OPT    PAG

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE    1

CONSTANTES

*

* CODES FONCTIONS SYSTEME

*

0000  INCH    EQU    $00       LECTURE CARACTERE TERMINAL

0001  OUTCH   EQU    $01       ECRITURE CARACTERE TERMINAL

0002  PRTCH   EQU    $02       ECRITURE CARACTERE IMPRIMANTE

0003  TSTCH   EQU    $03       TEST CARACTERE PRET TERMINAL

0004  TSTPR   EQU    $04       TEST IMPRIMANTE PRETE

0005  SLPORT  EQU    $05       SELECTION PORT IMPRIMANTE ET TERMINAL

0006  RDPORT  EQU    $06       LECTURE PORTS COURANTS

0007  HCON    EQU    $07       DEBUT ECHO SUR IMPRIMANTE

0008  HCOFF   EQU    $08       FIN ECHO SUR IMPRIMANTE

0009  WARM    EQU    $09       APPEL POINT CHAUD MONITEUR

000A  ACCMEM  EQU    $0A       ACCES A UNE PAGE DE L'ESPACE MEMOIRE PHYSIQUE

000B  ADRPHS  EQU    $0B       CONVERSION ADRESSE LOGIQUE ADRESSE PHYSIQUE

000C  MDVECT  EQU    $0C       MODIFICATION VECTEUR UTILISATEUR

000D  MDACIA  EQU    $0D       MODIFICATION VITESSE DE TRANSMISSION TERMINAL

000E  BEEP    EQU    $0E       EMISSION D'UN BEEP

000F  BLEVEL  EQU    $0F       SPECIFICATION NIVEAU BEEP

0010  DSKCNF  EQU    $10       CONFIGURATION UNITE DE DISQUE

0011  DSKITG  EQU    $11       INTERROGATION/INVERSION DE DENSITE

0012  DSKSEL  EQU    $12       SELECTION UNITE

0013  DSKRST  EQU    $13       RECALIBRAGE ET SELECTION UNITE

0014  DSKREA  EQU    $14       LECTURE SECTEUR

0015  DSKWRI  EQU    $15       ECRITURE SECTEUR

0016  DSKVRF  EQU    $16       VERIFICATION SECTEUR

0017  DSKFMT  EQU    $17       FORMATAGE PISTE OU VOLUME

0018  DSKSIK  EQU    $18       POSITIONNEMENT SUR PISTE

0019  DSKSAS  EQU    $19       COMMANDE GENERALE S.A.S.I.

001A  DSKCAR  EQU    $1A       CARACTERISTIQUES DISQUE S.A.S.I.

0020  SGR     EQU    $20       SELECTION GRAPHIQUE 256X256

0021  SGRH    EQU    $21       SELECTION GRAPHIQUE 512X256

0022  STEXT   EQU    $22       SELECTION TEXTE

0023  CLRGR   EQU    $23       EFFACEMENT ECRAN GRAPHIQUE

0024  SCOLOR  EQU    $24       SELECTION COULEUR COURANTE

0025  SDASH   EQU    $25       MODE DE TRACE

0026  SMASK   EQU    $26       MASQUE ECRITURE

0027  DFNCLR  EQU    $27       DEFINITION NUANCE PRINCIPALE

0028  DFNBLK  EQU    $28       DEFINITION NUANCE SECONDAIRE

0029  SWINDO  EQU    $29       DEFINITION DE FENETRE

002A  PLOTP   EQU    $2A       TRACE DE POINT

002B  PLOTS   EQU    $2B       TRACE DE SEGMENT AVEC ORIGINE ET DESTINATION

002C  PLOTT   EQU    $2C       TRACE DE SEGMENT A PARTIR DU POINT COURANT

002D  MOVE    EQU    $2D       DEPLACEMENT POINT COURANT

002E  CURPOS  EQU    $2E       LECTURE POSITION POINT COURANT

002F  RPOINT  EQU    $2F       LECTURE COULEUR POINT

0030  ACTPEN  EQU    $30       ACTIVATION LIGHT PEN

0031  FILLZ   EQU    $31       REMPLISSAGE DE ZONE

0032  FILLC   EQU    $32       REMPLISSAGE DE CONTOUR

0033  CIRCLF  EQU    $33       TRACE UN CERCLE AVEC POINT DE DEPART

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE    2

CONSTANTES

0034  CIRCLC  EQU    $34       TRACE DE CERCLE A PARTIR DE POINT

0035  GRSYMB  EQU    $35       TRACE DE TEXTE

0036  GRDRAW  EQU    $36       TRACE DE MOTIF

0037  GRINI   EQU    $37       RAZ GRAPHIQUE

0038  RDPDL   EQU    $38       LECTURE POSITION PADDLE

0039  MUSIC   EQU    $39       MUSIQUE

003B  RK7     EQU    $3B       LECTURE CASSETTE

003C  WK7     EQU    $3C       ECRITURE CASSETTE

0040  OUTMSG  EQU    $40       EDITION D'UN MESSAGE

0041  CRLF    EQU    $41       SAUT LIGNE

0042  EDBYTE  EQU    $42       EDITION EXADECIMALE

0043  INSCH   EQU    $43       INSERTION DANS LE FLOT D'ENTREE

0044  INSS    EQU    $44       RECEPTION CARACTERE

0045  OUTSS   EQU    $45       EMISSION CARACTERE

0046  TSTSS   EQU    $46       TEST RECEPTION

0047  MODSS   EQU    $47       MODIFICATION VITESSE TRANSMISSION

0048  RDYSS   EQU    $48       TEST PRET A EMETTRE

0049  INTON   EQU    $49       VALIDATION CTR-ESCAPE

004A  INTOFF  EQU    $4A       INVALIDATION CTR-ESCAPE

004B  MBRKCH  EQU    $4B       MODIFICATION CARACTERE DE BREAK

004C  TIMON   EQU    $4C       ARMEMENT TIMER

004D  TIMOFF  EQU    $4D       ARRET TIMER

0050  PTOU    EQU    $50       PROGRAMMATION TOUCHE

*

* CODES VECTEURS UTILISATEUR

*

0000  OUT1    EQU    $00       SORTIE CARACTERE UTILISATEUR 1

* OUT2 EQU $01 SORTIE CARACTERE UTILISATEUR 2

0002  IN1     EQU    $02       ENTREE CARACTERE UTILISATEUR 1

* IN2 EQU $03 ENTREE CARACTERE UTILISATEUR 2

0004  PRT1    EQU    $04       IMPRESSION CARACTERE UTILISATEUR 1

* PRT2 EQU $05 IMPRESSION CARACTERE UTILISATEUR 2

0006  IRQR    EQU    $06       ROUTINE INTERRUPTION UTILISATEUR

0007  FIRQR   EQU    $07       ROUTINE INTERRUPTION RAPIDE UTILISATEUR

0008  SWI2R   EQU    $08       ROUTINE SWI2

0009  SWI3R   EQU    $09       ROUTINE SWI3

000A  EVTRO   EQU    $0A       EVENEMENT TIMER RUN OUT

000B  EVIN    EQU    $0B       EVENEMENT CARACTERE RECU EN ENTREE

000C  EVPR    EQU    $0C       EVENEMENT FIN IMPRESSION CARACTERE

000D  EVRS    EQU    $0D       EVENEMENT CARACTERE RECU EN SERIE

000E  EVTS    EQU    $0E       EVENEMENT FIN EMISSION SERIE

000F  EVBRK   EQU    $0F       EVENEMENT BREAK

*

* CODES D'ERREUR

*

00F0  EUNKF   EQU    $F0       FONCTION INCONNUE OU NON DISPONIBLE

00F1  EUNKP   EQU    $F1       PILOTE INCONNU OU INDISPONIBLE

00F2  ERNCNL  EQU    $F2       NUMERO DE CANAL INCONNU

00F3  ERNPAG  EQU    $F3       NUMERO DE PAGE INCONNUE

00F4  ERNVCT  EQU    $F4       NUMERO DE VECTEUR ILLEGAL

00F5  ERPVAL  EQU    $F5       PARAMETRE INVALIDE

00F6  ERLK7   EQU    $F6       ERREUR LECTURE CASSETTE

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE    3

CONSTANTES

00F7  ERTNP   EQU    $F7       ERREUR TOUCHE NON PROGRAMMABLE

* CONSTANTES G3MON

002B  CHPRPT  EQU    '+        PROMPT ATTENTE COMMANDE

009B  CHABT   EQU    $9B       ABORT AU CLAVIER

00DA  CHBOOT  EQU    $DA       TOUCHE CHARGEMENT SYSTEME D'EXPLOITATION

00D8  CHCOM   EQU    $D8       TOUCHE MODE TERMINAL

00CA  CHLOC   EQU    $CA       TOUCHE MODE LOCAL

00BA  CHBAS   EQU    $BA       TOUCHE APPEL BASIC PROM

00D9  CHGR    EQU    $D9       TOUCHE MODE GRAPHIQUE

00C9  CHCGR   EQU    $C9       TOUCHE MODE TEXTE

00D7  CHBRK   EQU    $D7       TOUCHE BREAK

000B  CHUP    EQU    $0B       TOUCHE EXAMEN ARRIERE

000C  CHEQ    EQU    $0C       TOUCHE EXAMEN SUR PLACE

000A  CHDOWN  EQU    $0A       TOUCHE EXAMEN EN AVANT

000D  CHCR    EQU    $0D       TOUCHE FIN DE LIGNE

0008  CHBS    EQU    $08       TOUCHE ANNULATION CARACTERE

007F  CHDEL   EQU    $7F       TOUCHE ANNULATION LIGNE

0011  CHDC1   EQU    $11       X-ON

0013  CHDC3   EQU    $13       X-OFF

0008  NBKPT   EQU    8         NOMBRE MAXIMUM DE POINTS D'ARRET

0040  LCMDBUF EQU    64        TAILLE BUFFER D'ENTREE COMMANDE

*

000F  NBUPAG  EQU    15        NOMBRE DE PAGES RAM DE L'ESPACE UTILISATEUR

00E0  PPRUSR  EQU    $E0       PREMIERE PAGE PHYSIQUE UTILISATEUR

00F4  PPREST  EQU    $F4

0004  PLREST  EQU    4

000E  PLRMON  EQU    14        PAGE LOGIQUE DE LA MEMOIRE MONITEUR

00EF  PPRMON  EQU    PPRUSR+15

0001  PAGPAR  EQU    1         PAGE DE MAPPING DE LA ZONE PARAMETRES

0003  NBPARP  EQU    3         NOMBRE DE PAGES DE MAPPING

000A  PLRTST  EQU    10        PAGE LOGIQUE DU PROGRAMME DE TEST

00F0  PPRTST  EQU    $F0       PAGE LOGIQUE DE LA PROM DE TEST

0000  PLRTRM  EQU    0         PAGE LOGIQUE DU LOGICIEL TERMINAL

00F4  PPRTRM  EQU    $F4       PAGE PHYSIQUE DU LOGICIEL TERMINAL

*

0080  NBFONC  EQU    128       NOMBRE MAXIMUM DE FONCTIONS

0008  NVCTIT  EQU    8         NOMBRE MAXIMUM DE VECTEURS D'INTERRUPTION

005E  FIFOSZ  EQU    94        TAILLE PILE RECEPTION ACIAS

0014  FILLSZ  EQU    20        TAILLE MEMOIRE RESERVEE

*

4000  MONRO1  EQU    $4000

C000  VDXROM  EQU    $C000

FF00  MONRO2  EQU    $FF00

E000  POLRAM  EQU    $E000

E960  MONRAM  EQU    $EB60-(16*32)

F000  USTACK  EQU    $F000

F000  IOPAGE  EQU    $F000

00FE  EBANK   EQU    $FE

FFF0  TDA     EQU    $FFF0

C100  BFBOOT  EQU    $C100

*

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE    4

CONSTANTES

*

* VARIABLES MONITEUR

*

E960                       ORG    MONRAM

* PILE MONITEUR

E960  MSTACK  EQU    *

* TOUCHES PROGRAMMABLES

E960               NIPTAB  RMB    16*32

* FLAG MINITEL

EB60               MINIF1  RMB    1         DRAPEAU POUR INTERCODAGE MINITEL

* TAMPON PROGRAMMATION TOUCHE GRAPHIQUE

EB61               GRPROGT RMB    31

* PILES ACIAS

EB80               FIFO0   RMB    FIFOSZ

EBDE               NBCAR0  RMB    1

EBDF               FOVF0   RMB    1

EBE0               FIFO1   RMB    FIFOSZ

EC3E               NBCAR1  RMB    1

EC3F               FOVF1   RMB    1

* AIGUILLAGE ENTREE/SORTIE

EC40  ESTB    EQU    *

EC40               ESCHA0  RMB    32

EC60               ESCHA1  RMB    32

EC80               ESCHA2  RMB    32

* BUFFER D'ENTREE COMMANDE

ECA0               CMDBUF  RMB    LCMDBUF

* TABLE ESPACE D'ADRESSES

ECE0               USPACE  RMB    16        ESPACE UTILISATEUR

ECF0               MSPACE  RMB    16        ESPACE MONITEUR

* PAGE DIRECTE MONITEUR

ED00  MONPAG  EQU    *

* DIVERS

ED00               SPMON   RMB    2         POINTEUR PILE MONITEUR

ED02               ESCHD0  RMB    1         NUMERO DE CANAL DE SORTIE PAR DEFAUT

ED03               ESCHD1  RMB    1         IDEM ENTREE

ED04               ESCHD2  RMB    1         IDEM IMPRESSION

ED05               FSPACE  RMB    1         FLAG ESPACE (0=UTILISATEUR, 1=MONITEUR)

ED06               SAVECD  RMB    1         SAUVEGARDE CODE FONCTION PENDANT COMMUTATION

*

ED07               ESCHN0  RMB    1         NUMERO DE CANAL SORTIE COURANT

ED08               ESCHN1  RMB    1         IDEM ENTREE

ED09               ESCHN2  RMB    1         IDEM IMPRESSION*

ED0A               NBITRT  RMB    1         NOMBRE VECTEURS INTERRUPTION

*

ED0B               INTFLG  RMB    1         VALIDATION CTR-ESCAPE

ED0C               BRKCH   RMB    1         CARACTERE DE BREAK

ED0D               FECHO   RMB    1         FLAG ECHO IMPRIMANTE

ED0E               ADDVIA  RMB    2         ADRESSE VIA TIMER

ED10               FLGTIM  RMB    1         INDICATEUR TIMER

ED11               VTBIP   RMB    2         VECTEUR PILOTE BEEP

ED13               LVBEEP  RMB    1         NIVEAU BEEP

*

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE    5

VARIABLES ESPACE MONITEUR

* VARIABLES MAP

ED14               PCOUNT  RMB    2         VALEUR DE PC POUR M.A.P.

ED16               PSTACK  RMB    2         VALEUR DE S POUR M.A.P.

ED18               PADDR   RMB    2         ADRESSE DERNIER EXAMEN MEMOIRE

ED1A               BKPTNB  RMB    1         NOMBRE DE POINTS D'ARRET

*

* VARIABLES DES UNITEES DE LOGICIEL

* VARIABLES GESTION ACIA 0 ET ACIA 1

ED1B               BACIA0  RMB    1         VITESSE

ED1C               CACIA0  RMB    1         CONFIGURATION

ED1D               BACIA1  RMB    1

ED1E               CACIA1  RMB    1

ED1F               FRTS1   RMB    1         ETAT RTS

ED20               FRDYS1  RMB    1         ETAT EMISSION

ED21               FDC13   RMB    1         PROTOCOLE X-ON X-OFF

ED22               UACIA1  RMB    2         ROUTINE FIN EMISSION

*

* VARIABLES 25X80

*

* VARIABLES A INITIALISER

ED24  TDATA   EQU    *

ED24               CSR     RMB    1         REGISTRE 10 DU CRTC (CURSOR START REGISTER)

ED25               SAR_H   RMB    1         REGISTRE 12 DU CRTC (START ADRESS REGISTER)

ED26               TPOS    RMB    2         POSITION COURANTE DANS LA RAM ECRAN

ED28               TTOPP   RMB    2         CARACTERE NORD OUEST DE LA FENETRE

ED2A               TBOTP   RMB    2         CARACTERE SUD EST (+1) DE LA FENETRE

ED2C               TROW    RMB    1         RANGEE COURANTE (DE 0 A #RPP-1)

ED2D               TCOL    RMB    1         COLONNE COURANTE (DE 0 A CPP-1)

ED2E               TTOPR   RMB    1         RANGEE DU HAUT (DE 1 A #RPP-1)

ED2F               TBOTR   RMB    1         RANGEE DU BAS (+1, DE TTOPR+1 A #RPP)

ED30               CPR     RMB    1         CARACTERES PAR RANGÃ‰E (40 OU 80)

ED31               SEQFL   RMB    1         INDICATEUR DE DEROULEMENT D'UNE SEQUENCE

* 0 SI PAS DE SEQUENCE EN COURS

* +1 SI ATTENTE D'UN PARAMETRE NUMERIQUE (POSITION DU CURSEUR P.E.)

* -1 SI ATTENTE D'UN CARACTERE DE COMMANDE (APRES ESC P.E.)

ED32               PAGEFL  RMB    1         0 MODE ROULEAU, 1 MODE PAGE

ED33               SIZATT  RMB    1         ATTRIBUTS DE TAILLE (BITS 0 1 SIGNIFICATIFS)

ED34               LOGATT  RMB    1         ATTRIBUT LOGIQUE

ED35               PROTFL  RMB    1         0 SI NON PROTEGE, $80 SI PROTEGE

ED36               PMIFL   RMB    1         0 SI PROTECTION VALIDE $-F SI INHIBEE

ED37               LASTCH  RMB    2         DERNIER CARACTERE RECU (PEUT ETRE 2 OCTETS)

ED39               SSHFL   RMB    1         INDIQUE "SINGLE SHIFT" (2,3)

ED3A               FRAME   RMB    1         INDIQUE LE CADRE ACCESSIBLE (0, 1, 2, 3)

ED3B               G0SET   RMB    4         INDIQUE LE JEU ACCESSIBLE DANS LES CADRES

ED3F               BEHAVE  RMB    2         COMPORTEMENT DU JEU DANS LE CADRE ACCESSIBLE

* VARIABLES SUPPLEMENTAIRES (DRCS)

ED41               DRCSFL  RMB    1

ED42               CODE    RMB    1         CODE ($21 -$7E) DU CARACTERE NORD-OUEST

ED43               BP      RMB    2         OU RANGER L'OCTET UNE FOIS CELUI-CI FORME

ED45               HINDEX  RMB    1         INDIQUE MODULO 4 L'ETAT DE FORMATIION DU BYTE

ED46               VINDEX  RMB    1         (DE 0 A LPR-1) NUMERO DE LA LIGNE VIDEO

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE    6

VARIABLES ESPACE MONITEUR

* SCRATCH RESERVE POUR LE DEROULEMENT DES SEQUENCES

ED47               ADDR    RMB    2         adresse utilisÃ©e au caractÃ¨re suivant

* du code a executer si SEQFL=+1

* de la table ou se trouve l'adresse du code si SEQFL=-1

ED49               BIAS    RMB    1         code correspondant a la premiÃ¨re adresse (SEQFL<0)

ED4A               MAXMB   RMB    1         nombre d'entrÃ©es da la table (SEQFL<0)

ED4B               NUMBER  RMB    1         reserve a la routine DIGIT

ED4C               RSTART  RMB    2         reserve a la routine DIGIT

* SCRATCH NON RESERVE POUR DEROULEMENT DES SEQUENCES

* ATTENTION AUX CONFLITS

ED4E               BYTE_1  RMB    1         scratch gÃ©nÃ©ral pour un octet

ED4F               WORD_1  RMB    2         scratch gÃ©nÃ©ral pour une adresse

* SCRATCH RESERVE POUR SAUVEGARDE DU CONTEXTE

ED51               SCR_C   RMB    2         sauve les coordonnÃ©es si passage en rangee 0

ED53               SCR_A   RMB    2         les attributs

* GESTION DU VIA

ED55               DATAVA  RMB    3

ED58               DATAVB  RMB    3

*    lib  G3D_VDTX

* RESERVATION MEMOIRE

ED5B  BEGRMB  EQU    *

ED5B               ATT     RMB    1         attribut courant

ED5C               CAR     RMB    1         caractÃ¨re courant

ED5D               DEL     RMB    1         dÃ©limiter courant

ED5E               DEL1    RMB    1         IDEM

ED5F               VTROW   RMB    1         rangee debut

ED60               VBROW   RMB    1         rangee fin de fenetre

ED61               DOGSET  RMB    2         comportement dans le cadre courant (suivant jeu)

ED63               GSET    RMB    1         cadre courant (G0, G1, G2 G3)

ED64               ING0    RMB    1         jeu courant dans le cadre G0

ED65               ING1    RMB    1         jeu courant dans le cadre G1

ED66               ING2    RMB    1         jeu courant dans le cadre G2

ED67               ING3    RMB    1         jeu courant dans le cadre G3

ED68               DRCSGF  RMB    1         flag DRCS graphique

ED69               PAGF    RMB    1         flat mode page/mode rouleau vertical

ED6A               ROLF    RMB    1         flag mode rouleau horizontal

ED6B               R       RMB    1         configuration hardware courante

ED6C               Y0      RMB    1         configuration Ã©cran courante

ED6D               COL     RMB    1         colonne courante

ED6E               LIN     RMB    1         rangee courante

ED6F               ATTG    RMB    1         attribut courant graphique

ED70               PRECAR  RMB    2         caractere(s) precedent(s)

ED72               WDELF   RMB    1         flag "espace" non recu aprÃ¨s commande serie

ED73               DELF    RMB    1         flag caractere/delimiteur

ED74               REPORF  RMB    1         flag report de fond

ED75               SBRMRF  RMB    1         flag *******************************

ED76               SEPF    RMB    1         flag graphiques separes/contigus

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE    7

VARIABLES ESPACE MONITEUR

ED77               SEQF    RMB    1         flag de sequence en cours

ED78               CURF    RMB    1         Ã©tat du curseur

ED79               WINDF   RMB    1         flag fenÃªtre

ED7A               BLANK   RMB    1         flag nouvelle rangee

ED7B               ONCURF  RMB    1         flag position "allure" du curseur

*

ED7C               HPOS    RMB    1

ED7D               VPOS    RMB    1

ED7E               BDRCS   RMB    1

ED7F               TEMPW   RMB    2

ED81               TEMPX   RMB    2         scratch ...

ED83               TEMPD   RMB    2

ED85               TEMP    RMB    1

ED86               TEMPA   RMB    1

ED87               TEMPS   RMB    1

ED88               VBIAS   RMB    1

ED89               MAXRMB  RMB    1

ED8A               VADDR   RMB    2

ED8C               STPCAR  RMB    2

ED8E               DATVIA  RMB    3         VIA scratch

ED91               GENCAR  RMB    10        tampon caractere mou

ED9B  ENDRMB  EQU    *

* VARIABLES GRAPHIQUES

ED9B  GVAR    EQU    *

ED9B               GMODE   RMB    1

ED9C               GTRAIT  RMB    1

ED9D               GCONTR  RMB    1

ED9E               GTBWD   RMB    8

EDA6               GCRX    RMB    2

EDA8               GCRY    RMB    2

EDAA               GSCOL   RMB    1         COULEUR FOND

EDAB               GTRCL   RMB    1         COULEUR TRACE

EDAC               GCUCL   RMB    1         COULEUR COURANTE

EDAD               GFSEQ   RMB    1         FLAG SEQUENCE

EDAE               GADDR   RMB    2         ADRESSE SEQUENCE

EDB0               GC1TAB  RMB    2         VECTEUR TABLE JEU C1

EDB2               GWINDU  RMB    1         RANGEE HAUTE DE LA FENETRE

EDB3               GWINDD  RMB    1         RANGEE BASSE DE LA FENETRE

EDB4               GFLGCR  RMB    1         FLAG CURSEUR ACTIF

EDB5               GFCAFF  RMB    1         FLAG CURSEUR AFFICHE

EDB6               GFSCRL  RMB    1         FLAG SCROLLING

EDB7               GRSCRL  RMB    1         RANGE SCROLLING

EDB8               GLSTCR  RMB    1         DERNIER CARACTERE AFFICHE

EDB9               GCRCL   RMB    1         COULEUR CARACTERE

EDBA               GFSLN   RMB    1         FLAG SOULIGNE

EDBB               GRANGE  RMB    1         RANGEE COURANTE

EDBC               GCOLON  RMB    1         COLONNE COURANTE

EDBD               GHAUT   RMB    1         HAUTEUR CARACTERE (0-1)

EDBE               GLARG   RMB    1         LARGEUR CARACTERE (0-1)

EDBF               GSCRCL  RMB    1         SAUVEGARDE

EDC0               GSFSLN  RMB    1

EDC1               GSRANG  RMB    1

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE    8

VARIABLES ESPACE MONITEUR

EDC2               GSCOLN  RMB    1

EDC3               GSHAUT  RMB    1

EDC4               GSLARG  RMB    1

EDC5               GTEMP1  RMB    1

EDC6               GTEMP2  RMB    1

EDC7               GTEMP3  RMB    1

* RESERVATION POUR LES FONCTIONS "DISK"

*

EDC8               DCURUN  RMB    2         ^BCUL de l'unite courante

EDCA               DWDVEC  RMB    2         adresse du WD courant

EDCC               DTABUN  RMB    8*5       array [0..7] of BCUL

EDF4               DULUP   RMB    8         array [unites logiques] of unitÃ©s physiques

EDFC               DCB     RMB    10        Data control bloc pour SASI

EE06               DRVCAR  RMB    14        Commande IDC et caractÃ©ristiques drive

EE14               DSCTRL  RMB    1         octet de contrÃ´le pour S.A.S.I. (DMA X X X X X X ERR)

EE15  DKVARF  EQU    *

* FIN PAGE DIRECTE

* TABLE VECTEURS INTERRUPTION

EE15               TBITRT  RMB    2*NVCTIT

* POINTS D'ARRET

EE25               BKPTTB  RMB    2*NBKPT   TABLE ADRESSES POINTS D'ARRET

EE35               BKPTOP  RMB    NBKPT     TABLE CODES POINTS D'ARRET

********************************

* RESERVATIONS POUR LA MUSIQUE *

********************************

*

EE3D               MTEMPO  RMB    1         Tempo (1..255)

EE3E               MDUREE  RMB    1         durÃ©e (256,1..255)

EE3F               MHAUTE  RMB    1         HAUTEUR (0:Silence, 1..12:Do..Si)

EE40               MOCTAV  RMB    1         octave (0..5)

EE41               MGLISS  RMB    1         glissando (-127..+127)

EE42               MENVPT  RMB    2         ^enveloppe (8 amplitudes de segment)

* Espace reserve aux 8 enveloppes possibles

0008  MNBENV  EQU    8         nombre d'enveloppes

0007  MNBSEG  EQU    7         nombre de segments d'enveloppe

0040  MEVSIZ  EQU    MNBENV*(MNBSEG+1)

EE44               MSYSEV  RMB    MEVSIZ

* MEMOIRE RESERVEE

EE84               FILLER  RMB    FILLSZ

*

* VECTEURS MONITEUR

EE98               SWIATB  RMB    2*NBFONC  TABLE DES FONCTIONS

* VECTEURS TABLES DE CARACTERES 25X80

EF98  TVEC    EQU    *

EF98               EUTBEG  RMB    2

EF9A               EUTMID  RMB    2

EF9C               EUTEND  RMB    2

EF9E               ACTBEG  RMB    2

EFA0               ACTMID  RMB    2

EFA2               ACTEND  RMB    2

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE    9

VARIABLES ESPACE MONITEUR

EFA4               TC0TAB  RMB    2

EFA6               TC1TAB  RMB    2

* VECTEURS TABLE DE JEUX DE CARACTERES VIDEOTEX

EFA8  BEGVEC  EQU    *

EFA8               VSS22B  RMB    2

EFAA               VSS22M  RMB    2

EFAC               VSS22E  RMB    2

EFAE               VSS23B  RMB    2

EFB0               VSS23M  RMB    2

EFB2               VSS23E  RMB    2

EFB4               VSETB   RMB    2

EFB6               VSETM   RMB    2

EFB8               VSETE   RMB    2

EFBA               VC0     RMB    2

EFBC               VC1     RMB    2

EFBE               VC1F    RMB    2         pointeur table sequences fixes

EFC0               VNORME  RMB    2

* VECTEURS ROUTINES DISQUES UTILISATEUR

EFC2               DUSRVC  RMB    7*2

* GESTION MEMOIRE ESPACE MONITEUR

EFD0               MFREE   RMB    2

EFD2               MTOP    RMB    2

* VECTEURS UTILISATEUR

EFD4  TBUVCT  EQU    *

* PILOTES UTILISATEUR

EFD4               OUTUS1  RMB    2

EFD6               OUTUS2  RMB    2

EFD8               INUS1   RMB    2

EFDA               INUS2   RMB    2

EFDC               PRTUS1  RMB    2

EFDE               PRTUS2  RMB    2

* ROUTINES INTERRUPTION

EFE0               IRQRT   RMB    2         ROUTINE IRQ

EFE2               FIRQRT  RMB    2         ROUTINE FIRQ

EFE4               SWI2RT  RMB    2         ROUTINE SWI2

EFE6               SWI3RT  RMB    2         ROUTINE SWI3

* ROUTINE EVENEMENTS

EFE8               EVTTRO  RMB    2         EVENEMENT TIMER RUN OUT

EFEA               EVTIN   RMB    2         EVENEMENT CARACTERE RECU EN ENTREE

EFEC               EVTPR   RMB    2         EVENEMENT FIN IMPRESSION CARACTERE

EFEE               EVTRS   RMB    2         EVENEMENT CARACTERE RECU EN SERIE

EFF0               EVTTS   RMB    2         EVENEMENT FIN EMISSION SERIE

EFF2               EVTBRK  RMB    2         EVENEMENT BREAK

*

0010  NBUVCT  EQU    (*-TBUVCT)/2

* VECTEURS INTERRUPTION

EFF4  VTITTB  EQU    *

EFF4               VTNMI   RMB    2         VECTEUR NMI

EFF6               VTSWI   RMB    2         VECTEUR SWI

EFF8               VTIRQ   RMB    2         VECTEUR IRQ

EFFA               VTFIRQ  RMB    2         VECTEUR FIRQ

EFFC               VTSWI2  RMB    2         VECTEUR SWI2

EFFE               VTSWI3  RMB    2         VECTEUR SWI3

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE   10

VARIABLES ESPACE MONITEUR

*

F000  FMNRAM  EQU    *

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE   11

VARIABLES ESPACE MONITEUR

00ED          SETDP  MONPAG/256

4000                       ORG    MONRO1    -> $4000

* TABLE DES POINTS D'ENTREE

4000 4CD8 4CF8             FDB    IVTFNC,IVTES,IVTITR $4CD8 $4CF8 $4D16

4004 4D16

4006 4206 4230             FDB    RETMON,RETERR,RETNOZ $4206 $4230 $4232

400A 4232

400C 4D28 4D4F             FDB    ACUMEM,ADPHYS,INSCAR,JSRUSR $4D28 $4D4F $4D82 $423A

4010 4D82 423A

4014 54B4 54B7             FDB    ECHON,ECHOFF $423A $54B4

4018 54BA 54BE             FDB    XBEEP,SBEEP $54B7 $54BA

401C 54C3 54D4             FDB    ITAVIA,OTAVIA,IRAVIA $54BE $54C3 $54D4

4020 5518

4022 5537 5548             FDB    ITBVIA,OTBVIA,IRBVIA $5518 $5537 $5548

4026 558C

4028 4D6E                  FDB    ACPPAG    $4D6E

* CODE COMPLEMENT CRC

402A FF                    FCB    $FF

*

* SYSTEME DE GESTION DES INTERRUPTIONS

* ------------------------------------

*

* CE SYSTEME GERE DEUX ESPACES D'ADRESSE, L'ESPACE UTILISATEUR, COMPRENANT

* 60K DE RAM, OU TOURNENT LES PROGRAMMES ET LES SYSTEME D'EXPLOITATION

* ET L'ESPACE MONITEUR COMPRENANT 4 K DE RAM ET 40K DE ROM, OU SE

* TROUVENT LES ROUTINES DE GESTION DES PERIPHERIQUES.

* LA COMMUTATION D'ESPACE EST EFFECTUEE POUR CHAQUE APPEL D'UNE FONCTION

* SYSTEME. CEUX-CI SE FONT DE FACON UNIQUE PAR L'INSTRUCTION SWI.

* LE SYSTEME GERE AUSSI LES EVENEMENTS RESET, NMI, IRQ, FIRQ, POUR COMMUTER

* L'ESPACE QUI CONVIENT. POUR CE FAIRE, IL CONTROLE LE TRANSLATEUR DYNAMIQUE

* D'ADRESSES QUI POSITIONNE PARMI LES 256 PAGES DE 4K DE L'ESPACE PHYSIQUE

* (1 MEGA-OCTET), 16 PAGES POUR DEFINIR L'ESPACE LOGIQUE (64K) VUE PAR

* LE PROCESSEUR.

* CE SYSTEME EST DIVISE EN DEUX PARTIES, UNE PARTIE PRIVEE A L'ESPACE

* MONITEUR QUI SUIT, ET UNE DEUXIEME PARTIE SITUEE DANS LES 256

* DERNIERS OCTETS DE TOUS LES ESPACES LOGIQUES

*

* INITIALISATION ET CONFIGURATION

402B CC   EFED     INICFG  ldd    #PPRMON*256+MONPAG/256 ADRESSABILITE MEMOIRE MONITEUR -> $EFED

402E B7   FFFE             sta    TDA+PLRMON -> $FFFE

4031 1F   9B               tfr    b,dp

4033 C6   10               ldb    #16       INITIALISATION DE L'ESPACE INITIAL

4035 8E   FFF0             ldx    #TDA

4038 A6   89 40ED  BIMSP   lda    IMSPTB-TDA,X LECTURE PAGE PHYSIQUE

403C A7   89 ED00          STA    MSPACE-TDA,X TABLE ESPACE MONITEUR

4040 6F   89 ECF0          CLR    USPACE-TDA,X TABLE ESPACE UTILISATEUR

4044 A7   80               STA    ,X+       PROGRAMMATION TRANSLATEUR

4046 5A                    DECB

4047 26   EF               bne    BIMSP

4049 8E   ECE0             ldx    #USPACE   TABLE ESPACE UTILISATEUR

404C 86   E0               lda    #PPRUSR   PREMIERE PAGE PHYSIQUE

404E C6   0F               ldb    #NBUPAG   NOMBRE DE PAGES

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE   12

GESTION DES INTERRUPTIONS

4050 A7   80       BIUSP   sta    ,x+

4052 4C                    inca

4053 5A                    decb

4054 26   FA               bne    BIUSP

4056 86   01               lda    #1

4058 97   05               sta    FSPACE    FLAG ESPACE MONITEUR

405A C6   08               ldb    #8

405C 8E   EFD4             ldx    #TBUVCT

405F CE   FF65             ldu    #RETUSR   ADRESSE PAR DEFAUT -> $FF65

4062 EF   81       BIUVCT  stu    ,x++

4064 5A                    decb

4065 26   FB               bne    BIUVCT

4067 CE   FF64             ldu    #RTRTI

406A EF   81               stu    ,x++

406C EF   81               stu    ,x++

406E C6   0C               ldb    #12       ROUTINE EVENEMENTS

4070 6F   80       BIEVTR  clr    ,x+

4072 5A                    decb

4073 26   FB               bne    BIEVTR

4075 C6   0C               ldb    #12       VECTEURS D'INTERRUPTIONS

4077 A6   89 50F9  BIVTIT  lda    IVITTB-VTITTB,X

407B A7   80               sta    ,x+

407D 5A                    decb

407E 26   F7               bne    BIVTIT

4080 8E   EE98             ldx    #SWIATB

4083 108E 422E             ldy    #UNKFUN

4087 C6   80               ldb    #NBFONC

4089 10AF 81       BISWIA  sty    ,x++

408C 5A                    decb

408D 26   FA               bne    BISWIA

408F 8E   EC40             ldx    #ESTB     TABLE DES CANAUX D'E/S -> $EC40

4092 C6   60               ldb    #96

4094 6F   80       BIESTB  clr    ,x+

4096 5A                    decb

4097 26   FB               bne    BIESTB

4099 86   30               lda    #$30      PRIORITEE CANAUX

409B 97   02               sta    ESCHD0

409D 97   03               sta    ESCHD1

409F 97   04               sta    ESCHD2

40A1 0F   0A               clr    NBITRT    NOMBRE VECTEURS INTERRUPTION

40A3 8E   E960             ldx    #MSTACK   CONTEXTE UTILISATEUR -> $E960

40A6 9F   00               stx    SPMON

40A8 30   88 EB            leax   -21,x

40AB 6F   84               clr    ,x        CODE CONDITION

40AD 6F   03               clr    3,x       DIRECT PAGE

40AF CC   ECEE             ldd    #USPACE+USTACK/4096-1 -> $ECEE

40B2 ED   0C               std    12,x      POINTEUR MAPPING STACK

40B4 CC   1000             ldd    #(USTACK&$0FFF)+$1000 -> 1000

40B7 ED   0E               std    14,x      POINTEUR STACK

40B9 CC   F000             ldd    #USTACK

40BC ED   88 10            std    16,x      REGISTRE S

40BF 1F   14               tfr    x,s       POINTEUR DE PILE

40C1 8E   40F9             ldx    #TBUNLG   TABLE DES UNITES LOGICIEL -> $40F9

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE   13

GESTION DES INTERRUPTIONS

40C4 6D   84       BINICF  tst    ,x        TEST FIN DE TABLE

40C6 27   12               beq    FINICF

40C8 A6   94               lda    [,x]      TEST CODE DE PRESENCE

40CA 81   A5               cmpa   #$A5

40CC 26   08               bne    NINICF    ABSENT

40CE 34   10               pshs   x

40D0 AE   84               ldx    ,x

40D2 AD   01               jsr    1,x       APPEL ROUTINE INITIALISATION

40D4 35   10               puls   x

40D6 30   02       NINICF  leax   2,x       ENTREE SUIVANTE

40D8 20   EA               bra    BINICF

40DA 7E   42A1     FINICF  jmp    XCOLD     -> $42A1

* TABLE DE L'ESPACE MONITEUR INITIAL

40DD FE 00 00 00   IMSPTB  FCB    EBANK,$00,$00,$00,PPREST,PPREST+1,$FA,$FB

40E1 F4 F5 FA FB

40E5 00 00 00 00           FCB    $00,$00,$00,$00,$F8,$F9,PPRMON,$FF

40E9 F8 F9 EF FF

* TABLE DES VECTEURS D'INTERRUPTION INITIAUX

40ED FF20 FF00     IVITTB  FDB    NMIX,SWIX,IRQX,FIRQX,SWI2X,SWI3X SWI3X=$FF5F

40F1 FF18 FF1C

40F5 FF54 FF5F

* TABLE DES UNITES DE LOGICIEL

40F9 4DF8          TBUNLG  FDB    IGNUCL    -> $4DF8

40FB 5646                  FDB    IGDISK    -> $5646

40FD 5C03                  FDB    IGK7      -> $5C03

40FF 5D16                  FDB    IG2580    -> $5D16

4101 C000                  FDB    IGVDTX    -> $C000

4103 6D00                  FDB    IGGRPH    -> $6D00

4105 55AB                  FDB    IGTIME    -> $55AB

4107 5636                  FDB    IGGARB    -> $5636

4109 00                    FCB    0

* PRISE EN COMPTE D'UNE INTERRUPTION

410A 32   6C       INTX    leas   12,s      SAUT REGISTRES

410C 1F   40               tfr    s,d       SAUVEGARDE S UTILISATEUR

410E 7C   ED05             inc    >FSPACE   FLAG ESPACE SYSTEME

4111 10FE ED00             lds    >SPMON    PILE SYSTEME

4115 32   75               leas   -11,s     RESERVATION PLACE POUR CONTEXTE

4117 34   78               pshs   dp,x,y,u  SAUVEGARDE REGISTRES

4119 ED   6D               std    13,S      SAUVEGARDE SP UTILISATEUR DANS CONTEXTE

411B BD   41E2             jsr    LDSMON    -> $41E2

411E FC   ECF1             ldd    MSPACE+PAGPAR SAUVEGARDE ZONE PARAMETRE SYSTEME

4121 ED   6F               std    15,s

4123 B6   ECF3             lda    MSPACE+PAGPAR+2

4126 A7   E8 11            sta    17,s

4129 A6   6D               lda    13,s      POID FORT DE SP UTILISATEUR

412B 44                    lsra

412C 44                    lsra

412D 44                    lsra

412E 44                    lsra             NUMERO DE PAGE LOGIQUE DU STACK

412F 8E   ECDF             ldx    #USPACE-1

4132 30   86               leax   a,x

4134 AF   69               stx    9,s       SAUVEGARDE MAPPING STACK UTILISATEUR

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE   14

GESTION DES INTERRUPTIONS

4136 EE   84               ldu    ,x

4138 FF   FFF0             stu    TDA       MAPPING STACK UTILISATEUR EN PAGE 0 ET 1

413B EC   6D               ldd    13,s      SP UTILISATEUR

413D 84   0F               anda   #$0F

413F 8B   10               adda   #$10      POINTEUR EN PAGE 1

4141 ED   6B               std    11,s      SAUVEGARDE POINTEUR STACK DANS CONTEXTER

4143 1F   01               tfr    d,x       X POINTE LE STACK

4145 EC   15               ldd    -11,x

4147 34   06               pshs   a,b       SAUVEGARDE DE A ET B

4149 A6   14               lda    -12,x

414B 84   7F               anda   #$7F      BIT ESPACE UTILISATEUR

414D 34   02               pshs   a         SAUVEGARDE DE CC

414F EE   1E               ldu    -2,x

4151 FC   ECF0             ldd    >MSPACE

4154 FD   FFF0             std    TDA       MAPPING PAGES 0 ET 1

4157 F6   ED06             ldb    >SAVECD

415A C1   80               cmpb   #NBFONC   TEST TYPE INTERRUPTION

415C 24   20               BHS    SAVEPC    CE N'EST PAS UN SWI

415E B6   ED1A             lda    >BKPTNB   NOMBRE DE POINTS D'ARRET

4161 27   13               beq    SKIPCD

4163 33   5F               leau   -1,u      PC SUR SWI

4165 8E   EE25             ldx    #BKPTTB   TABLE DE POINTS D'ARRET

4168 11A3 81       SWIBB   cmpu   ,x++      ADRESSE DANS TABLE

416B 26   04               bne    SWINB

416D C6   83               ldb    #NBFONC+3 CODE BREAK

416F 20   0D               bra    SAVEPC

4171 4A            SWINB   deca

4172 26   F4               bne    SWIBB

4174 33   41               leau   1,u       REAJUSTEMENT PC

4176 A6   E4       SKIPCD  lda    ,s

4178 8A   04               ora    #$04      CONDITION ZERO

417A A7   E4               sta    ,s

417C 33   41               leau   1,u       SAUT CODE DE FONCTION

417E EF   6A       SAVEPC  stu    10,s      SAUVEGARDE PC DANS CONTEXTE

4180 86   ED       JPFONC  lda    #MONPAG/256 ADRESSAGE DIRECT DE LA MEMOIRE MONITEUR

4182 1F   8B               tfr    a,dp

4184 C1   80               cmpb   #NBFONC   TEST CODE VALIDE

4186 24   0B               bcc    JPINT

4188 A6   E4               lda    ,s

418A 1F   8A               tfr    a,cc      RESTAURATION MASQUES D'INTERRUPTION

418C 58                    aslb             DOUBLE CODE DE FONCTION

418D 8E   EE98             ldx    #SWIATB

4190 3A                    abx              ADDITION OFFSET NON SIGNE

4191 6E   94               jmp    [,x]      BRANCHEMENT ROUTINE FONCTION

4193 8E   41A3     JPINT   ldx    #INTTB

4196 C0   80               subb   #NBFONC   NUMERO INTERRUPTION

4198 58                    aslb

4199 6E   95               jmp    [b,x]     TRAITEMENT INTERRUPTION

419B C1   80       JPFMON  cmpb   #NBFONC   TEST TYPE INTERRUPTION

419D 24   E1               BHS    JPFONC

419F EE   6A               ldu    10,s

41A1 20   D3               bra    SKIPCD    SAUT CODE FONCTION

* TABLE TRAITEMENT INTERRUPTIONS

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE   15

GESTION DES INTERRUPTIONS

41A3 4279 4259     INTTB   FDB    XBRKNM,XIRQ,XFIRQ,XBREAK

41A7 4274 427E

* RETOUR SOUS PROGRAMME UTILISATEUR

41AB 0C   05       XRETU   inc    FSPACE

41AD 10DE 00               lds    SPMON

41B0 109F 00               sty    SPMON

41B3 8D   2D               bsr    LDSMON

41B5 EF   61               stu    1,s       SAUVEGARDE REGISTRE U

41B7 EE   B8 F7            ldu    [-9,y]

41BA FF   FFF0             stu    TDA       MAPPING STACK UTILISATEUR

41BD EE   39               ldu    -7,y      U POINT LE STACK

41BF A6   5D               lda    -3,u

41C1 A7   E4               sta    ,s        RETOUR CODE CONDITION

41C3 EC   5E               ldd    -2,u      RESTAURATION A ET B

41C5 FE   ECF0             ldu    MSPACE

41C8 FF   FFF0             stu    TDA       RESTAURATION MAPPING

41CB 35   C1               puls   pc,u,cc

* TOUCHE ABORT

41CD 86   ED       XNMI    lda    #MONPAG/256

41CF 1F   8B               tfr    a,dp      ADRESSAGE DIRECT VARIABLE MONITEUR

41D1 10DE 00               lds    SPMON     LECTURE STACK APPEL FONCTION

41D4 32   E8 EB            leas   -21,s     AJUSTEMENT

41D7 8D   09               bsr    LDSMON

41D9 FC   ECF0             ldd    MSPACE

41DC FD   FFF0             std    TDA

41DF 7E   4279             jmp    XBRKNM

* CHARGEMENT ESPACE MONITEUR

*LDSMON LDA #7

* PSHS A

* LDX #TDA+2

*BLDSPM LDD MSPACE-TDA,X

* STD ,X++

* DEC ,S

* BNE BLDSPM

* PULS A,PC

41E2 34   60       LDSMON  pshs   y,u

41E4 CE   FFF0             ldu    #TDA

41E7 10BE ECFE             ldy    MSPACE+14

41EB BE   ECFC             ldx    MSPACE+12

41EE FC   ECFA             ldd    MSPACE+10

41F1 36   36               pshu   a,b,x,y

41F3 10BE ECF8             ldy    MSPACE+8

41F7 BE   ECF6             ldx    MSPACE+6

41FA FC   ECF4             ldd    MSPACE+4

41FD 36   36               pshu   x,y,D

41FF FC   ECF2             ldd    MSPACE+2

4202 36   06               pshu   D

4204 35   E0               puls   pc,u,y

* L'APPEL DES FONCTIONS MONITEUR EST EFFECTUE AVEC:

* -S DANS UNE PILE RESERVEE ET POINTANT LE CONTEXTE

* APPELANT (CC,A,B,DP,X,Y,U)

* -DP POSITIONNE SUR LA PAGE DES VARIABLES MONITEUR

*

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE   16

GESTION DES INTERRUPTIONS

* -RETOUR FONCTION MONITEUR-

*

* AU RETOUR D'UNE FONCTION MONITEUR L'ESPACE ADRESSABLE DE

* L'APPEL EST RESTAURE

4206 1A   50       RETMON  orcc   #$50      MASQUE INTERRUPTIONS

4208 A6   E4               lda    ,s        TEST ESPACE RETOUR

420A 2B   21               bmi    RTFONC

420C AE   F8 0C            ldx    [12,s]

420F BF   FFF0             stx    TDA       MAPPING STACK UTILISATEUR

4212 AE   6E               ldx    14,s      POINTEUR STACK UTILISATEUR

4214 E6   61               ldb    1,s

4216 ED   1C               std    -4,x      RECOPIE CC ET A DANS STACK

4218 EC   E8 12            ldd    18,s      RESTAURATION ZONE PARAMETRES SYSTEME

421B FD   ECF1             std    MSPACE+PAGPAR

421E A6   E8 14            lda    20,s

4221 B7   ECF3             sta    MSPACE+PAGPAR+2

4224 EC   6A               ldd    10,s

4226 ED   1E               std    -2,x      RECOPIE PC DANS STACK

4228 32   62               leas   2,s       SAUT REGISTRES RESTAUREES

422A 7E   FF2F             jmp    RTMONX

422D 3B            RTFONC  rti              RETOUR SWI ESPACE SYSTEME

*

* FONCTION INCONNUE-

*

422E 86   F0       UNKFUN  lda    #EUNKF

*

* RETOUR CODE D'ERREUR

*

4230 A7   62       RETERR  sta    2,s       CODE D'ERREUR DANS B

4232 A6   E4       RETNOZ  lda    ,s

4234 84   FB               anda   #$FB      CODE NON ZERO

4236 A7   E4               sta    ,s

4238 20   CC               bra    RETMON

*

* -APPEL A UNE FONCTION UTILISATEUR-

*  (ADRESSE DANS X)

423A 34   41       JSRUSR  pshs   cc,u

423C 1A   50               orcc   #$50      MASQUE INTERRUPTION

423E 109E 00               ldy    SPMON

4241 EE   B8 F7            ldu    [-9,y]

4244 FF   FFF0             stu    TDA       MAPPING STACK UTILISATEUR

4247 EE   39               ldu    -7,y      U POINTE LE STACK

4249 36   28               pshu   dp,y

424B 36   16               pshu   a,b,x     SAUVEGARDE A, B ET ADRESSE SOUS PROGRAMME

424D A6   E4               lda    ,s

424F 36   02               pshu   a         SAUVEGARDE CC

4251 EE   61               ldu    1,s       RESTAURATION DE U

4253 10DF 00               sts    SPMON

4256 7E   FF43             jmp    XJSRU

*

* TRAITEMENT DES INTERRUPTIONS

*

4259 8E   EE15     XIRQ    ldx    #TBITRT   TABLE INTERRUPTIONS

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE   17

GESTION DES INTERRUPTIONS

425C D6   0A               ldb    NBITRT

425E 5A            BXIRQ   decb

425F 2D   0C               blt    UXIRQ

4261 34   14               pshs   b,x

4263 AD   94               jsr    [,x]      APPEL ROUTINE INTERRUPTION

4265 35   14               puls   x,b

4267 26   09               bne    FXIRQ     INTERRUPTION PRISE EN COMPTE

4269 30   02               leax   2,x       VECTEUR SUIVANT

426B 20   F1               bra    BXIRQ

426D BE   EFE0     UXIRQ   ldx    IRQRT

4270 8D   C8       EIRQ    bsr    JSRUSR

4272 20   92       FXIRQ   bra    RETMON

4274 BE   EFE2     XFIRQ   ldx    FIRQRT

4277 20   F7               bra    EIRQ

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE   18

GESTION DES INTERRUPTIONS

*

* PROGRAMME DE MISE AU POINT

* --------------------------

*

* C'EST LE PROGRAMME AVEC LEQUEL L'UTILISATEUR DIALOGUE APRES LA MISE

* SOUS TENSION (POINT FROID), IL PREND AUSSI LE CONTROLE APRES PRESSION

* SUR LA TOUCHE ABORT (POINT ABORT) OU L'APPEL DE LA FONCTION WARM (POINT CHAUD).

* IL PERMET L'ENTREE DE PETITS PROGRAMMES EN CODE MACHINE ET LEUR MISE

* AU POINT;

* C'EST LUI QUI CHARGE LES SYSTEMES D'EXPLOITATION DE DISQUES.

*

* COMMANDES DU PROGRAMME DE MISE AU POINT

* ---------------------------------------

*

* +B [-] [<EXPR>]        GESTION DES POINTS D'ARRET

* +D [<EXPR> [<EXPR> [<EXPR> <EXPR> <EXPR> <EXPR>]]]

*                CONFIGURATION DES DISQUES

* +G [<EXPR>]          EXECUTION

* +I [-]             INTERRUPTION

* +K [<NOM>] [<EXPR> <EXPR> [<EXPR>]]

*                LECTURE ET ECRITURE CASSETTE

* +M [-] [<EXPR> [<EXPR>]]   EXAMEN ET MODIFICATION MEMOIRE

* +P [<EXPR>]          EXAMEN ET MODIFICATION PORT E/S

* +R [<REGISTRE> [<EXPR>]]    EXAMEN ET MODIFICATION REGISTRES

* +S [<ID> [<EXPR>]]       SELECTION ET VISUALISATION VITESSE ET MODE

* +O [-]             ECHO IMPRIMANTE

* +T [<EXPR>]          EXAMEN ET MODIFICATION TRANSLATEUR

* +V [<EXPR> [<EXPR>]]     EXAMEN ET MODIFICATION VECTEURS

* +'BASIC'            APPEL BASIC RESIDENT

* +'COM'             MODE TERMINAL

* +[<EXPR>] 'BOOT'        CHARGEMENT SYSTEME D'EXPLOITATION

*

*

*

* POINT D'ENTREE BOUTON NMI

*

4279 BD   4C0C     XBRKNM  jsr    SELDFT    SELDFT SELECTION PORT PAR DEFAUT

427C 3F                    swi

427D 08                    fcb    HCOFF     ARRET ECHO IMPRIMANTE

*

* POINT D'ENTREE SUR ABORT OU POINT D'ARRET

*

427E A6   E4       XBREAK  lda    ,s        RESTAURATION CODE CONDITIONS

4280 1F   8A               tfr    a,cc

4282 8E   4C38             ldx    #MSGBLO

4285 3F                    swi

4286 40                    fcb    OUTMSG    EFFACEMENT RANGEE 0

4287 BD   4827             JSR    DISREG    EDITION DES REGISTRES

*

* ENTREE A CHAUD DANS LE PROGRAMME DE M.A.P.

*

* PROGRAMME DE SUPPRESSION DES POINTS D'ARRET

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE   19

PROGRAMME DE MISE AU POINT

428A 96   1A       XWARM   LDA    BKPTNB

428C 108E EE25             ldy    #BKPTTB

4290 CE   EE35             ldu    #BKPTOP

4293 4A            BREMB   DECA

4294 2D   4C               BLT    MONCMD

4296 E6   C0               LDB    ,U+

4298 AE   A1               LDX    ,Y++      ADRESSE POINT D'ARRET

429A BD   4D28             JSR    ACUMEM    ACCES ESPACE UTILISATEUR

429D E7   84               STB    ,X        MISE EN PLACE DU CODE OPERATION

429F 20   F2               BRA    BREMB

*

* POINT D'ENTREE A FROID

*

* INITIALISATION VARIABLES M.A.P. ET EDITION MESSAGE

42A1 0F   1A       XCOLD   CLR    BKPTNB

42A3 1C   AF               ANDCC  #$AF      VALIDATION INTERRUPTION

42A5 BD   4C0C             JSR    SELDFT    SELECTION PORT PAR DEFAUT

42A8 CC   F001             LDD    #PPRTST*256+PAGPAR TEST PRESENCE PROM DE TEST

42AB BD   4D6E             JSR    ACPPAG

42AE F6   1000             LDB    PAGPAR*4096

42B1 C1   A5               CMPB   #$A5      CODE DE PRESENCE

42B3 26   0B               BNE    TSTERM

42B5 C6   F1               LDB    #PPRTST+1

42B7 FD   ECEA             STD    USPACE+PLRTST MAPPING PROM DE TEST

42BA 8E   A001             LDX    #PLRTST*4096+1 ADRESSE DE LANCEMENT DU TEST $A001

42BD 7E   434A             JMP    EXEC

42C0 CC   F401     TSTERM  LDD    #PPRTRM*256+PAGPAR MAPPING PROM TERMINAL

42C3 BD   4D6E             JSR    ACPPAG

42C6 F6   1000             LDB    PAGPAR*4096

42C9 C1   A5               CMPB   #$A5      CODE DE PRESENCE

42CB 26   10               BNE    EDMONM

42CD C6   F5       XTERM   LDB    #PPRTRM+1 MAPPING PROM TERMINAL

42CF FD   ECE0             STD    USPACE+PLRTRM

42D2 C3   0202             ADDD   #$0202    SUR 4 PAGES

42D5 FD   ECE2             STD    USPACE+PLRTRM+2

42D8 8E   0001             LDX    #PLRTRM*4096+1 ADRESSE DE LANCEMENT TERMINAL

42DB 20   6D               BRA    EXEC

42DD 8E   4C18     EDMONM  LDX    #MGPMON   MESSAGE POINT FROID

* MONMSG SWI

42E0 3F                    SWI

42E1 40                    FCB    OUTMSG

* BOUCLE DU PROGRAMME DE MISE AU POINT

42E2 AE   6A       MONCMD  LDX    10,S      SAUVEGARDE VALEUR DE PC

42E4 9F   14               STX    PCOUNT

42E6 AE   E8 10            LDX    16,S      SAUVEGARDE VALEUR DE S

42E9 9F   16               STX    PSTACK

42EB 3F                    SWI

42EC 41                    FCB    CRLF      SAUT EN DEBUT DE LIGNE

42ED 86   2B               LDA    #CHPRPT

42EF 3F                    SWI              ECRITURE PROMPT

42F0 01                    FCB    OUTCH

42F1 BD   4A7C             JSR    INMSG     LECTURE COMMANDE DANS BUFFER

42F4 108E 435B             LDY    #CMDTBL   RECHERCHE COMMANDE DANS LA TABLE

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE   20

PROGRAMME DE MISE AU POINT

42F8 BD   4AE1             JSR    GTCAR     CARACTERE DE LA COMMANDE

42FB 6D   A4       SCNCMD  TST    ,Y

42FD 27   08               BEQ    NOCMD     COMMANDE INCONNUE

42FF A1   A4               CMPA   ,Y

4301 27   51               BEQ    OKCMD     COMMANDE TROUVEE

4303 31   23               LEAY   3,Y       ENTREE SUIVANTE

4305 20   F4               BRA    SCNCMD

4307 BD   4AEA     NOCMD   JSR    EXPR      EXPRESSION EN DEBUT DE COMMANDE

430A 27   1E               BEQ    AUTOBT    NON

430C BD   4AE1             JSR    GTCAR

430F 81   DA               CMPA   #CHBOOT   COMMANDE DE BOOT

4311 26   3C               BNE    ERCMD

4313 108C 0000             CMPY   #0

4317 27   36               BEQ    ERCMD

4319 108C 0009             CMPY   #9        TEST UNITE PHYSIQUE VALIDE

431D 22   30               BHI    ERCMD     NON

431F 1F   20               TFR    Y,D       UNITE PHYSIQUE DANS B

4321 4F                    CLRA             UNITE LOGIQUE 0

4322 3F                    SWI

4323 10                    FCB    DSKCNF

4324 3F                    SWI

4325 13                    FCB    DSKRST

4326 25   27               BCS    ERCMD     UNITE NN PRETE

4328 20   16               BRA    BOOTRD

432A A6   84       AUTOBT  LDA    ,X        COMMANDE BOOT SANS ARGUMENT

432C 81   DA               CMPA   #CHBOOT

432E 26   1F               BNE    ERCMD

4330 C6   08               LDB    #8        RECHERCHE D'UNE UNITE PRETE

4332 34   04       NEXTUP  PSHS   B

4334 4F                    CLRA             UNITE LOGIQUE ZERO

4335 3F                    SWI

4336 10                    FCB    DSKCNF

4337 3F                    SWI

4338 13                    FCB    DSKRST

4339 35   04               PULS   B

433B 5A                    DECB

433C 2D   11               BLT    ERCMD     PAS D'UNITE PRETE

433E 25   F2               BCS    NEXTUP    UNITE SUIVANTE

4340 CC   0001     BOOTRD  LDD    #$0001    LECTURE SECTEUR 1 PISTE ZERO

4343 8E   C100             LDX    #BFBOOT   DANS BUFFER BOOT ESPACE UTILISATEUR

4346 3F                    SWI

4347 14                    FCB    DSKREA

4348 26   05               BNE    ERCMD     LECTURE IMPOSSIBLE

434A AF   6A       EXEC    STX    10,S

434C BD   44C3             JSR    RGO       EXECUTION BOOT

* JAMAIS DE RETOUR

434F BD   4BA7     ERCMD   JSR    ERROR

4352 20   8E               BRA    MONCMD

4354 30   01       OKCMD   LEAX   1,X       SAUT CARACTERE COMMANDE

4356 AD   B8 01            JSR    [1,Y]     APPEL ROUTINE COMMANDE

4359 20   87               BRA    MONCMD

* TABLE DES COMMANDES

435B  CMDTBL  EQU    *

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE   21

PROGRAMME DE MISE AU POINT

435B 42                    FCC    'B'

435C 438D                  FDB    CBKPT

435E 44                    FCC    'D'

435F 4411                  FDB    CDISK

4361 47                    FCC    'G'

4362 44B6                  FDB    CGO

4364 49                    FCC    'I'

4365 44EC                  FDB    CINTC

4367 4B                    FCC    'K'

4368 45DC                  FDB    CK7

436A 4D                    FCC    'M'

436B 4659                  FDB    CMEM

436D 4F                    FCC    'O'

436E 4863                  FDB    COUT

4370 50                    FCC    'P'

4371 487C                  FDB    CPORT

4373 52                    FCC    'R'

4374 4710                  FDB    CREG

4376 53                    FCC    'S'

4377 48AC                  FDB    CSPEED

4379 54                    FCC    'T'

437A 4957                  FDB    CTDA

437C 56                    FCC    'V'

437D 49CD                  FDB    CVECTU

437F D8                    FCB    CHCOM

4380 4A45                  FDB    CCOM

4382 CA                    FCB    CHLOC

4383 4A61                  FDB    CLOC

4385 BA                    FCB    CHBAS

4386 4A67                  FDB    CBASIC

4388 0D                    FCB    CHCR

4389 438C                  FDB    CCR

438B 00                    FCB    0

* COMMANDE VIDE

438C 39            CCR     RTS

*

* -B- BREAKPOINT

*

438D BD   4AE1     CBKPT   JSR    GTCAR     LECTURE CARACTERE

4390 81   2D               CMPA   #'-       SUPPRESSION ?

4392 27   4D               BEQ    SBKPT

4394 BD   4AEA             JSR    EXPR      ADRESSE ?

4397 26   14               BNE    POBKPT

4399 BD   4B85             JSR    FINCMD

439C 26   3C               BNE    RBKPT

439E 3F                    SWI

439F 41                    FCB    CRLF      EDITION DES POINTS D'ARRET

43A0 8E   EE25             LDX    #BKPTTB   TABLE DES POINTS D'ARRET

43A3 D6   1A               LDB    BKPTNB    NOMBRE

43A5 5A            DBKPT   DECB

43A6 2D   32               BLT    RBKPT

43A8 BD   4B9A             JSR    OUTHX4    EDITION ADRESSE

43AB 20   F8               BRA    DBKPT

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE   22

PROGRAMME DE MISE AU POINT

43AD BD   4B85     POBKPT  JSR    FINCMD    POSITIONNEMENT POINT D'ARRET

43B0 26   28               BNE    RBKPT

43B2 96   1A               LDA    BKPTNB

43B4 81   08               CMPA   #NBKPT

43B6 24   1F               BHS    EBKPT     TABLE PLEINE

43B8 1F   21               TFR    Y,X

43BA BD   4D28             JSR    ACUMEM    ACCESS ESPACE UTILISATEUR

43BD E6   84               LDB    ,X        LECTURE CODE INSTRUCTION

43BF C1   3F               CMPB   #$3F      TEST SWI

43C1 27   14               BEQ    EBKPT

43C3 53                    COMB             TEST  ADRESSE EN RAM

43C4 E7   84               STB    ,X

43C6 E1   84               CMPB   ,X

43C8 26   0D               BNE    EBKPT

43CA 63   84               COM    ,X        RESTAURATION MEMOIRE

43CC 8E   EE25             LDX    #BKPTTB   TABLE

43CF 4A            VBKPT   DECA             TEST POINT DEJA PRESENT

43D0 2D   09               BLT    OKBKPT

43D2 10AC 81               CMPY   ,X++

43D5 26   F8               BNE    VBKPT

43D7 BD   4BA7     EBKPT   JSR    ERROR     ERREUR

43DA 39            RBKPT   RTS

43DB 10AF 84       OKBKPT  STY    ,X        NOUVELLE ENTREE

43DE 0C   1A               INC    BKPTNB

43E0 39                    RTS

43E1 30   01       SBKPT   LEAX   1,X       SUPPRESSION

43E3 BD   4AEA             JSR    EXPR      ADRESSE ?

43E6 26   09               BNE    SOBKPT

43E8 BD   4B85             JSR    FINCMD

43EB 26   ED               BNE    RBKPT

43ED 0F   1A               CLR    BKPTNB    SUPPRESSION DE TOUS LES POINTS D'ARRET

43EF 20   E9               BRA    RBKPT

43F1 BD   4B85     SOBKPT  JSR    FINCMD

43F4 26   E4               BNE    RBKPT

43F6 8E   EE25             LDX    #BKPTTB   SUPPRESSION D'UN POINT D'ARRET

43F9 96   1A               LDA    BKPTNB

43FB 4A            FBKPT   DECA

43FC 2D   D9               BLT    EBKPT

43FE 10AC 81               CMPY   ,X++      RECHERCHE

4401 26   F8               BNE    FBKPT

4403 4A            MBKPT   DECA             TROUVE

4404 2D   08               BLT    DCBKPT

4406 10AE 81               LDY    ,X++

4409 10AF 1C               STY    -4,X      DEPLACEMENT DU RESTE DES POINTS D'ARRET

440C 20   F5               BRA    MBKPT

440E 0A   1A       DCBKPT  DEC    BKPTNB

4410 39                    RTS

*

* -D- CONFIGURATION DISQUES

*

4411 32   7A       CDISK   LEAS   -6,S      ZONE DE TRAVAIL

4413 BD   4AEA             JSR    EXPR

4416 27   5C               BEQ    DDISK     PAS D'ARGUMENT TOUS DISQUES

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE   23

PROGRAMME DE MISE AU POINT

4418 10AF E4               STY    ,S        NUMERO LOGIQUE

441B BD   4AEA             JSR    EXPR

441E 27   47               BEQ    ODISK     EDITION UN DISQUE

4420 A6   61               LDA    1,S

4422 84   07               ANDA   #$07

4424 10AF E4               STY    ,S        TYPE PHYSIQUE

4427 A7   E4               STA    ,S

4429 A6   61               LDA    1,S

442B 81   09               CMPA   #9        PREDEFINI

442D 23   28               BLS    NPDISK    OUI PAS DE PARAMETRES

442F BD   4AEA             JSR    EXPR      QUATRE EXPRESSIONS

4432 27   50               BEQ    REDISK

4434 10AF 62               STY    2,S

4437 BD   4AEA             JSR    EXPR

443A 27   48               BEQ    REDISK

443C A6   63               LDA    3,S

443E 10AF 62               STY    2,S

4441 A7   62               STA    2,S

4443 BD   4AEA             JSR    EXPR

4446 27   3C               BEQ    REDISK

4448 10AF 64               STY    4,S

444B BD   4AEA             JSR    EXPR

444E 27   34               BEQ    REDISK

4450 A6   65               LDA    5,S

4452 10AF 64               STY    4,S

4455 A7   64               STA    4,S

4457 BD   4B85     NPDISK  JSR    FINCMD

445A 26   25               BNE    RDISK

445C AE   62               LDX    2,S       CHARGEMENT X ET Y

445E 10AE 64               LDY    4,S

4461 EC   E4               LDD    ,S        TYPES LOGIQUES ET PHYSIQUE

4463 3F                    SWI

4464 10                    FCB    DSKCNF    CONFIGURATION

4465 20   1A               BRA    RDISK

4467 BD   4B85     ODISK   JSR    FINCMD

446A 26   15               BNE    RDISK

446C A6   61               LDA    1,S       NUMERO LOGIQUE

446E 84   07               ANDA   #$07

4470 8D   17               BSR    EDISK     EDITION CONFIGURATION

4472 20   0D               BRA    RDISK

4474 BD   4B85     DDISK   JSR    FINCMD

4477 26   08               BNE    RDISK

4479 4F                    CLRA

447A 8D   0D       BDISK   BSR    EDISK     EDITION CONFIGURATION

447C 4C                    INCA             NUMERO LOGIQUE SUIVANT

447D 81   08               CMPA   #8        JUSQU'A 8

447F 25   F9               BLO    BDISK

4481 32   66       RDISK   LEAS   6,S

4483 39                    RTS

4484 BD   4BA7     REDISK  JSR    ERROR

4487 20   F8               BRA    RDISK

*

4489 34   02       EDISK   PSHS   A

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE   24

PROGRAMME DE MISE AU POINT

448B C6   FF               LDB    #-1       OPTION INTERROGATION

448D 3F                    SWI

448E 11                    FCB    DSKITG

448F 3F                    SWI

4490 41                    FCB    CRLF

4491 A6   E4               LDA    ,S        NUMERO LOGIQUE

4493 3F                    SWI

4494 42                    FCB    EDBYTE

4495 86   2D               LDA    #'-

4497 3F                    SWI

4498 01                    FCB    OUTCH

4499 1F   98               TFR    B,A       TYPE PHYSIQUE

449B 3F                    SWI

449C 42                    FCB    EDBYTE

449D 34   30               PSHS   X,Y       PARAMETRES DANS PILE

449F 30   E4               LEAX   ,S        POINTE PAR X

44A1 C6   04               LDB    #4        QUATRE PARAMETRES A AFFICHER

44A3 86   20               LDA    #$20

44A5 20   02               BRA    EEDISK

44A7 86   3A       BEDISK  LDA    #':       SEPARATEUR

44A9 3F            EEDISK  SWI

44AA 01                    FCB    OUTCH

44AB A6   80               LDA    ,X+       PARAMETRE

44AD 3F                    SWI

44AE 42                    FCB    EDBYTE

44AF 5A                    DECB             SUIVANT

44B0 26   F5               BNE    BEDISK

44B2 32   84               LEAS   ,X        RESTAURATION PILE

44B4 35   82               PULS   A,PC

*

* -G- EXECUTION

*

44B6 BD   4AEA     CGO     JSR    EXPR

44B9 27   03               BEQ    GOPC

44BB 10AF 6C               STY    12,S      MODIFICATION PC

44BE BD   4B85     GOPC    JSR    FINCMD

44C1 26   37               BNE    RINTC

44C3 108E EE25     RGO     LDY    #BKPTTB   ARMEMENT DES POINTS D'ARRET

44C7 CE   EE35             LDU    #BKPTOP

44CA D6   1A               LDB    BKPTNB

44CC 5A            RSBKPT  DECB

44CD 2D   18               BLT    XGO

44CF AE   A4               LDX    ,Y

44D1 BD   4D28             JSR    ACUMEM    ACCESS ESPACE UTILISATEUR

44D4 A6   84               LDA    ,X

44D6 A7   C0               STA    ,U+       SAUVEGARDE OPCODE

44D8 AE   A1               LDX    ,Y++

44DA AC   6C               CMPX   12,S      ADRESSE DE LANCEMENT

44DC 27   EE               BEQ    RSBKPT    PAS DE POINT D'ARRET

44DE BD   4D28             JSR    ACUMEM    ACCESS ESPACE UTILISATEUR

44E1 86   3F               LDA    #$3F

44E3 A7   84               STA    ,X

44E5 20   E5               BRA    RSBKPT

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE   25

PROGRAMME DE MISE AU POINT

44E7 32   62       XGO     LEAS   2,S       SAUT ADRESSE DE RETOUR

44E9 7E   4206             JMP    RETMON    EXECUTION

*

* -I- INTERRUPTION

*

*

* SYNTHAXE:

*  +I      VALIDATION INTERRUPTION CTR-ESCAPE

*  +I -     INVALIDATION INTERRUPTION CTR-ESCAPE

*

44EC BD   4AE1     CINTC   JSR    GTCAR

44EF 81   2D               CMPA   #'-

44F1 27   08               BEQ    IVINTC

44F3 BD   4B85             JSR    FINCMD

44F6 26   02               BNE    RINTC

44F8 3F                    SWI

44F9 49                    FCB    INTON     VALIDATION

44FA 39            RINTC   RTS

44FB 30   01       IVINTC  LEAX   1,X

44FD BD   4B85             JSR    FINCMD

4500 26   F8               BNE    RINTC

4502 3F                    SWI

4503 4A                    FCB    INTOFF    INVALIDATION

4504 39                    RTS

*

* -K- CASSETTE

*

4505 5F            GTNAM   CLRB

4506 A6   80       GTNAM1  LDA    ,X+

4508 81   30               CMPA   #'0

450A 25   0D               BLO    GTNAM2

450C 81   5A               CMPA   #'Z

450E 22   09               BHI    GTNAM2

4510 A7   C5               STA    B,U

4512 5C                    INCB

4513 C1   08               CMPB   #8

4515 26   EF               BNE    GTNAM1

4517 A6   80               LDA    ,X+

4519 30   1F       GTNAM2  LEAX   -1,X

451B 81   0D               CMPA   #$0D

451D 27   02               BEQ    GTNAM3

451F 81   20               CMPA   #$20

4521 34   01       GTNAM3  PSHS   CC

4523 C1   08       GTNAM4  CMPB   #8

4525 27   05               BEQ    GTNAM5

4527 6F   C5               CLR    B,U

4529 5C                    INCB

452A 20   F7               BRA    GTNAM4

452C 35   81       GTNAM5  PULS   CC,PC

452E 34   50       COMNAM  PSHS   U,X

4530 C6   08               LDB    #8

4532 A6   80       CN1     LDA    ,X+

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE   26

PROGRAMME DE MISE AU POINT

4534 A1   C0               CMPA   ,U+

4536 26   05               BNE    CN2

4538 5A                    DECB

4539 26   F7               BNE    CN1

453B 35   D0               PULS   X,U,PC

453D 34   01       CN2     PSHS   CC

453F 8E   4546             LDX    #CNSTR

4542 3F                    SWI

4543 40                    FCB    OUTMSG

4544 35   D1               PULS   CC,X,U,PC

4546 20 74 72 6F   CNSTR   FCC    ' trouv',$16,'Be',$04

454A 75 76 16 42

454E 65 04

4550 34   10       CKRH    PSHS   X         sauvegarde de X

4552 CC   000F     CKRH1   LDD    #15       quize octets a lire

4555 3F                    SWI              on y va ...

4556 3B                    FCB    RK7

4557 26   F9               BNE    CKRH1     on recommance en cas d'erreur

4559 A6   08               LDA    8,X       lecture du type

455B 81   42               CMPA   #'B       binaire ?

455D 26   F3               BNE    CKRH1     non, on recommence

455F 3F                    SWI

4560 41                    FCB    CRLF      affiche CR, LF

4561 C6   08               LDB    #8

4563 A6   80       CKRH2   LDA    ,X+

4565 3F                    SWI

4566 01                    FCB    OUTCH

4567 5A                    DECB

4568 26   F9               BNE    CKRH2

456A 35   90               PULS   X,PC

456C CC   000F     CKWM    LDD    #15

456F 3F                    SWI

4570 3C                    FCB    WK7

4571 39                    RTS

4572 34   10       CKR     PSHS   X

4574 EC   0B               LDD    11,X      longueur du programme

4576 EE   09               LDU    9,X       adresse de chargement

4578 1F   31       CKR1    TFR    U,X

457A BD   4D28             JSR    ACUMEM

457D 34   06               PSHS   D

457F 1083 2000             CMPD   #$2000

4583 23   03               BLS    CKR2

4585 CC   2000             LDD    #$2000

4588 3F            CKR2    SWI

4589 3B                    FCB    RK7

458A 35   06               PULS   D

458C 26   0E               BNE    CKR3

458E 33   C9 2000          LEAU   $2000,U

4592 83   2000             SUBD   #$2000

4595 22   E1               BHI    CKR1

4597 8E   45A3             LDX    #CKROK

459A 20   03               BRA    CKR4

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE   27

PROGRAMME DE MISE AU POINT

459C 8E   45AD     CKR3    LDX    #CKRERR

459F 3F            CKR4    SWI

45A0 40                    FCB    OUTMSG

45A1 35   90               PULS   X,PC

45A3 20 63 68 61   CKROK   FCC    ' charg',$16,'Be',$04

45A7 72 67 16 42

45AB 65 04

45AD 20 65 72 72   CKRERR  FCC    ' erreur',$04

45B1 65 75 72 04

45B5 34   10       CKW     PSHS   X

45B7 EC   0B               LDD    11,X      longueur du programme

45B9 EE   09               LDU    9,X       adresse de chargement

45BB 1F   31       CKW1    TFR    U,X       pour appeler ACUMEM

45BD BD   4D28             JSR    ACUMEM

45C0 34   06               PSHS   D

45C2 1083 2000             CMPD   #$2000

45C6 23   03               BLS    CKW2

45C8 CC   2000             LDD    #$2000

45CB 3F            CKW2    SWI

45CC 3C                    FCB    WK7

45CD 35   06               PULS   D

45CF 26   09               BNE    CKW3

45D1 33   C9 2000          LEAU   $2000,U

45D5 83   2000             SUBD   #$2000

45D8 22   E1               BHI    CKW1

45DA 35   90       CKW3    PULS   X,PC

45DC BD   4AE1     CK7     JSR    GTCAR     on lit le caractere suivant dans le tampon

45DF 81   0D               CMPA   #CHCR     est-ce un retour chariot ?

45E1 26   11               BNE    CK7_2     non, il doit avoir un nom ce programme...

45E3 32   71               LEAS   -15,S     on veut lire quinze octets...

45E5 1F   41               TFR    S,X       ... a l'adresse indiquee par X

45E7 BD   4550             JSR    CKRH      lit l'entete, verifie, affiche le nom

* on ne sort pas de CKRH si la cassette est vierge...

>45EA BD   4572             JSR    CKR       lit le programme, affiche en consequence

45ED AE   0D               LDX    13,X

45EF 32   6F               LEAS   15,S      nettoie la pile

45F1 AF   6C               STX    2+10,S

45F3 39                    RTS

45F4 32   71       CK7_2   leas   -15,s     on reserve 15 octets...

45F6 1F   43               tfr    s,u       ...pour former le nom

45F8 BD   4505             jsr    GTNAM     voila c'est fait

45FB 26   21               bne    CKNERR    nom incorrect...

45FD BD   4AEA             jsr    EXPR      y a-t-il une expression ?

4600 26   22               bne    CK7_3     oui c'est une ecriture qui est demandee

4602 BD   4B85             jsr    FINCMD    on s'assure qu'il ne reste rien

4605 26   1A               bne    CKNER1    on a bien fait, affiche ?

4607 32   71               leas   -15,s

4609 1F   41       CK7_21  tfr    s,x

460B BD   4550             jsr    CKRH

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE   28

PROGRAMME DE MISE AU POINT

460E BD   452E             jsr    COMNAM

4611 26   F6               bne    CK7_21

4613 BD   4572             jsr    CKR

4616 AE   0D               ldx    13,x

4618 32   E8 1E            leas   30,s

461B AF   6C               stx    2+10,s

461D 39                    rts

461E BD   4BA7     CKNERR  jsr    ERROR

4621 32   6F       CKNER1  leas   15,s

4623 39                    rts

4624 86   42       CK7_3   lda    #'B

4626 A7   48               sta    8,u

4628 10AF 49               sty    9,u

462B 10AF 4D               sty    13,u      par defaut lancement=chargement

462E BD   4AEA             jsr    EXPR

4631 27   EB               beq    CKNERR

4633 10AC 49               cmpy   9,u

4636 23   06               bls    CK7_31

4638 1E   20               exg    y,d

463A A3   49               subd   9,u

463C 1E   02               exg    d,y

463E 10AF 4B       CK7_31  sty    11,u

4641 BD   4AEA             jsr    EXPR

4644 27   03               beq    CK7_32

4646 10AF 4D               sty    13,u

4649 BD   4B85     CK7_32  jsr    FINCMD

464C 26   D3               bne    CKNER1

464E 1F   31               tfr    u,x

4650 BD   456C             jsr    CKWM

4653 BD   45B5             jsr    CKW

4656 32   6F               leas   15,s

4658 39                    rts

*

* -M- EXAMEN MEMOIRE

*

* SYNTAXE:

*  +M   CONSULTATION ET MODIFICATION MEMOIRE ADRESSE COURANTE

*  +M (EXPR)  IDEM A PARTIR DE L'ADRESSE SPECIFIEE

*  +M - (EXPR) IDEM SANS AFFICHER CONTENU MEMOIRE

*  +M (EXPR) (EXPR) EDITION D'UN BLOC MEMOIRE

*

4659 4F            CMEM    clra

465A 34   02               pshs   a         FLAG EDITION CONTENU

465C BD   4AE1             jsr    GTCAR

465F 81   2D               cmpa   #'-       OPTION PAS D'AFFICHAGE

4661 26   04               bne    MEXPR

4663 30   01               leax   1,x

4665 6C   E4               inc    ,s

4667 BD   4AEA     MEXPR   jsr    EXPR

466A 27   08               beq    DMEM      PAS D'ARGUMENT VALEUR COURANTE

466C 109F 18               sty    PADDR     NOUVELLE ADRESSE COURANTE

466F BD   4AEA             jsr    EXPR

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE   29

PROGRAMME DE MISE AU POINT

4672 26   2B               bne    EMEM      EDITION ZONE MEMOIRE

4674 BD   4B85     DMEM    jsr    FINCMD

4677 1026 0093             lbne   RMEM

467B 3F            BMEM    swi

467C 41                    fcb    CRLF      BOUCLE EDITION/MODIFICATION

467D 8E   ED18             ldx    #PADDR

4680 BD   4B9A             jsr    OUTHX4    ADRESSE

4683 AE   83               ldx    ,--x

4685 BD   4D28             jsr    ACUMEM    ACCES ESPACE UTILISATEUR

4688 6D   E4               tst    ,s        TEST AFFICHAGE

468A 26   05               bne    SMEM

468C BD   4B9E             jsr    OUTHX2    CONTENU

468F 30   1F               leax   -1,x      POINTEUR SUR OCTET

4691 5F            SMEM    clrb             FLAG UN OCTET

4692 BD   4BAD             jsr    MODIF

4695 26   77               bne    RMEM      SORTIE COMMANDE

4697 9E   18               ldx    PADDR

4699 30   86               leax   a,x       MODIFICATION POINTEUR

469B 9F   18               stx    PADDR     NOUVELLE ADRESSE COURANTE

469D 20   DC               bra    BMEM

469F BD   4B85     EMEM    jsr    FINCMD    ADRESSE DE FIN OU LONGUEUR

46A2 26   6A               bne    RMEM

46A4 1F   20               tfr    y,d

46A6 93   18               subd   PADDR     SOUSTRACTION ADRESSSE DE FIN

46A8 22   02               bhi    ADDFIN

46AA D3   18               addd   PADDR     SI INFERIEUR C'EST LA LONGUEUR

46AC 5D            ADDFIN  tstb             AJUSTEMENT COMPTEUR

46AD 27   01               beq    CTROK

46AF 4C                    inca

46B0 34   06       CTROK   pshs   D         COMPTEUR DANS PILE

46B2 3F            BEMEM1  swi

46B3 41                    fcb    CRLF

46B4 C6   08               ldb    #8        NOMBRE D'OCTETS PAR LIGNE

46B6 BD   4B91             jsr    MODCNS

46B9 108E ECA1             ldy    #CMDBUF+1

46BD 8E   ED18             ldx    #PADDR    EDITION ADRESSE

46C0 BD   4B9A             jsr    OUTHX4

46C3 AE   83               ldx    ,--x      POINTEUR VERS MEMOIRE

46C5 1F   13               tfr    x,u

46C7 BD   4D28             jsr    ACUMEM    ACCES ESPACE UTILISATEUR

46CA A6   84       BEMEM2  lda    ,x

46CC 81   20               cmpa   #$20

46CE 25   04               bcs    EPOINT    TEST CODE ASCII

46D0 81   80               cmpa   #$80

46D2 25   02               bcs    ACARA

46D4 86   2E       EPOINT  lda    #'.       POINT SI NON IMPRIMABLE

46D6 A7   A0       ACARA   sta    ,y+

46D8 BD   4B9E             jsr    OUTHX2    AFFICHAGE CODE

46DB 33   41               leau   1,u

46DD DF   18               stu    PADDR     ADRESSE COURANTE

46DF 6A   61               dec    1,s       TEST FIN EDITION

46E1 26   04               bne    NEMEM

46E3 6A   E4               dec    ,s

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE   30

PROGRAMME DE MISE AU POINT

46E5 27   18               beq    FEMEM

46E7 5A            NEMEM   decb             TEST FIN DE LIGNE

46E8 26   E0               bne    BEMEM2

46EA BD   4BFC             jsr    OUTASC    EDITION CODE ASCII

46ED 3F                    swi

46EE 03                    fcb    TSTCH

46EF 27   C1               beq    BEMEM1    L'EDITION CONTINUE

46F1 3F                    swi

46F2 00                    fcb    INCH      LECTURE CODE TOUCHE

46F3 81   20               cmpa   #$20

46F5 26   BB               bne    BEMEM1

46F7 3F                    swi

46F8 00                    fcb    INCH      ATTENTE NOUVEAU CARACTERE

46F9 81   0D               cmpa   #CHCR

46FB 26   B5               bne    BEMEM1

46FD 20   0D               bra    TMEM

46FF 5A            FEMEM   decb

4700 27   07               beq    XEMEM

4702 8E   4C28             ldx    #MSGBLC   EDITION DE TROIS BLANCS

4705 3F                    swi

4706 40                    fcb    OUTMSG

4707 20   F6               bra    FEMEM

4709 BD   4BFC     XEMEM   jsr    OUTASC    EDITION DE LA DERNIERE LIGNE

470C 32   62       TMEM    leas   2,s       DESTRUCTION COMPTEUR

470E 35   82       RMEM    puls   pc,a

*

* -R- EXAMEN DES REGISTRES

*

* SYNTAXE

*  +R           EXAMEN DES REGISTRES

*  +R (REGISTRE)     CONSULTATION ET MODIFICATION REGISTRE SPECIFIEE

*  +R (REGISTRE) (EXPR)  MODIFICATION REGISTRE

4710 A6   62       CREG    lda    2,s

4712 2A   04               bpl    RDSPU1

4714 31   6E               leay   12+2,s

4716 20   04               bra    SETSP1

4718 10AE E8 12    RDSPU1  ldy    16+2,s    SP UTILISATEUR

471C 34   22       SETSP1  pshs   a,y       SAUVEGARDE CC ET SP DANS LE STACK

471E CE   4836             ldu    #REGTAB   TABLE DES REGISTRES

4721 BD   4AE1             jsr    GTCAR     LECTURE CARACTERE

4724 6D   C4       BCREG   tst    ,u        TEST FIN DE TABLE

4726 1027 00A3             lbeq   EREG

472A A1   C4               cmpa   ,u        COMPARAISON NOM DE REGISTRE

472C 27   04               beq    OKREG

472E 33   44               leau   4,u       ENTREE SUIVANTE

4730 20   F2               bra    BCREG

4732 30   01       OKREG   leax   1,x

4734 6D   41               tst    1,u       NOM A UN CARACTERE

4736 27   06               beq    UNCAR

4738 A6   80               lda    ,x+

473A A1   41               cmpa   1,u       COMPARAISON DEUXIEME CARACTERE

473C 26   4F               bne    REGER

473E BD   4AEA     UNCAR   jsr    EXPR      EXPRESSION

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE   31

PROGRAMME DE MISE AU POINT

4741 27   50               beq    SREG

4743 BD   4B85             jsr    FINCMD

4746 26   48               bne    RREG

4748 6D   42               tst    2,u       MODIFICATION REGISTRE

474A 26   08               bne    DBREG     TEST TAILLE REGISTRE

474C 1F   20               tfr    y,d       SIMPLE OCTET

474E A6   43               lda    3,u       DEPLACEMENT REGISTRE DANS LE STACK

4750 E7   E6               stb    a,s       ECRITURE OCTET

4752 20   05               bra    EDUREG

4754 A6   43       DBREG   lda    3,u       DEPLACEMENT REGISTRE DANS LE STACK

4756 10AF E6               sty    a,s       ECRITURE MOTIF

4759 3F            EDUREG  swi

475A 41                    fcb    CRLF

475B BD   47EB             jsr    EDREG

475E 1A   50       MDSTCK  orcc   #$50      MASQUE D'INTERRUPTION

4760 A6   E0               lda    ,s+

4762 48                    LSLA

4763 68   64               LSL    0+4,s     BIT ESPACE DANS CARRY

4765 46                    rora             REINTRODUCTION DANS CC

4766 A7   64               sta    0+4,s     MISE A JOUR CC

4768 2A   04               bpl    SVSPUS

476A 32   62               leas   2,s

476C 20   1A               bra    RSTCC

476E EC   E1       SVSPUS  ldd    ,s++      MISE A JOUR ENVIRONNEMENT

4770 ED   E8 12            std    16+2,s    SP UTILISATEUR

4773 44                    lsra

4774 44                    lsra

4775 44                    lsra

4776 44                    lsra

4777 8E   ECDF             ldx    #USPACE-1

477A 30   86               leax   a,x

477C AF   6E               stx    12+2,s    MAPPING STACK UTILISATEUR

477E A6   E8 12            lda    16+2,s

4781 84   0F               anda   #$F

4783 8B   10               adda   #$10      POINTEUR EN PAGE 1

4785 ED   E8 10            std    14+2,s

4788 A6   62       RSTCC   lda    0+2,s

478A 1F   8A               tfr    a,cc      RESTAURATION CODE CONDITION

478C 39                    rts

478D BD   4BA7     REGER   jsr    ERROR

4790 32   63       RREG    leas   3,s       SAUT SAUVEGARDE SP ET CC

4792 39                    rts

4793 BD   4B85     SREG    jsr    FINCMD

4796 26   F8               bne    RREG

4798 3F            BSREG   swi              EDITION MODIFICATION REGISTRE

4799 41                    fcb    CRLF

479A 8D   4F               bsr    EDREG

479C A6   43               lda    3,u

479E 30   E6               leax   a,s       POINTEUR VERS REGISTRE

47A0 E6   42               ldb    2,u       TAILLE REGISTRE

47A2 BD   4BAD             jsr    MODIF

47A5 26   B7               bne    MDSTCK    FIN D'EXAMEN

47A7 AE   E4               ldx    ,s        MISE A JOUR ET SAUVEGARDE PC ET SANS

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE   32

PROGRAMME DE MISE AU POINT

47A9 9F   16               stx    PSTACK    POUR LE CALCUL DES EXPRESSIONS

47AB AE   6E               ldx    14,s

47AD 9F   14               stx    PCOUNT

47AF 48                    LSLA             DEPLACEMENT TABLE DES REGISTRES

47B0 48                    LSLA

47B1 33   C6               leau   a,u

47B3 8E   4836             ldx    #REGTAB

47B6 34   10               pshs   x         TEST SORTIE DE TABLE EN AMONT

47B8 11A3 E4               cmpu   ,s

47BB 32   62               leas   2,s

47BD 24   04               bcc    TFRTAB

47BF 33   C9 0024          leau   LREGTB,u

47C3 6D   C4       TFRTAB  tst    ,u        TEST SORTIE DE TABLE EN AVAL

47C5 26   D1               bne    BSREG

47C7 33   C9 FFDC          leau   -LREGTB,u

47CB 20   CB               bra    BSREG

47CD BD   4B85     EREG    jsr    FINCMD

47D0 26   BE               bne    RREG

47D2 3F            JEDREG  swi              EDITION DES REGISTRES

47D3 41                    fcb    CRLF

47D4 C6   05               ldb    #5        COMPTEUR SAUT DE LIGNE

47D6 BD   4B91             jsr    MODCNS

47D9 CE   4836             ldu    #REGTAB

47DC 6D   C4       BEREG   tst    ,u

47DE 27   B0               beq    RREG

47E0 8D   09               bsr    EDREG     EDITION REGISTRE ET CONTENU

47E2 33   44               leau   4,u       ENTREE SUIVANTE

47E4 5A                    decb

47E5 26   F5               bne    BEREG

47E7 3F                    swi

47E8 41                    fcb    CRLF      SAUT DE LIGNE

47E9 20   F1               bra    BEREG

47EB A6   C4       EDREG   lda    ,u        EDITION NOM DU REGISTRE

47ED 3F                    swi

47EE 01                    fcb    OUTCH

47EF A6   41               lda    1,u

47F1 27   02               beq    EDUCAR    TEST UN OU DEUX CARACTERES

47F3 3F                    swi

47F4 01                    fcb    OUTCH

47F5 86   2D       EDUCAR  lda    #'-       SEPARATEUR

47F7 3F                    swi

47F8 01                    fcb    OUTCH

47F9 A6   43               lda    3,u

47FB 8B   02               adda   #2        OFFSET ADRESSE RETOUR

47FD 81   02               cmpa   #0+2      TEST EDITION CODE CONDITION

47FF 27   0B               beq    EDCC

4801 30   E6               leax   a,s       ADRESSE REGISTRE

4803 6D   42               tst    2,u       TEST NOMBRE D'OCTETS

4805 1027 0395             lbeq   OUTHX2    UN OCTET

4809 7E   4B9A             jmp    OUTHX4    DEUX OCTETS

480C A6   E6       EDCC    lda    a,s

480E 34   46               pshs   a,b,u

4810 C6   08               ldb    #8        BOUCLE FLAGS

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE   33

PROGRAMME DE MISE AU POINT

4812 CE   485B             ldu    #CCTAB    TABLE NOMS FLAGS

4815 A6   C0       BEDCC   lda    ,u+

4817 68   E4               ASL    ,s        TEST FLAG A UN

4819 25   02               bcs    EDCCS

481B 86   2E               lda    #'.       NON AFFICHABLE POINT

481D 3F            EDCCS   swi

481E 01                    fcb    OUTCH

481F 5A                    decb

4820 26   F3               bne    BEDCC

4822 35   46               puls   u,b,a

4824 7E   4BA2             jmp    OUTBLC

* SOUS PROGRAMME D'EDITION DES REGISTRES

4827 A6   62       DISREG  lda    0+2,s

4829 2A   04               bpl    RDSPU2

482B 30   6E               leax   12+2,s

482D 20   03               bra    SETSP2

482F AE   E8 12    RDSPU2  ldx    16+2,s

4832 34   12       SETSP2  pshs   a,x       SAUVEGARDE CC ET SR DANS STACK

4834 20   9C               bra    JEDREG

4836 50 43 01 0F   REGTAB  fcb    'P,'C,1,15

483A 41 00 00 06           fcb    'A,0,0,6

483E 42 00 00 07           fcb    'B,0,0,7

4842 58 00 01 09           fcb    'X,0,1,9

4846 59 00 01 0B           fcb    'Y,0,1,11

484A 55 00 01 0D           fcb    'U,0,1,13

484E 53 00 01 01           fcb    'S,0,1,1

4852 43 43 00 00           fcb    'C,'C,0,0

4856 44 50 00 08           fcb    'D,'P,0,8

0024  LREGTB  EQU    *-REGTAB

485A 00                    fcb    0

485B 45 46 48 49   CCTAB   FCC    'EFHINZVC'

485F 4E 5A 56 43

*

* -O- ECHO IMPRIMANTE

*

* SYNTAXE:

*  +O   ECHO IMPRIMANTE

*  +O -   SUPPRESSION ECHO

*

4863 BD   4AE1     COUT    jsr    GTCAR

4866 81   2D               cmpa   #'-

4868 27   08               beq    SOUT

486A BD   4B85             jsr    FINCMD

486D 26   02               bne    ROUT

486F 3F                    swi

4870 07                    fcb    HCON

4871 39            ROUT    rts

4872 30   01       SOUT    leax   1,x

4874 BD   4B85             jsr    FINCMD

4877 26   F8               bne    ROUT

4879 3F                    swi

487A 08                    fcb    HCOFF

487B 39                    rts

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE   34

PROGRAMME DE MISE AU POINT

*

* -P- GESTION DES PORTS D'E/S

*

* SYNTAXE:

*  +P   EDITION DES PORTS COURANTS

*  +P (EXPR)  MODIFICATION D'UN PORT

*

487C BD   4AEA     CPORT   jsr    EXPR

487F 27   10               beq    DPORT     PAS D'ARGUMENT EDITION DES PORTS

4881 BD   4B85             jsr    FINCMD

4884 26   25               bne    RPORT

4886 1F   20               tfr    y,d

4888 1F   98               tfr    b,a

488A 3F                    swi

488B 05                    fcb    SLPORT    MODIFICATION PORT

488C 27   1D               beq    RPORT

488E 7E   4BA7             jmp    ERROR     ERREUR

4891 BD   4B85     DPORT   jsr    FINCMD

4894 26   15               bne    RPORT

4896 3F                    swi

4897 41                    fcb    CRLF

4898 C6   03               ldb    #3        TROIS PORTS

489A 4F                    clra

489B 3F            BPORT   swi

489C 06                    fcb    RDPORT    LECTURE PORTS

489D 34   02               pshs   a

489F 30   E4               leax   ,s

48A1 BD   4B9E             jsr    OUTHX2    EDITION PORT

48A4 35   02               puls   a

48A6 8B   10               adda   #$10

48A8 5A                    decb

48A9 26   F0               bne    BPORT

48AB 39            RPORT   rts

*

* -S- EXAMEN ET MODIFICATION VITESSE DE COMMUNICATION

*

* SYNTAXE:

*  +S   VISUALISATION VITESSE ET MODE

*  +S V   VISUALISATION VITESSE

*  +S M   VISUALISATION MODE

*  +S V (EXPR)  MODIFICATION VITESSE

*  +S M (EXPR)  MODIFICATION MODE

48AC BD   4AE1     CSPEED  jsr    GTCAR     IDENTIFICATEUR

48AF 81   56               cmpa   #'V       VITESSE

48B1 27   13               beq    VSPEED    OUI

48B3 81   4D               cmpa   #'M       MODE

48B5 26   36               bne    DSERIE    NON EDITION COMPLETE

48B7 30   01               leax   1,x       SAUT IDENTIFICATEUR

48B9 BD   4AEA             jsr    EXPR      PARAMETRE

48BC 27   1D               beq    DMODE     NON EDITION

48BE 1F   20               tfr    y,d

48C0 C4   07               andb   #7

48C2 CA   20               orb    #$20      COMMANDE MODIFICATION MODE

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE   35

PROGRAMME DE MISE AU POINT

48C4 20   0B               bra    MSPEED

48C6 30   01       VSPEED  leax   1,x       SAUT IDENTIFICATEUR

48C8 BD   4AEA             jsr    EXPR      PARAMETRE

48CB 27   17               beq    DSPEED    NON EDITION

48CD 1F   20               tfr    y,d

48CF C4   0F               andb   #$F       COMMANDE MODIFICATION VITESSE

48D1 BD   4B85     MSPEED  jsr    FINCMD

48D4 26   04               bne    RSPEED

48D6 1F   98               tfr    b,a

48D8 3F                    swi

48D9 47                    FCB    MODSS     MODIFICATION

48DA 39            RSPEED  rts

48DB BD   4B85     DMODE   jsr    FINCMD

48DE 26   FA               bne    RSPEED

48E0 3F                    swi

48E1 41                    fcb    CRLF

48E2 20   34               bra    DSMODE    EDITION MODE

48E4 BD   4B85     DSPEED  jsr    FINCMD

48E7 26   F1               bne    RSPEED

48E9 3F                    swi

48EA 41                    fcb    CRLF

48EB 20   0F               bra    DSVITE    EDITION VITESSE

48ED BD   4B85     DSERIE  jsr    FINCMD

48F0 26   E8               bne    RSPEED

48F2 3F                    swi

48F3 41                    fcb    CRLF

48F4 8D   06       ESERIE  bsr    DSVITE    EDITION VITESSE

48F6 86   3A               lda    #':

48F8 3F                    swi

48F9 01                    fcb    OUTCH     SEPARATEUR

48FA 20   1C               bra    DSMODE    EDITION MODE

*

48FC 86   10       DSVITE  lda    #$10

48FE 3F                    swi

48FF 47                    FCB    MODSS     LECTURE VITESSE

4900 8E   4C87             ldx    #MSGVIT

4903 84   0F               anda   #$F       PREMIER MESSAGE

4905 27   09               beq    MSGDSP    OUI EDITION

4907 E6   80       BOUMSG  ldb    ,x+       SAUT MESSAGE

4909 C1   04               cmpb   #4

490B 26   FA               bne    BOUMSG

490D 4A                    deca             JUSQU'AU MESSAGE ATTENDU

490E 26   F7               bne    BOUMSG

4910 3F            MSGDSP  swi

4911 40                    FCB    OUTMSG

4912 8E   4CD1             ldx    #MSGBDS

4915 3F                    swi

4916 40                    FCB    OUTMSG

4917 39                    rts

*

4918 86   30       DSMODE  lda    #$30

491A 3F                    swi

491B 47                    FCB    MODSS     LECTURE MODE

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE   36

PROGRAMME DE MISE AU POINT

491C 84   07               anda   #7

491E 8E   494F             ldx    #TABMOD   TABLE INDICATEURS MODE

4921 A6   86               lda    a,x       MASQUE MODE

4923 8E   4C3E             ldx    #MSG7     NOMBRE DE BITS

4926 85   01               bita   #1

4928 27   04               beq    DSBIT

492A 30   89 0008          leax   MSG8-MSG7,x

492E 3F            DSBIT   swi

492F 40                    fcb    OUTMSG

4930 85   02               bita   #$2

4932 26   0D               bne    DNOPAR    PAS DE PARITE

4934 8E   4C4E             ldx    #MSGEVN   PARITE

4937 85   04               bita   #$04

4939 27   04               beq    DSPARI

493B 30   89 0010          leax   MSGODD-MSGEVN,x

493F 3F            DSPARI  swi

4940 40                    fcb    OUTMSG

4941 8E   4C70     DNOPAR  ldx    #MSG2SB   NOMBRE DE STOP BITS

4944 85   08               bita   #$08

4946 27   04               beq    DSSTOP

4948 30   89 000C          leax   MSG1SB-MSG2SB,x

494C 3F            DSSTOP  swi

494D 40                    fcb    OUTMSG

494E 39                    rts

494F 00 04 08 0C   TABMOD  fcb    $00,$04,$08,$0C,$03,$0B,$09,$0D

4953 03 0B 09 0D

*

* -T- EXAMEN ET MODIFICATION TRANSLATEUR D'ADRESSES

*

* SYNTAXE:

*  +T    EDITION COMPLETE TDA

*  +T (EXPR)   CONSULTATION ET MODIFICATION TRANSLATEUR

*  +T (EXPR) (EXPR)  MODIFICATION TDA

*

4957 32   7E       CTDA    leas   -2,s

4959 BD   4AEA             jsr    EXPR

495C 27   48               beq    DTDA      PAS D'ARGUMENT EDITION

495E 10AF E4               sty    ,s

4961 BD   4AEA             jsr    EXPR

4964 26   28               bne    STDA      MODIFICATION

4966 BD   4B85             jsr    FINCMD

4969 26   5F               bne    RTDA

496B A6   61               lda    1,s

496D 84   0F       BTDA    anda   #$F       BOUCLE EDITION-MODIFICATION

496F A7   61               sta    1,s

4971 3F                    swi

4972 41                    fcb    CRLF

4973 30   61               leax   1,s

4975 BD   4B9E             jsr    OUTHX2    EDITION NUMERO PAGE PHYSISQUE

4978 A6   61               lda    1,s

497A 8E   ECE0             ldx    #USPACE

497D 30   86               leax   a,x       POINTEUR VERS TABLE ESPACE

497F BD   4B9E             jsr    OUTHX2    CONTINUE

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE   37

PROGRAMME DE MISE AU POINT

4982 5F                    clrb             FLAG UN OCTET

4983 30   1F               leax   -1,x      POINTEUR SUR UN OCTET

4985 BD   4BAD             jsr    MODIF     MODIFICATION

4988 26   40               bne    RTDA

498A AB   61               adda   1,s

498C 20   DF               bra    BTDA

498E 6D   E4       STDA    tst    ,s        TEST EXPRESSION INFERIEURE A 256

4990 26   35               bne    RETDA

4992 BD   4B85             jsr    FINCMD

4995 26   33               bne    RTDA

4997 1F   20               tfr    y,d

4999 A6   61               lda    1,s

499B 81   10               cmpa   #16       TEST INFERIEUR A 16

499D 24   28               bcc    RETDA

499F 8E   ECE0             ldx    #USPACE

49A2 E7   86               stb    a,x       MODIFICATION ESPACE

49A4 20   24               bra    RTDA

49A6 BD   4B85     DTDA    jsr    FINCMD    EDITION COMPLETE

49A9 26   1F               bne    RTDA

49AB 3F                    swi

49AC 41                    fcb    CRLF

49AD 86   10               lda    #16

49AF A7   E4               sta    ,s        COMPTEUR PAGES

49B1 8E   ECE0             ldx    #USPACE

49B4 C6   08               ldb    #8        COMPTEUR SAUT DE LIGNES

49B6 BD   4B91             jsr    MODCNS

49B9 BD   4B9E     BDTDA   jsr    OUTHX2    EDITION PAGE PHYSIQUE

49BC 6A   E4               dec    ,s        TEST FIN DE BOUCLE

49BE 27   0A               beq    RTDA

49C0 5A                    decb             TEST SAUT DE LIGNE

49C1 26   F6               bne    BDTDA

49C3 3F                    swi

49C4 41                    fcb    CRLF

49C5 20   F2               bra    BDTDA

49C7 BD   4BA7     RETDA   jsr    ERROR     ERROR

49CA 32   62       RTDA    leas   2,s

49CC 39                    rts

*

* -V- EXAMEN ET MODIFICATION DES VECTEURS UTILISATEURS

*

* SYNTAXE:

*  +V   VISUALISATION DE TOUS LES VECTEURS

*  +V (EXPR)  CONSULTATION ET MODIFICATION VECTEUR

*  +V (EXPR) (EXPR) MODIFICATION VECTEUR

*

49CD 32   7E       CVECTU  leas   -2,s      ZONE DE TRAVAIL

49CF BD   4AEA             jsr    EXPR

49D2 27   4A               beq    DVECTU    EDITION TOUS VECTEURS

49D4 10AF E4               sty    ,s        NUMERO VECTEUR

49D7 BD   4AEA             jsr    EXPR

49DA 26   2A               bne    SVECTU    MODIFICATION VECTEUR

49DC BD   4B85             jsr    FINCMD

49DF 26   61               bne    RVECTU

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE   38

PROGRAMME DE MISE AU POINT

49E1 A6   61               lda    1,s       VECTEUR COURANT

49E3 84   0F       BVECTU  anda   #$F

49E5 A7   61               sta    1,s

49E7 3F                    swi

49E8 41                    fcb    CRLF

49E9 30   61               leax   1,s

49EB BD   4B9E             jsr    OUTHX2    EDITION NUMERO VECTEUR

49EE A6   61               lda    1,s

49F0 48                    LSLA

49F1 8E   EFD4             ldx    #TBUVCT

49F4 30   86               leax   a,x

49F6 BD   4B9A             jsr    OUTHX4    EDITION CONTENU VECTEUR

49F9 C6   01               ldb    #1        FLAG MOT

49FB 30   1E               leax   -2,x      POINTEUR SUR MOT

49FD BD   4BAD             jsr    MODIF     MODIFICATION

4A00 26   40               bne    RVECTU    FIN

4A02 AB   61               adda   1,s       AJUSTEMENT

4A04 20   DD               bra    BVECTU

4A06 BD   4B85     SVECTU  jsr    FINCMD

4A09 26   37               bne    RVECTU

4A0B 6D   E4               tst    ,s        TEST EXPRESSION INFERIEURE A 256

4A0D 26   30               bne    REVECT

4A0F A6   61               lda    1,s       TEST INFERIEUR A 16

4A11 81   10               cmpa   #16

4A13 24   2A               bcc    REVECT

4A15 48                    LSLA

4A16 8E   EFD4             ldx    #TBUVCT

4A19 10AF 86               sty    a,x       MODIFICATION VECTEUR

4A1C 20   24               bra    RVECTU

4A1E BD   4B85     DVECTU  jsr    FINCMD    EDITION COMPLETE

4A21 26   1F               bne    RVECTU

4A23 3F                    swi

4A24 41                    fcb    CRLF

4A25 86   10               lda    #16       COMPTEUR VECTEURS

4A27 A7   E4               sta    ,s

4A29 8E   EFD4             ldx    #TBUVCT

4A2C C6   04       LVECTU  ldb    #4        COMPTEUR SAUT DE LIGNE

4A2E BD   4B91             jsr    MODCNS

4A31 BD   4B9A     BDVECT  jsr    OUTHX4    EDITION VECTEUR

4A34 6A   E4               dec    ,s

4A36 27   0A               beq    RVECTU    FIN

4A38 5A                    decb             TEST SAUT DE LIGNE

4A39 26   F6               bne    BDVECT

4A3B 3F                    swi

4A3C 41                    fcb    CRLF

4A3D 20   ED               bra    LVECTU

4A3F BD   4BA7     REVECT  jsr    ERROR     ERREUR

4A42 32   62       RVECTU  leas   2,s

4A44 39                    rts

*

* -COM- MODE TERMINAL

*

4A45 8E   4C33     CCOM    ldx    #MSGRGO

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE   39

PROGRAMME DE MISE AU POINT

4A48 3F                    swi

4A49 40                    FCB    OUTMSG

4A4A BD   48F4             jsr    ESERIE

4A4D 3F                    swi

4A4E 41                    fcb    CRLF

4A4F 3F            BCOM1   swi

4A50 03                    fcb    TSTCH     TEST CLAVIER

4A51 27   04               beq    BCOM2     PAS DE CARACTERE

4A53 3F                    swi

4A54 00                    fcb    INCH

4A55 3F                    swi

4A56 45                    fcb    OUTSS

4A57 3F            BCOM2   swi

4A58 46                    fcb    TSTSS     TEST CARACTERE RECU

4A59 27   F4               beq    BCOM1     PAS DE CARACTERE

4A5B 3F                    swi

4A5C 44                    fcb    INSS

4A5D 3F                    swi

4A5E 01                    fcb    OUTCH     AFFICHAGE CARACTERE

4A5F 20   EE               bra    BCOM1

*

* -LOCAL- MODE LOCAL

*

4A61 3F            CLOC    swi

4A62 00                    fcb    INCH      MODE LECTURE

4A63 3F                    swi

4A64 01                    fcb    OUTCH     ECRITURE

4A65 20   FA               bra    CLOC

*

* -BASIC- APPEL BASIC PROM

*

4A67 86   F4       CBASIC  lda    #PPRTRM   TEST PRESENCE PROM BASIC

4A69 C6   01               ldb    #PAGPAR

4A6B BD   4D6E             jsr    ACPPAG

4A6E F6   1000             ldb    PAGPAR*4096

4A71 C1   5A               cmpb   #$5A      CODE PRESENCE

4A73 1026 0130             lbne   ERROR     PROM ABSENTE

4A77 32   62               leas   2,s

4A79 7E   42CD             jmp    XTERM     EXECUTION COMME PROM TERMINAL

*

* SOUS-PROGRAMME PROGRAMME M.A.P.

*

* ENTREE COMMANDE AVEC GESTION DES CARACTERES DE CORRECTION

4A7C 8E   ECA0     INMSG   ldx    #CMDBUF

4A7F 34   26               pshs   a,b,y

4A81 5F            DEBBUF  clrb             COMPTEUR CARACTERES

4A82 3F            BINMSG  swi

4A83 00                    fcb    INCH

4A84 108E 4AC7             ldy    #TABSEP   TEST SEPARATEUR DE LIGNES

4A88 6D   A4       BTSEPA  tst    ,y        FIN DE TABLE

4A8A 27   0C               beq    NISEPA

4A8C A1   A1               cmpa   ,y++      TEST

4A8E 26   F8               bne    BTSEPA

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE   40

PROGRAMME DE MISE AU POINT

4A90 A7   85               sta    b,x       ECRITURE DANS BUFFER

4A92 A6   A2               lda    ,-y       CARACTERE D'ECHO

4A94 3F                    swi

4A95 01                    fcb    OUTCH

4A96 35   A6               puls   pc,y,b,a  RETOUR

4A98 81   08       NISEPA  cmpa   #CHBS     CARACTERE BACK-SPACE

4A9A 26   07               bne    IDELET

4A9C 5A                    decb             RECUL POINTEUR

4A9D 2D   E2               blt    DEBBUF    DEBUT DE BUFFER

4A9F 8D   37               bsr    BSOUT     ECHO

4AA1 20   DF               bra    BINMSG

4AA3 81   7F       IDELET  cmpa   #CHDEL

4AA5 26   07               bne    INCRCR

4AA7 5A            BDELET  decb

4AA8 2D   D7               blt    DEBBUF

4AAA 8D   2C               bsr    BSOUT

4AAC 20   F9               bra    BDELET

4AAE 81   20       INCRCR  cmpa   #$20      TEST CARACTERE IMPRIMABLE

4AB0 25   D0               bcs    BINMSG

4AB2 81   80               cmpa   #$80

4AB4 24   CC               bcc    BINMSG

4AB6 C1   3F               cmpb   #LCMDBUF-1 TEST FIN DE BUFFER

4AB8 27   C8               beq    BINMSG

4ABA 3F                    swi              ECHO

4ABB 01                    fcb    OUTCH

4ABC 81   41               cmpa   #'A

4ABE 25   02               bcs    STORCR

4AC0 84   5F               anda   #$5F

4AC2 A7   85       STORCR  sta    b,x       ECRITURE DANS BUFFER

4AC4 5C                    incb

4AC5 20   BB               bra    BINMSG    BOUCLE D'ENTREE

4AC7 0B 5E         TABSEP  fcb    CHUP,'^

4AC9 0C 3C                 fcb    CHEQ,'<

4ACB 0A 00                 fcb    CHDOWN,$00

4ACD 0D 00                 fcb    CHCR,$00

4ACF DA 2B                 fcb    CHBOOT,'+

4AD1 D8 00                 fcb    CHCOM,$00

4AD3 CA 00                 fcb    CHLOC,$00

4AD5 BA 00                 fcb    CHBAS,$00

4AD7 00                    fcb    0

*

4AD8 34   10       BSOUT   pshs   x

4ADA 8E   4C2C             ldx    #MSGBS

4ADD 3F                    swi

4ADE 40                    fcb    OUTMSG

4ADF 35   90               puls   pc,x

* LECTURE CARACTERE DANS LE BUFFER AVEC SAUT DES BLANCS

4AE1 A6   80       GTCAR   lda    ,x+

4AE3 81   20               cmpa   #'        SAUT DES BLANCS

4AE5 27   FA               beq    GTCAR

4AE7 30   1F               leax   -1,x      POINTEUR SUR CARACTERE

4AE9 39                    rts

* EVALUATION D'UNE EXPRESSION

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE   41

PROGRAMME DE MISE AU POINT

4AEA 8D   F5       EXPR    bsr    GTCAR     ANALYSE EXPRESSION

4AEC 8D   3D               bsr    TERM      TERME

4AEE 27   3A               beq    REXPR     NON

4AF0 1F   02               tfr    d,y       RESULTAT DANS Y

4AF2 A6   84       BEXPR   lda    ,x

4AF4 81   2B               cmpa   #'+       ADDITION

4AF6 26   0A               bne    SEXPR

4AF8 A6   80               lda    ,x+

4AFA 8D   2F               bsr    TERM

4AFC 27   2A               beq    RNEXPR

4AFE 31   AB               leay   d,y

4B00 20   F0               bra    BEXPR

4B02 81   2D       SEXPR   cmpa   #'-       SOUSTRACTION

4B04 26   0E               bne    IEXPR

4B06 A6   80               lda    ,x+

4B08 8D   21               bsr    TERM

4B0A 27   1C               beq    RNEXPR

4B0C 40                    nega

4B0D 50                    negb

4B0E 82   00               sbca   #0

4B10 31   AB               leay   d,y

4B12 20   DE               bra    BEXPR

4B14 81   40       IEXPR   cmpa   #$40

4B16 26   10               bne    RNEXPR

4B18 A6   80               lda    ,x+

4B1A 34   10               pshs   x

4B1C 1F   21               tfr    y,x

4B1E BD   4D28             jsr    ACUMEM    ACCESS ESPACE UTILISATEUR

4B21 10AE 84               ldy    ,x

4B24 35   10               puls   x

4B26 20   CA               bra    BEXPR

4B28 1C   FB       RNEXPR  andcc  #$FB

4B2A 39            REXPR   rts

* EVALUATION D'UN TERME

4B2B A6   84       TERM    lda    ,x        EVALUATION TERME

4B2D 84   5F               anda   #$5F

4B2F 81   4D               cmpa   #'M       FONCTION M (ADRESSE COURANTE)

4B31 26   04               bne    FACTPC

4B33 DC   18               ldd    PADDR

4B35 20   0E               bra    NCTERM

4B37 81   50       FACTPC  cmpa   #'P       FONCTION P (COMPTEUR PROGRAMME)

4B39 26   04               bne    FACTS

4B3B DC   14               ldd    PCOUNT

4B3D 20   06               bra    NCTERM

4B3F 81   53       FACTS   cmpa   #'S       FONCTION S (POINTEUR DE PILE)

4B41 26   06               bne    FACTHX

4B43 DC   16               ldd    PSTACK

4B45 30   01       NCTERM  leax   1,x

4B47 20   23               bra    NTERM

4B49 8D   24       FACTHX  bsr    DIGIT     NOMBRE HEXADECIMAL

4B4B 27   21               beq    RTERM

4B4D 34   02               pshs   a

4B4F 5F                    clrb

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE   42

PROGRAMME DE MISE AU POINT

4B50 30   01       BHEX    leax   1,x

4B52 8D   1B               bsr    DIGIT     BOUCLE TANT QUE CHIFFRE HEXADECIMAL

4B54 27   12               beq    RHEX

4B56 68   E4               LSL    ,s        MULTIPLICATION PAR 16

4B58 59                    rolb

4B59 68   E4               LSL    ,s

4B5B 59                    rolb

4B5C 68   E4               LSL    ,s

4B5E 59                    rolb

4B5F 68   E4               LSL    ,s

4B61 59                    rolb

4B62 AB   E4               adda   ,s

4B64 A7   E4               sta    ,s

4B66 20   E8               bra    BHEX

4B68 1F   98       RHEX    tfr    b,a

4B6A 35   04               puls   b

4B6C 1C   FB       NTERM   andcc  #$FB

4B6E 39            RTERM   rts

*

4B6F A6   84       DIGIT   lda    ,x

4B71 80   30               suba   #'0       TEST CHIFFRE HEXADECIMAL

4B73 81   0A               cmpa   #10

4B75 25   08               bcs    NDIGIT

4B77 80   11               suba   #'A-'0    $11

4B79 81   06               cmpa   #6

4B7B 24   05               bcc    ZDIGIT

4B7D 8B   0A       ADIGIT  adda   #$A

4B7F 1C   FB       NDIGIT  andcc  #$FB

4B81 39                    rts

4B82 1A   04       ZDIGIT  orcc   #4

4B84 39                    rts

* TEST FIN DE COMMANDE

4B85 BD   4AE1     FINCMD  jsr    GTCAR     TEST FIN DE COMMANDE

4B88 81   0D               cmpa   #CHCR     CR

4B8A 27   04               beq    RFCMD

4B8C 8D   19               bsr    ERROR

4B8E 1C   FB               andcc  #$FB      NON ZERO

4B90 39            RFCMD   rts

* ADAPTATION TAILLE ECRAN

4B91 4F            MODCNS  clra

4B92 3F                    swi

4B93 06                    fcb    RDPORT    LECTURE TYPE CONSOLE

4B94 81   02               cmpa   #$02      AFFICHAGE 25*80

4B96 26   01               bne    RMDCNS

4B98 58                    LSLB

4B99 39            RMDCNS  rts

* AFFICHAGE NOMBRE HEXADECIMAL

4B9A A6   80       OUTHX4  lda    ,x+       EDITION CONTENU MEMOIRE

4B9C 3F                    swi

4B9D 42                    fcb    EDBYTE

4B9E A6   80       OUTHX2  lda    ,x+

4BA0 3F                    swi

4BA1 42                    fcb    EDBYTE

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE   43

PROGRAMME DE MISE AU POINT

4BA2 86   20       OUTBLC  lda    #$20      BLANC

4BA4 3F                    swi

4BA5 01                    fcb    OUTCH

4BA6 39                    rts

* EDITION MESSAGE D'ERREUR

4BA7 8E   4C30     ERROR   ldx    #MSGERR   MESSAGE D'ERREUR

4BAA 3F                    swi

4BAB 40                    FCB    OUTMSG

4BAC 39                    rts

* MODIFICATION

4BAD 4F            MODIF   clra             MODIFICATION DURANT EXAMEN

4BAE 34   17               pshs   cc,a,b,x

4BB0 BD   4A7C             jsr    INMSG     ENTREE COMMANDE

4BB3 BD   4AEA             jsr    EXPR      TEST NOUVELLE VALEUR

4BB6 34   01               pshs   cc        SAUVEGARDE RESULTAT

4BB8 BD   4AE1             jsr    GTCAR     TEST CARACTERE DE FIN

4BBB 81   0D               cmpa   #CHCR     RETOUR

4BBD 26   08               bne    TCHUP

4BBF A6   61               lda    1,s       CODE DE RETOUR NON ZERO

4BC1 84   FB               anda   #$FB

4BC3 A7   61               sta    1,s

4BC5 20   1F               bra    TMODIF

4BC7 81   0B       TCHUP   cmpa   #CHUP     EXAMEN EN ARRIERE

4BC9 26   04               bne    TCHEQ

4BCB 86   FF               lda    #-1

4BCD 20   17               bra    TMODIF

4BCF 81   0C       TCHEQ   cmpa   #CHEQ

4BD1 26   03               bne    TCHTWN

4BD3 4F                    clra             EXAMEN SUR PLACE

4BD4 20   10               bra    TMODIF

4BD6 81   0A       TCHTWN  cmpa   #CHDOWN

4BD8 26   04               bne    EMODIF

4BDA 86   01               lda    #1        EXAMEN EN AVANT

4BDC 20   08               bra    TMODIF

4BDE 8D   C7       EMODIF  bsr    ERROR

4BE0 35   01               puls   cc

4BE2 6F   61               clr    1,s       RESTE SUR PLACE

4BE4 20   14               bra    NMODIF

4BE6 A7   62       TMODIF  sta    2,s

4BE8 35   01               puls   cc

4BEA 27   0E               beq    NMODIF

4BEC 1F   20               tfr    y,d

4BEE 6D   62               tst    2,s       TEST TAILLE MEMOIRE

4BF0 26   05               bne    DMODIF

4BF2 E7   F8 03            stb    [3,s]     1 OCTET

4BF5 20   03               bra    NMODIF

4BF7 ED   F8 03    DMODIF  std    [3,s]     2 OCTETS

4BFA 35   97       NMODIF  puls   pc,x,b,a,cc

* EDITION CODE ASCII

4BFC 8E   ECA0     OUTASC  ldx    #CMDBUF

4BFF 86   7C               lda    #$7C

4C01 A7   84               sta    ,x

4C03 A7   A0               sta    ,y+

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE   44

PROGRAMME DE MISE AU POINT

4C05 86   04               lda    #$04

4C07 A7   A4               sta    ,y

4C09 3F                    swi

4C0A 40                    fcb    OUTMSG

4C0B 39                    rts

* SELECTION PAR DEFAUT

4C0C 4F            SELDFT  clra

4C0D 3F                    swi

4C0E 05                    fcb    SLPORT

4C0F 86   10               lda    #$10

4C11 3F                    swi

4C12 05                    fcb    SLPORT

4C13 86   20               lda    #$20

4C15 3F                    swi

4C16 05                    fcb    SLPORT

4C17 39                    rts

* MESSAGES PROGRAMME P.A.P.

4C18 47 33 4D 4F   MGPMON  fcc    "G3MON-6809 V2R2"

4C1C 4E 2D 36 38

4C20 30 39 20 56

4C24 32 52 32

4C27 04                    fcb    $04

4C28 20 20 20      MSGBLC  fcC    '   '

4C2B 04                    fcb    $04

4C2C 08 20 08      MSGBS   fcb    CHBS,$20,CHBS

4C2F 04                    fcb    $04

4C30 20 3F         MSGERR  fcC    ' ?'

4C32 04                    fcb    $04

4C33 0C 1F 30 30   MSGRGO  fcb    $0C,$1F,$30,$30,$04

4C37 04

4C38 1F 30 30 18   MSGBLO  fcb    $1F,$30,$30,$18,$0A,$04

4C3C 0A 04

4C3E 37 20 42 69   MSG7    fcc    "7 Bits:"

4C42 74 73 3A

4C45 04                    fcb    $04

4C46 38 20 42 69   MSG8    fcc    "8 Bits:"

4C4A 74 73 3A

4C4D 04                    fcb    $04

4C4E 50 61 72 69   MSGEVN  fcc    'Parit',$16,$42,'e paire:'

4C52 74 16 42 65

4C56 20 70 61 69

4C5A 72 65 3A

4C5D 04                    fcb    $04

4C5E 50 61 72 69   MSGODD  fcc    'Parit',$16,$42,'e impaire:'

4C62 74 16 42 65

4C66 20 69 6D 70

4C6A 61 69 72 65

4C6E 3A

4C6F 04                    fcb    $04

4C70 32 20 53 74   MSG2SB  fcc    "2 Stop bits"

4C74 6F 70 20 62

4C78 69 74 73

4C7B 04                    fcb    $04

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE   45

PROGRAMME DE MISE AU POINT

4C7C 31 20 53 74   MSG1SB  fcc    "1 Stop bit"

4C80 6F 70 20 62

4C84 69 74

4C86 04                    fcb    $04

4C87 35 30         MSGVIT  fcC    '50'

4C89 04                    fcb    $04

4C8A 37 35                 fcC    '75'

4C8C 04                    fcb    $04

4C8D 31 31 30              fcC    '110'

4C90 04                    fcb    $04

4C91 31 33 34 2C           fcC    '134,5'

4C95 35

4C96 04                    fcb    $04

4C97 31 35 30              fcC    '150'

4C9A 04                    fcb    $04

4C9B 33 30 30              fcC    '300'

4C9E 04                    fcb    $04

4C9F 36 30 30              fcC    '600'

4CA2 04                    fcb    $04

4CA3 31 32 30 30           fcC    '1200'

4CA7 04                    fcb    $04

4CA8 31 38 30 30           fcC    '1800'

4CAC 04                    fcb    $04

4CAD 32 30 30 30           fcC    '2000'

4CB1 04                    fcb    $04

4CB2 32 34 30 30           fcC    '2400'

4CB6 04                    fcb    $04

4CB7 33 30 30 30           fcC    '3000'

4CBB 04                    fcb    $04

4CBC 34 38 30 30           fcC    '4800'

4CC0 04                    fcb    $04

4CC1 37 32 30 30           fcC    '7200'

4CC5 04                    fcb    $04

4CC6 39 36 30 30           fcC    '9600'

4CCA 04                    fcb    $04

4CCB 31 39 32 30           fcc    '19200'

4CCF 30

4CD0 04                    fcb    $04

4CD1 20 42 61 75   MSGBDS  fcc    " Bauds"

4CD5 64 73

4CD7 04                    fcb    $04

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE   46

PROGRAMME DE MISE AU POINT

*

* -FONCTIONS MONITEUR-

*

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE   47

FONCTIONS MONITEUR

*

* INTERFACE NOYEAU-FONCTIONS

*

* INITIALISATION DES VECTEURS DE FONCTION

* X POINTE LA TABLE D'INITIALISATION

4CD8 34   36       IVTFNC  pshs   a,b,x,y

4CDA 1F   12               tfr    x,y

4CDC E6   A0               ldb    ,y+       CODE PREMIERE FONCTION

4CDE 8E   EE98             ldx    #SWIATB   TABLE FONCTIONS

4CE1 3A                    abx

4CE2 3A                    abx              TABLE DE MOTS

4CE3 6D   A4       BIVTFC  tst    ,y        TEST FIN DE TABLE

4CE5 27   0F               beq    FIVTFC

4CE7 C1   7F               cmpb   #NBFONC-1 LE DERNIER CODE EST RESERVE

4CE9 24   0B               bcc    FIVTFC

4CEB A6   A0               lda    ,y+       RECOPIE VECTEUR

4CED A7   80               sta    ,x+

4CEF A6   A0               lda    ,y+

4CF1 A7   80               sta    ,x+

4CF3 5C                    incb

4CF4 20   ED               bra    BIVTFC

4CF6 35   B6       FIVTFC  puls   pc,y,x,b,a

* INITIALISATION DES VECTEURS D'ENTREE:SORTIE

* A CONTIENT LE CODE CANAL

* X CONTIENT L'ADRESSE DE LA ROUTINE

4CF8 34   46       IVTES   pshs   a,b,u

4CFA 81   30               cmpa   #$30      TEST CANAL VALIDE

4CFC 24   16               bcc    RIVTES

4CFE CE   EC40             ldu    #ESTB     TABLE ENTREE SORTIE

4D01 48                    LSLA

4D02 AF   C6               stx    a,u       ECRITURE VECTEUR

4D04 44                    lsra             TEST NIVEAU CANAL PAR DEFAUT

4D05 44                    lsra

4D06 44                    lsra

4D07 44                    lsra

4D08 44                    lsra

4D09 CE   ED02             ldu    #ESCHD0

4D0C E6   E4               ldb    ,s

4D0E E1   C6               cmpb   a,u

4D10 24   02               bcc    RIVTES    NIVEAU MOINS PRIORITAIRE

4D12 E7   C6               stb    a,u

4D14 35   C6       RIVTES  puls   pc,u,b,a

* INITIALISATION VECTEURS D'INTERRUPTION

4D16 34   42       IVTITR  pshs   a,u

4D18 CE   EE15             ldu    #TBITRT   TABLE VECTEURS

4D1B 96   0A               lda    NBITRT    NOMBRE VECTEURS

4D1D 81   08               cmpa   #NVCTIT   TEST TABLE PLEINE

4D1F 24   05               BHS    RIVTIT

4D21 48                    LSLA

4D22 AF   C6               stx    a,u       MISE DANS LA TABLE

4D24 0C   0A               inc    NBITRT

4D26 35   C2       RIVTIT  puls   pc,u,a

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE   48

FONCTIONS MONITEUR

* ACCES A UNE ZONE DE L'ESPACE UTILISATEUR

* EN ENTREE: X CONTIENT L'ADRESSE ESPACE UTILISATEUR

* EN SORTIE: X CONTIENT L'ADRESSE ESPACE MONITEUR

4D28 34   56       ACUMEM  pshs   a,b,x,u

4D2A A6   62               lda    2,s

4D2C 44                    lsra

4D2D 44                    lsra

4D2E 44                    lsra

4D2F 44                    lsra

4D30 8E   ECE0             ldx    #USPACE

4D33 30   86               leax   a,x       LECTURE NUMERO DE PAGE PHYSIQUE

4D35 CE   FFF1             ldu    #TDA+PAGPAR MAPPING DANS L'ESPACE MONITEUR

4D38 C6   03               ldb    #NBPARP

4D3A A6   80       BACUMM  lda    ,x+       BOUCLE SUR LE NOMBRE DE PAGES A CHARGER

4D3C A7   C9 ED00          sta    MSPACE-TDA,U

4D40 A7   C0               sta    ,u+

4D42 5A                    decb

4D43 26   F5               bne    BACUMM

4D45 A6   62               lda    2,s       MISE A JOUR POINTEUR PARAMETRES

4D47 84   0F               anda   #$0F

4D49 8B   10               adda   #PAGPAR*16

4D4B A7   62               sta    2,s

4D4D 35   D6               puls   pc,u,x,b,a

* CONVERSION ADRESSE ESPACE UTILISATEUR ADRESSE PHYSIQUE

* EN ENTREE: X CONTIENT L'ADRESSE UTILISATEUR

* EN SORTIE: A CONTIENT LES 8 BITS HAUT DE L'ADRESSE PHYSIQUE

*      X CONTIENT LES 16 BITS BAS

4D4F 34   14       ADPHYS  pshs   b,x

4D51 8E   ECE0             ldx    #USPACE

4D54 A6   61               lda    1,s

4D56 44                    lsra

4D57 44                    lsra

4D58 44                    lsra

4D59 44                    lsra

4D5A A6   86               lda    a,x       LECTURE NUMERO DE PAGE

4D5C E6   61               ldb    1,s

4D5E C4   0F               andb   #$F

4D60 E7   61               stb    1,s

4D62 1F   89               tfr    a,b

4D64 58                    Lslb             ISOLEMENT DES 4 BITS BAS

4D65 58                    Lslb

4D66 58                    Lslb

4D67 58                    Lslb

4D68 EA   61               orb    1,s

4D6A E7   61               stb    1,s

4D6C 35   94               puls   pc,x,b

* ADRESSAGE PAGE PHYSIQUE DANS L'ESPACE MONITEUR

* A CONTIENT LA PAGE PHYSIQUE

* B CONTIENT LA PAGE LOGIQUE

4D6E 34   20       ACPPAG  pshs   y

4D70 C1   10               cmpb   #16       TEST PAGE VALIDE

4D72 24   0C               bcc    RACPAG

4D74 108E ECF0             ldy    #MSPACE

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE   49

FONCTIONS MONITEUR

4D78 A7   A5               sta    b,y       MISE A JOUR TABLE

4D7A 108E FFF0             ldy    #TDA

4D7E A7   A5               sta    b,y       MISE A JOUR TRANSLATEUR

4D80 35   A0       RACPAG  puls   pc,y

* INSERTION CARACTERE DANS LE FLOT D'ENTREE

* A CONTIENT LE CARACTERE

4D82 34   76       INSCAR  pshs   a,b,x,y,u

4D84 81   9B               cmpa   #CHABT    NMI CLAVIER

4D86 26   0D               bne    TCHBRK

4D88 0D   0B               tst    INTFLG    VALIDATION NMI CLAVIER

4D8A 27   32               beq    EFIFOC

4D8C 10DE 00               lds    SPMON

4D8F 32   E8 EB            leas   -21,s

4D92 7E   427E             jmp    XBREAK    TRAITEMENT NMI

4D95 91   0C       TCHBRK  cmpa   BRKCH

4D97 26   0A               bne    TCHGR

4D99 BE   EFF2             ldx    EVTBRK    EVENEMENT BREAK

4D9C 27   20               beq    EFIFOC    NON

4D9E BD   423A             jsr    JSRUSR    APPEL ROUTINE EVENEMENT

4DA1 20   0D               bra    RINSCZ

4DA3 81   D9       TCHGR   cmpa   #CHGR

4DA5 26   0D               bne    CTRGR

4DA7 D6   9D               ldb    GCONTR

4DA9 CA   04               orb    #$04      AFFICHAGE GRAPHIQUE

4DAB D7   9D       GRSET   stb    GCONTR

4DAD F7   F358             stb    GCTR

4DB0 1A   04       RINSCZ  orcc   #$04      CONDITION ZERO

4DB2 20   38               bra    RINSCR

4DB4 81   C9       CTRGR   cmpa   #CHCGR

4DB6 26   06               bne    EFIFOC

4DB8 D6   9D               ldb    GCONTR

4DBA C4   FB               andb   #$FB      AFFICHAGE TEXTE

4DBC 20   ED               bra    GRSET

4DBE BE   EFEA     EFIFOC  ldx    EVTIN

4DC1 CE   EB80             ldu    #FIFO0

4DC4 E6   C8 5E    XIFIFO  ldb    FIFOSZ,u  NOMBRE DE CARACTERES

4DC7 C1   5D               cmpb   #FIFOSZ-1

4DC9 22   1F               bhi    NCINSC

4DCB A7   C5               sta    b,u       CARACTERE DANS LA PILE

4DCD 6C   C8 5E            inc    FIFOSZ,u

4DD0 C1   54               cmpb   #FIFOSZ-10

4DD2 22   04               bhi    OINSCR    DEBORDEMENT DE PILE

4DD4 1A   04               orcc   #$04      CONDITION ZERO

4DD6 20   05               bra    XINSCR

4DD8 C6   01       OINSCR  ldb    #1

4DDA E7   C8 5F            stb    FIFOSZ+1,U FLAG DE DEBORDEMENT

4DDD 34   01       XINSCR  pshs   cc

4DDF 30   84               leax   ,x

4DE1 27   03               beq    FINSCR    PAS DE ROUTINE EVENEMENT

4DE3 BD   423A             jsr    JSRUSR    EXECUTION ROUTINE A CONTIENT LE CODE DU CARACTERE

4DE6 35   01       FINSCR  puls   cc

4DE8 20   02               bra    RINSCR

4DEA 1A   01       NCINSC  orcc   #1        CONDITION CARRY PILE SATUREE

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE   50

FONCTIONS MONITEUR

4DEC 35   F6       RINSCR  puls   pc,u,y,x,b,a

* INSERTION CARACTERE DANS LE FLOT DE RECEPTION

* A CONTIENT LE CARACTERE

4DEE 34   76       INSSS   pshs   a,b,x,y,u

4DF0 BE   EFEE             ldx    EVTRS     ROUTINE EVENEMENT RECEPTION

4DF3 CE   EBE0             ldu    #FIFO1

4DF6 20   CC               bra    XIFIFO

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE   51

FONCTIONS MONITEUR

*

* UNITE LOGICIEL NUCL (NOYEAU)

*

* ELLE GERE LES FONCTIONS D'E/S ET LES ELEMENTS DE LA CARTE CPU

*

* CONSTANTES NUCL

F004  ACIA0   EQU    IOPAGE+$004

F003  K7      EQU    IOPAGE+$003

F000  ACIA1   EQU    IOPAGE+$000

F007  TAE     EQU    IOPAGE+$007

*

4DF8 A5            IGNUCL  fcb    $A5

* INITIALISATION DES FONCTIONS E/S

4DF9 8E   4EC8             ldx    #NTBFN1   VECTEURS FONCTIONS

4DFC BD   4CD8             jsr    IVTFNC

4DFF 8E   4EEA             ldx    #NTBFN2

4E02 BD   4CD8             jsr    IVTFNC

4E05 8E   4F04             ldx    #NTBFN3

4E08 BD   4CD8             jsr    IVTFNC

4E0B CE   4F0A             ldu    #NTBVCT   VECTEUR E/S

4E0E 6D   C4       NBIVCT  tst    ,u

4E10 27   09               beq    NFIVCT    FIN LISTE VECTEURS

4E12 A6   C0               lda    ,u+       CODE CANAL

4E14 AE   C1               ldx    ,u++      ADRESSE ROUTINE

4E16 BD   4CF8             jsr    IVTES     INITIALISATION

4E19 20   F3               bra    NBIVCT

* INITIALISATION ACIAS

4E1B 7F   F007     NFIVCT  clr    TAE       SELECTION BRG'S

4E1E F6   F007             ldb    TAE       LECTURE DU TYPE DE CLAVIER

4E21 C5   01               bitb   #1        Z=0 SI CLAVIER, Z=1 SI MINITEL

4E23 34   01               pshs   cc

4E25 26   05               bne    GOUKEY    CLAVIER GOUPIL, NOP...

4E27 CC   7789             ldd    #$7789    1200 BAUDS, 7 BITS, 1 STOP, PARITE PAIRE, IT RECEPTION

4E2A 20   03               bra    GK1

4E2C CC   6695     GOUKEY  ldd    #$6695    600 BAUDS, 8 BITS, 1 STOP, IT RECEPTION

4E2F DD   1B       GK1     std    BACIA0

4E31 7F   EB60             clr    MINIF1    NIVEAU ZERO DE L'INTERCODAGE MINITEL

4E34 8E   F004             ldx    #ACIA0

4E37 CE   5285             ldu    #NITAC0

4E3A BD   5276             jsr    NINIAC

4E3D 35   01               puls   cc

4E3F 26   1F               bne    GK2

4E41 8E   4EAC             ldx    #INIMINI

4E44 A6   80       GK21    lda    ,x+

4E46 81   04               cmpa   #$04

4E48 27   0C               beq    GK23

4E4A F6   F004     GK22    ldb    ACIA0

4E4D C5   02               bitb   #$02

4E4F 27   F9               beq    GK22

4E51 B7   F005             sta    ACIA0+1

4E54 20   EE               bra    GK21

4E56 8E   0000     GK23    ldx    #0        POUR 260 MS SOIT 26 CARACTERES A 1200 BAUDS

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE   52

NOYEAU DES FONCTIONS D'E/S

4E59 30   1F       GK24    leax   -1,x

4E5B 26   FC               bne    GK24

4E5D B6   F005             lda    ACIA0+1   ON LIT LE DERNIER CARACTERE ENVOYE PAR L'ACIA

>4E60 BD   4EB8     GK2     jsr    INIPR0    INITIALISATION DES TOUCHES PROGRAMMABLES

4E63 CC   7795             ldd    #$7795    1200 BAUDS, 8 BITS + 1 STOP IT RECEPTION

4E66 DD   1D               std    BACIA1

4E68 8E   F000             ldx    #ACIA1

4E6B CE   53AF             ldu    #NITAC1

4E6E BD   5276             jsr    NINIAC

4E71 0F   1F               clr    FRTS1     RTS=MARQUE

4E73 86   01               lda    #1

4E75 97   20               sta    FRDYS1    ACIA PRET

* INITIALISATION VARIABLE

4E77 0F   0B               clr    INTFLG    VERROUILLAGE CTR-ESCAPE

4E79 86   D7               lda    #CHBRK

4E7B 97   0C               sta    BRKCH

4E7D 0F   0D               clr    FECHO     FLAG ECHO IMPRIMANTE

4E7F 7F   EBDE             clr    NBCAR0    POINTEUR PILE CARACTERE

4E82 7F   EC3E             clr    NBCAR1

4E85 7F   EBDF             clr    FOVF0     FLAG DEBORDEMENT

4E88 7F   EC3F             clr    FOVF1

4E8B 8E   4F8D             ldx    #NOUTPR   SORTIE SUR PORT IMPRIMANTE

4E8E BF   EC42             stx    ESTB+2

4E91 8E   E000             ldx    #POLRAM   GESTION POOL MEMOIRE

4E94 BF   EFD0             stx    MFREE

4E97 8E   E760             ldx    #MONRAM-512

4E9A BF   EFD2             stx    MTOP

4E9D 8E   0000             ldx    #0        ADRESSE VIA TIMER

4EA0 9F   0E               stx    ADDVIA

4EA2 8E   4EAB             ldx    #IRTS

4EA5 9F   11               stx    VTBIP     VECTEUR BEEP

4EA7 86   40               lda    #$40

4EA9 97   13               sta    LVBEEP

4EAB 39            IRTS    rts

4EAC 1B 3A 69 43   INIMINI fcb    $1B,$3A,$69,$43,$1B,$3B,$60,$5A,$51,$0C,$11,$04

4EB0 1B 3B 60 5A

4EB4 51 0C 11 04

* INITIALISATION DES TOUCHES PROGRAMMABLES

4EB8 108E E960     INIPR0  ldy    #NIPTAB

4EBC CC   01F0             ldd    #(1*$100+$F0)

4EBF ED   A4       INIPR1  std    ,y

4EC1 31   A8 20            leay   32,y

4EC4 5C                    incb

4EC5 26   F8               bne    INIPR1

4EC7 39                    rts

* TABLE VECTEURS FONCTIONS

4EC8 00            NTBFN1  fcb    $00

4EC9 4F2C                  fdb    NINCH

4ECB 4F7E                  fdb    NOUTCH

4ECD 4F91                  fdb    NPRTCH

4ECF 4F9E                  fdb    NTSTCH

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE   53

NOYEAU DES FONCTIONS D'E/S

4ED1 4FC3                  fdb    NTSTPR

4ED3 4FCA                  fdb    NSLPOR

4ED5 5017                  fdb    NRDPOR

4ED7 502B                  fdb    NHCON

4ED9 5030                  fdb    NHCOFF

4EDB 428A                  fdb    XWARM

4EDD 5035                  fdb    NACMEM

4EDF 504A                  fdb    NADPHS

4EE1 5055                  fdb    NMDVCT

4EE3 506B                  fdb    NMODCH

4EE5 5077                  fdb    NBEEP

4EE7 507C                  fdb    NLEVEL

4EE9 00                    FCB    0         FIN DE TABLE

4EEA 40            NTBFN2  fcb    $40       CODE PREMIERE FONCTION

4EEB 5094                  fdb    NOUTMG

4EED 50AF                  fdb    NCRLF

4EEF 50B9                  fdb    NEDBYT

4EF1 50D4                  fdb    NINSCH

4EF3 50DD                  fdb    NINSS

4EF5 50EE                  fdb    NOUTSS

4EF7 50FD                  fdb    NTSTSS

4EF9 5105                  fdb    NMODSS

4EFB 5110                  fdb    NRDYSS

4EFD 513C                  fdb    NINTON

4EFF 5142                  fdb    NINTOF

4F01 5146                  fdb    NMBKCH

4F03 00                    fcb    0

4F04 50            NTBFN3  fcb    $50

4F05 5150                  FDB    NKP

4F07 519C                  FDB    NSDBRK

4F09 00                    fcb    0

* TABLE DES VECTEURS D'E/S

4F0A 05            NTBVCT  fcb    $05

4F0B 51A1                  fdb    NOUTS0

4F0D 06                    fcb    $06

4F0E 51A6                  fdb    NOUTS1

4F10 11                    fcb    $11

4F11 51B3                  fdb    NINS0

4F13 12                    fcb    $12

4F14 520F                  fdb    NINS1

4F16 07                    fcb    $07

4F17 5257                  fdb    NOUTU1

4F19 08                    fcb    $08

4F1A 525D                  fdb    NOUTU2

4F1C 13                    fcb    $13

4F1D 5262                  fdb    NINU1

4F1F 14                    fcb    $14

4F20 5267                  fdb    NINU2

4F22 24                    fcb    $24

4F23 5222                  fdb    NPRS1

4F25 25                    fcb    $25

4F26 526C                  fdb    NPRU1

4F28 26                    fcb    $26

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE   54

NOYEAU DES FONCTIONS D'E/S

4F29 5271                  fdb    NPRU2

4F2B 00                    fcb    0

* FONCTION NUCL

* LECTURE CARACTERE

4F2C 8D   78       NINCH   bsr    NTSTIN    TEST CARACTERE PRET

4F2E 27   FC               beq    NINCH     ATTENTE

4F30 8E   EB80             ldx    #FIFO0

4F33 8D   17               bsr    NRFIFO

4F35 27   12               beq    NRTMN0

4F37 96   08               lda    ESCHN1    RECHERCHE ACIA A DEBLOQUER

4F39 81   11               cmpa   #$11

4F3B 26   05               bne    NTUDS1

4F3D BD   5482             jsr    NUDFA0    ACIA #0

4F40 20   07               bra    NRTMN0

4F42 81   12       NTUDS1  cmpa   #$12

4F44 26   03               bne    NRTMN0

4F46 BD   5491             jsr    NUDFA1

4F49 7E   4206     NRTMN0  jmp    RETMON

*

4F4C 1A   04       NRFIFO  orcc   #$04      CONDITION ZERO

4F4E 34   01               pshs   cc

4F50 1A   10               orcc   #$10      MASQUE INTERRUPTIONS

4F52 A6   84               lda    ,x

4F54 A7   64               sta    4,s       RETOUR CODE CARACTERE

4F56 1F   13               tfr    x,u

4F58 E6   C8 5E            ldb    FIFOSZ,u  NOMBRE DE CARACTERES

4F5B 5A            NFIFOM  decb             DECALAGE FIFO

4F5C 27   06               beq    NTUNDF

4F5E A6   01               lda    1,x

4F60 A7   80               sta    ,x+

4F62 20   F7               bra    NFIFOM

4F64 6A   C8 5E    NTUNDF  dec    FIFOSZ,u  DECOMPTAGE CARACTERE

4F67 A6   C8 5E            lda    FIFOSZ,u

4F6A 81   0A               cmpa   #10       TEST PILE PRESQUE VIDE

4F6C 26   0E               bne    NRTRFF    NON

4F6E 6D   C8 5F            tst    FIFOSZ+1,u TEST OVERFLOW PENDANT

4F71 27   09               beq    NRTRFF

4F73 6F   C8 5F            clr    FIFOSZ+1,u

4F76 A6   E4               lda    ,s

4F78 84   FB               anda   #$FB      CONDITION NON ZERO

4F7A A7   E4               sta    ,s

4F7C 35   81       NRTRFF  puls   pc,cc

* SORTIE CARACTERE

4F7E E6   61       NOUTCH  ldb    1,s       CODE CARACTERE

4F80 AD   9F EC40          jsr    [ESCHA0]  APPEL ROUTINE ECRITURE

4F84 0D   0D               tst    FECHO     ECHO IMPRIMANTE

4F86 27   C1               beq    NRTMN0    NON

4F88 CE   0000     NPRNEV  ldu    #0        IMPRESSION SANS EVENEMENT

4F8B 20   07               bra    NPRECH

* SORTIE SUR PORT IMPRIMANTE

4F8D 32   62       NOUTPR  leas   2,s       ECHO SEULEMENT

4F8F 20   F7               bra    NPRNEV

* IMPRESSION CARACTERE

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE   55

NOYEAU DES FONCTIONS D'E/S

4F91 FE   EFEC     NPRTCH  ldu    EVTPR     CODE EVENEMENT

4F94 86   01       NPRECH  lda    #1        FLAG ECRITURE

4F96 E6   61               ldb    1,s       CODE CARACTERE

4F98 AD   9F EC80          jsr    [ESCHA2]  APPEL ROUTINE IMPRESSION

4F9C 20   AB               bra    NRTMN0

* TEST CARACTERE PRET EN RECEPTION

4F9E 8D   06       NTSTCH  bsr    NTSTIN

4FA0 1026 F28E     NRTNOZ  lbne   RETNOZ

4FA4 20   A3               bra    NRTMN0

*

4FA6 1A   04       NTSTIN  orcc   #$04      CONDITION ZERO

4FA8 34   01               pshs   cc

4FAA 1A   10               orcc   #$10      MASQUE INTERRUPTIONS

4FAC 7D   EBDE             tst    NBCAR0    TEST CARACTERE PRET

4FAF 26   0A               bne    NOKIN     OUI

4FB1 4F                    clra

4FB2 AD   9F EC60          jsr    [ESCHA1]  ACTIVATION ROUTINE

4FB6 7D   EBDE             tst    NBCAR0    NOUVEAU TEST

4FB9 27   06               beq    NRTTIN    TOUJOURS PAS DE CARACTERE

4FBB A6   E4       NOKIN   lda    ,s

4FBD 84   FB               anda   #$FB      CONDITION NON ZERO

4FBF A7   E4               sta    ,s

4FC1 35   81       NRTTIN  puls   pc,cc

* TEST IMPRIMANTE PRETE

4FC3 4F            NTSTPR  clra             FLAG TEST PRET

4FC4 AD   9F EC80          jsr    [ESCHA2]  APPEL ROUTINE IMPRESSION

4FC8 20   D6               bra    NRTNOZ

* SELECTION PORT E/S

4FCA A6   61       NSLPOR  lda    1,s

4FCC 81   30               cmpa   #$30      TEST CANAL VALIDE

4FCE 1024 00B1             lbcc   NERNCN

4FD2 85   0F               bita   #$F

4FD4 26   09               bne    NDFPUR

4FD6 44                    lsra             LECTURE NUMERO DE CANAL PAR DEFAUT

4FD7 44                    lsra

4FD8 44                    lsra

4FD9 44                    lsra             TYPE CANAL

4FDA 8E   ED02             ldx    #ESCHD0

4FDD A6   86               lda    a,x

4FDF 1F   89       NDFPUR  tfr    a,b

4FE1 58                    Lslb             ACCES MOT

4FE2 8E   EC40             ldx    #ESTB

4FE5 EE   85               ldu    b,x       LECTURE ADRESSE ROUTINE

4FE7 1027 00A4             lbeq   NEPIL

4FEB C4   60               andb   #$60      MASQUE NUMERO DE CANAL

4FED EF   85               stu    b,x

4FEF 8E   ED07             ldx    #ESCHN0   MISE A JOUR NUMERO VECTEUR COURANT

4FF2 54                    lsrb

4FF3 54                    lsrb

4FF4 54                    lsrb

4FF5 54                    lsrb

4FF6 54                    lsrb             TYPE CANAL

4FF7 30   85               leax   b,x

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE   56

NOYEAU DES FONCTIONS D'E/S

4FF9 E6   84               ldb    ,x

4FFB A7   84               sta    ,x

4FFD E7   61               stb    1,s       RETOUR ANCIENNE VALEUR

4FFF 84   30               anda   #$30      MASQUE NUMERO DE CANAL

5001 27   25               beq    NRTNM1    CANAL SORTIE

5003 81   10               cmpa   #$10      CANAL ENTREE

5005 26   08               bne    NSLPRT

5007 86   02               lda    #2        CODE SELECTION

5009 AD   9F EC60          jsr    [ESCHA1]

500D 20   19               bra    NRTNM1

500F 86   02       NSLPRT  lda    #2        CODE SELECTION

5011 AD   9F EC80          jsr    [ESCHA2]  ROUTINE IMPRESSION

5015 20   11               bra    NRTNM1

* LECTURE PORT E/S

5017 A6   61       NRDPOR  lda    1,s

5019 81   30               cmpa   #$30      TEST VALIDITE CANAL

501B 24   66               bcc    NERNCN

501D 44                    lsra

501E 44                    lsra

501F 44                    lsra

5020 44                    lsra             TYPE CANAL

5021 8E   ED07             ldx    #ESCHN0

5024 E6   86               ldb    a,x

5026 E7   61               stb    1,s       RETOUR NUMERO DE CANAL

5028 7E   4206     NRTNM1  jmp    RETMON

* ECHO IMPRIMANTE

502B BD   54B4     NHCON   jsr    ECHON

502E 20   F8               bra    NRTNM1

* FIN ECHO IMPRIMANTE

5030 BD   54B7     NHCOFF  jsr    ECHOFF

5033 20   F3               bra    NRTNM1

* ADRESSABILITE MEMOIRE PHYSIQUE

* A CONTIENT LE NUMERO DE PAGE PHYSIQUE

* B CONTIENT LE NUMERO DE PAGE LOGIQUE

5035 E6   62       NACMEM  ldb    2,s       PAGE LOGIQUE

5037 C1   10               cmpb   #16

5039 24   4C               bcc    NENPAG

503B 8E   ECE0             ldx    #USPACE   TABLE PAGE UTILISATEUR

503E A6   61               lda    1,s       PAGE PHYSIQUE

5040 30   85               leax   b,x

5042 E6   84               ldb    ,x

5044 A7   84               sta    ,x

5046 E7   61               stb    1,s       RETOUR ANCIENNE VALEUR

5048 20   DE               bra    NRTNM1

* ADRESSE PHYSIQUE

* EN ENTREE X CONTIEN ADRESSE LOGIQUE

* EN SORTIE A CONTIENT LE NUMERO DE PAGE

*      X CONTIENT LES 16 BITS BAS DE L'ADRESSE PHYSIQUE

504A AE   64       NADPHS  ldx    4,s

504C BD   4D4F             jsr    ADPHYS

504F A7   61               sta    1,s       PAGE

5051 AF   64               stx    4,s       ADRESSE BASSE

5053 20   D3               bra    NRTNM1

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE   57

NOYEAU DES FONCTIONS D'E/S

* MODIFICATION VECTEUR UTILISATEUR

* A CONTIENT LE NUMERO DE VECTEUR

* X CONTIENT LA NOUVELLE ADRESSE

5055 A6   61       NMDVCT  lda    1,s       NUMERO DE VECTEUR

5057 81   10               cmpa   #NBUVCT   TEST NUMERO VALIDE

5059 24   30               BHS    NENVCT

505B CE   EFD4             ldu    #TBUVCT   TABLE VECTEURS UTILISATEURS

505E 48                    LSLA             ACCESS MOTS

505F AE   64               ldx    4,s       NOUVELLE ADRESSE

5061 10AE C6               ldy    a,u

5064 10AF 64               sty    4,s       RETOUR ANCIENNE VALEUR

5067 AF   C6               stx    a,u       MODIFICATION VECTEUR

5069 20   BD               bra    NRTNM1

* MODIFICATION CONFIGURATION ACIA

* A CONTIENT LE CODE COMMANDE (4 BITS GAUCHES)

* ET LE PARAMETTRE (4 BITS DROITS)

* COMMANDE: 0-MODIFICATION VITESSE

*      1-LECTURE VITESSE

*      2-MODIFICATION CONFIGURATION

*      3-LECTURE CONFIGURATION

* PARAMETRE VITESSE :

*      0-  50

*      1-  75

*      2- 110

*      3- 134.5

*      4- 150

*      5- 300

*      6- 600

*      7- 1200

*      8- 1800

*      9- 2000

*      A- 2400

*      B- 3600

*      C- 4800

*      D- 7200

*      E- 9600

*      F-19200

* PARAMETRE CONFIGURATION

*      0-7 BITS+PARITEE PAIRE+2 STOP BIT

*      1-7 BITS+PARITEE IMPAIRE+2 STOP BIT

*      2-7 BITS+PARITEE PAIRE+1 STOP BIT

*      3-7 BITS+PARITEE IMPAIRE+1 STOP BIT

*      4-8 BITS+2 STOP BIT

*      5-8 BITS+2 STOP BIT

*      6-8 BITS+PARITEE PAIRE+1 STOP BIT

*      7-8 BITS+PARITEE IMPAIRE+1 STOP BIT

*

506B 86   01       NMODCH  lda    #1

506D E6   61               ldb    1,s

506F AD   9F EC60          jsr    [ESCHA1]

5073 E7   61               stb    1,s

5075 20   B1               bra    NRTNM1

* BEEP

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE   58

NOYEAU DES FONCTIONS D'E/S

5077 BD   54BA     NBEEP   jsr    XBEEP

507A 20   AC               bra    NRTNM1

* NIVEAU BEEP

507C A6   61       NLEVEL  lda    1,s

507E BD   54BE             jsr    SBEEP

5081 20   A5               bra    NRTNM1

* RETOUR CODE D'ERREUR

5083 86   F2       NERNCN  lda    #ERNCNL

5085 20   0A               bra    NRTERR

5087 86   F3       NENPAG  lda    #ERNPAG

5089 20   06               bra    NRTERR

508B 86   F4       NENVCT  lda    #ERNVCT

508D 20   02               bra    NRTERR

508F 86   F1       NEPIL   lda    #EUNKP

5091 7E   4230     NRTERR  jmp    RETERR

* ECRITURE MESSAGE

5094 AE   64       NOUTMG  ldx    4,s       ADRESSE MESSAGE

5096 1F   13               tfr    x,u

5098 6D   E4               tst    ,s        TEST ESPACE

509A 2B   03               bmi    NBMSG

509C BD   4D28             jsr    ACUMEM    CHAINE DANS ESPACE UTILISATEUR

509F A6   80       NBMSG   lda    ,x+

50A1 33   41               leau   1,u

50A3 81   04               cmpa   #$04      FIN DE MESSAGE

50A5 27   04               beq    NRMSG

50A7 3F                    swi

50A8 01                    fcb    OUTCH     ECRITURE CARACTERE

50A9 20   F4               bra    NBMSG

50AB EF   64       NRMSG   stu    4,s       MISE A JOUR POINTEUR

50AD 20   68               bra    NRTMN2

* SAUT DE LIGNE

50AF 86   0D       NCRLF   lda    #CHCR

50B1 3F                    swi

50B2 01                    fcb    OUTCH

50B3 86   0A               lda    #$0A

50B5 3F                    swi

50B6 01                    fcb    OUTCH

50B7 20   5E               bra    NRTMN2

* EDITION OCTET

50B9 A6   61       NEDBYT  lda    1,s

50BB 46                    rora

50BC 46                    rora

50BD 46                    rora

50BE 46                    rora

50BF 8D   06               bsr    NEDDIG

50C1 A6   61               lda    1,s

50C3 8D   02               bsr    NEDDIG

50C5 20   50               bra    NRTMN2

50C7 84   0F       NEDDIG  anda   #$0F

50C9 81   0A               cmpa   #10

50CB 25   02               bcs    OUTDIG

50CD 8B   07               adda   #'A-'0-10 =7

50CF 8B   30       OUTDIG  adda   #'0

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE   59

NOYEAU DES FONCTIONS D'E/S

50D1 3F                    swi

50D2 01                    fcb    OUTCH

50D3 39                    rts

* INSERTION CARACTERE DANS LE FLOT D'ENTREE

50D4 1A   10       NINSCH  orcc   #$10      MASQUE D'INTERRUPTION

50D6 A6   61               lda    1,s

50D8 BD   4D82             jsr    INSCAR

50DB 20   3A               bra    NRTMN2

* RECEPTION CARACTERE LIAISON SERIE

50DD 8D   3B       NINSS   bsr    NTSTRS    ATTENTE CARACTERE

50DF 27   FC               beq    NINSS

50E1 8E   EBE0             ldx    #FIFO1

50E4 BD   4F4C             jsr    NRFIFO    LECTURE CARACTERE DANS PILE

50E7 27   2E               beq    NRTMN2

50E9 BD   5491             jsr    NUDFA1    DEBLOCAGE ACIA #1

50EC 20   29               bra    NRTMN2

* EMISSION CARACTERE LIAISON SERIE

50EE BD   544A     NOUTSS  jsr    NRDYA1    ATTENTE ACIA PRET

50F1 27   FB               beq    NOUTSS

50F3 A6   61               lda    1,s       CARACTERE A TRANSMETTRE

50F5 FE   EFF0             ldu    EVTTS     EVENEMENT EMISSION

50F8 BD   542E             jsr    NOTAC1    SORTIE CARACTERE

50FB 20   1A               bra    NRTMN2

* TEST CARACTERE RECU

50FD 8D   1B       NTSTSS  bsr    NTSTRS

50FF 1026 F12F             lbne   RETNOZ

5103 20   12               bra    NRTMN2

* MODIFICATION VITESSE TRANSMISSION

5105 86   01       NMODSS  lda    #1

5107 E6   61               ldb    1,s       PARAMETRE MODIFICATION

5109 BD   520F             jsr    NINS1

510C E7   61               stb    1,s

510E 20   07               bra    NRTMN2

* TEST PRET A EMETTRE

5110 BD   544A     NRDYSS  jsr    NRDYA1

5113 1026 F11B             lbne   RETNOZ

5117 7E   4206     NRTMN2  jmp    RETMON

*

511A 1A   04       NTSTRS  orcc   #$04      CONDITION ZERO

511C 34   01               pshs   cc

511E 1A   10               orcc   #$10      MASQUE D'INTERRUPTION

5120 A6   E4               lda    ,s

5122 85   10               bita   #$10      INTERRUPTIONS VALIDEES

5124 27   04               beq    NTNBSS

5126 4F                    clra

5127 BD   520F             jsr    NINS1     ACTIVATION ROUTINE INTERRUPTION

512A 7D   EC3E     NTNBSS  tst    NBCAR1    CARACTERE RECU

512D 26   05               bne    NOKCSS    OUI

512F BD   5491             jsr    NUDFA1    DEBLOCAGE ACIA 1 SI NECESSAIRE

5132 20   06               bra    NRTTSS

5134 A6   E4       NOKCSS  lda    ,s        OUI

5136 84   FB               anda   #$FB      CONDITION NON ZERO

5138 A7   E4               sta    ,s

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE   60

NOYEAU DES FONCTIONS D'E/S

513A 35   81       NRTTSS  puls   pc,cc

* ACTIVATION CTR-ESCAPE

513C 86   01       NINTON  lda    #1

513E 97   0B               sta    INTFLG

5140 20   D5               bra    NRTMN2

* VERROUILLAGE CTR-ESCAPE

5142 0F   0B       NINTOF  clr    INTFLG

5144 20   D1               bra    NRTMN2

*MODIFICATION CARACTERE DE BREAK

5146 A6   61       NMBKCH  lda    1,s       NOUVEAU CODE

5148 D6   0C               ldb    BRKCH     ANCIEN CODE

514A 97   0C               sta    BRKCH

514C E7   61               stb    1,s

514E 20   C7               bra    NRTMN2

* PROGRAMMATION D'UNE TOUCHE

5150 AE   64       NKP     ldx    4,s

5152 6D   E4               tst    ,s

5154 2B   03               bmi    NMP0

5156 BD   4D28             jsr    ACUMEM

5159 34   01       NMP0    pshs   cc

515B 1A   10               orcc   #$10

515D A6   62               lda    2,s

515F 81   02               cmpa   #$02

5161 25   32               bcs    NKPERR

5163 81   09               cmpa   #$09

5165 23   0A               bls    NKP1

5167 81   12               cmpa   #$12

5169 25   2A               bcs    NKPERR

516B 81   19               cmpa   #$19

516D 22   26               bhi    NKPERR

516F 80   08               suba   #$12-$0A  =8

5171 80   02       NKP1    suba   #$02

5173 C6   20               ldb    #32

5175 3D                    mul

5176 C3   E960             addd   #NIPTAB

5179 1F   03               tfr    d,u

517B E6   63               ldb    3,s

517D E7   C0               stb    ,u+

517F 27   0F               beq    NKP2

5181 C1   1F               cmpb   #31

5183 23   04               bls    NKPLOO

5185 C6   1F               ldb    #31

5187 E7   5F               stb    -1,u

5189 A6   80       NKPLOO  lda    ,x+

518B A7   C0               sta    ,u+

518D 5A                    decb

518E 26   F9               bne    NKPLOO

5190 35   01       NKP2    puls   cc

5192 7E   4206             jmp    RETMON

5195 35   01       NKPERR  puls   cc

5197 86   F7               lda    #ERTNP

5199 7E   4230     NRTMN3  jmp    RETERR

* EMISSION D'UN BREAK

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE   61

NOYEAU DES FONCTIONS D'E/S

519C BD   5469     NSDBRK  jsr    NBRK1

519F 20   F8               bra    NRTMN3

*

* PILOTE DES ENTREES/SORTIES DE LA CARTE CPU

*

* SORTIE ACIA 0

51A1 1F   98       NOUTS0  tfr    b,a

51A3 7E   5423             jmp    NOTAC0

* SORTIE ACIA 0

51A6 1F   98       NOUTS1  tfr    b,a

51A8 BD   544A     NWOTS1  jsr    NRDYA1

51AB 27   FB               beq    NWOTS1

51AD CE   0000             ldu    #0        PAS D'EVENEMENT

51B0 7E   542E             jmp    NOTAC1

* ENTREE ACIA 0

51B3 4D            NINS0   tsta

51B4 1027 00CD             lbeq   NITAC0    ROUTINE INTERRUPTION

51B8 81   01               cmpa   #1

51BA 1026 02C4             lbne   NUDFA0    DEBLOCAGE ACIA

51BE 8E   F004             ldx    #ACIA0

51C1 CE   ED1B             ldu    #BACIA0

51C4 C1   10       NMDACI  cmpb   #$10      CONFIGURATION ACIA

51C6 24   0F               bcc    NRDBDR

51C8 34   04               pshs   b         modification vitesse de transmission

51CA A6   E4               lda    ,s

51CC 48                    LSLA

51CD 48                    LSLA

51CE 48                    LSLA

51CF 48                    LSLA

51D0 AA   E0               ora    ,s+

51D2 A7   02               sta    2,x       ECRITURE BRG

51D4 A7   C4               sta    ,u        SAUVEGARDE

51D6 39                    rts

51D7 C1   20       NRDBDR  cmpb   #$20

51D9 24   07               bcc    NMDCTR

51DB E6   C4               ldb    ,u        LECTURE VITESSE DE TRANSMISSION

51DD C4   0F               andb   #$F

51DF CA   10               orb    #$10

51E1 39                    rts

51E2 C1   30       NMDCTR  cmpb   #$30

51E4 24   1C               bcc    NRDCTR

51E6 34   01               pshs   cc        MODIFICATION CONFIGURATION

51E8 1A   10               orcc   #$10      MASQUE INTERRUPTION

51EA A6   41               lda    1,u       LECTURE CODE CONTROLE

51EC 84   E3               anda   #$E3

51EE 34   06               pshs   a,b

51F0 C4   07               andb   #7

51F2 58                    Lslb

51F3 58                    Lslb

51F4 EA   E4               orb    ,s        NOUVEAU MOT DE COMMANDE

51F6 86   03               lda    #3

51F8 A7   84               sta    ,x        REINITIALISATION ACIA

51FA E7   84               stb    ,x        PROGRAMMATION ACIA

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE   62

NOYEAU DES FONCTIONS D'E/S

51FC E7   41               stb    1,u       SAUVEGARDE CONFIGURATION

51FE 35   06               puls   b,a

5200 35   81               puls   pc,cc

5202 C1   40       NRDCTR  cmpb   #$40

5204 24   08               bcc    NRTACI

5206 E6   41               ldb    1,u       LECTURE CONFIGURATION

5208 54                    lsrb

5209 54                    lsrb

520A C4   07               andb   #$07

520C CA   30               orb    #$30

520E 39            NRTACI  rts

* ENTREE ACIA 1

520F 4D            NINS1   tsta

5210 1027 019B             lbeq   NITAC1    ROUTINE INTERRUPTION

5214 81   01               cmpa   #1

5216 1026 0277             lbne   NUDFA1    DEBLOCAGE ACIA

521A 8E   F000             ldx    #ACIA1

521D CE   ED1D             ldu    #BACIA1

5220 20   A2               bra    NMDACI    MODIFICATION CONFIGURATION

* IMPRESSION SERIE

5222 4D            NPRS1   tsta

5223 27   0F               beq    NRDYS1    TEST PRET

5225 81   01               cmpa   #1

5227 1026 0283             lbne   NSELA1    SELECTION

522B 8D   07       NWPRS1  bsr    NRDYS1    ATTENTE IMPRIMANTE PRETE

522D 27   FC               beq    NWPRS1

522F 1F   98               tfr    b,a

5231 7E   542E             jmp    NOTAC1    EMISSION CARACTERE

5234 1A   04       NRDYS1  orcc   #$04      CONDITION ZERO

5236 34   45               pshs   cc,b,u

5238 1A   10               orcc   #$10      MASQUE INTERRUPTION

523A A6   E4               lda    ,s

523C 85   10               bita   #$10      INTERRUPTION VALIDEES

523E 26   04               bne    NXITA1    NON

5240 0D   1F               tst    FRTS1     TEST RTS (PAS D'INTERRUPTION)

5242 27   03               beq    NPRTFP    NON

5244 BD   53AF     NXITA1  jsr    NITAC1    ACTIVATION ROUTINE INTERRUPTION

5247 0D   21       NPRTFP  tst    FDC13     IMPRIMANTE PRETE (DC1/DC3)

5249 27   0A               beq    NRTNS1    NON

524B 0D   20               tst    FRDYS1    ACIA PRET

524D 27   06               beq    NRTNS1

524F A6   E4               lda    ,s

5251 84   FB               anda   #$FB      CONDITION NON ZERO

5253 A7   E4               sta    ,s

5255 35   C5       NRTNS1  puls   pc,u,b,cc

* SORTIE UTILISATEUR 1

5257 BE   EFD4     NOUTU1  ldx    OUTUS1

525A 7E   423A     NJSRU   jmp    JSRUSR

* SORTIE UTILISATEUR 2

525D BE   EFD6     NOUTU2  ldx    OUTUS2

5260 20   F8               bra    NJSRU

* ENTREE UTILISATEUR 1

5262 BE   EFD8     NINU1   ldx    INUS1

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE   63

NOYEAU DES FONCTIONS D'E/S

5265 20   F3               bra    NJSRU

* ENTREE UTILISATEUR 2

5267 BE   EFDA     NINU2   ldx    INUS2

526A 20   EE               bra    NJSRU

* IMPRESSION UTILISATEUR 1

526C BE   EFDC     NPRU1   ldx    PRTUS1

526F 20   E9               bra    NJSRU

* IMPRESSION UTILISATEUR 2

5271 BE   EFDE     NPRU2   ldx    PRTUS2

5274 20   E4               bra    NJSRU

*

* GESTION ACIA CARTE CPU

*

* INITIALISATION ACIA

5276 A7   02       NINIAC  sta    2,x

5278 86   03               lda    #3

527A A7   84               sta    ,x

527C E7   84               stb    ,x

527E 6D   01               tst    1,x

5280 1F   31               tfr    u,x

5282 7E   4D16             jmp    IVTITR    DECLARATION ROUTINE INTERRUPTION

* INTERRUPTION ACIA 0

5285 B6   F004     NITAC0  lda    ACIA0

5288 85   01               bita   #$01

528A 1027 00AB             lbeq   NRITA0    INTERRUPTION IGNOREE

528E B6   F005             lda    ACIA0+1   CARACTERE RECU

5291 D6   08               ldb    ESCHN1

5293 C1   11               cmpb   #$11      CANAL ENTREE

5295 1026 009E             lbne   NNITA0    NON CARACTERE IGNORE

5299 F6   F007             ldb    TAE       LECTURE DU TYPE DE CLAVIER

529C C5   01               bitb   #$01      Z=0 SI GOUPIL, Z=1 SI MINITEL

529E 26   7A               bne    GK000

52A0 7D   EB60             tst    MINIF1    SEQUENCE EN COURS ?

52A3 26   19               bne    GK001     OUI, NOP

52A5 81   13               cmpa   #$13

52A7 27   10               beq    GK002

52A9 81   5E               cmpa   #$5E

52AB 27   08               beq    GK003

52AD 81   40               cmpa   #$40

52AF 26   69               bne    GK000

52B1 86   80               lda    #$80

52B3 20   02               bra    GK004

52B5 86   87       GK003   lda    #$87

52B7 20   61       GK004   bra    GK000

52B9 7C   EB60     GK002   inc    MINIF1

52BC 20   79               bra    NNITA0

52BE 34   01       GK001   pshs   cc

52C0 7F   EB60             clr    MINIF1

52C3 35   01               puls   cc

52C5 2D   1E               blt    GK005

52C7 81   41               cmpa   #$41

52C9 26   05               bne    GK006

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE   64

NOYEAU DES FONCTIONS D'E/S

52CB 7A   EB60             dec    MINIF1

52CE 20   67               bra    NNITA0

52D0 25   08       GK006   bcs    GK007

52D2 81   49               cmpa   #$49

52D4 22   04               bhi    GK007

52D6 8B   AE               adda   #$F0-$42

52D8 20   40               bra    GK000

52DA 34   02       GK007   pshs   a

52DC 86   13               lda    #$13

52DE BD   5364     GK009   jsr    NINSA0

52E1 35   02               puls   a

52E3 20   50               bra    NINSCR

52E5 81   23       GK005   cmpa   #'#

52E7 25   27               bcs    GK008

52E9 27   1D               beq    GK0051

52EB 81   2A               cmpa   #'*

52ED 27   1D               beq    GK0052

52EF 81   30               cmpa   #$30

52F1 25   1D               bcs    GK008

52F3 81   39               cmpa   #$39

52F5 23   08               bls    GK0053

52F7 81   40               cmpa   #'@

52F9 25   15               bcs    GK008

52FB 84   1F       GK0054  anda   #$1F

52FD 20   1B               bra    GK000

52FF 8E   53A5     GK0053  ldx    #apptab

5302 80   30               suba   #$30

5304 A6   86               lda    a,x

5306 20   12               bra    GK000

5308 86   DF       GK0051  lda    #$DF      EFF

530A 20   0E               bra    GK000

530C 86   9B       GK0052  lda    #$9B

530E 20   0A               bra    GK000

5310 34   02       GK008   pshs   a

5312 86   13               lda    #$13

5314 8D   4E               bsr    NINSA0

5316 86   41               lda    #$41

5318 20   C4               bra    GK009

531A 8E   5375     GK000   ldx    #NTBSS2   TEST CARACTERE ACCENTUE

531D 6D   84       NBSS2   tst    ,x

531F 27   19               beq    NFSS2     FIN DE TABLE

5321 A1   80               cmpa   ,x+

5323 27   04               beq    NISS2     CARACTERE TROUVE

5325 30   02               leax   2,x

5327 20   F4               bra    NBSS2     ENTREE SUIVANTE

5329 86   16       NISS2   lda    #$16      CODE SS2

532B 8D   37               bsr    NINSA0

532D A6   80               lda    ,x+       CODE ACCENT

532F 8D   33               bsr    NINSA0

5331 A6   84       NLSTCR  lda    ,x

5333 27   02               beq    NNITA0    PAS DE TROISIEME CARACTERE

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE   65

NOYEAU DES FONCTIONS D'E/S

5335 8D   2D       NINSCR  bsr    NINSA0

5337 1C   FB       NNITA0  andcc  #$FB      INTERRUPTION PRISE EN COMPTE

5339 39            NRITA0  rts

533A 8E   5391     NFSS2   ldx    #NTBTRA

533D 6D   01       NBTRA   tst    1,x

533F 27   08               beq    NIOROG    FIN DE TABLE

5341 A1   80               cmpa   ,x+

5343 27   EC               beq    NLSTCR    CARACTERE TROUVE

5345 30   01               leax   1,x       ENTREE SUIVANTE

5347 20   F4               bra    NBTRA

5349 81   F0       NIOROG  cmpa   #$F0

534B 25   E8               bLO    NINSCR

534D 84   0F               anda   #$0F

534F C6   20       NIP3    ldb    #32

5351 3D                    mul

5352 C3   E960             addd   #NIPTAB

5355 1F   01               tfr    d,x

5357 E6   80               ldb    ,x+

5359 27   07               beq    NIP5

535B A6   80       NIP4    lda    ,x+

535D 8D   05               bsr    NINSA0

535F 5A                    decb

5360 26   F9               bne    NIP4

5362 20   D3       NIP5    bra    NNITA0

*

5364 BD   4D82     NINSA0  jsr    INSCAR    CARACTERE DANS FIFO D'ENTREE

5367 27   0B               beq    NRINS0    PAS DE DEBORDEMENT

5369 96   1C               lda    CACIA0    FIFO PLEINE

536B 84   9F               anda   #$9F

536D 8A   40               ora    #$40      RTS=SPACE

536F 97   1C               sta    CACIA0

5371 B7   F004             sta    ACIA0

5374 39            NRINS0  rts

* TABLE DE CARACTERES SS2

5375 81 30 00      NTBSS2  fcb    $81,$30,0

5378 7B 42 65              fcb    $7B,$42,$65

537B 83 27 00              fcb    $83,$27,0

537E 7D 41 65              fcb    $7D,$41,$65

5381 82 4B 63              fcb    $82,$4B,$63

5384 40 41 61              fcb    $40,$41,$61

5387 7E 48 00              fcb    $7E,$48,0

538A 5E 43 00              fcb    $5E,$43,0

538D 7C 41 75              fcb    $7C,$41,$75

5390 00                    fcb    0

* TABLE DES CARACTERES TRANSLATEES

5391 80 40         NTBTRA  fcb    $80,$40

* CLAVIER AZERTY

5393 87 5E                 fcb    $87,$5E

5395 88 7B                 fcb    $88,$7B

5397 8B 7C                 fcb    $8B,$7C

5399 8D 7D                 fcb    $8D,$7D

* CLAVIER QWERTY

539B 90 5E                 fcb    $90,$5E

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE   66

NOYEAU DES FONCTIONS D'E/S

539D 8C 7B                 fcb    $8C,$7B

539F 84 7C                 fcb    $84,$7C

53A1 00 7D                 fcb    $00,$7D

53A3 00 00                 fcb    0,0

*

53A5 D7 CA 0B DA   apptab  fcb    $D7,$CA,$0B,$DA,$08,$BA,$1D,$D8,$0A,$DD

53A9 08 BA 1D D8

53AD 0A DD

* INTERRUPTION ACIA 1

53AF B6   F000     NITAC1  lda    ACIA1

53B2 85   01               bita   #1        TEST CARACTERE RECU

53B4 27   47               beq    NITTA1    NON

53B6 B6   F001             lda    ACIA1+1   CARACTERE

53B9 D6   08               ldb    ESCHN1

53BB C1   12               cmpb   #$12      CANAL ENTREE

53BD 26   1F               bne    NPITA1    NON

53BF BD   4D82             jsr    INSCAR    CARACTERE DANS FIFO ENTREE

53C2 27   59       NRTSA1  beq    NNITA1    PAS DE DEBORDEMENT

53C4 25   12               bcs    NOVFA1    FIFO PLEINE

53C6 96   1E               lda    CACIA1    FIFO PRESQUE PLEINE

53C8 84   9F       NSPAC1  anda   #$9F

53CA 8A   40               ora    #$40      RTS=SPACE

53CC 97   1E               sta    CACIA1

53CE B7   F000             sta    ACIA1

53D1 86   01               lda    #1

53D3 97   1F               sta    FRTS1     FLAG RTS

53D5 7E   5337             jmp    NNITA0

53D8 96   1E       NOVFA1  lda    CACIA1

53DA 84   7F               anda   #$7F      MASQUE INTERRUPTION RECEPTION

53DC 20   EA               bra    NSPAC1

53DE D6   09       NPITA1  ldb    ESCHN2

53E0 C1   24               cmpb   #$24      IMPRESSION

53E2 26   14               bne    NSITA1    NON LIAISON SERIE

53E4 84   7F               anda   #$7F

53E6 81   11               cmpa   #CHDC1    DC1 (X-ON)

53E8 26   06               bne    NPDC3

53EA 86   01               lda    #1

53EC 97   21               sta    FDC13     XON-XOFF PRET

53EE 20   2D               bra    NNITA1

53F0 81   13       NPDC3   cmpa   #CHDC3    DC3 (X-OFF)

53F2 26   29               bne    NNITA1    NON IGNORE

53F4 0F   21               clr    FDC13     XON-XOFF OCCUPE

53F6 20   25               bra    NNITA1

53F8 BD   4DEE     NSITA1  jsr    INSSS     CARACTERE DANS FIFO RECEPTION

53FB 20   C5               bra    NRTSA1    TEST OVERFLOW

53FD 0D   20       NITTA1  tst    FRDYS1    EMISSION EN COURS

53FF 26   1F               bne    NZITA1    NON

5401 85   02               bita   #$02      CARACTERE EMIS

5403 27   1B               beq    NZITA1    NON

5405 86   01               lda    #1

5407 97   20               sta    FRDYS1    PRET POUR EMISSION

5409 0D   1F               tst    FRTS1     TEST INTERRUPTION VALIDEE

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE   67

NOYEAU DES FONCTIONS D'E/S

540B 26   09               bne    NEVTA1    NON

540D 96   1E               lda    CACIA1

540F 84   9F               anda   #$9F      INVALIDATION INTERRUPTION

5411 97   1E               sta    CACIA1

5413 B7   F000             sta    ACIA1

5416 9E   22       NEVTA1  ldx    UACIA1    EVENEMENT FIN D'EMISSION

5418 27   03               beq    NNITA1    NON

541A BD   423A             jsr    JSRUSR    APPEL ROUTINE

541D 1C   FB       NNITA1  andcc  #$FB      INTERRUPTION PRISE EN COMPTE

541F 39                    rts

5420 1A   04       NZITA1  orcc   #$04      NON PRISE EN COMPTE

5422 39                    rts

* EMISSION ACIA 0

5423 F6   F004     NOTAC0  ldb    ACIA0     ATTENTE ACIA PRET

5426 C5   02               bitb   #$02

5428 27   F9               beq    NOTAC0

542A B7   F005             sta    ACIA0+1

542D 39                    rts

* EMISSION ACIA 1

542E 34   01       NOTAC1  pshs   cc

5430 1A   10               orcc   #$10      MASQUE INTERRUPTION

5432 0D   1F               tst    FRTS1     TEST RTS (INTERRUPTION IMPOSSIBLE)

5434 26   0B               bne    NOTNI1

5436 D6   1E               ldb    CACIA1

5438 C4   9F               andb   #$9F

543A CA   20               orb    #$20      VALIDATION INTERRUPTION

543C D7   1E               stb    CACIA1

543E F7   F000             stb    ACIA1

5441 B7   F001     NOTNI1  sta    ACIA1+1   EMISSION CARACTERE

5444 0F   20               clr    FRDYS1    FLAG OCCUPE

5446 DF   22               stu    UACIA1    ROUTINE EVENEMENT

5448 35   81               puls   pc,cc

* TEST PRET ACIA 1

544A 1A   04       NRDYA1  orcc   #$04      CONDITION ZERO

544C 34   43               pshs   cc,a,u

544E 1A   10               orcc   #$10      MASQUE INTERRUPTION

5450 A6   E4               lda    ,s

5452 85   10               bita   #$10      INTERRUPTION VALIDEES

5454 26   04               bne    NOITA1

5456 0D   1F               tst    FRTS1     TEST RTS (PAS D'INTERRUPTION)

5458 27   03               beq    NOTRD1    NON

545A BD   53AF     NOITA1  jsr    NITAC1    ACTIVATION ROUTINE D'INTERRUPTION

545D 0D   20       NOTRD1  tst    FRDYS1

545F 27   06               beq    NRTRA1

5461 A6   E4               lda    ,s

5463 84   FB               anda   #$FB      CONDITION NON ZERO

5465 A7   E4               sta    ,s

5467 35   C3       NRTRA1  puls   pc,u,a,cc

* BREAK ACIA 1

5469 34   01       NBRK1   pshs   cc

546B 1A   10               orcc   #$10      MASQUE INTERRUPTION

546D D6   1E               ldb    CACIA1

546F CA   60               orb    #$60

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE   68

NOYEAU DES FONCTIONS D'E/S

5471 F7   F000             stb    ACIA1

5474 8E   C350             ldx    #50000

5477 30   1F       NBBRK1  leax   -1,x

5479 26   FC               bne    NBBRK1

547B D6   1E               ldb    CACIA1

547D F7   F000             stb    ACIA1

5480 35   81               puls   pc,cc

* REACTIVATION ACIA 0

5482 34   01       NUDFA0  pshs   cc

5484 1A   10               orcc   #$10

5486 96   1C               lda    CACIA0

5488 84   9F               anda   #$9F

548A 97   1C               sta    CACIA0

548C B7   F004             sta    ACIA0

548F 35   81               puls   pc,cc

* REACTIVATION ACIA 1

5491 34   01       NUDFA1  pshs   cc

5493 1A   10               orcc   #$10      MASQUE INTERRUPTION

5495 0D   1F               tst    FRTS1

5497 27   13               beq    NRTUF1    PAS DE RTS

5499 96   1E               lda    CACIA1

549B 84   9F               anda   #$9F

549D 0D   20               tst    FRDYS1    EMISSION EN COURS

549F 26   02               bne    NVITR1    NON

54A1 8A   20               ora    #$20      VALIDATION INTERRUPTION EMISSION

54A3 8A   80       NVITR1  ora    #$80      VALIDATION INTERRUPTION RECEPTION

54A5 97   1E               sta    CACIA1

54A7 B7   F000             sta    ACIA1

54AA 0F   1F               clr    FRTS1

54AC 35   81       NRTUF1  puls   pc,cc

* SELECTION IMPRIMANTE ACIA 1 ********************************************

54AE 86   01       NSELA1  LDA    #1

54B0 97   21               STA    FDC13

54B2 20   DD               BRA    NUDFA1    ********************************************

*

* ROUTINES GENERALES

*

54B4 0C   0D       ECHON   inc    FECHO

54B6 39                    rts

*

54B7 0F   0D       ECHOFF  clr    FECHO

54B9 39                    rts

*

54BA 6E   9F ED11  XBEEP   jmp    [VTBIP]

*

54BE 84   7F       SBEEP   anda   #$7F

54C0 97   13               sta    LVBEEP

54C2 39                    rts

* PILOTES VIA

* CANAL A

54C3 86   FF       ITAVIA  lda    #$FF

54C5 A7   03               sta    3,x       MODE SORTIE

54C7 A6   0C               lda    12,x

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE   69

NOYEAU DES FONCTIONS D'E/S

54C9 84   F0               anda   #$F0

54CB 8A   0E               ora    #$0E

54CD A7   0C               sta    12,x      HANDSHAKE

54CF 86   01               lda    #1

54D1 A7   A4               sta    ,y        CANAL LIBRE

54D3 39                    rts

*

54D4 4D            OTAVIA  tsta

54D5 26   11               bne    TPAVIA

54D7 34   75       TRAVIA  pshs   cc,b,x,y,u

54D9 1A   10               orcc   #$10      MASQUE INTERRUPTION

54DB A6   E4               lda    ,s

54DD 85   10               bita   #$10      MASQUEES

54DF 27   02               beq    XRAVIA    NON

54E1 8D   35               bsr    IRAVIA    EXECUTION ROUTINE INTERRUPTION

54E3 35   75       XRAVIA  puls   u,y,x,b,cc

54E5 6D   A4               tst    ,y

54E7 39                    rts

54E8 81   01       TPAVIA  cmpa   #1

54EA 26   20               bne    SLAVIA

54EC 8D   E9       WPAVIA  bsr    TRAVIA

54EE 27   FC               beq    WPAVIA

54F0 34   01               pshs   cc

54F2 1A   10               orcc   #$10      MASQUE INTERRUPTION

54F4 86   82               lda    #$82

54F6 A7   0E               sta    14,x      INTERRUPTION VIA

54F8 6F   A4               clr    ,y

54FA EF   21               stu    1,y       ROUTINE EVENEMENT

54FC E7   01               stb    1,x       CARACTERE

54FE A6   0C               lda    12,x

5500 84   F0               anda   #$F0

5502 8A   0C               ora    #$0C

5504 A7   0C               sta    12,x      PULSE SUR CA2

5506 8A   02               oRa    #$02

5508 A7   0C               sta    12,x

550A 35   81               puls   pc,cc

550C 34   01       SLAVIA  pshs   cc        SELECTION

550E 1A   10               orcc   #$10      MASQUE INTERRUPTION

5510 6D   A4               tst    ,y        OCCUPE

5512 26   02               bne    SRAVIA    NON

5514 8D   0C               bsr    FRAVIA    LIBERATION

5516 35   81       SRAVIA  puls   pc,cc

*

5518 6D   A4       IRAVIA  tst    ,y        EMISSION EN COURS

551A 26   18               bne    ZIAVIA    NON

551C A6   0D               lda    13,x

551E 85   02               bita   #$02      FIN EMISSION

5520 27   12               beq    ZIAVIA    NON

5522 86   01       FRAVIA  lda    #1

5524 A7   A4               sta    ,y        LIBERATION

5526 86   02               lda    #$02

5528 A7   0E               sta    14,x      MASQUAGE

552A AE   21               ldx    1,y       ROUTINE EVENEMENT

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE   70

NOYEAU DES FONCTIONS D'E/S

552C 27   03               beq    NIAVIA    NON

552E BD   423A             jsr    JSRUSR

5531 1C   FB       NIAVIA  andcc  #$FB      CONDITION NON ZERO

5533 39                    rts

5534 1A   04       ZIAVIA  orcc   #$04      CONDITION ZERO

5536 39                    rts

* CANAL B

5537 86   FF       ITBVIA  lda    #$FF

5539 A7   02               sta    2,x       MODE SORTIE

553B A6   0C               lda    12,x

553D 84   0F               anda   #$0F

553F 8A   E0               ora    #$E0

5541 A7   0C               sta    12,x      HANDSHAKE

5543 86   01               lda    #1

5545 A7   A4               sta    ,y        CANAL LIBRE

5547 39                    rts

*

5548 4D            OTBVIA  tsta

5549 26   11               bne    TPBVIA

554B 34   75       TRBVIA  pshs   cc,b,x,y,u

554D 1A   10               orcc   #$10      MASQUE INTERRUPTION

554F A6   E4               lda    ,s

5551 85   10               bita   #$10      MASQUEES

5553 27   02               beq    XRBVIA    NON

5555 8D   35               bsr    IRBVIA    EXECUTION ROUTINE EXECUTION

5557 35   75       XRBVIA  puls   u,y,x,b,cc

5559 6D   A4               tst    ,y

555B 39                    rts

555C 81   01       TPBVIA  cmpa   #1

555E 26   20               bne    SLBVIA

5560 8D   E9       WPBVIA  bsr    TRBVIA

5562 27   FC               beq    WPBVIA

5564 34   01               pshs   cc

5566 1A   10               orcc   #$10      MASQUE INTERRUPTION

5568 86   90               lda    #$90

556A A7   0E               sta    14,x      INTERRUPTION VIA

556C 6F   A4               clr    ,y

556E EF   21               stu    1,y       ROUTINE EVENEMENT

5570 E7   84               stb    ,x        CARACTERE

5572 A6   0C               lda    12,x

5574 84   0F               anda   #$0F

5576 8A   C0               ora    #$C0

5578 A7   0C               sta    12,x      PULSE SUR CB2

557A 8A   20               ora    #$20

557C A7   0C               sta    12,x

557E 35   81               puls   pc,cc

5580 34   01       SLBVIA  pshs   cc        SELECTION

5582 1A   10               orcc   #$10      MASQUE INTERRUPTION

5584 6D   A4               tst    ,y        OCCUPE

5586 26   02               bne    SRBVIA    NON

5588 8D   0C               bsr    FRBVIA    LIBERATION

558A 35   81       SRBVIA  puls   pc,cc

*

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE   71

NOYEAU DES FONCTIONS D'E/S

558C 6D   A4       IRBVIA  tst    ,y        EMISSION EN COURS

558E 26   18               bne    ZIBVIA    NON

5590 A6   0D               lda    13,x

5592 85   10               bita   #$10      FIN EMISSION

5594 27   12               beq    ZIBVIA    NON

5596 86   01       FRBVIA  lda    #1

5598 A7   A4               sta    ,y        LIBERATION

559A 86   10               lda    #$10

559C A7   0E               sta    14,x      MASQUAGE

559E AE   21               ldx    1,y       ROUTINE EVENEMENT

55A0 27   03               beq    NIBVIA    NON

55A2 BD   423A             jsr    JSRUSR

55A5 1C   FB       NIBVIA  andcc  #$FB      CONDITION NON ZERO

55A7 39                    rts

55A8 1A   04       ZIBVIA  orcc   #$04      CONDITION ZERO

55AA 39                    rts

*

* PILOTE TIMER

*

55AB A5            IGTIME  fcb    $A5

55AC 9E   0E               ldx    ADDVIA    LECTURE ADRESSE VIA

55AE 27   0E               beq    NOTIME    PAS DE VIA PRESENT

55B0 8E   5630             ldx    #NTBFNT

55B3 BD   4CD8             jsr    IVTFNC    DECLARATION FONCTION TIMER

55B6 0F   10               clr    FLGTIM    TIMER OFF

55B8 8E   5607             ldx    #NITIME

55BB BD   4D16             jsr    IVTITR    DECLARATION ROUTINE INTERRUPTION

55BE 39            NOTIME  rts

* MISE EN MARCHE DU TIMER

55BF A6   61       NTIMON  lda    1,s       PARAMETRE

55C1 27   29               beq    NETVAL    VALEUR ERRONEE

55C3 81   20               cmpa   #32

55C5 22   25               bhi    NETVAL    IDEM

55C7 1A   10               orcc   #$10      MASQUE INTERRUPTION

55C9 9E   0E               ldx    ADDVIA    ADRESSE VIA

55CB E6   0B               ldb    11,x

55CD C4   3F               andb   #$3F

55CF CA   40               orb    #$40      PROGRAMMATION TIMER1 EN MODE CONTINUE

55D1 E7   0B               stb    11,x

55D3 4A                    deca

55D4 48                    LSLA

55D5 48                    LSLA

55D6 48                    LSLA             MULTIPLICATION PAR 8

55D7 C6   FA               ldb    #250

55D9 3D                    mul              ET 250 POUR FAIRE 2000

55DA C3   07CE             addd   #2000-2   MOINS 2 CYCLES

55DD E7   04               stb    4,x

55DF A7   05               sta    5,x       ARMEMENT TIMER

55E1 86   C0               lda    #$C0

55E3 A7   0E               sta    $E,x      VALIDATION INTERRUPTION TIMER

55E5 86   01               lda    #1

55E7 97   10               sta    FLGTIM    TIMER ACTIF

55E9 7E   4206     NTMRTM  jmp    RETMON

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE   72

NOYEAU DES FONCTIONS D'E/S

55EC 86   F5       NETVAL  lda    #ERPVAL

55EE 7E   4230             jmp    RETERR

* ARRET TIMER

55F1 0D   10       NTIMOF  tst    FLGTIM    TEST TIMER ACTIF

55F3 27   F4               beq    NTMRTM    NON

55F5 1A   10               orcc   #$10

55F7 0F   10               clr    FLGTIM    MISE A JOUR FLAG

55F9 9E   0E               ldx    ADDVIA

55FB A6   0B               lda    11,x

55FD 84   3F               anda   #$3F

55FF A7   0B               sta    11,x      ARRET TIMER

5601 86   40               lda    #$40

5603 A7   0E               sta    14,x      INVALIDATION INTERRUPTION TIMER

5605 20   E2               bra    NTMRTM

* INTERRUPTION TIMER

5607 0D   10       NITIME  tst    FLGTIM    TIMER VALIDE

5609 27   24               beq    NRITIM

560B 9E   0E               ldx    ADDVIA    ADRESSE VIA

560D A6   0D               lda    $D,x

560F 85   40               bita   #$40      INTERRUPTION TIMER

5611 27   1C               beq    NRITIM

5613 A6   04               lda    4,x       PRISE EN COMPTE INTERRUPTION

5615 86   40               lda    #$40

5617 A7   0E               sta    14,x      MASQUE INTERRUPTION TIMER

5619 BE   EFE8             ldx    EVTTRO    ROUTINE EVENEMENT

561C 27   09               beq    NURTIM    NON

561E BD   423A             jsr    JSRUSR    APPEL ROUTINE

5621 1A   10               orcc   #$10      MASQUE INTERRUPTION SI VALIDEES PAR UTILISATEUR

5623 0D   10               tst    FLGTIM    TIMER TOUJOURS VALIDE

5625 27   06               beq    NNRTIM

5627 9E   0E       NURTIM  ldx    ADDVIA

5629 86   C0               lda    #$C0

562B A7   0E               sta    14,x      VALIDATION INTERRUPTION TIMER

562D 1C   FB       NNRTIM  andcc  #$FB      PRISE EN COMPTE INTERRUPTION

562F 39            NRITIM  rts

*

5630 4C            NTBFNT  fcb    $4C       CODE FONCTION

5631 55BF                  fDb    NTIMON

5633 55F1                  fDb    NTIMOFF

5635 00                    fcb    0

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE   73

NOYEAU DES FONCTIONS D'E/S

*

* GARBAGE

* -------

*

*  CORRECTION DES ERREURS DU HARDWARE (GRRRRRR....)

*

5636 A5            IGGARB  fcb    $A5

5637 8E   F008             ldx    #IOPAGE+$008

563A C6   1E               ldb    #30

563C 86   03               lda    #$03

563E A7   84       PRACIA  sta    ,x        RESET DES ACIA'S

5640 30   04               leax   4,x

5642 5A                    decb             PRACIA

5643 26   F9               bne    PRACIA

5645 39                    rts

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE   74

POUBELLE

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE   75

PILOTES DISQUES

**********************************************************

* NOYEAU DE COMMANDE DES PRIMITIVES DISQUE (Goupil 6809) *

**********************************************************

*

*%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

* DESCRIPTION DES BCUL %

*%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

* Partie commune aux 3 types (WD 1791, SASI, VIRTUEL)

0000  DTYPE   EQU    0         TYPE (0..3)

* Type 1 (Floppy avec WD 1791)

0001  DCMDBY  EQU    1         DMA SST MTR 8'' Dns S1D NLh NLl

0002  DSMAXF  EQU    2         Stepping rate * 64 + nb de secteurs/face en SD

0003  DDMAXF  EQU    3         nb de secteurs par face en DD

0004  DCURTR  EQU    4         piste courante

* Type 2 (SASI)

0001  DKNUM   EQU    1         LUh LUm LUl X X X NCh NCl

0002  DCTRL   EQU    2         octet de controle (Stepping rate)

0003  DNBSPP  EQU    3         nombre de secteurs par piste logique

0004  DLSTER  EQU    4         dernier code erreur "Western-Digitalise"

* Type 3 (Virtuel)

0001  DVNBS   EQU    1         nombre de secteurs par piste

0002  DVSIZ   EQU    2         taille secteur (0..3)

0003  DBANK0  EQU    3         1er banc de memoire du disque

*%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

0085  DHOP1   EQU    $85       codop "BITA immediat" (permet de sauter 1 octet)

008C  DHOP2   EQU    $8C       codop "CMPX immediat" (permet de sauter 2 octet)

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE   76

PILOTES DISQUES

******* INITIALISATION DU PILOTE *******

*

5646 A5            IGDISK  fcb    $A5

5647 8E   EDC8             ldx    #DCURUN   debut des variables DISK

564A 6F   80       DIGI    clr    ,x+       r.a.z. des variables

564C 8C   EE15             cmpx   #DKVARF

564F 26   F9               bne    DIGI

5651 8E   5657             ldx    #DVECTB   passage des vecteurs au Moniteur...

5654 7E   4CD8             jmp    IVTFNC    et retour

5657 10            DVECTB  fcb    $10

5658 5696                  fdb    DKCNF     Configuration ($10)

565A 56B7                  fdb    DKITG     Interrogation ($11)

565C 572F                  fdb    DKSEL     Selection ($12)

565E 574D                  fdb    DKRST     Restore ($13)

5660 5756                  fdb    DKREA     Lecture ($14)

5662 575D                  fdb    DKWRI     Ecriture ($15)

5664 5762                  fdb    DKVRF     Verification d'ecriture ($16)

5666 5767                  fdb    DKFMT     Formatage ($17)

5668 576C                  fdb    DKSIK     Positionne sur piste ($18)

566A 5724                  fdb    DSASI     Commande SASI ($19)

566C 5704                  fdb    DSASCA    Caracteristiques SASI ($1A)

566E 5778                  fdb    DKMDCK    Media Check ($1B)

5670 00                    fcb    0

*%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

* Table de configuration physique des unites logiques %

*%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

5671 03 10 01 00   DTBCNF  fcb    $03,$10,$01,$00 VIRTUEL 16 s/p, 256 o/s, Banc 00     ( 9)

5675 02 00 00 00           fcb    $02,$00,$00,$00 SASI , Controleur 0, Lecteur 0       ( 8)

5679 02 80 00 00           fcb    $02,$80,$00,$00 SASI , Controleur 0, Lecteur 1       ( 7)

567D 01 B8 0F 1A           fcb    $01,$B8,$0F,$1A Floppy, DMA 8" Lecteur 0, Format normal  ( 6)

5681 01 B9 0F 1A           fcb    $01,$B9,$0F,$1A Floppy, DMA 8" Lecteur 1, Format normal  ( 5)

5685 01 A8 CA 10           fcb    $01,$A8,$CA,$10 Floppy, DMA 5" Lecteur 0, Format normal  ( 4)

5689 01 A9 CA 10           fcb    $01,$A9,$CA,$10 Floppy, DMA 5" Lecteur 1, Format normal  ( 3)

568D 01 28 CA 10           fcb    $01,$28,$CA,$10 Floppy, 5" Lecteur 0, Format normal    ( 2)

5691 01 29 CA 10           fcb    $01,$29,$CA,$10 Floppy, 5" Lecteur 1, Format normal    ( 2)

5695 00                    fcb    0

* Par defaut, le disque SASI est un CYNTHIA amovible.

* A la configuration, les floppies sont des Double Densite et Motor On

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE   77

PILOTES DISQUES

*********************

*** CONFIGURATION ***

*********************

*

* Associe a l'unite logique A l'unite physique B

* Si l'unite physique n'est pas standard, les 4 premiers octets de BCUL

* sont respectivement Xh, Xl, Yh, Yl, (configuration utilisateur)

* L'unite physique est traitee modulo 128

*

5696 8D   46       DKCNF   bsr    DUTUNF    A=UL, B=UP, X=DULUP, Y=^BOUL

5698 C1   0A               cmpb   #10       C=1 si B<10 (type predefini)

569A C4   7F               andb   #$7F      modulo $80...

569C E7   86               stb    a,x       mise a jour de DULUP

569E 30   64               leax   4,s       a priori configuration utilisateur BCUL:=XY

56A0 24   09               bcc    DSTBCU    si type utilisateur

56A2 8E   5671             ldx    #DTBCNF   debut des tables de configuration des BCUL

56A5 50                    negb

56A6 CB   09               addb   #9        nombre d'unite physiques

56A8 58                    aslb

56A9 58                    aslb             index (9-UP)*4

56AA 3A                    abx              pointe sur la table de configuration de l'unite physique demandee

56AB EC   84       DSTBCU  ldd    ,x

56AD ED   A4               std    ,y        range DYYPE et DUMDBY/DKNUM dans le BCUL

56AF EC   02               ldd    2,x

56B1 ED   22               std    2,y       range DSMAXF/DCTRL et DDMAXF/DNBSPP dans le BCUL

56B3 0F   C8               clr    DCURUN    pointeur de BCUL courant := nil

56B5 20   25               bra    DRTMN1    retour a l'appelant...

*********************

*** INTERROGATION ***

*********************

*

* Entree : A=unite logique interrogee.

*     B=0 => interrogation simple

*     B>0 => inversion de densite si floppy

*     B<0 => interrogation totale (4 octets de BCUL)

* Sortie : A=type physique associe (0..3)

*     B=unite physique associee

*     X et Y = BCUL[0..3] si interrogation totale

*

56B7 8D   25       DKITG   bsr    DUTUNF    A=UL, B=choix, X=DULUP, Y=^BOUL

56B9 A6   A4               lda    DTYPE,y   voila deja le type

56BB 5D                    tstb             interrogation simulee ?

56BC 27   18               beq    DINTER    oui, nop

56BE 2A   0C               bpl    DSWITD    si inversion de densite

56C0 E6   21               ldb    1,y       premier octet de BCUL

56C2 ED   64               std    4,s       X utilisateur=octet 0 et 1

56C4 EC   22               ldd    2,y

56C6 ED   66               std    6,s       Y utilisateur=octet 2 et 3 du BCUL

56C8 A6   A4               lda    DTYPE,y   recupere le type de pilote

56CA 20   0A               bra    DINTER    on termine l'interrogation...

56CC 81   01       DSWITD  cmpa   #1        type floppy ?

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE   78

PILOTES DISQUES

56CE 26   06               bne    DINTER    non, ignorer

56D0 E6   21               ldb    DCMDBY,y  oui, inverser la densite ...

56D2 C8   08               eorb   #8

56D4 E7   21               stb    DCMDBY,y

56D6 E6   61       DINTER  ldb    1,s       recupere l'unite logique

56D8 E6   85               ldb    b,x       Unite physique associee

56DA ED   61               std    1,s       renvoie la resultat

56DC 20   6C       DRTMN1  bra    DRTMON    et retourne

56DE 8E   EDF4     DUTUNF  ldx    #DULUP    table de configuration courante

56E1 EC   63               ldd    3,s       recupere B et A (=UL), et enchaune sur FDBCUL

* Calcule l'adresse du BCUL de l'unite logique A

* et la renvoie dans Y...

56E3 108E EDCC     DBCULY  ldy    #DTABUN   debut des BCUL

56E7 84   07               anda   #7        unite logique in [0..7]

56E9 34   02               pshs   a         sauve 1*UL

56EB 48                    ASLA

56EC 48                    ASLA

56ED AB   E4               adda   ,s        5 octets par BCUL

56EF 31   A6               leay   a,y       ^BCUL de l'unite A

56F1 35   82               puls   pc,a

* Calcul du pointeur de BCUL de l'unite logique demandee

* Le numero d'unite est attendu en 3,s

* Au retour, Y pointe sur le BCUL de l'unite demandee

*      X pointe sur DSELV (vecteur de select)

*      et comme pour DTVEC...

*

56F3 A6   63       DNEWUL  lda    3,s       unite logique demandee

56F5 8D   EC               bsr    DBCULY    calcul le ^BCUL

56F7 20   03               bra    DTVEC1

* Calcul de l'adresse du vecteur de la primitive en fonction du type

* En entree, X pointe generalement sur le premier

* vecteur des 3 primitives du type.

* En sortie, Y pointe sur le BCUL de l'unite courante

*      b = (BCUL.dtype-1)*2 (choix du vecteur)

*  c = 1 si BCUL.DTYPE=0 (unite invalide)

*

56F9 109E C8       DTVEC   ldy    DCURUN    ^BCUL courant

56FC E6   A4       DTVEC1  ldb    DTYPE,y   BCUL.DTYPE (0..3)

56FE C0   01               subb   #1        ($FF..2) et c=1 si $FF (TYPE 0)

5700 59                    rolb             [$FF,0,2,4] et positionne c

5701 C4   0F               andb   #$F       erreur $F si unite non presente

5703 39                    rts

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE   79

PILOTES DISQUES

************************************

* CARACTERISTIQUES D'UN DISQUE DUR *

************************************

*

* A<0 => renvoie a l'adresse U les 14 octets de caracteristiques

* A>=0 => range dans DRVCAR les 14 octets pointes par U, et renvoie la

*     commande pointee par U avec les donnees pointees par U+6.

* L'unite courante est mise a jour (unite A) et X est modifie en U+6.

* Les 6 premiers octets definissent la commande SASI, et les 8 octets

* restent les caracteristiques physiques du lecteur.

*

5704 AE   68       DSASCA  ldx    8,s       U utilisateur

5706 BD   4D28             jsr    ACUMEM    mappe

5709 CE   EE06             ldu    #DRVCAR   boite a lettre

570C 6D   61               tst    1,s       A utilisateur

570E 2A   06               bpl    DAJOUR    si initialisation

* consultation

5710 1E   13               exg    x,u

5712 8D   69               bsr    DMOVDC    14 octets de U vers X

5714 20   34               bra    DRTMON    retour

* initialisation

5716 8D   65       DAJOUR  bsr    DMOVDC    14 octets de X vers DRVCAR

5718 8D   D9               bsr    DNEWUL    met a jour l'unite courante

571A 109F C8               sty    DCURUN

571D 8D   DD               bsr    DTVEC1    ramene B=2 si tout va bien

571F 8E   57B9             ldx    #DIDCV    vecteur vers "Init Drive Caracteristics"

5722 20   05               bra    DSASI2    va verifier et envoie la commande

******************************

*** COMMANDE GENERALE SASI ***

******************************

*

5724 8D   D3       DSASI   bsr    DTVEC     ramene B et Y

5726 8E   57B7     DSASI1  ldx    #DSGV

5729 C8   02       DSASI2  eorb   #2        est-ce bien un type SASI ?

572B 27   09               beq    DACT1     oui, GO ! (B=0, X=adresse routine)

572D 20   0D               bra    DRETCC    non, erreur

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE   80

PILOTES DISQUES

************************************

*** SELECTION DU LECTEUR DEMANDE *** (et CHECK READY)

************************************

* Assure la selection de l'unite A (1,S).

* Au retour, C=0 et Z=1 (B=$00) => OK

*      C=1 et Z=0 (B=$80) => lecteur non pret

*

572F 8D   C2       DKSEL   bsr    DNEWUL    prepare pour la nouvelle unite

5731 25   09               bcs    DRETCC    si unite inexistante (type 0)

5733 8E   5787             ldx    #DSELV    vecteur de select

5736 86   F1       DACT1   lda    #IOPAGE/256+1 page E/S la plus utilisee

5738 1F   8B               tfr    a,dp      ...egale page directe

573A AD   95               jsr    [b,x]     vers la primitive

573C 1F   A8       DRETCC  tfr    cc,a      sauve le code condition

573E 48                    ASLA             prepare a recevoir l'ancien bit E

573F 68   E4               ASL    ,s        sort l'ancien bit E dans le Carry

5741 46                    rora             nouveau RCC, avec ancien flag "ENTIRE"

5742 A7   E4               sta    ,s

5744 E7   62               stb    2,s       sauve B

5746 86   ED               lda    #MONPAG/256 redonne la bonne page directe

5748 1F   8B               tfr    a,dp

574A 7E   4206     DRTMON  jmp    RETMON    le moniteur fera le RTI

**********************************

*** RESTORE DU LECTEUR DEMANDE ***

**********************************

* Assure la selection et le retour en piste 0

* Retour: C=0, Z=1, (B=$00) => OK

*     C=1, Z=0, (B=$0F) => unite inexistante

*     C=0, Z=0, (B=$0B) => write protect

*

574D 8D   A4       DKRST   bsr    DNEWUL    prepare pour la nouvelle unite

574F 25   EB               bcs    DRETCC    si unite inexistante

5751 8E   578D             ldx    #DRSTV    vecteurs de RESTORE

5754 20   E0               bra    DACT1

**********************************************

*** LECTURE DU SECTEUR A/B, ADRESSE DANS X ***

**********************************************

* Cette routine fait le SEEK

* Au retour, Z=0 si erreur (B=STAREG pour 1791)

*

5756 8E   5793     DKREA   ldx    #DREAV    vecteurs de READ

5759 8D   9E       DACTIO  bsr    DTVEC     vecteur du type => B,X

575B 20   D9               bra    DACT1     action

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE   81

PILOTES DISQUES

***********************************************

*** ECRITURE DU SECTEUR A/B, ADRESSE DANS X ***

***********************************************

* Cette routine fait le SEEK

* Au retour, Z=0 si erreur (B=STAREG pour 1791)

575D 8E   5799     DKWRI   ldx    #DWRIV

5760 20   F7               bra    DACTIO

*********************************************

*** VERIFICATION DU DERNIER SECTEUR ECRIT ***

*********************************************

* Au retour, Z=0 si status incorrect (B=STAREG pour 1791)

*

5762 8E   579F     DKVRF   ldx    #DVRFV    vecteur de VERYFY

5765 20   F2               bra    DACTIO

**********************************

*** FORMATAGE PISTE/DISQUE (2) ***

**********************************

* Type 1 : A=piste, B=secteur(face)

* Type 2 : A=entrelacement

5767 8E   57A5     DKFMT   ldx    #DFMTV

576A 20   ED               bra    DACTIO

*************************************

*** SEEK DE PISTE/SECTEUR COURANT ***

*************************************

* Pour SASI, calcule l'adresse logique

*

576C 8E   57AB     DKSIK   ldx    #DSIKV    vecteur de SEEK

576F 8D   88               bsr    DTVEC     vecteur du type

5771 8D   02               bsr    DNIV2     necessaire pour bonne pile

5773 20   C7               bra    DRETCC

5775 AD   95       DNIV2   jsr    [b,x]

5777 39                    rts

*****************************

*** VERIFICATION DE MEDIA ***

*****************************

* Pour Floppy : renvoie A=densite (0..1), Xh=Face, Xl=Taille (0..3)

* Pour SASI et VIRTUEL, renvoie uniquement Xl=taille (1..2)

*

5778 8E   57B1     DKMDCK  ldx    #DRADV    vecteur read adresse

577B 20   DC               bra    DACTIO

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE   82

PILOTES DISQUES

* Transfert de (X) vers (U)

*

577D C6   0D       DMOVDC  ldb    #13       pour 14 octets de commande/caracteristiques

577F A6   85       DMOVXU  lda    b,x

5781 A7   C5               sta    b,u

5783 5A                    decb

5784 2A   F9               bpl    DMOVXU

5786 39                    rts

5787 57BB 59FD     DSELV   fdb    DSEL1,DSEL2,DSEL3 vecteurs de SELECT

578B 59FD

578D 585B 5A03     DRSTV   fdb    DRST1,DRST2,DRST3 vecteurs de RESTORE

5791 59FD

5793 5948 5A26     DREAV   fdb    DREA1,DREA2,DREA3 vecteurs de READ

5797 5BAA

5799 597B 5A2C     DWRIV   fdb    DWRI1,DWRI2,DWRI3 vecteurs de WRITE

579D 5BAE

579F 5882 5A01     DVRFV   fdb    DVRF1,DVRF2,DVRF3 vecteurs de VERIFY

57A3 5BBA

57A5 5971 5A4F     DFMTV   fdb    DFMT1,DFMT2,DFMT3 vecteurs de FORMATAGE

57A9 5BBA

57AB 5895 5A32     DSIKV   fdb    DSIK1,DSIK2,DSIK3 vecteurs de SEEK

57AF 5BBA

57B1 59BF 5B73     DRADV   fdb    DRAD1,DRAD2,DRAD3 vecteurs de READ ADRESSE

57B5 5BBC

57B7 5A5D          DSGV    fdb    DSASUT    vecteur commande SASI generale

57B9 5AD7          DIDCV   fdb    DIDC      vecteur commande "Init Drive Caracteristics"

00F1          SETDP  IOPAGE/256+1

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE   83

PILOTES DISQUES

*************************************

* PRIMITIVES DISQUES POUR WD 1791/5 *

* GOUPIL 6809, 5' simple et DMA 8/5 *

*************************************

* EQUIVALENCES POUR WD1791

0088  DRDCMD  EQU    $88       WD READ COMMAND

00A8  DWTCMD  EQU    $A8       WD WRITE COMMAND

00F0  DFTCMD  EQU    $F0       WD WRITE TRACK COMMAND

0088  DVRCMD  EQU    $88       WD VERIFY COMMAND

0008  DRSCMD  EQU    $08       WD RESTORE COMMAND

0018  DSIKCD  EQU    $18       WD SEEK COMMAND

00B9  DVRMSK  EQU    %10111001 VERIFY ERROR MASK

F12C  DWDDMA  EQU    IOPAGE+$12C WD 1791 de la carte DMA

F3D0  DWD     EQU    IOPAGE+$3D0 WD 1791 de la carte 5" simple

0000  DSTARG  EQU    0         WD STATUS REG.

0000  DCOMRG  EQU    DSTARG    WD COMMAND REG.

0001  DTRKRG  EQU    DSTARG+1  WD TRACK REG.

0002  DSECRG  EQU    DSTARG+2  WD SECTOR REG.

0003  DATREG  EQU    DSTARG+3  WD DATA REG.

0004  DRVREG  EQU    DSTARG+4  adresse du drive register

* EQUIVALENCES POUR DMA

0000  DRDDMA  EQU    0         LECTURE DMA (mode HALT-STEAL)

0001  DWTDMA  EQU    DRDDMA+1  ECRITURE DMA

F100  DMAAD0  EQU    IOPAGE+$100 DMA ADRESS REG. (CHANNEL 0)

F102  DMALG0  EQU    DMAAD0+2  DMA LENTH REG. (CHANNEL 0)

F110  DMACH0  EQU    DMAAD0+16 DMA CHANNEL 0 REG.

F114  DMAPRI  EQU    DMAAD0+20 DMA PRIORITY & CANAL REG.

F140  DADHRG  EQU    IOPAGE+$140 ADPHYSh et mode de fonctionnement DMA

F170  DWDRES  EQU    IOPAGE+$170 RESET DU 1791 (hard)

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE   84

PILOTES DISQUES

************************

* SELECTION DU LECTEUR *

************************

* Y pointe sur le BCUL de l'unite demandee

*

57BB FE   EDCA     DSEL1   ldu    DWDVEC    adresse du WD courant

57BE 10BC EDC8             cmpy   DCURUN    unite demandee = unite courante ?

57C2 26   06               bne    DRVNEW    non, aller changer

57C4 E6   C4               ldb    DSTARG,u  oui, alors drive ready ?

57C6 2B   26               bmi    DSELEC    non, aller selecter

* DRETOK clrb  C=0, Z=1, (B=$00)

57C8 5F                    clrb             C=0, Z=1, (B=$00)

57C9 39                    rts              retour OK

* CHANGEMENT D'UNITE

57CA CE   F12C     DRVNEW  ldu    #DWDDMA   a priori DMA...

57CD 6D   21               tst    DCMDBY,y  C'est bien vrai tout ca ?

57CF 2B   03               bmi    DTSTRG    mais oui, c'en est bien

57D1 CE   F3D0             ldu    #DWD      loupe ! 5" simple

57D4 86   A5       DTSTRG  lda    #$A5      maintenant s'assurer...

57D6 A7   42               sta    DSECRG,u  ...qu'on a bien un WD 1791...

57D8 17   00B4             lbsr   DELAY

57DB A8   42               eora   DSECRG,u  ...la ou il devrait etre !

57DD 27   04               beq    DINIRG    ca va, on peut y aller

57DF C6   1F       DINEX   ldb    #$1F      unite inexistante

57E1 54                    lsrb             C=1 et B=$0F

57E2 39                    rts

57E3 FF   EDCA     DINIRG  stu    DWDVEC    adresse du nouveau WD

57E6 10BF EDC8             sty    DCURUN    ^BCUL de la nouvelle unite mise a jour

57EA A6   24               lda    DCURTR,y  piste courante de la nouvelle unite

57EC A7   41               sta    DTRKRG,u  ...dans le WD

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE   85

PILOTES DISQUES

* SELECTION PHYSIQUE DU LECTEUR

57EE A6   21       DSELEC  lda    DCMDBY,y  octet de commande tout bon pour DRVREG

57F0 1F   89               tfr    a,b       preparer Motor Off

57F2 C4   DB               andb   #%11011011 sans toucher au reste (face 0 pour 8")

57F4 8D   49               bsr    DAIE1     Motor Off et renvoie B=$80

57F6 8A   20               ora    #%00100000 Motor On pour la suite

57F8 85   10               bita   #$10      8"

57FA 27   0D               beq    DSEL5     non, selection 5"

* Selection 8 pouces

57FC A7   44       DSEL8   sta    DRVREG,u  selection effective du 8"

57FE 8D   75               bsr    DEL40     attente 40 ms pour pose tete

5800 6D   C4               tst    DSTARG,u  8" ready ?

5802 2A   2F               bpl    DRTOK     oui, retour OK

5804 53                    comb             a-t-on deja fait un retry ? ($80 => $7F => $80)

5805 2A   F5               bpl    DSEL8     non, essayer à nouveau !

5807 20   34               bra    DAIE      oui, c'est foutu...

* Selection 5 pouces

5809 C6   D0       DSEL5   ldb    #$D0      commande Force Interrupt...

580B E7   C4               stb    DCOMRG,u  ...pour pouvoir lire les trous d'index...

580D 8D   66               bsr    DEL40     attente 40 ms de decoince du monostable (carte floppy)

580F A7   44               sta    DRVREG,u  selection effective du 5"

5811 8D   7C               bsr    DELAY     on ne sais jamais...???

5813 C6   0A               ldb    #10       pour 2 secondes d'attente de Ready

5815 34   05               pshs   cc,b      sauve RCC courant et compteur en 1,S

5817 1A   50               orcc   #$50      masque IRQ et FIRQ

5819 E6   C4               ldb    DSTARG,u

581B C4   02               andb   #$02      etat de la piste (trou d'index)

581D 34   04       DSYNC   pshs   b         sauve l'etat du trou d'index

581F 8D   24               bsr    DWR200    attente d'une transitioin de 200 ms au maximum (synchro)

5821 27   06               beq    DATRET    loupe...

5823 8D   20               bsr    DWR200    attente 2eme transition

5825 27   02               beq    DATRET    loupe...

5827 8D   2D               bsr    DWRD      attente 3eme transition dans ce qui reste des 200 ms

5829 35   04       DATRET  puls   b         recupere l'etat courant du trou

582B 27   08               beq    DSELBD    loupe si Z=1...

582D 6D   C4               tst    DSTARG,u  ready ?

582F 2B   04               bmi    DSELBD    non, loupe !

5831 35   05               puls   b,cc      oui, recupere CC original

5833 5F            DRTOK   clrb

5834 39                    rts              retour OK

5835 A7   44       DSELBD  sta    DRVREG,u  retitiller la selection au cas ou...

5837 6A   61               dec    1,s       le temps qui nous etait imparti est-il ecoule ?

5839 26   E2               bne    DSYNC     non, insister

583B 35   05               puls   b,cc      oui, c'est foutu-foutu !

583D C6   00       DAIE    ldb    #00       prepare une deselection sauvage de tous les floppies

583F E7   44       DAIE1   stb    DRVREG,u  CHUT !!!

5841 C6   C0       DPASPR  ldb    #$C0

5843 58                    aslb             C=1, Z=0, (B=$80) (lecteur non pret)

5844 39                    rts              retour en erreur

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE   86

PILOTES DISQUES

* Attente d'une transition du bit "INDEX PULSE"

5845 8E   2911     DWR200  ldx    #10513    pour environ 205 ms (300 rpm + ou - 2,5%)

5848 E6   C4       DWR1    ldb    DSTARG,u  etat du trou d'index

584A C4   02               andb   #$02

584C E1   62               cmpb   2,s       compare a l'etat precedent

584E 34   01               pshs   cc

5850 E7   63               stb    3,s       met a jour l'etat courant

5852 35   01               puls   cc        transition (Z=0) ?

5854 26   04               bne    DWRET     oui, sortir

5856 30   1F       DWRD    leax   -1,x      200 ms ecoulees ?

5858 26   EE               bne    DWR1      non attendre une transition

585A 39            DWRET   rts              retour avec Z=0 si transition, Z=1 sinon

******************************

* RESTORE DU LECTEUR DEMANDE *

******************************

* Y pointe sur le BCUL de l'unite demandee

*

585B 17   FF5D     DRST1   lbsr   DSEL1     selectionne l'unite

* Retourne Y=^BCUL, U=DWDVEC, C=1 et Z=0 si not ready (B=$80)

585E 26   14               bne    DRSRTS    retour si lecteur non pret

5860 86   02               lda    #DRSCMD/4 commande RESTORE

5862 E6   22               ldb    DSMAXF,y  pour Stepping Rate

5864 58                    aslb

5865 49                    rola

5866 58                    aslb

5867 49                    rola             commence restore avec le bon step

5868 8D   1D               bsr    DCMRSV    grosso-modo "STA DCOMRG,U : BSR DTSBSY"

586A 8D   0B               bsr    DEL20     pour stabilisation tete de lecture

586C 6F   24               clr    DCURTR,y  RAZ de la piste courante de l'unite courante

586E C4   40               andb   #$40      WRITE PROTECTED ?

5870 27   02               beq    DRSRTS    si pas Write Protect...(C=0, Z=1, B=$00)

5872 C6   0B               ldb    #$0B      montre Write Protect

5874 39            DRSRTS  rts

* DELAIS

5875 8D   00       DEL40   bsr    DEL20     delai de 40 ms

5877 34   10       DEL20   pshs   x

5879 8E   1388             ldx    #5000     delai de 20 ms (5000*4 us)

587C 30   1F               leax   -1,x

587E 26   FC               bne    *-2

5880 35   90               puls   pc,x

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE   87

PILOTES DISQUES

*****************************************

* VERIFICATION DU DERNIER SECTEUR ECRIT *

*****************************************

* Y pointe sur le BCUL courant

*

5882 FE   EDCA     DVRF1   ldu    DWDVEC    adresse du WD courant

5885 86   88               lda    #DVRCMD   commande VERIFY

5887 A7   C4       DCMRSV  sta    DCOMRG,u  envoyee...

5889 17   008A             lbsr   DTSBSY    attente completion

588C C5   B9               bitb   #DVRMSK   masque les erreurs

588E 39                    rts              et retourne

* DELAY APRES ECRITURE DU 1791 (29us appel compris)

588F 8D   00       DELAY   bsr    *+2       7+(10+12)+(12+12)=51 cycles, 7+51=58 cycles en tout

5891 34   32               pshs   a,x,y     10 cycles

5893 35   B2               puls   pc,y,x,a  12 cycles

*************************

* SEEK PISTE ET SECTEUR *

*************************

* Y pointe sur le BCUL courant

* la piste est attendue en 5,S et le secteur en 6,S

5895 86   01       DSIK1   lda    #1        pour 2 essais

5897 34   02               pshs   a         en 0,S

5899 EC   22               ldd    DSMAXF,y  SsDSMAXF ET DDMAXF

589B 6F   E2               clr    ,-s       Stepping rate en 0,S

589D 48                    asla             C=S

589E 69   E4               rol    0,s       0000000S

58A0 48                    asla             C=s

58A1 69   E4               rol    0,s       000000Ss

58A3 44                    lsra

58A4 44                    lsra             00DSMAXF

58A5 34   06               pshs   D

58A7 1F   41               tfr    s,x       X pointe sur DSMAXF...

58A9 FE   EDCA             ldu    DWDVEC    adresse du WD courant

* Etat de la pile pendant le DSTRY

* 0,S DSMAXF

* 1,S DDMAXF

* 2,S Stepping Rate

* 3,S Retry

* 4,S retour 1

* 5,S

* 6,S retour 0

* 7,S

* 8,S CC

* 9,S Piste

* 10,S Secteur

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE   88

PILOTES DISQUES

58AC E6   21       DSTRY   ldb    DCMDBY,y  octet de commande (DRVREG)

58AE 6D   69               tst    9,s       piste 0 demandee ?

58B0 26   06               bne    DTSDNS    non hop

58B2 C5   40               bitb   #%01000000 simple densite obligatoire en piste 0

58B4 26   02               bne    DTSDNS    non, sauter...

58B6 C4   F7               andb   #%11110111 oui, force en simple densite

58B8 C5   08       DTSDNS  bitb   #%00001000 double densite ?

58BA 27   02               beq    DTSDID    non, hop

58BC 30   01               leax   1,x       oui, pointe sur DDMAXF

58BE A6   6A       DTSDID  lda    10,s      secteur demande

58C0 C5   04               bitb   #%00000100 2 vraies faces ?

58C2 27   08               beq    DSTSEC    non, hop...

58C4 A0   84               suba   ,x        oui, le secteur demande est-il sur la face 1 ?

58C6 22   04               bhi    DSTSEC    oui, Secteur:=Secteur-XMAXF;SID reste a 1

58C8 AB   84               adda   ,x        non, Secteur:=Secteur demande

58CA C4   FB               andb   #%11111011 ...et SID:=0

58CC A7   42       DSTSEC  sta    2,u       Secteur dans le WD

58CE 8D   BF               bsr    DELAY

58D0 A1   84               cmpa   ,x        sur face 1 ?

58D2 23   02               bls    DSEEK1    non, hop

58D4 CA   04               orb    #%00000100 oui, positionne le bit de face

58D6 CA   20       DSEEK1  orb    #%00100000 Motor On !!!

58D8 E7   44               stb    DRVREG,u  selectionner (drive.) dense et side

58DA A6   69               lda    9,s       piste demandee

58DC A1   41               cmpa   DTRKRG,u  egale piste courante ?

58DE 26   04               bne    DSEEK2    non, vrai SEEK...

58E0 E6   C4               ldb    DSTARG,u  oui, prendre l'etat courant du WD...

58E2 20   22               bra    DSEEK4    ...et aller le tester...

58E4 E6   21       DSEEK2  ldb    DCMDBY,y  octet de commande

58E6 C5   20               bitb   #%00100000 Double step ?

58E8 26   05               bne    DSEEK3    non, A=bonne piste

58EA 48                    asla             oui, doubler la piste logique...

58EB 68   41               asl    DTRKRG,u  ...et physique

58ED 8D   56               bsr    DELAI

58EF A7   43       DSEEK3  sta    DATREG,u  vrai SEEK !

58F1 8D   52               bsr    DELAI

58F3 86   18               lda    #DSIKCD   SEEK Command...

58F5 AA   62               ora    2,s       ...plus Stepping Rate

58F7 A7   C4               sta    DCOMRG,u  envotee !

58F9 8D   1B               bsr    DTSBSY    attente de completion du SEEK

58FB A6   21               lda    DCMDBY,y  octet de commande

58FD 85   20               bita   #%00100000 Double step ?

58FF 26   02               bne    DSIKWA    non, hop !

5901 64   41               lsr    DTRKRG,u  oui, armoniser piste logique et piste physique

5903 17   FF71     DSIKWA  lbsr   DEL20     attente 20 ms pour stabilisation de la tete

5906 C5   91       DSEEK4  bitb   #$91      pour les erreurs dans TSTBSY

5908 2A   09               bpl    DSIKRT    si pas "not ready"...

590A 6A   63               dec    3,s       a-t-on deja tente de reselecter ?

590C 2B   05               bmi    DSIKRT    oui, ne pas insister plus...

590E 17   FEDD             lbsr   DSELEC    non, tenter une reselection...

5911 27   99               beq    DSTRY     et refaire le SEEK si selection OK

5913 32   64       DSIKRT  leas   4,s       saute DSMAXF, DDMAXF, Stepping Rate et Retry

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE   89

PILOTES DISQUES

5915 39                    rts

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE   90

PILOTES DISQUES

* ATTENTE COMPLETION DE COMMANDE WD

* X est detruit, le status du WD est renvoye dans B.

*

5916 8E   0000     DTSBSY  ldx    #0000     controle de bouclage pour 2.62 secondes maximum

5919 8D   2A       DTSBS1  bsr    DELAI     on commence par attendre un chouia

591B E6   C4               ldb    DSTARG,u  etat du WD

591D C5   01               bitb   #$01      Busy ?

591F 27   18               beq    DTSBRT    non, sortie

5921 30   1F               leax   -1,x      un tour de X ?

5923 26   F4               bne    DTSBS1    non, test again...

*

******* EXCEPTION : LE 1791 EST COLLE "BUSY" ************

*

5925 0D   70       DEXCEP  tst    <DWDRES   RESET HARD DU 1791

5927 86   0F               lda    #15       pour 15 secondes d'attente maxi

5929 34   02               pshs   a         compteur en 0.s

592B 17   00B9     DEXCP1  lbsr   DELSEC    seconde de delay

592E A6   C4               lda    DSTARG,u  1791

5930 44                    lsra             Busy ?

5931 24   04               bcc    DEXCP3    non, on peut sortir

5933 6A   E4               dec    0,s       15 secondes ecoulees ?

5935 26   F4               bne    DEXCP1    non, attendre

5937 32   61       DEXCP3  leas   1,s       rectifie

5939 39            DTSBRT  rts

* Sequence utilitaire pour DREAD/WRITE sans DMA

*

593A AE   68       DUTRWS  ldx    8,s       adresse de transfert

593C BD   4D28             jsr    ACUMEM    passe dans l'espace moniteur

593F 1A   50       DUTADR  orcc   #$50      masque IRQ et FIRQ

5941 A7   C4               sta    DCOMRG,u  commande de READ ou WRITE passee dans A

5943 8D   00               bsr    DELAI     refreiner les ardeurs du 1791 !!!!!

5945 16   FF47     DELAI   lbra   DELAY

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE   91

PILOTES DISQUES

*********************************

* LECTURE/ECRITURE D'UN SECTEUR *

*********************************

* Y pointe sur le BCUL courant,

* Piste en 3,S; Secteur en 4,S; Adresse de transfert en 6,S

*

5948 17   FF4A     DREA1   lbsr   DSIK1     seek piste/secteur, initialise U (DWDVEC)

594B 26   71               bne    DRTERR    si SEEK ERROR ou NOT READY, on colle BUSY

594D CC   8800             ldd    #DRDCMD*256+DRDDMA

5950 6D   21               tst    DCMDBY,y  DMA ?

5952 2B   33               bmi    DMATFR    oui, hop !

* LECTURE POUR 5" SIMPLE

5954 8D   E4               bsr    DUTRWS    (X=ad. de transfert, SEI lance la commande)

5956 20   0D               bra    DWAIRD

* Entree pour lecture de l'ID field (toujours sans DMA)

5958 8E   EDFC     DLIT6   ldx    #DCB      les 6 octets iront dans le DUB (du SASI)

595B 86   C0               lda    #$C0      commence "Read Adress"

595D 8D   E0               bsr    DUTADR    envoie la commande, SEI...

595F 20   04               bra    DWAIRD    va lire les 6 octets

5961 A6   43       DATARD  lda    DATREG,u  charge la donnee...

5963 A7   80               sta    ,x+       et la range

5965 E6   C4       DWAIRD  ldb    DSTARG,u  etat du 1791

5967 C5   02               bitb   #2        data request ?

5969 26   F6               bne    DATARD    oui, aller lire 1 octet

596B C5   01               bitb   #1        busy ?

596D 26   F6               bne    DWAIRD    oui, attendre DRQ

596F 20   44               bra    DRECCC    non, c'est fini...

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE   92

PILOTES DISQUES

* FORMATAGE D'UNE PISTE *

5971 17   FF21     DFMT1   lbsr   DSIK1     seek piste densite et face

5974 2B   48               bmi    DRTERR    si not ready

5976 CC   F001             ldd    #DFTCMD*256+DWTDMA

5979 20   08               bra    DWRFT

* ECRITURE SECTEUR (ou PISTE)

597B 17   FF17     DWRI1   lbsr   DSIK1

597E 26   3E               bne    DRTERR    si SEEK ERROR ou NOT READY, on colle BUSY

5980 CC   A801             ldd    #DWTCMD*256+DWTDMA

5983 6D   21       DWRFT   tst    DCMDBY,y  DMA souhaite ?

5985 2A   1C               bpl    DWRISM    non, ecriture "simple"

* Transfert DMA

5987 AE   66       DMATFR  ldx    6,s       adresse de transfert (X utilisateur)

5989 8D   65               bsr    DPHSAD    transforme en adresse physique

598B 9F   00               stx    <DMAAD0   pour la canal 0

598D 8E   8000             ldx    #$8000    maximum pour un WD (formatage)

5990 9F   02               stx    <DMALG0   longueur du transfert

5992 D7   10               stb    <DMACH0   lecture ou ecriture

5994 C6   01               ldb    #1        priorite et canal 0

5996 D7   14               stb    <DMAPRI   lance le DMA

5998 A7   C4               sta    DCOMRG,u  lance la WD

599A 17   FF79             lbsr   DTSBSY    attend la fin du WD

599D 0F   14       DMARST  clr    <DMAPRI

599F 0F   15               clr    <DMAPRI+1

59A1 20   16               bra    DRWRT     et retour

* ECRITURE POUR 5" SIMPLE

59A3 8D   95       DWRISM  bsr    DUTRWS    (X=ad. de transfert, SEI lance la commande)

59A5 20   04               bra    DWAIWR

59A7 A6   80       DATAWT  lda    ,x+       prend un octet...

59A9 A7   43               sta    DATREG,u  ...et le donne au 1791

59AB E6   C4       DWAIWR  ldb    DSTARG,u  etat du 1791

59AD C5   02               bitb   #2        data request ?

59AF 26   F6               bne    DATAWT    oui, nourir le 1791...

59B1 C5   01               bitb   #1        busy ?

59B3 26   F6               bne    DWAIWR    oui, attendre un DRQ

59B5 A6   62       DRECCC  lda    2,s       recupere l'ancien CC

59B7 1F   8A               tfr    a,cc

59B9 A6   41       DRWRT   lda    DTRKRG,u  piste courante du WD courant

59BB A7   24               sta    DCURTR,y  dans le BCUL de l'unite courante

59BD 5D                    tstb             masque les erreurs (ici pas question de DRQ superflu)

59BE 39            DRTERR  rts

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE   93

PILOTES DISQUES

****************

* READ ADRESSE *

****************

*

59BF FE   EDCA     DRAD1   ldu    DWDVEC    adresse du WD courant

59C2 8D   94               bsr    DLIT6     premiere tentative

59C4 27   0E               beq    DRDAOK    tout va bien

59C6 2B   1E               bmi    DRDART    Not Ready => loupe !

59C8 A6   21               lda    DCMDBY,y  tenter...

59CA 88   08               eora   #%00001000 ...une inversion...

59CC A7   21               sta    DCMDBY,y  ...de densite...

59CE A7   44               sta    DRVREG,u

59D0 8D   86               bsr    DLIT6     ...et insister

59D2 26   12               bne    DRDART    completement rate !

59D4 B6   EDFD     DRDAOK  lda    DCB+1     Numero de face lu

59D7 F6   EDFF             ldb    DCB+3     Taille secteur lue

59DA ED   66               std    6,s       Face en Xh, Taille en Xl

59DC A6   21               lda    DCMDBY,y  pour la densite courante...

59DE 44                    lsra

59DF 44                    lsra

59E0 44                    lsra

59E1 84   01               anda   #1        ...que voila !

59E3 A7   63               sta    3,s       renvoyee dans A

59E5 5F                    clrb             pas d'erreur !

59E6 39            DRDART  rts

* GROS DELAI (A=25 pour 1 seconde)

*

59E7 86   19       DELSEC  lda    #25       pour 1 seconde

59E9 17   FE89     DGDEL   lbsr   DEL40     pour 40 ms

59EC 4A                    deca             ...fois (A)

59ED 26   FA               bne    DGDEL

59EF 39                    rts

* Calcul de l'Adresse physique en fonction de l'adresse logique (X)

* Utilisee par Floppy et SASI.

*

59F0 34   02       DPHSAD  pshs   a         sauve A

59F2 BD   4D4F             jsr    ADPHYS    retourne l'adresse physique en A[7..4] & X[15..0]

59F5 84   F0               anda   #$F0

59F7 8A   08               ora    #8        fonctionnement en Bus Request

59F9 97   40               sta    <DADHRG   pour acceder au bon banc...

59FB 35   82               puls   pc,a      c'est tout

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE   94

PILOTES DISQUES

*******************

* DRIVER S.A.S.I. *

*******************

F104  DMAAD1  EQU    DMAAD0+4  DMA ADRESSE REG. (CHANNEL 1)

F106  DMALG1  EQU    DMAAD1+2  DMA LENGTH REG. (CHANNEL 1)

F111  DMACH1  EQU    DMAAD0+17 DMA CHANEL 1 REG.

F150  DSSSTA  EQU    IOPAGE+$150 etat du bus SASI

F150  DSSSEL  EQU    DSSSTA    selection d'un controleur

F160  DSSDAT  EQU    IOPAGE+$160 donnees

*************

* SELECTION *

*************

*

59FD 10BF EDC8     DSEL2   sty    DCURUN    mise a jour nouvelle unite

*****************

* VERIFICATION *

*****************

*

5A01 5F            DVRF2   clrb             cas d'erreur

5A02 39                    rts

***********

* RESTORE *

***********

*

5A03 86   A5       DRST2   lda    #$A5      verifie presence du DMA

5A05 97   06               sta    <DMALG1

5A07 98   06               eora   <DMALG1

5A09 26   67               bne    DNOCT1    unite inexistante si pas de 6644

5A0B 8D   F0               bsr    DSEL2     met a jour le pointeur de BCUL

5A0D 86   01       DUTSR   lda    #1        codop "recalibrate"

5A0F 8D   5E               bsr    DCMSEL    envoi de la commande...

5A11 27   12               beq    DRETS     selection ou restore OK

5A13 A6   21               lda    DKNUM,y

5A15 85   E0               bita   #$E0      lecteur 1 ? ($80 pour D140 amovible, $20 pour Xebec)

5A17 27   0B               beq    DRETSB    non, fatal !

5A19 88   A0               eora   #$A0      oui, inverser LUN ($80 (-) $20)

5A1B A7   21               sta    DKNUM,y

5A1D 17   FE57             lbsr   DEL20     pour DTC510...

5A20 86   01               lda    #1        rerecalibrate

5A22 20   4B               bra    DCMSEL    et fait une nouvelle tentative...

5A24 5D            DRETSB  tstb

5A25 39            DRETS   rts

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE   95

PILOTES DISQUES

***********

* LECTURE *

***********

*

5A26 8D   0A       DREA2   bsr    DSIK2

5A28 86   08               lda    #8        CODOP READ

5A2A 20   44               bra    DCMSL0    avec B et X prepares

************

* ECRITURE *

************

*

5A2C 8D   04       DWRI2   bsr    DSIK2

5A2E 86   0A               lda    #$A       CODOP WRITE

5A30 20   3E               bra    DCMSL0    avec B et X prepares

********

* seek *

********

*

* Piste en 5,S, Secteur en 6,S, Adresse en 8,S

*

5A32 A6   65       DSIK2   lda    5,s       Piste commandee

5A34 E6   23               ldb    DNBSPP,y  nombre de secteurs par pistes

5A36 27   01               beq    DMULFE    si 0, comme 256...

5A38 3D                    mul

5A39 1F   01       DMULFE  tfr    d,x       sauve le resultat "Piste*(nombre de secteurs par piste)"

5A3B E6   66               ldb    6,s       secteur demande (de 1 a 256)

5A3D 5A                    decb             ramene de [0..FF]

5A3E 3A                    abx              adresse logique...

5A3F 7F   EDFD             clr    DCB+1     forts poids de l'adresse logique=0 (65536 secteurs MAXI)

5A42 BF   EDFE             stx    DCB+2     16 bits de faible poids ranges a leur place

5A45 86   01               lda    #1        on se prepare...

5A47 B7   EE00             sta    DCB+4     que pour un seul bloc.

5A4A AE   68               ldx    8,s       adresse de transfert en X

5A4C C6   80               ldb    #$80      indique "DMA"

5A4E 39                    rts

*************

* FORMATAGE *

*************

*

5A4F 4F            DFMT2   clra

5A50 5F                    clrb

5A51 FD   EDFE             std    DCB+2     adresse logique

5A54 A6   63               lda    3,s       entrelacement

5A56 B7   EE00             sta    DCB+4

5A59 86   04               lda    #4        CODOP FORMAT DRIVE

5A5B 20   12               bra    DCMSEL    c'est parti

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE   96

PILOTES DISQUES

*********************

* COMMANDE GENERALE *

*********************

*

* U utilisateur pointe vers le DCB (10 octets maximum)

* X utilisateur precise une adresse de transfert eventuelle

*

5A5D AE   6A       DSASUT  ldx    10,s      U utilisateur

5A5F BD   4D28             jsr    ACUMEM    mappe

5A62 CE   EDFC             ldu    #DCB      DCB system (note)

5A65 C6   09               ldb    #9        10 octets maximum pour DTC 2100

5A67 17   FD15             lbsr   DMOVXU    recopie dans le DUB systeme (renvoie A=codop 0,U)

5A6A AE   66               ldx    6,s       X utilisateur pour les transferts...

5A6C BD   4D28             jsr    ACUMEM    mappe in the system et envoie la commande sans DMA !

*****************************

* ENVOI D'UNE COMMANDE SASI

*

* entree : A=codop, X=adresse de transfert eventuelle

* sortie : B et CC positionnes

5A6F 5F            DCMSEL  clrb             *** entree "pas de transfert DMA"

5A70 8D   40       DCMSL0  bsr    DCKRAZ    va faire un reset si necessaire

5A72 26   5D       DNOCT1  bne    DNOCNT    on estime qu'il n'y a pas de controleur

5A74 8D   6D               bsr    DCMSL1    envoie la commande A (B=controle, X=transfert)

5A76 27   2A               beq    DCHKWP    tout est bien !!! (ici, Y=DCURUN, A=codop commande)

5A78 25   5A               bcs    DRVNRT    tout va mal !!!

5A7A 17   FDFA             lbsr   DEL20     attente pour DTC 510 avant d'envoyer RSS

5A7D CC   0300             ldd    #3*256+0  commande RSS, pas de DMA

5A80 8E   EDFC             ldx    #DCB      les octets de sense iront dans le DCB

5A83 8D   5E               bsr    DCMSL1    envoi de RSS

5A85 26   4A               bne    DNOCNT    completement foutu

* flexisation de l'erreur SASI. Ici, A=code erreur, Y=DCURUN

5A87 84   7F               anda   #$7F      masque "adresse valide"

5A89 27   26               beq    DSSEN0    pas d'erreur !!!

5A8B 81   18               cmpa   #$18      erreur d'ECC corrige par Xebec ?

5A8D 27   22               beq    DSSEN0    oui, alors pas d'erreur

5A8F 81   10               cmpa   #$10      erreur de type 0 ?

5A91 25   41               bcs    DRVNRT    oui, Drive not Ready

5A93 C6   40       DTSWP   ldb    #$40

5A95 81   17               cmpa   #$17      Write Protected ? (DTC-2100)

5A97 27   15               beq    DSSEND    oui

5A99 C6   10               ldb    #$10

5A9B 81   15               cmpa   #$15      entre $10 et $15 ?

5A9D 23   0F               bls    DSSEND    oui, alors Record not Found

5A9F 54                    lsrb             B=8 pour CRC Error

5AA0 20   0C               bra    DSSEND

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE   97

PILOTES DISQUES

5AA2 81   01       DCHKWP  cmpa   #1        commande courante = Recalibrate ?

5AA4 26   08               bne    DSSEND    non, hop

5AA6 A6   24               lda    DLSTER,y  oui, alors derniere erreur = Write Protected ?

5AA8 81   40               cmpa   #$40

5AAA 26   02               bne    DSSEND    non, hop

5AAC C6   0B               ldb    #$B       oui, forcer l'erreur pour RESTORE (putain de FLEX)

5AAE 4F            DSSEND  clra             force C=0

5AAF E7   24               stb    DLSTER,y  update derniere erreur et positionne Z

5AB1 39            DSSEN0  rts              retour de la fonction

* Test de l'etat du bus : on peut faire un Reset du Bus a ce moment;

* Si tel est le cas, on peut etre amene a re-initialiser les

* caracteristiques courantes...

5AB2 34   16       DCKRAZ  pshs   a,b,x     sauve le codop SASI et l'adresse de transfert

5AB4 8D   15               bsr    DCKSTA    bus "O.K" ?

5AB6 27   11               beq    DRTCHK    oui, hop...

5AB8 0F   40               clr    <DADHRG   non, faire le reset du bus...

5ABA 86   04               lda    #4

5ABC 97   40               sta    <DADHRG   ...sur front montant

5ABE 17   FF26             lbsr   DELSEC    attente d'une seconde

5AC1 0D   60               tst    <DSSDAT   <<<supprime REQ eventuels (vielles cartes)>>>

5AC3 8D   06               bsr    DCKSTA    bus "O.K" ?

5AC5 26   02               bne    DRTCHK    non, sortir

5AC7 8D   0E               bsr    DIDC      oui, restaurer les caracteristiques courantes

5AC9 35   96       DRTCHK  puls   pc,x,b,a  retour avec Z positionne

5ACB 96   50       DCKSTA  lda    <DSSSTA   etat du bus

5ACD 8A   3E               ora    #%000111110 on attend maintenant $FF

5ACF 4C                    inca

5AD0 39            DIDCRT  rts              retour avec z=Bus OK

* pas de controleur

5AD1 16   FD0B     DNOCNT  lbra   DINEX

* lecteur non pret

5AD4 16   FD6A     DRVNRT  lbra   DPASPR    retourne avec B=$80 et C=1

* Initialisation des caracteristiques disques

5AD7 CE   EE06     DIDC    ldu    #DRVCAR   pointe sur les caracteristiques courantes

5ADA E6   C4               ldb    0,u       commande IDC valable ?

5ADC 27   F2               beq    DIDCRT    non, ne rien faire, avec B=0 et C=1

5ADE 30   46               leax   6,u       oui, adresse des caracteristiques en X

5AE0 5F                    clrb             pas de DMA

5AE1 20   05               bra    DCMSL2    envoie la commande IDC

* Envoi d'une commande avec selection du controleur

* B : DMA 0 0 0 0 0 0 NST (NST = "lecture donnee sans rangement")

5AE3 CE   EDFC     DCMSL1  ldu    #DCB      *** entree normale

5AE6 A7   C4               sta    ,u        range le codop dans le DCB

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE   98

PILOTES DISQUES

5AE8 F7   EE14     DCMSL2  stb    DSCTRL    *** entree avec autre D.C.B

5AEB 10BE EDC8             ldy    DCURUN    assure

5AEF EC   21               ldd    DKNUM,y   A=DKNUM, B=octet de controle

5AF1 E7   45               stb    5,u       octet de controle dans le DCB

5AF3 1F   89               tfr    a,b       double

5AF5 84   07               anda   #7        numero de controleur

5AF7 8A   08               ora    #8        <<<pour vielles cartes DMA>>>

5AF9 97   50               sta    <DSSSEL   selectionne le controleur

5AFB C4   E0               andb   #$E0      LUN*32

5AFD 34   04               pshs   b

5AFF E6   41               ldb    1,u

5B01 C4   1F               andb   #$1F      BLOCh

5B03 EA   E0               orb    ,s+

5B05 E7   41               stb    1,u

*==========*

* AUTOMATE *

*==========*

5B07 108E 5B9A             ldy    #DAUTOT

5B0B 96   50       DAUTOS  lda    <DSSSTA   etat du bus

5B0D 2B   C2               bmi    DNOCNT    si pas busy, pas de controleur...

5B0F 44                    lsra             req ?

5B10 25   F9               bcs    DAUTOS    non attendre

5B12 44                    lsra             oui, former l'index

5B13 44                    lsra

5B14 84   0E               anda   #$E       dans la table d'automate

5B16 AD   B6               jsr    [a,y]     action en fonction du status

5B18 20   F1               bra    DAUTOS    et retour a l'automate

*=================*

* STATUS INVALIDE *

*=================*

5B1A 32   62       DSTIVD  leas   2,s       corrige pile

5B1C 20   B6               bra    DRVNRT    et lecteur non pret...

*====================*

* FIN DE LA COMMANDE * (prise du dernier octet de completion)

*====================*

5B1E 0D   60       DST000  tst    <DSSDAT   "prise" de l'octet

5B20 10BE EDC8             ldy    DCURUN    recupere le pointeur de BCUL courant

5B24 B6   EDFC             lda    DCB       codop de la commande ou code erreur si RSS

5B27 32   62               leas   2,s       rectifie la pilepour sortir de l'automate

5B29 C4   03               andb   #$03      positionne Z pour l'erreur

5B2B 39                    rts              et sortie de l'automate

*======================*

* PRISE DU CODE ERREUR * (prise du premier octet de completion)

*======================*

5B2C D6   60       DST001  ldb    <DSSDAT   prise du 1er octet de completion

5B2E 7D   EE14             tst    DSCTRL    transfert DMA effectue ?

5B31 2A   04               bpl    DRT001    non, hop

5B33 0F   14               clr    <DMAPRI

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE   99

PILOTES DISQUES

5B35 0F   15               clr    <DMAPRI+1 oui, reset DMA

5B37 39            DRT001  rts              retour a l'automate avec B=code erreur SASI

*================*

* OUTPUT COMMAND *

*================*

5B38 A6   C0       DST101  lda    ,u+       un octet de DCB

5B3A 97   60               sta    <DSSDAT   envoye..

5B3C 39                    rts              retour a l'automate

*============*

* INPUT DATA *

*============*

5B3D 86   00       DST011  lda    #DRDDMA   READ

5B3F 7D   EE14             tst    DSCTRL    DMA demande ?

5B42 2B   18               bmi    DMASAS    oui, transfert DMA

5B44 26   05               bne    DNOSTO    si DSCTRL>0 pas de store (special pour taille secteur)

5B46 96   60               lda    <DSSDAT   si DSCTRL=0 prendre la donnee...

5B48 A7   80               sta    ,x+       et le ranger

5B4A 39                    rts              ...retour a l'automate.

5B4B 0D   60       DNOSTO  tst    <DSSDAT   "lecture" d'un octet de donnee

5B4D 30   01               leax   1,x       incrementation du compteur d'octets

5B4F 39                    rts              ...et retour a l'automate

*=============*

* OUTPUT DATA *

*=============*

5B50 86   01       DST111  lda    #DWTDMA   WRITE

5B52 7D   EE14             tst    DSCTRL    DMA demande ?

5B55 2B   05               bmi    DMASAS    oui, transfert DMA

5B57 A6   80               lda    ,x+       non, prendre la donne a ecrire...

5B59 97   60               sta    <DSSDAT   ...et l'envoyer...

5B5B 39                    rts              retour a l'automate

* Access DMA (lecture ou ecriture)

5B5C 17   FE91     DMASAS  lbsr   DPHSAD    calcule l'adresse physique

5B5F 9F   04               stx    <DMAAD1   pour le canal 1

5B61 8E   8000             ldx    #$8000    un maximum !

5B64 9F   06               stx    <DMALG1

5B66 97   11               sta    <DMACH1   lecture ou ecriture

5B68 86   02               lda    #2        priorite et canal 1

5B6A 97   14               sta    <DMAPRI

5B6C 96   50       DWACMD  lda    <DSSSTA   attente de CMD (fin de transfert)

5B6E 85   20               bita   #%00100000 bit CMD-/DAT a 0 ?

5B70 26   FA               bne    DWACMD    non, attendre...

5B72 39                    rts              oui, retour a l'automate

***********************************

* LECTURE DE LA DATE DES SECTEURS *

***********************************

*

5B73 86   03       DRAD2   lda    #3        commande RSS => renvoie l'adresse courante dans le DCB

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE  100

PILOTES DISQUES

5B75 8E   EDFC             ldx    #DCB

5B78 17   FEF4             lbsr   DCMSEL    lecture de l'adresse du bloc courant dans le DCB

5B7B 26   1C               bne    DRAD2R    erreur !

5B7D 17   FCF7             lbsr   DEL20     attente pour DCT-510

5B80 86   01               lda    #1

5B82 B7   EE00             sta    DCB+4     preparation pour 1 bloc

5B85 CC   0801             ldd    #8*256+1  READ, pas de DMA, pas de rangement de donnee !!!

5B88 8E   0000             ldx    #0        compteur d'octets lus a zero

5B8B 17   FEE2             lbsr   DCMSL0    "lecture" d'un bloc

5B8E 26   09               bne    DRAD2R    echec a la lecture

5B90 1F   10               tfr    x,d       taille d'un bloc

5B92 81   04               cmpa   #4        C=1 si D<$400, C=0 si D>=$400...

5B94 89   FF               adca   #-1       0,1,2,4 => 0,1,2,3

5B96 A7   67       DSETSZ  sta    7,s       range le code "taille secteur" en Xl utilisateur

5B98 5F                    clrb             tout s'est bien passe

5B99 39            DRAD2R  rts

* TABLE DES VECTEURS AUTOMATES *

5B9A 5B1E          DAUTOT  fdb    DST000    Input Command Message

5B9C 5B2C                  fdb    DST001    Input Command

5B9E 5B1A                  fdb    DSTIVD    010 invalide

5BA0 5B3D                  fdb    DST011    Input Data

5BA2 5B1A                  fdb    DSTIVD    011 invalide

5BA4 5B38                  fdb    DST101    Output Command

5BA6 5B1A                  fdb    DSTIVD    110 invalide

5BA8 5B50                  fdb    DST111    Output Data

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE  101

PILOTES DISQUES

*****************************

* PRIMITIVES DISQUE VIRTUEL *

*****************************

59FD  DSEL3   EQU    DSEL2     mise a jour du DCURUN et retour OK

59FD  DRST3   EQU    DSEL3     idem pour restore

5BAA 8D   14       DREA3   bsr    DVSIK3

5BAC 20   04               bra    DMOVY

5BAE 8D   10       DWRI3   bsr    DVSIK3

5BB0 1E   13               exg    x,u       pour un transfert de disque vers la memoire

5BB2 A6   C0       DMOVY   lda    ,u+       un octet source ...

5BB4 A7   80               sta    ,x+       ...vers sa destination

5BB6 31   3F               leay   -1,y      decremente le compteur

5BB8 26   F8               bne    DMOVY

5BBA  DSIK3   EQU    *

5BBA  DVRF3   EQU    *

5BBA  DFMT3   EQU    *

5BBA 5F                    clrb

5BBB 39                    rts

5BBC A6   22       DRAD3   lda    2,y       code taille secteur

5BBE 20   D6               bra    DSETSZ    mise a jour de Xl et retour

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE  102

PILOTES DISQUES

* Positionnement sur "Piste"

*

* Entree : 5,S = Piste

*     6,S = Secteur

*     8,S = Adresse de transfert

* Y pointe sur le BCUL

*

* Sortie : X = Adresse de transfert appelant

*     U = adresse de secteur en memoire

*     Y = Taille du transfert

*

5BC0 A6   65       DVSIK3  lda    5,s       piste demandee

5BC2 E6   21               ldb    DVNBS,y   nombre de secteurs par piste

5BC4 27   01               beq    DSECP     0=256

5BC6 3D                    mul

5BC7 1F   01       DSECP   tfr    d,x       X=1er secteur de la piste

5BC9 E6   66               ldb    6,s       secteur demande

5BCB 5A                    decb             reajuste

5BCC 3A                    abx              X=secteur a atteindre

5BCD 1F   13               tfr    x,u       sauve dans U

5BCF AE   68               ldx    8,s       X utilisateur

5BD1 BD   4D28             jsr    ACUMEM    mappe in the system

5BD4 86   10               lda    #$10      prepare pour la taille du transfert

5BD6 34   02               pshs   a         en 2,S pendant le transfert

5BD8 C6   05               ldb    #5

5BDA E0   22               subb   DVSIZ,y   5-taille=nombre de decalages a effectuer

5BDC 4F                    clra             reste de la division=0

5BDD 34   06               pshs   a,b       reste en 0,S; compteur en 1,S ; paquets en 2,S

5BDF 1F   30               tfr    u,d       numero de secteur en D

5BE1 44            DECAL   lsra

5BE2 56                    rorb             divise le premier secteur par 2

5BE3 66   E4               ror    ,s        met a jour le reste

5BE5 64   62               lsr    2,s       et le nombre de paquets de 128

5BE7 6A   61               dec    1,s       fini ?

5BE9 26   F6               bne    DECAL     non, insiste

5BEB EB   23               addb   DBANK0,y  B=banc physique relatif + 1er banc

5BED 86   03               lda    #3        on va mettre ca en $3000

5BEF 1E   89               exg    a,b       A=banc physique, B=banc logique

5BF1 BD   4D6E             jsr    ACPPAG    mappe pour le systeme

5BF4 A6   E1               lda    ,s++      reste en A et depile (reste=abcde000)

5BF6 C6   10               ldb    #16

5BF8 3D                    mul              adresse dans le banc = 0000abcd e0000000

5BF9 8B   30               adda   #$30      adresse en memoire apres maping

5BFB 1F   03               tfr    d,u       0011abcd e0000000

5BFD 35   02               puls   a         nombre de paquets de 128

5BFF 5F                    clrb

5C00 1F   02               tfr    d,y       taille de transfert en Y

5C02 39                    rts

00ED          SETDP  MONPAG/256

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE  103

PILOTES DISQUES

*

* Handler lecture-Becriture cassette pour le GOUPIL 3

* Informatique Applications Industrielles - D.Fleury

* 17 novembre 1983

*

* INITIALISATION

5C03 A5            IGK7    fcb    $A5       OCTET DE PRESENCE

5C04 8E   5C0A             ldx    #KTADR    TABLE DES CODES FONCTIONS

5C07 7E   4CD8             jmp    IVTFNC    ENVOI AU MONITEUR

5C0A 3B            KTADR   fcb    $3B       CODE FONCTION KREAD

5C0B 5C91                  fdb    KREADF    ADRESSE FONCTION LECTURE

5C0D 5C10                  fdb    KWRITF    ADRESSE FONCTION ECRITURE

5C0F 00                    fcb    0         FIN TABLE

*

* LES FONCTIONS ELLES-MEMES...

* ECRITURE SUR CASSETTE

*

*

5C10 AE   64       KWRITF  ldx    4,s

5C12 6D   E4               tst    ,s

5C14 2B   03               bmi    KWR0

5C16 BD   4D28             jsr    ACUMEM    MAPPE DANS L'ESPACE MONITEUR

5C19 1F   10       KWR0    tfr    x,d       D:=ADRESSE DE DEBUT

5C1B AE   61               ldx    1,s       LONGUEUR A TRANSF.

5C1D 30   8B               leax   d,x       X=ADRESSE FIN + 1

5C1F 34   16               pshs   a,b,x     PRESERVE LES ARG.

5C21 32   7F               leas   -1,s      RESERVE PLACE POUBELLE

5C23 33   E4               leau   ,s        U -> VAR.LOCALE

5C25 34   01               pshs   cc        PRESERVE

5C27 1A   10               SEI              DISABLE INT.

* orcc #$10

5C29 86   01               lda    #1

5C2B 8D   2A               bsr    KHEADR    ECRITURE SYNCHRO, 3 secondes

5C2D C6   14               ldb    #20       2 compensation des instructions -> KWRBYT

5C2F 10AE 41               ldy    1,u       6 ADRESSE DE DEBUT

5C32 A8   A4       KWR1    eora   ,y        4 1ere FOIS,A=0, CALCUL CHECKSUM

5C34 34   02               pshs   a         6 SAUVE CHECKSUM INTERMEDIAIRE

5C36 A6   A0               lda    ,y+       6 OCTET A ECRIRE

5C38 8D   14               bsr    KWRBYT    7 ECRITURE

5C3A 10AC 43               cmpy   3,u       8 FIN DE ZONE ?

5C3D C6   12               ldb    #18       2 COMPENSATION DE LA BOUCLE

5C3F 35   02               puls   a         6 REPRISE CHECKSUM PARTIELLE

5C41 25   EF               bcs    KWR1      3 SAUT SI AUTRE OCTET

5C43 C6   15               ldb    #21       2 COMPENSATION POUR BOUCLE

5C45 8D   07               bsr    KWRBYT    ECRITURE CHECKSUM

5C47 35   01               puls   cc        ENABLE INT

5C49 32   65               leas   5,s       REPREND LA PLACE

5C4B 7E   4206             jmp    RETMON    RETOUR ET PAS D'ERREUR

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE  104

PILOTES DISQUES

*

* ECRITURE D'UN OCTET SUR K7

*

* OCTET A ECRITE DANS A, VALEUR DE COMPENSATION DE TEMPS DANS B

* VOIR COMMENTAIRE KWRBIT

*

5C4E 8E   0100     KWRBYT  ldx    #$100     3 COMPTEURDE BITS

5C51 48            KWRBY2  asla             2 BIT A ECRIRE DANS CARRY

5C52 8D   14               bsr    KWRBIT    7 ECRITURE DU BIT ET X-32

5C54 26   FB               bne    KWRBY2    3 6 FOIS

5C56 39                    rts              5

*

* ECRITURE DU NIVEAU DE SYNCHRONISATION

* CET EN-TETE SE COMPOSE DE A*4096 TRANSITIONS SEPAREES

* DE 1300 MICRO-CYCLES SOIT UN TOTAL DE A*2,66 SECONDES

* IL EST SUIVI D'UN BIT A ZERO INDIQUANT LA FIN.

*

5C57 8E   0010     KHEADR  ldx    #$10      POUR PREMIER CRENEAU

* orcc #1

5C5A 1A   01               SEC              CARRY A 1 POUR 1300 MICRO.

5C5C C6   57       KHEAD1  ldb    #87       2 VALEUR POUR 1300 MICRO.

5C5E 8D   0D               bsr    KZRDLY    7 ENVOI DE LA TRANSITION

5C60 26   FA               bne    KHEAD1    3 ET BOUCLE TANT QUE X<>0

5C62 89   FE               adca   #$FE      2 A-1 ET CARRY A 1 SI A<>0

5C64 25   F6               bcs    KHEAD1    3

5C66 C6   1C               ldb    #28       2 AJUSTEMENT POUR BIT A ZERO

* ET ENVOI DU BIT

*

* ECRITURE DU BIT CONTENU DANS LE CARRY

* UN ZERO EST REPRESENTE PAR UN CRENEAU DE 2*500 MICROCYCLES

* UN UN EST REPRESENTE PAR UN CRENEAU DE 2*1000 MICROCYCLES

* B AJUSTE LA DUREE DE LA PREMIERE MOITIER DU CRENEAU POUR

* COMPENSER LE TEMPS DES INSTRUCTIONS ENTRE APPELS SUCCESSIFS

* DE KWRBIT, VALEUR NOMINALE 26

*

* DUREE=7+KZRDLY(B) +6+KZRDLY(29)

*

5C68 8D   03       KWRBIT  bsr    KZRDLY    7 PREMIER CRENEAU AJUSTE PAR B, RETOUR A=26

5C6A 5C                    incb             2

5C6B 5C                    incb             2

5C6C 5C                    incb             2 POUR B+29

* DEUXIEME CRENEAU

*

* ENVOI D'UNE TRANSITION AU BOUT D'UN DELAI AJUSTE PAR B

* ET LA VALEUR DE LA CARRY.

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE  105

PILOTES DISQUES

* FORMULE DES DELAIS ( en micro-cycles )

* CARRY=0 : D=5*B+350

* CARRY=1 : D=5*B+852

* LES VALEURS NOMINALES DES DUREES DE BITS SONT OBTENUS POUR

* B=29

* AU RETOUR: B=26, X=X-16 AVEC FLAG SUIVANT VALEUR DE X

*      CARRY PRESERVEE

*

5C6D 5A            KZRDLY  decb             2

5C6E 26   FD               bne    KZRDLY    3 TEMPO 5*B MICRO-CYCLES

5C70 8D   15               bsr    KDL318    3 8 DELAIS DE 318 MICRO

5C72 24   05               bcc    KWRTAP    3 SI CARRY=0 ON ENVOI LA TRANSITION

5C74 C6   64               ldb    #100      2 SINON RAB DE 502 MIRO.

5C76 5A            KUNDLY  decb             2

5C77 26   FD               bne    KUNDLY    3

5C79 E6   C4       KWRTAP  ldb    ,u        4 ETAT COURANT DU BIT DE SORTIE

5C7B C8   01               eorb   #KBITOU   2 INVERSE

5C7D E7   C4               stb    ,u        4 MET A JOUR L'ETAT COURANT

5C7F F7   F003             stb    KTAPOU    5 TRANSITION EN SORTIE

5C82 C6   1A               ldb    #26       2 VALEUR NOMINALE POUR KWRBIT

5C84 30   10               leax   -16,x     5 COMPTEUR

5C86 39                    rts              5

* DELAI DE 318 MICRO-CYCLES Y COMPRIS L'APPEL PAR BSR

* RESTE A PERDRE 311 MICRO-CYCLES

*

5C87 34   03       KDL318  pshs   cc,a      7 SAUVEGARDE REGISTRES

5C89 86   3A               lda    #58       2 POUR 58 FOIS 5 CYCLES

5C8B 4A            KDL309  deca             2 RESTE 309

5C8C 26   FD               bne    KDL309    3

5C8E 35   03               puls   a,cc      7 RESTE 12

5C90 39                    rts              5 ET VOILA

*

* LECTURE CASSETTE

*

5C91 AE   64       KREADF  ldx    4,s

5C93 6D   E4               tst    ,s

5C95 2B   03               bmi    KRD0

5C97 BD   4D28             jsr    ACUMEM

5C9A 1F   10       KRD0    tfr    x,d

5C9C AE   61               ldx    1,s

5C9E 30   8B               leax   d,x

5CA0 34   16               pshs   a,b,x

5CA2 33   E4               leau   ,s

5CA4 34   01               pshs   cc

5CA6 1A   10               orcc   #$10

5CA8 10AE C4               ldy    ,u        ADRESSE D=DEBUT

5CAB 6F   41       XRD1    clr    1,u       INIT CHECKSUM

5CAD 5F            KRD2    clrb             2 RECHERCHE 256*2*1300 MICRO-CYCLES SUCCESSIFS

5CAE 8D   50               bsr    KRD2BI    7 MESURE LA LONGUEUR DE 2 CRENEAUX

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE  106

PILOTES DISQUES

5CB0 C1   8E               cmpb   #142      2 A 10% PRES

5CB2 25   F7               bcs    XRD1      3 SAUT SI TROP COURT

5CB4 C1   A4               cmpb   #164      2

5CB6 24   F3               bcc    XRD1      3 SAUT SI TROP LONG

5CB8 6A   41               dec    1,u       7 256 SYNCHROS ?

5CBA 26   F1               bne    KRD2      3 SAUT SI PAS ENCORE

5CBC 6A   41               dec    1,u       7 CHECKSUM A FF

5CBE C6   23       KRD3    ldb    #35       2 MESURE LES CRENEAUX SUIVANTS

5CC0 8D   40               bsr    KRDBIT    7

5CC2 24   FA               bcc    KRD3      3 SAUT SI TOUJOUR DE LA SYNCHRO

5CC4 8D   3C               bsr    KRDBIT    7 SINON SAUTE LE CRENEAU DE FIN DE SYNCHRO

5CC6 C6   24               ldb    #36       2 AJUSTE POUR LE PREMIER OCTET

5CC8 8D   25       KRD4    bsr    KRDBYT    7 LIT OCTET

5CCA A7   A0               sta    ,y+       6 RANGE

5CCC A8   41               eora   1,u       5 CALCULE CHECKSUM

5CCE A7   41               sta    1,u       5 RANGE

5CD0 10AC 42               cmpy   2,u       8 Y=ADRESSE DE FIN ?

5CD3 C6   23               ldb    #35       2 AJUSTE TEMPS POUR OCTET SUIVANT

5CD5 25   F1               bcs    KRD4      3 ET VA LE LIRE S'IL Y A LIEU

5CD7 8D   16               bsr    KRDBYT    7 SINON LECTURE CHECKSUM BANDE

5CD9 A1   41               cmpa   1,u       COMPARE AVEC LE CALCUL

5CDB 33   44               leau   4,u       U POINTE SUR LE CONTEXTE UTILISATEUR

5CDD 26   07               bne    KRD5      SAUT SI ERREUR

5CDF 35   01               puls   cc        ENABLE INT

5CE1 32   64               leas   4,s       RECUPERE PLAGE VARIABLES LOCALES

5CE3 7E   4206             jmp    RETMON    RETOUR ET PAS D'ERREUR

5CE6 86   F6       KRD5    lda    #$F6      CODE ERREUR DE LECTURE CASSETTE

5CE8 35   01               puls   cc        ENABLE INT.

5CEA 32   64               leas   4,s

5CEC 7E   4230             jmp    RETERR    RETOUR MONITEUR AVEC ERREUR

*

* LECTURE D'UN OCTET, RESULTAT DANS A

* IL N'Y A PAS DE SYNCHRO ENTRE OCTETS

*

5CEF 8E   0008     KRDBYT  ldx    #8        3 COMPTEUR

5CF2 34   02       KRDBY2  pshs   a         6 PRESERVE LA VALEUR

5CF4 8D   0A               bsr    KRD2BI    7 LIT UN BIT = 2 TRANSITIONS

5CF6 35   02               puls   a         6 REPREND VALEUR

5CF8 49                    rola             2 INJECTE LA CARRY ( = BIT LU)

5CF9 C6   29               ldb    #41       2 VALEUR DU TEMPS POUR LE BIT SUIVANT

5CFB 30   1F               leax   -1,x      5 COMPTEUR

5CFD 26   F3               bne    KRDBY2    3

5CFF 39                    rts              5

*

* LECTURE D'UN BIT PAR MESURE DU TEMPS DE 2 TRANSITIONS

* B EST DECREMENTE A PARTIR D'UNE VALEUR D'ENTREE

* JUSQU'A LA TRANSITION. LES DUREES SONT AJUSTEES POUR AVOIR

* CARRY POUR DEUX TRANSITIONS LONGUES ET NOT CARRY POUR DEUX

* COURTES.

* SERT AUSSI A RECONNAITRE LA SYNCHRO PAR MESURE SUR B

*

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE  107

PILOTES DISQUES

5D00 8D   00       KRD2BI  bsr    KRDBIT    7 MESURE LA PREMIERE TRANSITION

* PUIS LA DEUXIEME

5D02 8D   83       KRDBIT  bsr    KDL318    7 POUR PASSER UN PEU DE TEMPS

5D04 5A            KRDBI1  decb             2 COMPTE LES PASSAGES

5D05 B6   F003             lda    KTAPIN    5 ETAT DE LA CASSETTE

5D08 A8   C4               eora   ,u        4 COMPARE AVEC ECHANTILLON PRECEDENT

5D0A 12                    nop              2 MICROCYCLES

5D0B 84   01               anda   #KBITIN   2 MASQUE

5D0D 27   F5               beq    KRDBI1    3 BOUCLE SI PAS DE CHANGEMENT

5D0F A8   C4               eora   ,u        4 RESTAURE LE NOUVEL ECHANTILLON

5D11 A7   C4               sta    ,u        4 ET LE MEMORISE POUR LA SUITE

5D13 C2   80               sbcb   #$80      2 POSITIONNE LA CARRY

5D15 39                    rts              5

0001  KBITIN  EQU    1

0001  KBITOU  EQU    1

F003  KTAPIN  EQU    $F003

F003  KTAPOU  EQU    KTAPIN

* END

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE  108

PILOTES DISQUES

0000  TTEST   EQU    0         pour le test, O pour l'integration

***********************************

***********************************

**                **

** HANDLER 25X80 POUR GOUPIL 3 **

**     VERSION 1R2     **

***********************************

*

* EQUIVALENCES EXTERNES

*

0046  TOUCH   EQU    $46

00FE  TBANK   EQU    $FE       banc physique pour des memoires ecran/generateur

0800  RAMSIZ  EQU    $800      taille de la memoire ecran (2Ko)

000F  IOBANK  EQU    $0F       banc logique des peripgeriques

F388  TPERIF  EQU    IOBANK*$1000+$388

FFF8  CRTC    EQU    -8

0000  ATTRIB  EQU    0

0008  TVIA    EQU    8

*

* EQUIVALENCES

*

0010  MSKBIT  EQU    $10       bit 12 du SAR : inhibition du masquage

0020  BIPBIT  EQU    $20       bit 13 du SAR : declenchement du bip

6000  TDELAY  EQU    $6000     duree du bip

6009  DEFCUR  EQU    $6009     curseur par defaut (CSR et CER)

*          allume et clignottement lentement

*          pave des lignes 1 a 10 ($0 a $9)

0001  IPOBIT  EQU    $01       bit 0 : inversion de polarite

0002  FSHBIT  EQU    $02       bit 1 : clignottement

0004  STLBIT  EQU    $04       bit 2 : soulignement

0008  BLDBIT  EQU    $08       bit 3 : gras

0010  CLFBIT  EQU    $10       bit 4 : demi-brillance

0020  CDYBIT  EQU    $20       bit 5 : masquage

0040  CTGBIT  EQU    $40       bit 6 : contiguite horizontale

0080  GENBIT  EQU    $80       bit 7 : generateur (PROM ou RAM)

00A1  DEFATT  EQU    %10100001 attribut par defaut :

*          polarite normale

*          non clignotant

*          non souligne

*          non gras

*          non demi-brillant

*          non masque

*          non contiguite

*          generateur en PROM

0001  DBWBIT  EQU    $01       bit 0 de SIZATT : double largeur

0002  DBHBIT  EQU    $02       bit 1 de SIZATT : double hauteur

0019  RPP     EQU    25        nombre de rangees sur l'ecran

0050  DEFCPR  EQU    80

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE  109

AFFICHAGE 25*80

0050  RL      EQU    80        longueur en RAM d'une rangee

000C  LPR     equ    12        lignes video par rangee (10 en VIDEOTEXT)

0023  DRCSCH  EQU    $23

002D  DEFFCH  EQU    $2D

003B  EOD     EQU    $3B       separation apres centaine, dizaine, unite

0055  CSA     EQU    $55

0056  DSA     EQU    $56

0020  USBIAS  EQU    $20       bias americain

0040  EUBIAS  EQU    $40       bias europeen

0001  SOHCH   EQU    $01

0006  ACKCH   EQU    $06

000A  APDCH   EQU    $0A

000D  APRCH   EQU    $0D

0015  NAKCH   EQU    $15

*

* MACROS

*

DCR     MACRO

IFNC   &1,A,1

DECA

IFNC   &1,B,1

DECB

IFNC   &1,X,1

LEAX   -1,X

IFNC   &1,Y,1

LEAY   -1,Y

ENDM

DBNE    MACRO

DCR    &1

BNE    &2

ENDM

MULA    MACRO

LDB    &1

MUL

ENDM

MPY     MACRO

LDA    &1

LDB    &2

MUL

ENDM

CARRY   MACRO

ORCC   #$01

ENDM

ZERO    MACRO

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE  110

AFFICHAGE 25*80

ORCC   #$04

ENDM

NZERO   MACRO

ANDCC  #!$04

ENDM

MIN     MACRO

CMP&1  &2

BHS    *+4

LD&1   &2

ENDM

MAX     MACRO

CMP&1  &2

BLO    *+5

LD&1   &2

DEC&1

ENDM

* LIAISON AVEC LE NOYEAU

MON     MACRO

SWI

FCB    &1

ENDM

ECHOON  MACRO

IF     TTEST

MON    HCON

ELSE

JSR    ECHON

ENDIF

ENDM

ECHOOF  MACRO

IF     TTEST

MON    HCOFF

ELSE

JSR    ECHOFF

ENDIF

ENDM

INSERT  MACRO

IF     TTEST

MON    INSCH

ELSE

JSR    INSCAR

ENDIF

ENDM

* MACRO PROPRES AU HANDLEUR 25x80

FINISH  MACRO

ZERO

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE  111

AFFICHAGE 25*80

RTS

ENDM

SHOWWP  MACRO

ANDCC  #$FA

RTS

ENDM

WAITC   MACRO

LDX    #&1

LDA    #&2

LDB    #&3

NZERO

CARRY

RTS

ENDM

CUP     MACRO

DUP    &1

LDA    RL,X

LDB    ATTRIB,U

STB    ATTRIB,U

STA    ,X+

ENDD

ENDM

CDOWN   MACRO

DUP    &1

LDA    -RL-1,X

LDB    ATTRIB,U

STB    ATTRIB,U

STA    ,-X

ENDD

ENDM

*

* INITIALISATION

*

5D16 A5            IG2580  fcb    $A5

5D17 CE   F388             ldu    #TPERIF

5D1A 8D   3D               bsr    INITC

5D1C 26   3A               bne    IGEND

5D1E 8D   57               bsr    INITS

5D20 8D   66               bsr    MOSAIC

5D22 30   48               leax   TVIA,u

5D24 9F   0E               stx    ADDVIA

5D26 108E ED55             ldy    #DATAVA

5D2A BD   54C3             jsr    ITAVIA

5D2D 31   23               leay   DATAVB-DATAVA,y ITAVIA conserve Y

5D2F BD   5537             jsr    ITBVIA

5D32 8E   65AE             ldx    #TITVIA

5D35 BD   4D16             jsr    IVTITR

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE  112

AFFICHAGE 25*80

5D38 BD   5DD3             jsr    INITV

5D3B 86   02               lda    #$02      ecran 25x80

5D3D 8E   5EEE             ldx    #TOUT     affichage ecran

5D40 BD   4CF8             jsr    IVTES

5D43 86   22               lda    #$22      imprimante port A

5D45 8E   659A             ldx    #TPOUTA   sortia port A

5D48 BD   4CF8             jsr    IVTES

5D4B 86   21               lda    #$21      imprimante port B

5D4D 8E   65A4             ldx    #TPOUTB   sortie port A

5D50 BD   4CF8             jsr    IVTES

5D53 8E   64E6             ldx    #BP2580   "beep" 25x80

5D56 9F   11               stx    VTBIP

5D58 39            IGEND   rts

* INITIALISATION DU CRTC *

5D59 8D   0E       INITC   bsr    INITC0

5D5B 4A            TCHECK  deca

5D5C A7   58               sta    CRTC,u

5D5E E6   59               ldb    CRTC+1,u

5D60 E1   86               cmpb   a,x

5D62 26   04               bne    ABORT

5D64 81   0C               cmpa   #12

5D66 26   F3               bne    TCHECK

5D68 39            ABORT   rts

5D69 4F            INITC0  clra

5D6A 8E   5DED             ldx    #CRTCT

5D6D E6   86       INITC1  ldb    a,x

5D6F ED   58               std    CRTC,u

5D71 4C                    inca

5D72 81   10               cmpa   #16

5D74 26   F7               bne    INITC1

5D76 39                    rts

* INITIALISATION DE L'ECRAN *

5D77 8E   0000     INITS   ldx    #0

5D7A C6   A1               ldb    #DEFATT

5D7C E7   C4               stb    ATTRIB,u

5D7E 86   20               lda    #$20

5D80 A7   80       INITS1  sta    ,x+

5D82 8C   0800             cmpx   #RAMSIZ

5D85 26   F9               bne    INITS1

5D87 39                    rts

* INITIALISATION DE LA RAM GENERATEUR (MOSAIQUE)

5D88 0F   41       MOSAIC  clr    DRCSFL    indique la presence de la mosaique en RAM

5D8A 8E   0800             ldx    #RAMSIZ

5D8D C6   20               ldb    #32

5D8F 34   04               pshs   b

5D91 5F                    clrb

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE  113

AFFICHAGE 25*80

5D92 31   89 0200  MOS1    leay   512,x     separes en colonnes 2,3 et 6,7

5D96 8D   10       MOS2    bsr    GENMOS    genere les deux caracteres contigu et separe

5D98 5C                    incb

5D99 E1   E4               cmpb   ,s        serie de 32 finie ?

5D9B 26   F9               bne    MOS2      pas encore

5D9D 30   89 0200          leax   512,x     contigus en colonnes 0,1 et 4,5

5DA1 68   E4               asl    ,s        deuxieme serie de 32 finie ?

5DA3 2A   ED               bpl    MOS1      pas encore

5DA5 32   61               leas   1,s

5DA7 39                    rts

5DA8 86   03       GENMOS  lda    #3

5DAA 34   06               pshs   a,b

5DAC 4F            GM1     clra

5DAD 54                    lsrb

5DAE 24   02               bcc    GM11

5DB0 8A   F0               ora    #%11110000

5DB2 54            GM11    lsrb

5DB3 24   02               bcc    GM12

5DB5 8A   0F               ora    #%00001111

5DB7 A7   80       GM12    sta    ,x+

5DB9 A7   80               sta    ,x+

5DBB A7   80               sta    ,x+

5DBD A7   80               sta    ,x+

5DBF 6F   A0               clr    ,y+

5DC1 84   E7               anda   #%11100111

5DC3 A7   A0               sta    ,y+

5DC5 A7   A0               sta    ,y+

5DC7 A7   A0               sta    ,y+

5DC9 6A   E4               dec    ,s

5DCB 26   DF               bne    GM1

5DCD 30   04               leax   4,x

5DCF 31   24               leay   4,y

5DD1 35   86               puls   pc,b,a

* INITIALISATION DES VARIABLES GLOBALES ET DES VECTEURS *

5DD3 8E   ED24     INITV   ldx    #TDATA

5DD6 31   8C 24            leay   <GVT,PCR

5DD9 C6   1D               ldb    #GVTEND-GVT

5DDB 8D   08               bsr    INITV2

5DDD 8E   EF98             ldx    #TVEC

5DE0 31   8C 37            leay   <VEC,PCR

5DE3 C6   10               ldb    #VECEND-VEC

5DE5 A6   A0       INITV2  lda    ,y+

5DE7 A7   80               sta    ,x+

5DE9 5A                    decb

5DEA 26   F9               bne    INITV2

5DEC 39                    rts

5DED 70 50 5A 59   CRTCT   fcb    112,80,90,89

5DF1 19 06 19 19           fcb    25,6,25,25,80,11

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE  114

AFFICHAGE 25*80

5DF5 50 0B

5DF7 6009 0000             fdb    DEFCUR,0,RL

5DFB 0050

5DFD 60 00         GVT     fcb    DEFCUR/256,0

5DFF 0050 0050             FDB    RL,RL,(RPP-1)*RL+DEFCPR

5E03 07D0

5E05 01 00 01 19           fcb    1,0,1,RPP,DEFCPR

5E09 50

5E0A 00 00 00 A1           fcb    0,0,0,DEFATT,0,0

5E0E 00 00

5E10 20 20                 fcb    $20,$20

5E12 00 00                 fcb    0,0

5E14 00 81 02 81           fcb    $00,$81,$02,$81 ASCII, MOSAIQUE, EUROPEEN, MOSAIQUE

5E18 5FCB                  fdb    TASCII

5E1A  GVTEND  EQU    *

5E1A 6ACE 6AEA     VEC     fdb    SFTBEG,SFTMID,SFTEND

5E1E 6B4A

5E20 6B4A 6B71             fdb    DFTBEG,DFTMID,DFTEND

5E24 6B77

5E26 6B75 6C35             fdb    CTRLT,ESCT1

5E2A  VECEND  EQU    *

*

* ROUTINE D'INTERET GENERAL

*

* FMATCH recherche A dans la table prise entre X (debut) et Y (fin)

* nombre d'octet par entree dans B

* Si trouve, Z=1 et le resultat est dans 1,X

* Si non, Z=0

5E2A 34   20       FMATCH  pshs   y         fin de la table en TCS

5E2C 20   06               bra    FMTEST    pour se premunir contre une table vide

5E2E A1   84       FM1     cmpa   ,x        trouve ?

5E30 27   08               beq    FM2       branchement si oui (Z=1)

5E32 30   85               leax   b,x       incremetation du pointeur

5E34 AC   E4       FMTEST  cmpx   ,s        table completement exploree ?

5E36 26   F6               bne    FM1       boucle si non

5E38                       NZERO  signale   "pas trouve" (Z=0)

5E3A 35   A0       FM2     puls   pc,y      restauration de la pile

* BMATCH recherche A dans une table prise entre X (fin) et Y (debut)

* B est l'oppose du cas FMATCH

* Si trouve, Z=1 et le resultat est dans ,X

* Si non, Z=0

5E3C 34   20       BMATCH  pshs   y

5E3E 20   08               bra    BMTEST

5E40 30   85       BM1     leax   b,x

5E42 53                    comb

5E43 A1   85               cmpa   b,x

5E45 27   07               beq    BM2

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE  115

AFFICHAGE 25*80

5E47 53                    comb

5E48 AC   E4       BMTEST  cmpx   ,s

5E4A 26   F4               bne    BM1

5E4C                       NZERO

5E4E 35   A0       BM2     puls   pc,y

* FOLLOW evite de charger X vers l'adresse

* de poursuite quand celle ci suit (cas le

* plus frequent). Elle est empilee par l'appel

* de FOLLOW...

5E50 35   10       FOLLOW  puls   x

5E52                       SHOWWP

* TDIGIT attend les chiffres decimaux d'un nombre

* tronque a 255. le(s) caractere(s) d'arret sont

* precises apres l'appel. par exemple :

*    JSR TDIGIT

*    FGB $3B,0 caractere d'arret $3B

* Sortie :

* A := nombre ainsi forme

* B := caractere d'arret

* Z=1 si tout est OK

* Z=0 si on a recu autre chose que digits ($30-$39) ou

* caractere d'arret

5E55 0F   4B       TDIGIT  clr    NUMBER

5E57 35   10               puls   x         recuperation de l'adresse de poursuite

5E59 9F   4C               stx    RSTART    rangement

5E5B 8D   F3       TDG1    bsr    FOLLOW

5E5D 9E   4C               ldx    RSTART

5E5F A1   80       TDG2    cmpa   ,x+

5E61 27   1B               beq    DGEND     on a deja la condition ZERO

5E63 6D   84               tst    ,x        encore d'autres caracteres d'arret ?

5E65 26   F8               bne    TDG2      boucle si oui

5E67 81   30               cmpa   #$30

5E69 25   13               BLO    DGEND     on a deja la condition NZERO

5E6B 81   39               cmpa   #$39

5E6D 22   0F               bhi    DGEND     on a deja la condition NZERO

5E6F 80   30               suba   #$30

5E71 34   02               pshs   a

5E73                       MPY    NUMBER,#10

5E78 EB   E0               addb   ,s+

5E7A D7   4B               stb    NUMBER

5E7C 20   DD               bra    TDG1      on continue

5E7E 34   01       DGEND   pshs   cc        sauvegarde du CUR

5E80 1F   89               tfr    a,b       caractere d'arret rencontre dans B

5E82 96   4B               lda    NUMBER    nombre dans A

5E84 6D   80       DGEND1  tst    ,x+       skip des parametres

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE  116

AFFICHAGE 25*80

5E86 26   FC               bne    DGEND1

5E88 35   01               puls   cc

5E8A 6E   84               jmp    ,x

* ROWBEG rend X pointant le 1er octet de la rangee

5E8C DC   26       ROWBEG  ldd    TPOS

5E8E D0   2D               subb   TCOL

5E90 82   00               sbca   #0

5E92 1F   01               tfr    d,x

5E94 39                    rts

* OFFW dit si on est dans (Z=0) ou hors de (Z=1) la fenetre

* AOFFW dit la meme chose selon le contenu de A

5E95 96   2C       OFFW    lda    TROW

5E97 91   2E       AOFFW   cmpa   TTOPR

5E99 25   04               BLO    OFFWY

5E9B 91   2F               cmpa   TBOTR

5E9D 25   03               BLO    OFFWN

5E9F               OFFWY   ZERO   Z=1,      on est dehors

5EA1 39                    rts              de plus, C=0 si en-dessous, C=1 si au-dessus

5EA2               OFFWN   NZERO  Z=0,      on est dedans

5EA4 39                    rts

* ecriture de la rangee avec la sauvegarde du contexte

* si voyage hors de la fenetre

5EA5 34   02       SETROW  pshs   a         sauvegarde de la rangee destination

5EA7 8D   EE               bsr    AOFFW     va-t-on hors de la fenetre ?

5EA9 26   0C               bne    SR1       non

5EAB 8D   E8               bsr    OFFW      peut-etre est-on deja hors de la fenetre ?

5EAD 27   08               beq    SR1       oui

5EAF DC   2C               ldd    TROW      sauvegarde du contexte

5EB1 DD   51               std    SCR_C

5EB3 DC   33               ldd    SIZATT

5EB5 DD   53               std    SCR_A

5EB7 35   02       SR1     puls   a

5EB9 97   2C               sta    TROW

5EBB 39                    rts

*** ALFA dit si le jeu accessible est

* alphabetique (BEQ) ou non (BNE)

5EBC 96   3A       ALFA    lda    FRAME

5EBE 8E   ED3B     AALFA   ldx    #G0SET    X ^ table des jeux amenes dans chaque cadre

5EC1 A6   86               lda    a,x       caracteristique du jeu accessible

5EC3 85   80               bita   #$80

5EC5 39                    rts

* SIMULATION D'UN "LOCKING SHIFT" *

5EC6 D6   39       LOCK    ldb    SSHFL     indicateur de "Single Shift"

5EC8 27   11               beq    LOCK2     LOCK superflu, on sort

5ECA 9E   3F               ldx    BEHAVE

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE  117

AFFICHAGE 25*80

5ECC 9F   4F               stx    WORD_1    sauvegarde

5ECE 8E   ED3B             ldx    #G0SET

5ED1 E6   85               ldb    b,x       caracteristique du jeu accessible en G2 ou G3

5ED3 8E   6CC1             ldx    #BHVTAB   table des comportements selon le jeu physique

5ED6 58                    aslb             fait sauter au passage le bit graphique

5ED7 AE   85               ldx    b,x

5ED9 9F   3F       LOCK1   stx    BEHAVE

5EDB 39            LOCK2   rts

5EDC 0D   39       UNLOCK  tst    SSHFL

5EDE 27   FB               beq    LOCK2

5EE0 9E   4F               ldx    WORD_1

5EE2 20   F5               bra    LOCK1

5EE4 E6   62       UPCRTC  ldb    2,s

5EE6 ED   58               std    CRTC,u

5EE8 4C                    inca

5EE9 E6   63               ldb    3,s

5EEB ED   58               std    CRTC,u

5EED 39                    rts

*

* RECEPTION D'UN CARACTERE

*

5EEE CE   F388     TOUT    ldu    #TPERIF

5EF1 1F   98               tfr    b,a

5EF3 84   7F               anda   #%01111111

5EF5 27   18               beq    TEXIT2

5EF7 0D   31               tst    SEQFL

5EF9 26   1D               bne    SEQ

5EFB 81   20               cmpa   #$20

5EFD 25   11               bcs    CTRL

5EFF 0F   39               clr    SSHFL

5F01 8D   31               bsr    TDISP

5F03 27   0A       TEXIT   beq    TEXIT2

5F05 0C   31               inc    SEQFL

5F07 24   04               bcc    TEXIT1

5F09 00   31               neg    SEQFL

5F0B DD   49               std    BIAS      si BIAS et MAXMB contigus

5F0D 9F   47       TEXIT1  stx    ADDR

5F0F 39            TEXIT2  rts

* COMMANDE *

5F10 BE   EFA4     CTRL    ldx    >TC0TAB

5F13 48                    asla

5F14 AD   96               jsr    [a,x]

5F16 20   EB               bra    TEXIT

5F18 34   01       SEQ     pshs   cc

5F1A 0F   31               clr    SEQFL

5F1C 9E   47               ldx    ADDR

5F1E 35   01               puls   cc

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE  118

AFFICHAGE 25*80

5F20 2E   0E               bgt    SEQ1

5F22 1F   89       RESCAN  tfr    a,b

5F24 D0   49               subb   BIAS

5F26 25   E7               bcs    TEXIT2

5F28 D1   4A               cmpb   MAXMB

5F2A 24   E3               bcc    TEXIT2

5F2C 58                    aslb

5F2D 3A                    abx

5F2E AE   84               ldx    ,x

5F30 AD   84       SEQ1    jsr    ,x

5F32 20   CF               bra    TEXIT

* AFFICHAGE *

5F34 97   37       TDISP   sta    LASTCH    en prevision d'une commande RRT

5F36 D6   34               ldb    LOGATT    attribut logique

5F38 81   20               cmpa   #$20      commande RRT ?

5F3A 1027 015D             lbeq   TSP

5F3E 81   7F               cmpa   #$7F      commande DEL ?

5F40 1027 0155             lbeq   TDEL

5F44 AD   9F ED3F          jsr    [BEHAVE]  trafique A et B selon le jeu en ligne

*          ASCII, EUROP, MOSAIC, DRCS1 ou DRCS2

* ECRITURE EN RAM ECRAN ET DEPLACEMENT DU CURSEUR

5F48 34   11       TWRITE  pshs   cc,x

5F4A 32   7C               leas   -4,s

* code RAM-code en O.S

* attribut RAM-attribut en 1,S

* attribut de taille corrige en 2,S et en 3,S

5F4C ED   E4               std    ,s

5F4E 96   33               lda    SIZATT    attribut de taille

5F50 27   19               beq    TW12      simple taille pas de probleme

5F52 85   01               bita   #DBWBIT   double largeur ?

5F54 27   09               beq    TW11      non

5F56 D6   2D               ldb    TCOL      oui, mais interdit sur ...

5F58 5C                    incb

5F59 D1   30               cmpb   CPR       derniere colonne

5F5B 26   02               bne    TW11

5F5D 84   FE               anda   #!DBWBIT  refuse la double largeur

5F5F 85   02       TW11    bita   #DBHBIT   double hauteur ?

5F61 27   08               beq    TW12

5F63 D6   2C               ldb    TROW      oui, mais interdit sur ...

5F65 D1   2E               cmpb   TTOPR     premiere rangee

5F67 26   02               bne    TW12

5F69 84   FD               anda   #!DBHBIT  refuse le double hauteur

5F6B A7   62       TW12    sta    2,s       attribut de taille corrige

5F6D A7   63               sta    3,s

5F6F 9E   26               ldx    TPOS      X ^ octet a ecrire

5F71 6D   84               tst    ,x        emplacement protege ?

5F73 2A   04               bpl    TW21      non, on peut ecrire

5F75 0D   36               tst    PMIFL     oui, mais protection peut etre en sommeil ?

5F77 27   2A               beq    TW3       et non, on se contente d'avancer le curseur

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE  119

AFFICHAGE 25*80

5F79 EC   E4       TW21    ldd    ,s

5F7B 9A   35               ora    PROTFL    mise a jour du bit de protection

5F7D E7   C4               stb    ATTRIB,u  ecriture de l'attribut

5F7F A7   84               sta    ,x        ecriture du caractere

5F81 6D   62               tst    2,s       simple taille ?

5F83 27   1E               beq    TW3       oui

5F85 CA   80               orb    #GENBIT   pour forcer la PROM

5F87 E7   C4               stb    ATTRIB,u

5F89 C4   FB               andb   #!STLBIT  pour ne pas souligner les blancs superieurs

5F8B 86   20               lda    #$20      on va ecrire des blancs

5F8D 9A   35               ora    PROTFL

5F8F 64   62               lsr    2,s

5F91 24   0B               bcc    TW22

5F93 A7   01               sta    1,x

5F95 64   62               lsr    2,s

5F97 24   0A               bcc    TW3

5F99 E7   C4               stb    ATTRIB,u

5F9B A7   88 B1            sta    -RL+1,x

5F9E E7   C4       TW22    stb    ATTRIB,u

5FA0 A7   88 B0            sta    -RL,x

5FA3 A6   64       TW3     lda    4,s       recuperation du statut transmis par BEHAVE

5FA5 85   04               bita   #$04      BNE veut dire on continue...

5FA7 27   1E               beq    TW4       ... donc on avance pas

5FA9 BD   60B2             jsr    APF       avance du curseur

5FAC 64   63               lsr    3,s       double largeur ?

5FAE 24   03               bcc    TW31      non

5FB0 BD   60B2             jsr    APF       on avance encore une fois

5FB3 64   63       TW31    lsr    3,s       double hauteur ?

5FB5 24   10               bcc    TW4       non, ca suffit

5FB7 0D   2D               tst    TCOL      est-on en premiere colonne ?

5FB9 26   0C               bne    TW4       non, pas de probleme

5FBB BD   60F7             jsr    APDIN     on descend une fois de plus

5FBE 96   2C               lda    TROW      se retrouve-t-on en ...

5FC0 91   2E               cmpa   TTOPR     premiere rangee ?

5FC2 26   03               bne    TW4       non

5FC4 BD   60F7             jsr    APDIN     encure une descente

5FC7 32   64       TW4     leas   4,s

* TW41 puls pc,x,cc

5FC9 35   91               puls   pc,x,cc

*

* TRAITEMENT PARTICULIER SELON LE JEU

*

5FCB 81   60       TASCII  cmpa   #$60

5FCD 27   10               beq    FFF

5FCF 81   5E               cmpa   #$5E

5FD1 27   08               beq    FFFF

5FD3 81   7E               cmpa   #$7E

5FD5 26   0A               bne    FFFFF

5FD7 86   0E               lda    #$0E

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE  120

AFFICHAGE 25*80

5FD9 20   06               bra    FFFFF

5FDB 86   14       FFFF    lda    #$14

5FDD 20   02               bra    FFFFF

5FDF 86   0D       FFF     lda    #$0D

5FE1 CA   80       FFFFF   orb    #GENBIT

5FE3                       FINISH

5FE6 81   60       TELTEL  cmpa   #$60

5FE8 27   16               beq    TAS1

5FEA 81   5F               cmpa   #$5F

5FEC 27   12               beq    TAS1

5FEE 81   7E               cmpa   #$7E

5FF0 27   0E               beq    TAS1

5FF2 81   7B               cmpa   #$7B

5FF4 27   08               beq    GGGG

5FF6 81   7D               cmpa   #$7D

5FF8 26   08               bne    TAS2

5FFA 86   16               lda    #$16

5FFC 20   02               bra    TAS1

5FFE 86   15       GGGG    lda    #$15

6000 CA   40       TAS1    orb    #CTGBIT

6002 CA   80       TAS2    orb    #GENBIT   force la PROM (utile sur Single Shift(s))

6004                       FINISH

6007 81   40       TEUROP  cmpa   #$40      colonne 4 ?

6009 25   08               bcs    TEU1      non

600B 81   50               cmpa   #$50      meme question

600D 25   28               bcs    TACC      oui, caractere accentue

600F 27   0A               beq    TEU11     continuite sur $50

6011 20   0A               bra    TEU12

6013 81   2C       TEU1    cmpa   #$2C      fleche vers guauche ?

6015 27   04               beq    TEU11     oui, contiguite requise

6017 81   2E               cmpa   #$2E      fleche vers la droite ?

6019 26   02               bne    TEU12     non, on saute

601B CA   40       TEU11   orb    #CTGBIT   force la contiguite

601D 34   04       TEU12   pshs   b         sauve l'attribut obtenu

601F BE   EF98             ldx    >EUTBEG   X ^ debut de la table de transcodage

6022 10BE EF9C             ldy    >EUTEND   Y ^ fin de la meme table

6026 C6   02               ldb    #2        2 octets par entree

6028 BD   5E2A             jsr    FMATCH    recherche dans la table

602B 35   04               puls   b         recuperation de l'attribut

602D 27   04               beq    TEU13     trouve

602F 86   5F               lda    #$5F      signale...

6031 20   CD               bra    TAS1      pas trouve

6033 A6   01       TEU13   lda    1,x       code RAM-code

6035 20   CB               bra    TAS2      economie de code

6037 81   43       TACC    cmpa   #'C

6039 26   04               bne    TACC00

603B 86   5E               lda    #$5E

603D 20   02               bra    TACC0

603F 86   20       TACC00  lda    #$20

6041  TACC0   EQU    *

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE  121

AFFICHAGE 25*80

6041 BD   5E50             jsr    FOLLOW

6044 97   38               sta    LASTCH+1

6046 D6   34               ldb    LOGATT

6048 81   41               cmpa   #'A

604A 25   2C               blo    TACCSP

604C 81   5B               cmpa   #'Z+1

604E 25   08               bcs    TACC1

6050 81   61               cmpa   #'a

6052 25   30               bcs    TERR

6054 81   7B               cmpa   #'z+1

6056 24   2C               bcc    TERR

6058 34   04       TACC1   pshs   b

605A BE   EF9E             ldx    >ACTBEG

605D DC   37               ldd    LASTCH

605F 10A3 84       TACC11  cmpd   ,x

6062 27   0B               beq    TACC12

6064 30   03               leax   3,x

6066 BC   EFA2             cmpx   ACTEND

6069 26   F4               bne    TACC11

606B 1F   98               tfr    b,a

606D 20   02               bra    TACC13

606F A6   02       TACC12  lda    2,x

6071 35   04       TACC13  puls   b

6073 8D   8D       TACC14  bsr    TAS2

6075 7E   5F48     TACC15  jmp    TWRITE

6078 81   20       TACCSP  cmpa   #'        accent isole ?

607A 26   08               bne    TERR      non, erreur

607C 86   5F               lda    #$5F      'je ne sais pas ecrire ce caractere'

* ici, c'est un accent isole

* ce peut etre aussi un caractere absent qui n'a pas ete approche

* (taille dans TEUROP)

* les lettres accentuees absentes sont approches par la lettre

* correspondante non accentuees

607E 8D   80               bsr    TAS1

6080 20   F3               bra    TACC15

6082 D6   34       SUB     ldb    LOGATT

6084 4F            TERR    clra

* ici c'est un accent qui n'est pas suivi de $20, ou [A-Z], ou [a-z]

* c'est aussi SS2 ou SS3 suivi d'un caractere de commande ($20)

6085 20   EC               bra    TACC14

6087 8A   20       TMOS    ora    #$20      amene 4,5 en 6,7

6089 C5   40               bitb   #CTGBIT   contiguite

608B 27   02               beq    TMO1      non

608D 80   20               suba   #$20      correction (c. en 0, 1, 4, 5 et s. en 2, 3, 6, 7)

608F C4   7F       TMO1    andb   #!(GENBIT)&$FF force la RAM (utile sur Single Shift(s))

6091                       FINISH

608F  TDRCS1  EQU    TMO1

6094 BD   6980     TDRCS2  jsr    DRCS2C    transcodage pour le 2eme DRCS

6097 20   F6               bra    TMO1

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE  122

AFFICHAGE 25*80

6099 C4   BD       TDEL    andb   #!(CTGBIT|FSHBIT)&$FF ni contigu ni clignotant

609B 20   D6       TSP     bra    TACC14    force la PROM, rend Z=1

*

* FONCTION DE MISE EN PAGE*

* Curseur gauche *

609D 0A   2D       APB     dec    TCOL      decrementation a priori de la colonne

609F 2C   71               bge    OUTCUR    pas de probleme

60A1 BD   5E95             jsr    OFFW      est-on en dehors de la fenetre ?

60A4 27   07               beq    APBOFF    oui...

60A6 D6   30               ldb    CPR

60A8 5A                    decb

60A9 D7   2D               stb    TCOL      on va a la fin...

60AB 20   21               bra    APUIN     de la rangee precedente

60AD 0C   2D       APBOFF  inc    TCOL      correction de la colonne

60AF                       FINISH

* Curseur droit *

60B2 0C   2D       APF     inc    TCOL      incrementation a priori de la colonne

60B4 D6   2D               ldb    TCOL

60B6 D1   30               cmpb   CPR

60B8 26   58               bne    OUTCUR    pas de probleme

60BA BD   5E95             jsr    OFFW      est-on en dehors de la fenetre ?

60BD 27   04               beq    APFOFF    oui...

60BF 0F   2D               clr    TCOL      on va au debut...

60C1 20   34               bra    APDIN     de la rangee suivante

60C3 0A   2D       APFOFF  dec    TCOL      correction de la colonne

60C5                       FINISH

* Curseur haut *

60C8 BD   5E95     APU     jsr    OFFW      est-on en dehors de la fenetre ?

60CB 26   01               bne    APUIN     non...

60CD 39                    rts              sans effet (Z=1 par OFFW)

60CE 0A   2C       APUIN   dec    TROW      decrementation a priori de la colonne

60D0 96   2C               lda    TROW

60D2 91   2E               cmpa   TTOPR

60D4 24   3C               bcc    OUTCUR    pas de probleme

60D6 0D   32               tst    PAGEFL    mode page ?

60D8 26   07               bne    WRAPU     repond si oui

60DA 0C   2C               inc    TROW      correction de la range

60DC BD   66A4             jsr    SCRD      scroll-down

60DF 20   31               bra    OUTCUR    ne sert que si l'on vient d'APB

60E1 96   2F       WRAPU   lda    TBOTR

60E3 4A                    deca

60E4 97   2C               sta    TROW

60E6 20   2A               bra    OUTCUR

* Curseur bas *

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE  123

AFFICHAGE 25*80

60E8 BD   5E95     APD     jsr    OFFW      est-on en dehors de la fenetre ?

60EB 26   0A               bne    APDIN     non...

60ED DC   51               ldd    SCR_C     "come back"

60EF DD   2C               std    TROW

60F1 DC   53               ldd    SCR_A

60F3 DD   33               std    SIZATT

60F5 20   1B               bra    OUTCUR

60F7 0C   2C       APDIN   inc    TROW      incrementation a priori de la range

60F9 96   2C               lda    TROW

60FB 91   2F               cmpa   TBOTR

60FD 26   13               bne    OUTCUR    pas de probleme

60FF 0D   32               tst    PAGEFL    mde page ?

6101 26   07               bne    WRAPD     rebond si oui

6103 0A   2C               dec    TROW      correction de la rangee

6105 BD   662B             jsr    SCRU      "Scroll-up"

6108 20   08               bra    OUTCUR    ne sert que si l'on vient d'APF

610A 96   2E       WRAPD   lda    TTOPR

610C 97   2C               sta    TROW

610E 20   02               bra    OUTCUR

6110 0F   2D       APR     clr    TCOL      Active Position Return

* MISE A JOUR DES REGISTRES 14 ET 15 (CURSEUR) *

6112               OUTCUR  MPY    TROW,#RL

6117 DB   2D               addb   TCOL

6119 89   00               adca   #0

611B DD   26               std    TPOS

611D 9A   25               ora    SAR_H     correction due a l'inhibition du masquage

611F 34   06               pshs   a,b

6121 86   0E               lda    #14

6123 BD   5EE4             jsr    UPCRTC

6126 32   62               leas   2,s

6128               NOP     FINISH

* "HOME" *

612B 96   2E       APH     lda    TTOPR

612D 97   2C               sta    TROW

612F 0F   2D       APH0    clr    TCOL

6131 0F   35       APH1    clr    PROTFL    supprime la protection

6133 0F   33               clr    SIZATT    simple taille

6135 0F   3A               clr    FRAME     GO en ligne

6137 96   3B               lda    G0SET

6139 C6   A1               ldb    #DEFATT

613B BD   6322             jsr    SI3

613E 20   D2               bra    OUTCUR

* ADRESSAGE DE LA POSITION ACTIVE *

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE  124

AFFICHAGE 25*80

6140 BD   5E50     US      jsr    FOLLOW

6143 81   30               cmpa   #$30      fonction autre (format ou DRCS)

6145 1025 07AA             lbcs   F_DRCS    branchement si oui

6149 80   40               suba   #$40      adressage de la rangee (colonne 1)

614B 25   2E               bcs    GOCOL1    branchement si oui

614D                       MAX    A,#RPP    1er parametre : rangee

6154 BD   5EA5             jsr    SETROW

6157 BD   5E50             jsr    FOLLOW

615A 0F   2D               clr    TCOL      2eme parametre : rangee (6 bits forts)

615C D6   30               ldb    CPR

615E C1   28               cmpb   #40       mode 40 colonnes ?

6160 27   09               beq    APA3      un seul octet pour coder la colonne

6162 44                    lsra

6163 06   2D               ror    TCOL

6165 44                    lsra

6166 06   2D               ror    TCOL

6168 BD   5E50             jsr    FOLLOW

616B 84   3F       APA3    anda   #EUBIAS-1 3eme parametre : colonne (6 bits faibles)

616D 9A   2D               ora    TCOL

616F 4A                    deca

6170                       MAX    A,CPR

6177 97   2D               sta    TCOL

6179 20   B6               bra    APH1      economie de code

617B 8B   10       GOCOL1  adda   #$10      1er parametre : dizaine de la rangee

617D                       MAX    A,#10

6184                       MULA   #10

6187 D7   4E               stb    BYTE_1

6189 BD   5E50             jsr    FOLLOW

618C 80   30               suba   #$30      2eme parametre : unite de la rangee

618E                       MAX    A,#10

6195 9B   4E               adda   BYTE_1

6197                       MAX    A,#RPP

619E BD   5EA5             jsr    SETROW

61A1 20   8C               bra    APH0      economie de code

* EFFACEMENT DE L'ECRAN ET "HOME" *

61A3 96   2F       CS      lda    TBOTR

61A5 90   2E               suba   TTOPR

61A7 34   02               pshs   a

61A9 86   20               lda    #$20

61AB C6   A1               ldb    #DEFATT

61AD E7   C4               stb    ATTRIB,u

61AF 9E   28               ldx    TTOPP

61B1 31   84       CS1     leay   ,x

61B3 D6   30               ldb    CPR

61B5 A7   80       CS2     sta    ,x+

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE  125

AFFICHAGE 25*80

61B7                       DBNE   B,CS2

61BA 30   A8 50            leax   RL,y

61BD 6A   E4               dec    ,s

61BF 26   F0               bne    CS1

61C1 32   61               leas   1,s

61C3 7E   612B             jmp    APH

* EFFACEMENT DE FIN DE RANGEE *

61C6 9E   26       CAN     ldx    TPOS      X ^ position courante

61C8 D6   30               ldb    CPR

61CA D0   2D               subb   TCOL      nombre de caracteres restant sur la rangee

61CC 34   04       CANCEL  pshs   b         compteur en "TOS"

61CE 86   20               lda    #$20

61D0 C6   80               ldb    #$80      PROM non contigu

61D2 DA   34               orb    LOGATT

61D4 6D   80       CC1     tst    ,x+

61D6 2A   04               bpl    CC2

61D8 0D   36               tst    PMIFL

61DA 27   04               beq    CC3

61DC E7   C4       CC2     stb    ATTRIB,u

61DE A7   1F               sta    -1,x

61E0 6A   E4       CC3     dec    ,s

61E2 26   F0               bne    CC1

61E4 35   84               puls   pc,b

* FONCTIONS SUPPLEMENTAIRES *

* adressage absolu avec le biais de 32

61E6 BD   5E50     TSC_z   jsr    FOLLOW

61E9 80   20               suba   #USBIAS   soustraction du biais

61EB                       MAX    A,#RPP

61F2 BD   5EA5             jsr    SETROW

61F5 BD   5E50             jsr    FOLLOW

61F8 80   21               suba   #USBIAS+1

61FA                       MAX    A,CPR

6201 97   2D               sta    TCOL

6203 7E   6112             jmp    OUTCUR_0

* effacement de rangee *

6206 BD   5E8C     TSC_p   jsr    ROWBEG

6209 D6   30               ldb    CPR

620B 20   BF               bra    CANCEL

* effacement de fin de fenetre *

620D 8D   B7       TSC_q   bsr    CAN       on commence par effacer la fin de rangee

620F BD   5E95             jsr    OFFW      si on est hors fenetre...

6212 27   1E               beq    TSC_q1    on ne va pas plus loin

6214 96   2F               lda    TBOTR

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE  126

AFFICHAGE 25*80

6216 90   2C               suba   TROW

6218 4A                    deca

6219 27   17               beq    TSC_q1

621B 34   02               pshs   a

621D BD   5E8C             jsr    ROWBEG

6220 30   88 50            leax   RL,x

6223 31   84       TSC_d0  leay   ,x        pour ne pas se perdre

6225 D6   30               ldb    CPR

6227 8D   A3               bsr    CANCEL

6229 30   A8 50            leax   RL,y

622C 6A   E4               dec    ,s

622E 26   F3               bne    TSC_d0

6230 32   61               leas   1,s

6232 39            TSC_q1  rts

*

* CODAGE DES ATTRIBUTS DE VISUALISATION

*

* Premiere serie d'attributs insensibles a la nature du jeu *

6233 C6   10       CLF     ldb    #CLFBIT   demi brillant (une quelconque des 6 couleurs)

6235 DA   34       CLF1    orb    LOGATT

6237 D7   34       CLF2    stb    LOGATT

6239                       FINISH

623C C6   EF       WHF     ldb    #!CLFBIT  non demi brillant (blanc)

623E D4   34       WHF1    andb   LOGATT

6240 20   F5               bra    CLF2

6242 C6   02       FSH     ldb    #FSHBIT   clignotant

6244 20   EF               bra    CLF1

6246 C6   FD       STD     ldb    #!FSHBIT  non clignotant

6248 20   F4               bra    WHF1

624A C6   DF       CDY     ldb    #!CDYBIT  masque

624C 20   F0               bra    WHF1

624E C6   20       SCD     ldb    #CDYBIT   non masque

6250 20   E3               bra    CLF1

6252 0F   33       NSZ     clr    SIZATT

6254 39                    rts

6255 C6   FE       IPO     ldb    #!IPOBIT  inverser

6257 20   E5               bra    WHF1

6259 C6   01       NPO     ldb    #IPOBIT   non inverser

625B 20   D8               bra    CLF1

* attribut ayant une signification variable suivant le jeu *

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE  127

AFFICHAGE 25*80

625D BD   5EBC     STL     jsr    ALFA      alphabetique ?

6260 26   04               bne    STS       non, separation

6262 C6   04               ldb    #STLBIT

6264 20   CF               bra    CLF1

6266 C6   BF       STS     ldb    #!CTGBIT

6268 20   D4               bra    WHF1

626A BD   5EBC     SPL     jsr    ALFA      alphabetique ?

626D 26   04               bne    SPS       non, contiguite

626F C6   FB               ldb    #!STLBIT

6271 20   CB               bra    WHF1

6273 C6   40       SPS     ldb    #CTGBIT

6275 20   BE               bra    CLF1

* attribut interdit en "graphique"

6277 BD   5EBC     STB     jsr    ALFA      gras

627A 26   04               bne    STB1

627C C6   08               ldb    #BLDBIT

627E 20   B5               bra    CLF1

6280               STB1    FINISH

6283 BD   5EBC     SPB     jsr    ALFA

6286 26   F8               bne    STB1

6288 C6   F7               ldb    #!BLDBIT

628A 20   B2               bra    WHF1

628C BD   5EBC     DBW     jsr    ALFA

628F 26   04               bne    DBW1

6291 C6   01               ldb    #1

6293 D7   33       DBW0    stb    SIZATT

6295               DBW1    FINISH

6298 C6   02       DBH     ldb    #2

629A BD   5EBC     DBH1    jsr    ALFA

629D 26   F6               bne    DBW1

629F BD   5E95             jsr    OFFW

62A2 27   F1               beq    DBW1

62A4 96   2C               lda    TROW

62A6 91   2E               cmpa   TTOPR

62A8 27   EB               beq    DBW1

62AA 20   E7               bra    DBW0

62AC C6   03       DBS     ldb    #3

62AE 20   EA               bra    DBH1

62B0 86   03               lda    #3

62B2 20   DF               bra    DBW0

*

* AUTRE FONCTION : REPETITION DU DERNIER CARACTERE

*

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE  128

AFFICHAGE 25*80

62B4 BD   5E50     RPT     jsr    FOLLOW    on attend le nombre de repetitions

62B7 80   40               suba   #EUBIAS   on enleve le biais

62B9 23   19               bls    RPT31     pas de biais, ou zero repetition, on sort

62BB 34   02               pshs   a         nombre de repetion en "TOS"

62BD BD   5EC6             jsr    LOCK      simulation eventuelle d'un "Locking Shift"

62C0 96   37       RPT21   lda    LASTCH

62C2 BD   5F34             jsr    TDISP

62C5 27   04               beq    RPT22

62C7 96   38               lda    LASTCH+1

62C9 AD   84               jsr    ,x

62CB 6A   E4       RPT22   dec    ,s

62CD 26   F1               bne    RPT21

62CF BD   5EDC             jsr    UNLOCK    deblocage eventuelle

62D2 32   61               leas   1,s       restauration de la pile

62D4               RPT31   FINISH

*

* AUTRES FONCTIONS ; SHIFTS TEMPORAIRES ET PERMANENTS

*

* "shift" temporaire vers G2 (SS2) *

62D7 86   02       SS2     lda    #2

62D9 97   39       SS2_1   sta    SSHFL

62DB BD   5EBE             jsr    AALFA     donne la nature du jeu G2

62DE 34   01               pshs   cc        bit 2 (Z) nul si alphabetique

62E0 BD   5EBC             jsr    ALFA      donne la nature du jeu bloque

62E3 1F   A8               tfr    cc,a

62E5 A8   E0               eora   ,s+       bit 2 nul si meme nature, non nul sinon

62E7 85   04               bita   #$04      test du bit 2

62E9 27   03               beq    SS2_2     O.K. on continue

62EB 0F   39               clr    SSHFL     interdit entre jeux de nature differente

62ED 39                    rts

62EE BD   5EC6     SS2_2   jsr    LOCK

62F1 BD   5E50             jsr    FOLLOW    on attend la suite

62F4 81   20               cmpa   #$20

62F6 24   06               bcc    andre

62F8 BD   5EDC             jsr    UNLOCK

62FB 7E   6082             jmp    SUB

62FE BD   5F34     andre   jsr    TDISP

6301 34   11               pshs   cc,x      TDISP rend BNE (et X) sur caractere accentue

6303 BD   5EDC             jsr    UNLOCK    ne gere pas la suite si suite il y a

6306 35   91               puls   pc,x,cc

* "shift" temporaire vers G3 (SS3) *

6308 86   03       SS3     lda    #3

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE  129

AFFICHAGE 25*80

630A 20   CD               bra    SS2_1

* "shift" permanent vers G0 (SI) *

630C 4F            SI      clra             pour cadres G0

630D 97   3A       SI1     sta    FRAME     signale le nouveau cadre

630F D6   34               ldb    LOGATT    on va bidouiller l'attribut

6311 8E   ED3B             ldx    #G0SET

6314 A6   86               lda    a,x       quel jeu trouve-t-on dans le cadre ?

6316 2B   04               bmi    SI2       en tout cas, il est "graphique"

6318 C4   BF               andb   #!CTGBIT  il est "alpha", on enleve la contiguite

631A 20   06               bra    SI3

631C 0F   33       SI2     clr    SIZATT    on interdit double largeur et hauteur

631E C4   F3               andb   #!(BLDBIT|STLBIT)&$FF gras et souligne...

6320 CA   40               orb    #CTGBIT   mais on force la contiguite

6322 D7   34       SI3     stb    LOGATT    nouvel attribut

6324 48                    asla             multiplie par 2 et tue le bit graphique

6325 8E   6CC1             ldx    #BHVTAB

6328 AE   86               ldx    a,x

632A 9F   3F               stx    BEHAVE

632C 86   20               lda    #$20      ca sert si on entre dans le jeu europeen

632E 97   38               sta    LASTCH+1  ca ne gene pas dans les autres cas

6330                       FINISH

* "shift" permanent vers G (S0) *

6333 86   01       SO      lda    #1

6335 20   D6               bra    SI1

* "shift" permanent vers G2 (LS2) *

6337 86   02       LS2     lda    #2

6339 20   D2               bra    SI1

* "shift" permanent vers G3 (LS3) *

633B 86   03       LS3     lda    #3

633D 20   CE               bra    SI1

*

* CHARGEMENT D'UN JEU DANS L'UN DES CADRES

*

633F 97   4E       GETSET  sta    BYTE_1

6341 BD   5E50             jsr    FOLLOW

6344 8E   6CCD             ldx    #DCTBEG

6347 108E 6CD7             ldy    #DCTEND

634B C6   02               ldb    #2

634D BD   5E2A             jsr    FMATCH

6350 26   24               bne    GS3

6352 A6   01               lda    1,x

6354 D6   4E               ldb    BYTE_1

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE  130

AFFICHAGE 25*80

6356 81   03               cmpa   #$03

6358 26   06               bne    GS1

635A C5   04               bitb   #$04

635C 27   02               beq    GS1

635E 86   84               lda    #$84

6360 C4   03       GS1     andb   #$03

6362 8E   ED3B             ldx    #G0SET

6365 A7   85               sta    b,x

6367 81   81               cmpa   #$81

6369 34   04               pshs   b

636B 26   03               bne    GS2

636D BD   5D88             jsr    MOSAIC

6370 35   02       GS2     puls   a

6372 91   3A               cmpa   FRAME

6374 27   97               beq    SI1

6376               GS3     FINISH

*

* AUTRES FONCTIONS : EXTENTIONS DE COMMANDES

*

* sequence d'echappement (ESC) *

6379 BD   5E50     ESC     jsr    FOLLOW

637C C6   20               ldb    #$20

637E D7   49               stb    BIAS      biais de $20

6380 58                    aslb

6381 D7   4A               stb    MAXMB     $40 caracteres maximum (2,3 et 6,7)

6383 81   40               cmpa   #$40

6385 25   06               bcs    ESCVTX    escape VIDEOTEX

6387 81   60               cmpa   #$60

6389 25   0A               bcs    ESCC1     jeu C.

638B 84   5F               anda   #$5F      ramene 6 et 7 en 4 et 5

638D 8E   6BB5     ESCVTX  ldx    #ESCT

6390 32   62       EV1     leas   2,s

6392 7E   5F22             jmp    RESCAN

6395 08   49       ESCC1   asl    BIAS      biais de $40

6397 07   4A               asr    MAXMB     $20 caracteres maximum

6399 BE   EFA6             ldx    >TC1TAB

639C 20   F2               bra    EV1

* "super" sequence d'echappement (CSI)

639E BD   5E55     CSI     jsr    TDIGIT    on suppose qu'il va s'agir...

63A1 3B 00                 fcb    $3B,0     d'une definition de fenetre

63A3 27   22               beq    WINDOW    c'est bien ca

63A5 C1   40               cmpb   #$40      touche programmable

63A7 25   04               bcs    csi00     non...

63A9 C1   60               cmpb   #$60      touche programmable

63AB 25   61               bcs    protou    oui...

63AD  csi00   EQU    *

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE  131

AFFICHAGE 25*80

63AD 34   02               pshs   a         sauve le caractere precedent

63AF 1F   98               tfr    b,a       dernier caractere recu dans A

63B1 8E   6CB5             ldx    #CSITB    X ^debut de la table des commandes CSI

63B4 108E 6CC1             ldy    #CSITE    Y ^fin

63B8 C6   03               ldb    #3        trois octets par entree

63BA BD   5E2A             jsr    FMATCH    recherche de A (dernier caractere recu)

63BD 35   02               puls   a         le caractere anterieur...

63BF 26   03               bne    CSIEND    (FMATCH n'a rien donne)

63C1 AD   98 01            jsr    [1,x]     est un paramettre de la fonction a executer

63C4               CSIEND  FINISH

63C7               WINDOW  MIN    A,#1      rangee haute pas plus haut que 1

63CD                       MAX    A,#RPP    rangee haute pas plus bas que 24

63D4 97   4E               sta    BYTE_1    sauve en attendant la suite

63D6 BD   5E55             jsr    TDIGIT    attente de la rangee basse

63D9 55 56 00              fcb    CSA,DSA,0 deux caracteres d'arret possibles

63DC 26   E6               bne    CSIEND    on avorte sur une erreur

63DE C1   55               cmpb   #CSA      on ne connais que CSA, DSA ne fait rien

63E0 26   E2               bne    CSIEND    (plein ecran par 1B,5B,31,3B,32,34,55)

63E2                       MIN    A,BYTE_1  rangee basse pas plus haute que la haute

63E8                       MAX    A,#RPP    et pas plus basse que 24

63EF 1F   89               tfr    a,b       rangee basse dans B

63F1 96   4E               lda    BYTE_1    rangee haute dans A

63F3 34   04       WD      pshs   b

63F5 97   2E               sta    TTOPR

63F7                       MULA   #RL

63FA DD   28               std    TTOPP

63FC 35   02               puls   a

63FE 97   2F               sta    TBOTR

6400 0C   2F               inc    TBOTR

6402                       MULA   #RL

6405 DB   30               addb   CPR

6407 89   00               adca   #0

6409 DD   2A               std    TBOTP

640B 7E   612B             jmp    APH       entre dans la fenetre

640E C4   1F       protou  andb   #$1F

6410 F7   07D0             stb    $7D0

6413 7F   07D1             clr    $7D1

6416 BD   5E55     pt1     jsr    TDIGIT

6419 3B 55 56 00           fcb    EOD,CSA,DSA,0

641D 26   A5               bne    CSIEND

641F C1   56               cmpb   #DSA

6421 27   A1               beq    CSIEND

6423 34   04               pshs   b

6425 F6   07D1             ldb    $7D1

6428 8E   07D2             ldx    #$7D2

642B C1   1F               cmpb   #31

642D 27   05               beq    pt2

642F A7   85               sta    b,x

6431 7C   07D1             inc    $7D1

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE  132

AFFICHAGE 25*80

6434 35   04       pt2     puls   b

6436 C1   3B               cmpb   #EOD

6438 27   DC               beq    pt1

643A B6   07D0             lda    $7D0

643D F6   07D1             ldb    $7D1

6440                       MON    PTOU

6442                       FINISH

*

* CHARGEMENT DE JEUX DE COMMANDE EN C0 ET C.

*

6445 BD   5E50     TSC21   jsr    FOLLOW

6448 81   40               cmpa   #$40

644A 26   06               bne    TC01

644C 8E   6B75             ldx    #CTRLT

644F BF   EFA4             stx    >TC0TAB

6452               TC01    FINISH

6455 BD   5E50     TSC22   jsr    FOLLOW

6458 81   40               cmpa   #$40

645A 27   09               beq    TC11

645C 81   7F               cmpa   #$7F

645E 26   F2               bne    TC01

6460 8E   6BF5             ldx    #ESCT1G

6463 20   03               bra    TC12

6465 8E   6C35     TC11    ldx    #ESCT1

6468 BF   EFA6     TC12    stx    >TC1TAB

646B 20   E5               bra    TC01

*

* AUTRE FONCTIONS : COMMANDES DE DISPOSITIFS

*

* CURSEUR *

646D D6   24       CON     ldb    CSR       curseur actif (apparent)

646F C4   7F               andb   #$7F      mise a zero du bit 7...

6471 D7   24               stb    CSR       pour signaler que le curseur est allume

6473 86   0A       CON1    lda    #10

6475 ED   58               std    CRTC,u

6477                       FINISH

647A D6   24       COF     ldb    CSR       curseur inactif (efface)

647C CA   80               orb    #$80      mise a un du bit 7...

647E D7   24               stb    CSR       pour signaler que le curseur est eteint

6480 C4   3F               andb   #%00111111 $3F

6482 CA   20               orb    #%00100000 $20

6484 20   ED               bra    CON1

6486 BD   5E50     TSC7E   jsr    FOLLOW    reglage du curseur

6489 80   40               suba   #EUBIAS   frequence du clignottement ou taille ?

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE  133

AFFICHAGE 25*80

648B 24   1B               bcc    CSIZE     branchement pour reglage de la taille

648D 8B   10               adda   #$10

648F                       MAX    A,#3

6496 8E   6CD7             ldx    #CFFT

6499 30   86               leax   a,x

649B D6   24               ldb    CSR

649D C4   9F               andb   #%10011111 $9F

649F EA   84               orb    ,x

64A1 D7   24               stb    CSR

64A3 2A   CE               bpl    CON1

64A5                       FINISH

64A8 4A            CSIZE   deca             reglage de la taille, ligne superieure

64A9                       MAX    A,#LPR

64B0 97   4E               sta    BYTE_1

64B2 BD   5E50             jsr    FOLLOW

64B5 80   41               suba   #EUBIAS+1 reglage de la taille, ligne inferieure

64B7                       MIN    A,BYTE_1

64BD                       MAX    A,#LPR

64C4 1F   89               tfr    a,b

64C6 96   24               lda    CSR

64C8 84   E0               anda   #%11100000 $E0

64CA 9A   4E               ora    BYTE_1

64CC 97   24               sta    CSR

64CE 2A   04               bpl    CSZ1

64D0 84   3F               anda   #%00111111 $3F

64D2 8A   20               ora    #%00100000 $20

64D4 34   06       CSZ1    pshs   a,b

64D6 86   0A               lda    #10

64D8 BD   5EE4             jsr    UPCRTC

64DB 32   62               leas   2,s

64DD                       FINISH

* "BEEP" *

64E0 BD   54BA     BEL     jsr    XBEEP     le noyeau choisit le meilleur bip disponible

64E3               BELEND  FINISH

64E6 8D   07       BP2580  bsr    EORBIT    bip 2580

64E8 8E   6000             ldx    #TDELAY

64EB               BDELAY  DBNE   X,BDELAY

64EF C6   0C       EORBIT  ldb    #12

64F1 F7   F380     EB1     stb    TPERIF+CRTC

64F4 B6   F381             lda    TPERIF+CRTC+1

64F7 88   20               eora   #BIPBIT

64F9 B7   F381             sta    TPERIF+CRTC+1

64FC CB   02               addb   #2

64FE C1   0E               cmpb   #14

6500 27   EF               beq    EB1

6502 39                    rts

6503 BD   5E50     TSC7D   jsr    FOLLOW    reglage du niveau du bip

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE  134

AFFICHAGE 25*80

6506 84   3F               anda   #EUBIAS-1

6508 48                    asla

6509 BD   54BE             jsr    SBEEP

650C 20   D5               bra    BELEND

* IMPRIMANTE *

64E3  HCW     EQU    BELEND

650E               HCS     ECHOON

6511 20   D0               bra    BELEND

6513               HCT     ECHOOF

6516 20   CB               bra    BELEND

6518 8E   0000     TSC_x   ldx    #0

651B 86   19               lda    #RPP

651D 34   03               pshs   cc,a

651F 31   84       TSC_x1  leay   ,x

6521 96   30               lda    CPR

6523 A7   E4               sta    ,s

6525 5F                    clrb

6526 8D   11       TSC_x2  bsr    TPRT

6528 6A   E4               dec    ,s

652A 26   FA               bne    TSC_x2

652C 8D   4C               bsr    TEOL

652E 27   07               beq    TSC_x3

6530 30   A8 50            leax   RL,y

6533 6A   61               dec    1,s

6535 26   E8               bne    TSC_x1

6537 35   86       TSC_x3  puls   pc,b,a

6539 A6   80       TPRT    lda    ,x+

653B 6D   C4               tst    ATTRIB,u

653D 2A   0D               bpl    TPRTS1

653F 84   7F               anda   #$7F

6541 81   20               cmpa   #$20

6543 25   0B               bcs    TPRTS2

6545 27   23               beq    TPRTS3

6547 8D   23       TPRT1   bsr    TTAB

6549                       MON    PRTCH

654B 39                    rts

654C 86   5F       TPRTS1  lda    #'_

654E 20   F7               bra    TPRT1

6550 34   34       TPRTS2  pshs   b,x,y

6552 BE   EFA0             ldx    >ACTMID

6555 10BE EF9E             ldy    >ACTBEG

6559 C6   FD               ldb    #-3

655B BD   5E3C             jsr    BMATCH

655E 26   04               bne    XXXXXX

6560 A6   01               lda    1,x

6562 20   02               bra    YYYYYY

6564 86   5F       XXXXXX  lda    #'_

6566 35   34       YYYYYY  puls   y,x,b

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE  135

AFFICHAGE 25*80

6568 20   DD               bra    TPRT1

656A 5C            TPRTS3  incb

656B 39                    rts

656C 34   02       TTAB    pshs   a

656E 5D                    tstb

656F 27   07               beq    TTAB2

6571 86   20               lda    #$20

6573               TTAB1   MON    PRTCH

6575                       DBNE   B,TTAB1

6578 35   82       TTAB2   puls   pc,a

657A 86   0D       TEOL    lda    #APRCH

657C                       MON    PRTCH

657E 86   0A               lda    #APDCH

6580                       MON    PRTCH

6582                       MON    TSTCH

6584 27   11               beq    TTST2

6586                       MON    INCH

6588 81   20               cmpa   #$20      ; ' '

658A 26   0B               bne    TTST2

658C               TTST1   MON    INCH

658E 81   20               cmpa   #$20

6590 27   05               beq    TTST2

6592 81   0D               cmpa   #APRCH

6594 26   F6               bne    TTST1

6596 39                    rts

6597               TTST2   NZERO

6599 39                    rts

659A 8E   F390     TPOUTA  ldx    #TPERIF+TVIA

659D 108E ED55             ldy    #DATAVA

65A1 7E   54D4             jmp    OTAVIA

65A4 8E   F390     TPOUTB  ldx    #TPERIF+TVIA

65A7 108E ED58             ldy    #DATAVB

65AB 7E   5548             jmp    OTBVIA

65AE 8E   F390     TITVIA  ldx    #TPERIF+TVIA

65B1 108E ED55             ldy    #DATAVA

65B5 BD   5518             jsr    IRAVIA    y conserver ...

65B8 26   05               bne    TV1       si BEQ ...

65BA 31   23               leay   DATAVB-DATAVA,y

65BC BD   558C             jsr    IRBVIA

65BF 39            TV1     rts

*

* FONCTIONS CGI : PROTECTION, SCROLL EXPLICITES ET MODES PAGE/ROULEAU

*

65C0 C6   80       PMS     ldb    #$80      pour mettre a 1 le bit 7

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE  136

AFFICHAGE 25*80

65C2 4D            PROTECT tsta             plein ecran ?

65C3 27   34               beq    FSP

65C5 81   01               cmpa   #1        pleine rangee ?

65C7 27   0C               beq    FRP

65C9 81   02               cmpa   #2        attribut parallele ?

65CB 27   01               beq    PAP

65CD 39                    rts

65CE D7   35       PAP     stb    PROTFL    $80 ou $00 selon que l'on vient de PMS ou PMC

65D0 27   02               beq    PAP1

65D2 0F   36               clr    PMIFL     PMS valide la protection (peut etre inhibee)

65D4 39            PAP1    rts

65D5 34   04       FRP     pshs   b

65D7 BD   5E8C             jsr    ROWBEG

65DA C6   01               ldb    #1

65DC 35   02               puls   a

65DE 34   06       FULLP   pshs   a,b

65E0 31   84       FULLP1  leay   ,x

65E2 D6   30               ldb    CPR

65E4 A6   84       FULLP2  lda    ,x

65E6 84   7F               anda   #$7F

65E8 AA   E4               ora    ,s

65EA A7   80               sta    ,x+

65EC                       DBNE   B,FULLP2

65EF 30   A8 50            leax   RL,y

65F2 6A   61               dec    1,s

65F4 26   EA               bne    FULLP1

65F6 32   62               leas   2,s

65F8 39                    rts

65F9 34   04       FSP     pshs   b

65FB 9E   28               ldx    TTOPP

65FD D6   2F               ldb    TBOTR

65FF D0   2E               subb   TTOPR

6601 35   02               puls   a

6603 20   D9               bra    FULLP

6605 5F            PMC     clrb

6606 20   BA               bra    PROTECT

6608 81   02       PMI     cmpa   #2

660A 26   04               bne    PMI1

660C 86   FF               lda    #$FF

660E 97   36               sta    PMIFL

6610 39            PMI1    rts

6611 86   FF       SCROFF  lda    #$FF

6613 97   32       SCRO1   sta    PAGEFL

6615 39                    rts

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE  137

AFFICHAGE 25*80

6616 4F            SCRON   clra

6617 20   FA               bra    SCRO1

6619 4D            SCROLL  tsta

661A 27   0F               beq    SCRU

661C 81   01               cmpa   #1

661E 1027 0082             lbeq   SCRD

6622 81   02               cmpa   #2

6624 27   F0               beq    SCRON

6626 81   03               cmpa   #3

6628 27   E7               beq    SCROFF

662A 39                    rts

* "scroll-up" *

662B 9E   28       SCRU    ldx    TTOPP

662D 96   2F               lda    TBOTR

662F 90   2E               suba   TTOPR

6631 4A                    deca

6632 34   02               pshs   a

6634 32   7F               leas   -1,s

6636 27   5C               beq    SCRU21

6638 D6   30       SCRU11  ldb    CPR

663A 54                    lsrb

663B 54                    lsrb

663C 54                    lsrb

663D E7   E4               stb    ,s

663F 31   84               leay   ,x

6641               SCRU12  CUP    8

6689 6A   E4               dec    ,s

668B 26   B4               bne    SCRU12

668D 30   A8 50            leax   RL,y

6690 6A   61               dec    1,s

6692 26   A4               bne    SCRU11

6694 C6   A1       SCRU21  ldb    #DEFATT

6696 E7   C4               stb    ATTRIB,u

6698 86   20               lda    #$20

669A D6   30               ldb    CPR

669C A7   80       SCRU22  sta    ,x+

669E                       DBNE   B,SCRU22

66A1 32   62               leas   2,s

66A3 39                    rts

* "scroll-down" *

66A4 9E   2A       SCRD    ldx    TBOTP

66A6 96   2F               lda    TBOTR

66A8 90   2E               suba   TTOPR

66AA 4A                    deca

66AB 34   02               pshs   a

66AD 32   7F               leas   -1,s

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE  138

AFFICHAGE 25*80

66AF 27   5C               beq    SCRD21

66B1 D6   30       SCRD11  ldb    CPR

66B3 54                    lsrb

66B4 54                    lsrb

66B5 54                    lsrb

66B6 E7   E4               stb    ,s

66B8 31   84               leay   ,x

66BA               SCRD12  CDOWN  8

6702 6A   E4               dec    ,s

6704 26   B4               bne    SCRD12

6706 30   A8 B0            leax   -RL,y

6709 6A   61               dec    1,s

670B 26   A4               bne    SCRD11

670D C6   A1       SCRD21  ldb    #DEFATT

670F E7   C4               stb    ATTRIB,u

6711 86   20               lda    #$20

6713 D6   30               ldb    CPR

6715 A7   82       SCRD22  sta    ,-x

6717                       DBNE   B,SCRD22

671A 32   62               leas   2,s

671C 39                    rts

*

* AUTRES FONCTIONS : INTERROGATIONS

*

*** Toutes les reponses aux interrogations sont annoncees

*  par le code SOH ($01). Les codes ACK ($05) et NAK ($15)

*  valident ou invalident la reponse. Le clavier est inhibee

*  pour que des caracteres frappes ne viennent pas s'immiscer

*  dans la chaine [SOH, ... ,ACK ou NAK]

*** TSC_a rend la position du curseur sur 2 ou 3 octeys

*  selon que l'on est en mode 25x40 ou 25X80

671D 1F   42       TSC_a   tfr    s,y

671F 96   2C               lda    TROW      rangee

6721 8B   40               adda   #EUBIAS   ajout du biais

6723 34   02               pshs   a

6725 96   2D               lda    TCOL      colonne

6727 4C                    inca             de 1 a (CPR) plutot que de 0 a (CPR)+1

6728 D6   30               ldb    CPR       nombre de colonne de l'ecran

672A C1   28               cmpb   #40       40 colonne ?

672C 27   10               beq    TSC_a1    si oui, 1 seul octet pour la colonne

672E 1F   89               tfr    a,b       sauvegarde de la colonne

6730 44                    lsra             division par 64

6731 44                    lsra

6732 44                    lsra

6733 44                    lsra

6734 44                    lsra

6735 44                    lsra

6736 8B   40               adda   #EUBIAS   ajout du biais

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE  139

AFFICHAGE 25*80

6738 34   02               pshs   a

673A 1F   98               tfr    b,a       recuperation de la colonne

673C 84   3F               anda   #EUBIAS-1 reste de la division

673E 8B   40       TSC_a1  adda   #EUBIAS   ajout du biais

6740 34   02       AW0     pshs   a

6742 1F   41       ANSWER  tfr    s,x

6744 34   31               pshs   cc,x,y

6746 1A   10               orcc   #$10

6748 86   01               lda    #SOHCH

674A                       INSERT

674D 26   0C               bne    AW15

674F 10AC 61       AW1     cmpy   1,s

6752 27   13               beq    AW3

6754 A6   A2               lda    ,-y

6756                       INSERT

6759 27   F4               beq    AW1

675B 86   15       AW15    lda    #NAKCH

675D               AW2     INSERT

6760 35   31               puls   y,x,cc

6762 1F   24               tfr    y,s

6764                       FINISH

6767 86   06       AW3     lda    #ACKCH

6769 20   F2               bra    AW2

* ANSER si STS et rangement inverse

* on gagne un octet sur ANSWER et combien sur les fonctions

* grace au rangement inverse et a la disponibilite de Y

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*** TSC_b identifie le jeu auquel appartient le caractere

*  sous le curseur !

* $28, $42 pour l'ASCII

* $28, $7B pour le premier DRCS

* $29, $7B pour le deuxieme DRCS

* $28, $7C pour l'extension europeene

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE  140

AFFICHAGE 25*80

* $28, $7D pour le jeu mosaique

* Suit alors le(s) code(s) dudit caractere entre $21 et $7E

* (deux octets sont necessaires pour les caracteres accentues).

* Les caracteres SP($20) et DEL($7F) sont rendus seuls, sans

* l'indication prealable de jeu.

676B 1F   42       TSC_b   tfr    s,y

676D A6   9F ED26          lda    [TPOS]

6771 84   7F               anda   #$7F

6773 6D   C4               tst    ATTRIB,u

6775 2A   50               bpl    TbRAM

6777 81   7F               cmpa   #$7F

6779 27   C5               beq    AW0

677B 81   20               cmpa   #$20

677D 27   C1               beq    AW0

677F 25   0E               BLO    Tb2

6781 1F   89               tfr    a,b

6783 86   28               lda    #$28

6785 34   02               pshs   a

6787 86   42               lda    #$42

6789 34   02       Tb10    pshs   a

678B 34   04               pshs   b

678D 20   B3               bra    ANSWER

678F 34   20       Tb2     pshs   y

6791 BE   EF9A             ldx    >EUTMID

6794 10BE EF98             ldy    >EUTBEG

6798 C6   FE               ldb    #-2

679A BD   5E3C             jsr    BMATCH

679D 27   0C               beq    Tb20

679F BE   EFA0             ldx    >ACTMID

67A2 10BE EF9E             ldy    >ACTBEG

67A6 C6   FD               ldb    #-3

67A8 BD   5E3C             jsr    BMATCH

67AB 35   20       Tb20    puls   y

67AD 27   06               beq    Tb21

67AF 86   10               lda    #$10

67B1 34   02               pshs   a

67B3 20   8D               bra    ANSWER

67B5 86   28       Tb21    lda    #$28

67B7 34   02               pshs   a

67B9 86   7C               lda    #$7C

67BB 34   02               pshs   a

67BD A6   80       Tb22    lda    ,x+

67BF 34   02               pshs   a

67C1                       DBNE   B,Tb22

67C4 7E   6742             jmp    ANSWER

67C7 0D   41       TbRAM   tst    DRCSFL    mosaique ou jeu mou ?

67C9 26   0C               bne    TbR1      jeu mou

67CB 8A   20               ora    #$20

67CD 1F   89               tfr    a,b

67CF 86   28               lda    #$28

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE  141

AFFICHAGE 25*80

67D1 34   02               pshs   a

67D3 86   7D               lda    #$7D

67D5 20   B2               bra    Tb10

67D7 81   21       TbR1    cmpa   #$21

67D9 25   0E               bcs    TbR2

67DB 81   7F               cmpa   #$7F

67DD 27   19               beq    TbR3

67DF 1F   89               tfr    a,b

67E1 86   28               lda    #$28

67E3 34   02       TbR11   pshs   a

67E5 86   7B               lda    #$7B

67E7 20   A0               bra    Tb10

67E9 4D            TbR2    tsta

67EA 26   08               bne    TbR21

67EC 86   60               lda    #$60

67EE 1F   89       TbR20   tfr    a,b

67F0 86   29               lda    #$29

67F2 20   EF               bra    TbR11

67F4 8B   20       TbR21   adda   #$20

67F6 20   F6               bra    TbR20

67F8 86   5F       TbR3    lda    #$5F

67FA 20   F2               bra    TbR20

*** TSC_c donne l'attibut

67FC 1F   42       TSC_c   tfr    s,y

67FE A6   9F ED26          lda    [TPOS]

6802 E6   C4               ldb    ATTRIB,u

6804 20   06               bra    Tc1       comment reconnaitre alphe. de graphique ?

6806 C5   40               bitb   #CTGBIT

6808 26   02               bne    Tc1       contigue i.e. normal

680A CA   04               orb    #STLBIT   separe i.e. souligne

680C C8   A1       Tc1     eorb   #DEFATT   corrige la polarite et masquage

680E 58                    aslb

680F 58                    aslb

6810 8E   6CDA             ldx    #ATTTAB

6813 A6   80       Tc21    lda    ,x+

6815 58                    aslb

6816 24   02               bcc    Tc22

6818 34   02               pshs   a

681A 26   F7       Tc22    bne    Tc21

681C 1F   41               tfr    s,x       Bubble Sort

681E 34   10               pshs   x

6820 10AC E4               cmpy   ,s

6823 27   1E               beq    BBS4

6825 C6   FF       BBS1    ldb    #!0

6827 1F   21               tfr    y,x

6829 A6   82       BBS2    lda    ,-x

682B AC   E4               cmpx   ,s

682D 27   11               beq    BBS3

682F A1   1F               cmpa   -1,x

6831 23   F6               bls    BBS2

6833 5F                    clrb

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE  142

AFFICHAGE 25*80

6834 34   02               pshs   a

6836 A6   1F               lda    -1,x

6838 A7   84               sta    ,x

683A 35   02               puls   a

683C A7   1F               sta    -1,x

683E 20   E9               bra    BBS2

6840 5D            BBS3    tstb

6841 27   E2               beq    BBS1      Resweep stack

6843 32   62       BBS4    leas   2,s

6845 7E   6742             jmp    ANSWER

*

* AUTRES FONCTIONS : INHIBITION DU MASQUAGE ET COROLLAIRE

*

6848 86   FF       TSC_f   lda    #!0

684A C6   10               ldb    #MSKBIT

684C 34   06       CONCEA  pshs   a,b

684E 86   0E               lda    #14

6850 A7   58       CNC1    sta    CRTC,u

6852 E6   59               ldb    CRTC+1,u

6854 E4   E4               andb   ,s

6856 EA   61               orb    1,s

6858 E7   59               stb    CRTC+1,u

685A D7   25               stb    SAR_H     valide lors du deuxieme passage

685C 80   02               suba   #2

685E 81   0C               cmpa   #12

6860 27   EE               beq    CNC1

6862 32   62               leas   2,s

6864                       FINISH

6867 86   EF       TSC_g   lda    #!MSKBIT

6869 5F                    clrb

686A 20   E0               bra    CONCEA

* ATTRIBUT DE PLEIN ECRAN ET DE PLEINE RANGEE

*

686C BD   5E50     TSC23   jsr    FOLLOW

686F 81   20               cmpa   #$20

6871 27   07               beq    FULLS     $20 pour plein ecran

6873 81   21               cmpa   #$21

6875 27   0B               beq    FULLR     $21 pour pleine rangee

6877 4F                    clra             on ne fera rien

6878 20   0F               bra    SET_A

687A 9E   28       FULLS   ldx    TTOPP

687C 96   2F               lda    TBOTR

687E 90   2E               suba   TTOPR

6880 20   05               bra    SETXA

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE  143

AFFICHAGE 25*80

6882 BD   5E8C     FULLR   jsr    ROWBEG

6885 86   01               lda    #1

6887 9F   4F       SETXA   stx    WORD_1

6889 97   4E       SET_A   sta    BYTE_1

688B                       WAITC  FULLT,$40,$60-$40

6897 86   01       FNPO    lda    #IPOBIT   non-inverse...

6899 20   24               bra    SETBIT    si le bit est mis

689B 86   01       FIPO    lda    #IPOBIT   inverse...

689D 20   24               bra    CLRBIT    si le bit est nul

689F 86   02       FSTD    lda    #FSHBIT   non-clignotant...

68A1 20   20               bra    CLRBIT    si le bit est nul

68A3 86   02       FFSH    lda    #FSHBIT   clignotant...

68A5 20   18               bra    SETBIT    si le bit est mis

68A7 86   04       FSPL    lda    #STLBIT   non souligne...

68A9 20   18               bra    CLRBIT    si le bit est nul

68AB 86   04       FSTL    lda    #STLBIT   souligne...

68AD 20   10               bra    SETBIT    si le bit est mis

68AF 86   10       FWHF    lda    #CLFBIT   non demi-brillant

68B1 20   10               bra    CLRBIT    si le bit est nul

68B3 86   10       FCLF    lda    #CLFBIT   demi-brillant

68B5 20   08               bra    SETBIT    si le bit est mis

68B7 86   20       FSCD    lda    #CDYBIT   non-masque...

68B9 20   04               bra    SETBIT    si le bit est mis

68BB 86   20       FCDY    lda    #CDYBIT   masque...

68BD 20   04               bra    CLRBIT    si le bit est nul

68BF 1F   89       SETBIT  tfr    a,b       masque dans B

68C1 20   01               bra    CB1

68C3 5F            CLRBIT  clrb

68C4 43            CB1     coma

68C5 34   07               pshs   cc,a,b

0002  AMASK   EQU    2         masque additif en AMASK,S

0001  MMASK   equ    1         masque multiplicatif en MMASK,S

0000  CCOUNT  EQU    0         nombre de colonnes par rangees en CCOUNT,S

68C7 0D   4E               tst    BYTE_1

68C9 27   25               beq    NOFULL

68CB 9E   4F               ldx    WORD_1

68CD D6   30       ONEROW  ldb    CPR       nombre de colonnes par rangee

68CF E7   E4               stb    CCOUNT,s  rangement dans la pile

68D1 31   84               leay   ,x        Y servira a ne pas se perdre

68D3 A6   80       ONECHA  lda    ,x+

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE  144

AFFICHAGE 25*80

68D5 2A   04               bpl    NOPROT    non, protege, on continue

68D7 0D   36               tst    PMIFL     la protection est peut-etre en someil

68D9 27   0A               beq    PROT      non, on ne touche pas au caractere

68DB E6   C4       NOPROT  ldb    ATTRIB,u  lecture de l'attribut

68DD E4   61               andb   MMASK,s

68DF EA   62               orb    AMASK,s

68E1 E7   C4               stb    ATTRIB,u  ecriture de l'attribut modifie

68E3 A7   1F               sta    -1,x      il faut recrire le caractere

68E5 6A   E4       PROT    dec    CCOUNT,s  rangee terminee ?

68E7 26   EA               bne    ONECHA    boucle sinon

68E9 30   A8 50            leax   RL,y      pointeur sur la rangee suivante

68EC 0A   4E               dec    BYTE_1    fenetre terminee

68EE 26   DD               bne    ONEROW    boucle sinon

68F0 32   63       NOFULL  leas   3,s       nettoyage de la pile

68F2 39                    rts              retour, Z=1

*

* FONCTIONS SPECIALES

*

68F3 81   23       F_DRCS  cmpa   #DRCSCH   definitin de caractere mou ?

68F5 27   21               beq    DRCS

68F7 81   2D               cmpa   #DEFFCH   definition de format ?

68F9 27   03               beq    FORMAT

68FB               F_DOFF  FINISH

*

* DEFINITION DU FORMAT (24X40 OU 24X80)

*

68FE BD   5E50     FORMAT  jsr    FOLLOW    on attend la suite

6901 81   41               cmpa   #$41      format 24x40 ?

6903 27   08               beq    F2440

6905 81   43               cmpa   #$43      format 24x80

6907 26   F2               bne    F_DOFF

6909 86   50               lda    #80

690B 20   02               bra    SETCPR

690D 86   28       F2440   lda    #40

690F 97   30       SETCPR  sta    CPR

6911 86   01               lda    #1

6913 C6   18               ldb    #RPP-1

6915 7E   63F3             jmp    WD        rend plein ecran

*

* DRCS (definition des caracteres mous)

*

6918 BD   5E50     DRCS    jsr    FOLLOW    on attend la suite

691B 81   20               cmpa   #$20      entete si $20

691D 25   DC               bcs    F_DOFF

691F 1026 0092             lbne   CHAR      code caractere

6923 86   01               lda    #1        1er jeu a priori

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE  145

AFFICHAGE 25*80

6925 97   41               sta    DRCSFL

6927 BD   5E50             jsr    FOLLOW    on attend (ICS)

* IDENTIFICATION OF CHARACTER SET (ICS)

692A 85   01               bita   #$01      confirmation ?

692C 27   02               beq    ICS1      oui

692E 00   41               neg    DRCSFL    2eme jeu

6930 81   20       ICS1    cmpa   #$20

6932 25   C7               bcs    F_DOFF

6934 81   22               cmpa   #$22

6936 25   0A               bcs    ICS2      pas de destruction

6938 81   28               cmpa   #$28

693A 25   BF               bcs    F_DOFF

693C 81   2A               cmpa   #$2A

693E 24   BB               bcc    F_DOFF

6940 8D   5A               bsr    CLRSET

6942 BD   5E50     ICS2    jsr    FOLLOW    on attend le numero du jeu

6945 81   7B               cmpa   #$7B

6947 26   B2               bne    F_DOFF

6949 BD   5E50             jsr    FOLLOW    on attend (SCD)

* SELECT DOT COMPOSITION (SDC)

694C 81   48               cmpa   #$48      matrice 8x12 ?

694E 26   AB               bne    F_DOFF

6950 BD   5E55             jsr    TDIGIT    on attend le facteur de blocage horizontal

6953 3B 00                 fcb    EOD,0

6955 26   A4               bne    F_DOFF

6957 81   01               cmpa   #1

6959 26   A0               bne    F_DOFF

695B BD   5E55             jsr    TDIGIT    on attend le facteur de blocage vertical

695E 3B 00                 fcb    EOD,0

6960 26   99               bne    F_DOFF

6962 81   01               cmpa   #1

6964 26   95               bne    F_DOFF

6966 BD   5E50             jsr    FOLLOW    on attend le nombre de bits par point

6969 81   41               cmpa   #$41

696B 26   8E               bne    F_DOFF

696D BD   5E50             jsr    FOLLOW    on attend (SCM)

* SELECT CODING METHOD (SCM)

6970 81   50               cmpa   #$50      methode directe

6972 26   87               bne    F_DOFF    "runlenth" non implemente

6974 BD   5E50             jsr    FOLLOW    on attend (SSA)

* SELECT SET ATTRIBUTES (SSA)

6977 81   60               cmpa   #$60

6979 26   80               bne    F_DOFF

697B 39                    rts

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE  146

AFFICHAGE 25*80

*** DRCSC donne un code logique dans A [$21-$7E]

*  le code physique en RAM ecran

697C 0D   41       DRCSC   tst    DRCSFL    1er jeu mou ?

697E 2E   10               bgt    RC1       oui, il n'y a rien a faire

6980 81   41       DRCS2C  cmpa   #$41      [$21-$41] en...

6982 25   0D               bcs    RC2       [$01-$20]

6984 81   5F               cmpa   #$5F      [$41-$5E]...

6986 25   08               bcs    RC1       inchanges

6988 81   61               cmpa   #$61      [$61-$7E]...

698A 24   04               bcc    RC1       inchanges

698C 8B   20               adda   #$20      $5F et $60 deviennent...

698E 84   7F               anda   #$7F      $7F et $00

6990 39            RC1     rts

6991 80   20       RC2     suba   #$20      ; ' '

6993 39                    rts

*** GETPNT rend X sur la 1ere ligne video

*  en fonction d'un code physique dans A

6994               GETPNT  MULA   #16

6997 8B   08               adda   #RAMSIZ/256 pour ADDD #RAMSIZ

6999 1F   01               tfr    d,x

699B 39                    rts

*** CLRSET genere des blancs en chacune des 94

*  position du DRCS (1 ou 2, selon DRCSFL)

699C 86   21       CLRSET  lda    #$21

699E 34   02               pshs   a

69A0 8D   DA       CLRS1   bsr    DRCSC

69A2 8D   F0               bsr    GETPNT

69A4 C6   0C               ldb    #LPR

69A6 6F   80       CLRS2   clr    ,x+

69A8                       DBNE   B,CLRS2

69AB 6C   E4               inc    ,s

69AD A6   E4               lda    ,s

69AF 81   7F               cmpa   #$7F

69B1 25   ED               bcs    CLRS1

69B3 35   82               puls   pc,a

*

* DEFINITION POINT PAR POINT DES CARACTERES

*

69B5 81   7F       CHAR    cmpa   #$7F

69B7 1027 00B0             lbeq   ASKMAT

69BB 97   42       CHAR1   sta    CODE

69BD 8D   BD               bsr    DRCSC

69BF 8D   D3               bsr    GETPNT    calcule BP

69C1 9F   43               stx    BP

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE  147

AFFICHAGE 25*80

69C3 0F   45               clr    HINDEX

69C5 0F   46               clr    VINDEX

69C7 BD   5E50     B_BYTE  jsr    FOLLOW

69CA 81   20               cmpa   #$20      fin de(s) sequences(s) ?

69CC 25   1E               bcs    N_BYTE    oui...

69CE 81   30               cmpa   #$30      S_BYTE ($20-$3F) ?

69D0 25   10               bcs    S_BYTE    oui...

69D2 81   40               cmpa   #$40      B_BYTE ($30-$3F) ?

69D4 25   F1               bcs    B_BYTE    oui...

69D6 8D   19               bsr    D_BYTE    traitement du D_BYTE

69D8 26   ED       DCM2    bne    B_BYTE    Z=0, bloc incomplet

69DA 96   42               lda    CODE

69DC 4C                    inca

69DD 81   7F               cmpa   #$7F

69DF 26   DA               bne    CHAR1

69E1 39                    rts

69E2 8E   6CE0     S_BYTE  ldx    #SBYTES   X ^table des commandes S_BYTES

69E5 84   1F               anda   #$1F

69E7 48                    asla             adresse sur 2 octets

69E8 AD   96               jsr    [a,x]     execution

69EA 20   EC               bra    DCM2

69EC 32   62       N_BYTE  leas   2,s       adresse de retour invalide

69EE 7E   5F10             jmp    CTRL      retour au niveau 0 pour traiter la commande

*

* TRAITEMENT DE SIX BITS

*

* D_BYTE analyse six bits et range chaque octet ainsi forme

* Tous les registres sont perdus

* Le "carry" est mis quand on a ecrit le dernier octet

* (ces bits peuvent alors rester en l'air)

69F1 48            D_BYTE  asla             elimine le bit 7

69F2 48                    asla             elimine le bit 6

69F3 D6   45               ldb    HINDEX    index courant

69F5 58                    aslb             0,1,2,3...

69F6 26   02               bne    D_B1      donnent respectivement:...

69F8 C6   06               ldb    #6        6,2,4,6...

69FA 8D   19       D_B1    bsr    SHIFT     bits de A rentrent dans BYTE_1

69FC D6   45               ldb    HINDEX    ancien index

69FE 5C                    incb             HINDEX:=(HINDEX)+1

69FF C4   03               andb   #3        modulo 4

6A01 D7   45               stb    HINDEX    nouvel index

6A03 C1   01               cmpb   #1        si index a 1...

6A05 27   14               beq    D_B2      BYTE_1 incomplet, A epuise

6A07 34   06               pshs   a,b       sauvegarde de l'index et de A

6A09 96   4E               lda    BYTE_1    octet complet a ecrire

6A0B 8D   4E               bsr    STBYTE    ecriture en RAM generateur

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE  148

AFFICHAGE 25*80

6A0D 35   06               puls   b,a       rend A (il peut rester des bits) et l'index

6A0F 27   0C               beq    D_B3      STBYTE a rempli le bloc

6A11 50                    negb             2,3,...

6A12 58                    aslb             donnent respectivement...

6A13 CB   08               addb   #8        4.2 (y=-2x+8)

* on aurait pu brancher en D_B2 si B nul (avant NEGB...) mais comme

* BYTE_1 est sans signification dans ce cas, SHIFT est indiferent

6A15 48            SHIFT   asla

6A16 09   4E               rol    BYTE_1

6A18                       DBNE   B,SHIFT

6A1B               D_B2    NZERO

6A1D 39            D_B3    rts

*

* COMMANDES S_BYTES

*

* Sf complete le bloc avec des zeros

6A1E 86   40       Sf      lda    #$40

6A20 34   02       Sf1     pshs   a

6A22 A6   E4       Sf2     lda    ,s

6A24 8D   CB               bsr    D_BYTE

6A26 26   FA               bne    Sf2

6A28 35   82               puls   pc,a

* Ss complete le bloc avec des uns

6A2A 86   7F       Ss      lda    #$7F

6A2C 20   F2               bra    Sf1

* Sr repete jusqu'a la fin du bloc la derniere ligne video complete

* La ligne video courante (si non vide) est perdue

6A2E 9E   43       Sr      ldx    BP

6A30 96   46               lda    VINDEX

6A32 27   02               beq    Sr1

6A34 A6   1F               lda    -1,x

6A36 8D   23       Sr1     bsr    STBYTE

6A38 26   FC               bne    Sr1

6A3A 39                    rts

* S0 ecrit une ligne de zeros et repousse

* eventuellement la ligne video courante

6A3B 4F            S0      clra

6A3C 20   1D               bra    STBYTE

* si idem avec des uns

6A3E 86   FF       S1      lda    #!0

6A40 20   19               bra    STBYTE

* Rn (1<=n <=10) repete la derniere ligne video complete de une

* a dix fois et repousse eventuellement la ligne courante

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE  149

AFFICHAGE 25*80

6A42 44            Rn      lsra

6A43 81   0B               cmpa   #11

6A45 27   11               beq    Rn_2

6A47 1F   89               tfr    a,b

6A49 9E   43               ldx    BP

6A4B 96   46               lda    VINDEX

6A4D 27   02               beq    Rn_1

6A4F A6   1F               lda    -1,x

6A51 8D   08       Rn_1    bsr    STBYTE

6A53 27   05               beq    Rn_3

6A55                       DBNE   B,Rn_1

6A58               Rn_2    NZERO

6A5A 39            Rn_3    rts

* STBYTE range le contenu de A en BP. A et B sont conserves

* le "carry" est mis si on deborde du bloc, nul sinon* BP et VINDEX sont mis a jour

6A5B 34   02       STBYTE  pshs   a

6A5D 9E   43               ldx    BP        charge X

6A5F A7   80               sta    ,x+       range A

6A61 9F   43               stx    BP

6A63 0C   46               inc    VINDEX    nouvelle ligne video

6A65 96   46               lda    VINDEX

6A67 81   0C               cmpa   #LPR

6A69 35   82               puls   pc,a

*** ASKMAT rend la matrice d'un caractere mou

6A6B BD   5E50     ASKMAT  jsr    FOLLOW    on attend le code du caractere

6A6E 81   21               cmpa   #$21

6A70 1025 FE87             lbcs   F_DOFF

6A74 81   7F               cmpa   #$7F

6A76 1024 FE81             lbcc   F_DOFF

6A7A BD   697C             jsr    DRCSC

6A7D BD   6994             jsr    GETPNT

6A80 1F   42               tfr    s,y

6A82 86   01               lda    #1

6A84 97   45               sta    HINDEX

6A86 86   0C               lda    #LPR

6A88 97   46               sta    VINDEX

6A8A 0F   42       AM1     clr    CODE

6A8C A6   84       AM2     lda    ,x

6A8E D6   45               ldb    HINDEX

6A90 58                    aslb             1,2,3 donnent 2,4,6

6A91 44            AM3     lsra

6A92                       DBNE   B,AM3

6A95 9A   42               ora    CODE

6A97 8A   40               ora    #$40

6A99 34   02               pshs   a

6A9B A6   80               lda    ,x+

6A9D D6   45               ldb    HINDEX

6A9F 58                    aslb             1,2,3 donnent 6,4,2

6AA0 50                    negb

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE  150

AFFICHAGE 25*80

6AA1 CB   08               addb   #8

6AA3 48            AM4     asla

6AA4                       DBNE   B,AM4

6AA7 44                    lsra             tue 6 et 7

6AA8 44                    lsra

6AA9 97   42               sta    CODE

6AAB 8A   40               ora    #$40

6AAD 0A   46               dec    VINDEX

6AAF 1027 FC8D             lbeq   AW0

6AB3 D6   45               ldb    HINDEX

6AB5 5C                    incb

6AB6 C4   03               andb   #3

6AB8 D7   45               stb    HINDEX

6ABA 26   D0               bne    AM2

6ABC 34   02               pshs   a

6ABE 0C   45               inc    HINDEX

6AC0 20   C8               bra    AM1

*

* TABLES

*

* TABLE DE TRANSCODAGE TELETEL *

6AC2 5F 5F         TELBEG  FCB    $5F,$5F

6AC4 60 2D                 FCB    $60,$2D

6AC6 7B 15                 FCB    $7B,$15

6AC8 7C 0D                 FCB    $7C,$0D

6ACA 7D 16                 fcb    $7D,$16

6ACC 7E 0E                 fcb    $7E,$0E

6ACE  TELEND  EQU    *

* TABLE DES CARACTERES FRANCAIS SIMPLES *

6ACE 23 12         SFTBEG  FCB    $23,$12   livre sterling

6AD0 27 01                 FCB    $27,$01   section

6AD2 2C 02                 FCB    $2C,$02   fleche a gauche

6AD4 2D 14                 FCB    $2D,$14   fleche en haut

6AD6 2E 03                 FCB    $2E,$03   fleche a droite

6AD8 2F 04                 FCB    $2F,$04   fleche en bas

6ADA 30 05                 FCB    $30,$05   degre

6ADC 31 06                 FCB    $31,$06   plus ou moins

6ADE 38 07                 FCB    $38,$07   division

6AE0 3C 08                 FCB    $3C,$08   un quart

6AE2 3D 09                 FCB    $3D,$09   un demi

6AE4 3E 0A                 FCB    $3E,$0A   trois quarts

6AE6 6A 0B                 FCB    $6A,$0B   ligature OE

6AE8 7A 0C                 FCB    $7A,$0C   ligature oe

6AEA  SFTMID  EQU    *

6AEA 20 20                 FCB    $20,$20   espace

6AEC 24 24                 FCB    $24,$24   dollar

6AEE 26 23                 fcb    $26,$23   diese

6AF0 50 2D                 fcb    $50,$2D   trait horizontal median

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE  151

AFFICHAGE 25*80

6AF2 21 21                 fcb    $21,$21   point d'exclamation inverse

6AF4 22 63                 fcb    $22,$63   cent

6AF6 25 59                 fcb    $25,$59   yen

6AF8 28 23                 fcb    $28,$23   ecu

6AFA 29 27                 fcb    $29,$27   simple cote gauche

6AFC 2A 22                 fcb    $2A,$22   double cote gauche

6AFE 2B 22                 fcb    $2B,$22   guillements ouvert

6B00 32 32                 fcb    $32,$32   ; 2

6B02 33 33                 fcb    $33,$33   ; 3

6B04 34 78                 fcb    $34,$78   ; x

6B06 35 75                 fcb    $35,$75   ; u

6B08 36 6E                 fcb    $36,$6E   ; n

6B0A 37 78                 fcb    $37,$78   ; x

6B0C 39 27                 fcb    $39,$27   ; '

6B0E 3A 22                 fcb    $3A,$22   ; "

6B10 3B 22                 fcb    $3B,$22   ; "

6B12 3F 3F                 fcb    $3F,$3F   ; ?

6B14 60 4F                 fcb    $60,$4F   ; O

6B16 62 44                 fcb    $62,$44   ; D

6B18 63 61                 fcb    $63,$61   ; a

6B1A 64 48                 fcb    $64,$48   ; H

6B1C 66 59                 fcb    $66,$59   ; Y

6B1E 67 4C                 fcb    $67,$4C   ; L

6B20 68 4C                 fcb    $68,$4C   ; L

6B22 69 0B                 fcb    $69,$0B

6B24 6B 6F                 fcb    $6B,$6F   ; o

6B26 6C 5A                 fcb    $6C,$5A   ; Z

6B28 6D 54                 fcb    $6D,$54   ; T

6B2A 6E 4E                 fcb    $6E,$4E   ; N

6B2C 6F 6E                 fcb    $6F,$6E   ; n

6B2E 70 6B                 fcb    $70,$6B   ; k

6B30 71 10                 fcb    $71,$10

6B32 72 64                 fcb    $72,$64   ; d

6B34 73 64                 fcb    $73,$64   ; d

6B36 74 68                 fcb    $74,$68   ; h

6B38 75 69                 fcb    $75,$69   ; i

6B3A 76 79                 fcb    $76,$79   ; y

6B3C 77 6C                 fcb    $77,$6C   ; l

6B3E 78 6C                 fcb    $78,$6C   ; l

6B40 79 0C                 fcb    $79,$0C

6B42 7B 1F                 fcb    $7B,$1F

6B44 7C 7A                 fcb    $7C,$7A   ; z

6B46 7D 74                 fcb    $7D,$74   ; t

6B48 7E 6E                 fcb    $7E,$6E   ; n

6B4A  SFTEND  EQU    *

* TABLE DES CARACTERES FRANCAIS DOUBLES

6B4A 41 61 0F      DFTBEG  fcb    'A,'a,$0F

6B4D 41 65 10              fcb    'A,'e,$10

6B50 41 75 11              fcb    'A,'u,$11

6B53 42 65 13              fcb    'B,'e,$13

6B56 43 61 17              fcb    'C,'a,$17

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE  152

AFFICHAGE 25*80

6B59 43 65 18              fcb    'C,'e,$18

6B5C 43 69 19              fcb    'C,'i,$19

6B5F 43 6F 1A              fcb    'C,'o,$1A

6B62 43 75 1B              fcb    'C,'u,$1B

6B65 49 65 1C              fcb    'I,'e,$1C

6B68 49 69 1D              fcb    'I,'i,$1D

6B6B 4B 43 1E              fcb    'K,'C,$1E

6B6E 4B 63 1F              fcb    'K,'c,$1F

6B71  DFTMID  EQU    *

6B71 48 65 1C              fcb    'H,'e,$1C

6B74 48 69 1D              fcb    'H,'i,$1D

6B77  DFTEND  EQU    *

* TABLE DES COMMANDES *

6B75  CTRLT   EQU    *-2       -2 car 0 (bourrage) n'arrive jamais jusqu'ici

6B77 6128                  fdb    NOP

6B79 6128                  fdb    NOP

6B7B 6128                  fdb    NOP

6B7D 6128                  fdb    NOP

6B7F 6128                  fdb    NOP

6B81 6128                  fdb    NOP

6B83 64E0                  fdb    BEL

6B85 609D                  fdb    APB

6B87 60B2                  fdb    APF

6B89 60E8                  fdb    APD

6B8B 60C8                  fdb    APU

6B8D 61A3                  fdb    CS

6B8F 6110                  fdb    APR

6B91 6333                  fdb    SO

6B93 630C                  fdb    SI

6B95 6082                  fdb    SUB

6B97 646D                  fdb    CON

6B99 62B4                  fdb    RPT

6B9B 6128                  fdb    NOP

6B9D 647A                  fdb    COF

6B9F 6128                  fdb    NOP

6BA1 62D7                  fdb    SS2

6BA3 6128                  fdb    NOP

6BA5 61C6                  fdb    CAN

6BA7 62D7                  fdb    SS2

6BA9 6128                  fdb    NOP

6BAB 6379                  fdb    ESC

6BAD 62D7                  fdb    SS2

6BAF 6308                  fdb    SS3

6BB1 612B                  fdb    APH

6BB3 6140                  fdb    US

* TABLE DES SEQUENCES D'ECHAPPEMENT *

6BB5 6128          ESCT    fdb    NOP

6BB7 6445                  fdb    TSC21

6BB9 6455                  fdb    TSC22

6BBB 686C                  fdb    TSC23

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE  153

AFFICHAGE 25*80

6BBD 6128                  fdb    NOP

6BBF 6128                  fdb    NOP

6BC1 6128                  fdb    NOP

6BC3 6128                  fdb    NOP

6BC5 633F                  fdb    GETSET

6BC7 633F                  fdb    GETSET

6BC9 633F                  fdb    GETSET

6BCB 633F                  fdb    GETSET

6BCD 633F                  fdb    GETSET

6BCF 633F                  fdb    GETSET

6BD1 633F                  fdb    GETSET

6BD3 633F                  fdb    GETSET

6BD5 6128                  fdb    NOP

6BD7 6128                  fdb    NOP

6BD9 6128                  fdb    NOP

6BDB 6128                  fdb    NOP

6BDD 6128                  fdb    NOP

6BDF 6128                  fdb    NOP

6BE1 6128                  fdb    NOP

6BE3 6128                  fdb    NOP

6BE5 64E3                  fdb    HCW

6BE7 650E                  fdb    HCS

6BE9 6513                  fdb    HCT

6BEB 6128                  fdb    NOP

6BED 6128                  fdb    NOP

6BEF 6128                  fdb    NOP

6BF1 6128                  fdb    NOP

6BF3 6128                  fdb    NOP

6BF5 6128          ESCT1G  fdb    NOP

6BF7 671D                  fdb    TSC_a

6BF9 676B                  fdb    TSC_b

6BFB 67FC                  fdb    TSC_c

6BFD 6128                  fdb    NOP

6BFF 6128                  fdb    NOP

6C01 6848                  fdb    TSC_f

6C03 6867                  fdb    TSC_g

6C05 6128                  fdb    NOP

6C07 6128                  fdb    NOP

6C09 6128                  fdb    NOP

6C0B 6128                  fdb    NOP

6C0D 6128                  fdb    NOP

6C0F 6128                  fdb    NOP

6C11 6337                  fdb    LS2

6C13 633B                  fdb    LS3

6C15 6206                  fdb    TSC_p

6C17 620D                  fdb    TSC_q

6C19 6128                  fdb    NOP

6C1B 6277                  fdb    STB

6C1D 6283                  fdb    SPB

6C1F 6128                  fdb    NOP

6C21 6128                  fdb    NOP

6C23 6128                  fdb    NOP

6C25 6518                  fdb    TSC_x

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE  154

AFFICHAGE 25*80

6C27 6128                  fdb    NOP

6C29 61E6                  fdb    TSC_z

6C2B 639E                  fdb    CSI

6C2D 6128                  fdb    NOP

6C2F 6503                  fdb    TSC7D

6C31 6486                  fdb    TSC7E

6C33 6128                  fdb    NOP

6C35 6233          ESCT1   fdb    CLF

6C37 6233                  fdb    CLF

6C39 6233                  fdb    CLF

6C3B 6233                  fdb    CLF

6C3D 6233                  fdb    CLF

6C3F 6233                  fdb    CLF

6C41 6233                  fdb    CLF

6C43 623C                  fdb    WHF

6C45 6242                  fdb    FSH

6C47 6246                  fdb    STD

6C49 6128                  fdb    NOP

6C4B 6128                  fdb    NOP

6C4D 6252                  fdb    NSZ

6C4F 6298                  fdb    DBH

6C51 628C                  fdb    DBW

6C53 62AC                  fdb    DBS

6C55 6128                  fdb    NOP

6C57 6128                  fdb    NOP

6C59 6128                  fdb    NOP

6C5B 6128                  fdb    NOP

6C5D 6128                  fdb    NOP

6C5F 6128                  fdb    NOP

6C61 6128                  fdb    NOP

6C63 6128                  fdb    NOP

6C65 624A                  fdb    CDY

6C67 626A                  fdb    SPL

6C69 625D                  fdb    STL

6C6B 639E                  fdb    CSI

6C6D 6259                  fdb    NPO

6C6F 6255                  fdb    IPO

6C71 6128                  fdb    NOP

6C73 624E                  fdb    SCD

* TABLE DES FONCTIONS PLEIN ECRAN ET PLEINE RANGEES *

6C75 68B3          FULLT   fdb    FCLF

6C77 68B3                  fdb    FCLF

6C79 68B3                  fdb    FCLF

6C7B 68B3                  fdb    FCLF

6C7D 68B3                  fdb    FCLF

6C7F 68B3                  fdb    FCLF

6C81 68B3                  fdb    FCLF

6C83 68AF                  fdb    FWHF

6C85 68A3                  fdb    FFSH

6C87 689F                  fdb    FSTD

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE  155

AFFICHAGE 25*80

6C89 6128                  fdb    NOP

6C8B 6128                  fdb    NOP

6C8D 6128                  fdb    NOP

6C8F 6128                  fdb    NOP

6C91 6128                  fdb    NOP

6C93 6128                  fdb    NOP

6C95 6128                  fdb    NOP

6C97 6128                  fdb    NOP

6C99 6128                  fdb    NOP

6C9B 6128                  fdb    NOP

6C9D 6128                  fdb    NOP

6C9F 6128                  fdb    NOP

6CA1 6128                  fdb    NOP

6CA3 6128                  fdb    NOP

6CA5 68BB                  fdb    FCDY

6CA7 68A7                  fdb    FSPL

6CA9 68AB                  fdb    FSTL

6CAB 6128                  fdb    NOP

6CAD 6897                  fdb    FNPO

6CAF 689B                  fdb    FIPO

6CB1 6128                  fdb    NOP

6CB3 68B7                  fdb    FSCD

* TABLE DES FONCTIONS CSI *

* Fonctions non implementees :

* $42 Serial Stop Conceal Display

* et :

* $40 Colour Palette Controls

* $41 Additionnal Flash Controls

* $53 Marked mode Start

* $54 Marked mode Stop

6CB5 50            CSITB   fcb    $50

6CB6 65C0                  fdb    PMS

6CB8 51                    fcb    $51

6CB9 6605                  fdb    PMC

6CBB 52                    fcb    $52

6CBC 6608                  fdb    PMI

* MAIS OU EST DONC LA VALIDATION ???

6CBE 60                    fcb    $60

6CBF 6619                  fdb    SCROLL

6CC1  CSITE   EQU    *

* COMPORTEMENTS DIFFERENTS SELON LE JEU PHYSIQUE *

6CC1 5FCB          BHVTAB  fdb    TASCII

6CC3 6087                  fdb    TMOS

6CC5 6007                  fdb    TEUROP

6CC7 608F                  fdb    TDRCS1

6CC9 6094                  fdb    TDRCS2

6CCB 5FE6                  fdb    TELTEL

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE  156

AFFICHAGE 25*80

* CORRESPONDANCE ENTRE LES DODES D'APPEL ET LES CODES INTERNES *

6CCD 42 00         DCTBEG  fcb    $42,$00

6CCF 44 05                 fcb    $44,$05

6CD1 7B 03                 fcb    $7B,$03

6CD3 7C 02                 fcb    $7C,$02

6CD5 7D 81                 fcb    $7D,$81

6CD7  DCTEND  EQU    *

* BITS 6 ET 5 DU CRTC SELON LA FREQUENCE DU CLIGNOTEMENT *

6CD7 00 60 40      CFFT    fcb    %00000000,%01100000,%01000000

* RECONSTITUTION DES COMMANDES A PARTIR DE L'ATTRIBUT

6CDA 58 41 73 5A   ATTTAB  fcb    'X,'A,'s,'Z,'H,']

6CDE 48 5D

* TABLE DES FONCTIONS S_BYTES *

6CE0 6A1E          SBYTES  fdb    Sf

6CE2 6A42                  fdb    Rn

6CE4 6A42                  fdb    Rn

6CE6 6A42                  fdb    Rn

6CE8 6A42                  fdb    Rn

6CEA 6A42                  fdb    Rn

6CEC 6A42                  fdb    Rn

6CEE 6A42                  fdb    Rn

6CF0 6A42                  fdb    Rn

6CF2 6A42                  fdb    Rn

6CF4 6A42                  fdb    Rn

6CF6 6A42                  fdb    Rn

6CF8 6A3B                  fdb    S0

6CFA 6A3E                  fdb    S1

6CFC 6A2E                  fdb    Sr

6CFE 6A2A                  fdb    Ss

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE  157

AFFICHAGE 25*80

0000  GTST    EQU    0

F300  GRAFIC  EQU    IOPAGE+$300

F300  GF9366  EQU    GRAFIC

F320  GRAM    EQU    GRAFIC+$20

F340  GROUGE  EQU    GRAFIC+$40

F348  GVERT   EQU    GRAFIC+$48

F350  GBLEU   EQU    GRAFIC+$50

F358  GCTR    EQU    GRAFIC+$58

*

0019  GNBRG   EQU    25        NOMBRE DE RANGEES

0028  GNBCOL  EQU    40        NOMBRE DE COLONNES

0010  GLMRG   EQU    16        MARGE GAUCHE

0003  GUMRG   EQU    3         MARGE HAUTE

*

*

* PILOTE FONCTIONS GRAPHIQUES

*

6D00 A5            IGGRPH  fcb    $A5

6D01 CE   F300             ldu    #GF9366

6D04 86   03               lda    #3

6D06 A7   41               sta    1,u

6D08 6F   42               clr    2,u       INITIALISATION DU REGISTRE DE CONTROLE

6D0A 8E   ED9B             ldx    #GVAR

6D0D C6   24               ldb    #GVARSZ

6D0F A6   89 7FA1  GBIVAR  lda    GINVAR-GVAR,x

6D13 A7   80               sta    ,x+

6D15 5A                    decb

6D16 26   F7               bne    GBIVAR

6D18 A6   41               lda    1,u       TEST CARTE PRESENTE

6D1A 81   03               cmpa   #3

6D1C 26   1D               bne    GNOGRP

6D1E 6D   42               tst    2,u

6D20 26   19               bne    GNOGRP

* TEST 24*80

6D22 8D   6E               bsr    GRCINI    INITIALISATION

6D24 4F                    clra

6D25 BD   739C             JSR    GSCLR

6D28 86   06               lda    #6

6D2A BD   7632             jsr    GCMD

6D2D 8E   6D60             ldx    #GTBCD

6D30 BD   4CD8             jsr    IVTFNC

6D33 8E   7939             ldx    #GOUT

6D36 86   04               lda    #$04

6D38 BD   4CF8             jsr    IVTES

6D3B 39            GNOGRP  rts

*

6D3C 00 00 00      GINVAR  fcb    0,0,0     CONTROLES

6D3F 0000 0000             fdb    0,0,511,255 FENETRE GRAPHIQUE

6D43 01FF 00FF

6D47 0000 0000             fdb    0,0       POINTEUR COURANT

6D4B 00 07 07              fcb    0,7,7     COULEURS

6D4E 00 00 00              fcb    0,0,0     CONTROLE DE SEQUENCE

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE  158

CARTE GRAPHIQUE

6D51 7EBA                  fdb    GCTR1     JEU C1

6D53 01 18 01 00           fcb    1,GNBRG-1,1,0,1,GNBRG-1,$20 AFFICHAGE

6D57 01 18 20

6D5A 07 00 01 00           fcb    7,0,1,0,0,0 ATTRIBUTS

6D5E 00 00

0024  GVARSZ  EQU    *-GINVAR

6D60 20            GTBCD   fcb    $20

6D61 6DD3                  fdb    GR

6D63 6DE0                  fdb    GRH

6D65 6DE6                  fdb    GTEXT

6D67 6DEC                  fdb    GCLRG

6D69 6DFD                  fdb    GCOLOR

6D6B 6E03                  fdb    GDASH

6D6D 6E0B                  fdb    GMASK

6D6F 6E3A                  fdb    GSCOLR

6D71 6E7B                  fdb    GSBLNK

6D73 6E86                  fdb    GWINDO

6D75 6EDA                  fdb    GPLOTP

6D77 6F10                  fdb    GPLOTS

6D79 6F3F                  fdb    GPLOTT

6D7B 6F5D                  fdb    GMOVE

6D7D 6F6D                  fdb    GPOS

6D7F 7008                  fdb    GPOINT

6D81 7021                  fdb    GPEN

6D83 7058                  fdb    GFILL

6D85 70B1                  fdb    GFILLC

6D87 70D2                  fdb    GCIRCL

6D89 70E2                  fdb    GCIRCW

6D8B 6F7E                  fdb    GSYMB

6D8D 72AD                  fdb    GDRAW

6D8F 6DCE                  fdb    GRAZ

6D91 00                    fcb    0

* INITIALISATION CONTEXTE GRAPHIQUE

6D92 8E   0000     GRCINI  ldx    #0

6D95 9F   9E               stx    GTBWD

6D97 9F   A0               stx    GTBWD+2

6D99 8E   01FF             ldx    #$01FF

6D9C 9F   A2               stx    GTBWD+4

6D9E 8E   00FF             ldx    #$00FF

6DA1 9F   A4               stx    GTBWD+6

6DA3 96   9D               lda    GCONTR

6DA5 8A   04               ora    #4

6DA7 B7   F358             sta    GCTR

6DAA 8E   F320             ldx    #GRAM

6DAD C6   10               ldb    #16

6DAF A6   89 7A9E  GBINI   lda    GTBCOL-GRAM,x

6DB3 A7   80               sta    ,x+

6DB5 5A                    decb

6DB6 26   F7               bne    GBINI

6DB8 96   9D               lda    GCONTR

6DBA B7   F358             sta    GCTR

6DBD 39                    rts

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE  159

CARTE GRAPHIQUE

*

6DBE 00 38 07 3F   GTBCOL  fcb    0,$38,7,$3F,$C0,$F8,$C7,$FF

6DC2 C0 F8 C7 FF

6DC6 00 38 07 3F           fcb    0,$38,$7,$3F,$C0,$F8,$C7,$FF

6DCA C0 F8 C7 FF

*

* RETOUR CONTEXTE DEPART

*

6DCE 8D   C2       GRAZ    bsr    GRCINI

6DD0 7E   4206     GRTMN0  jmp    RETMON

*

* SELECTION MODE GRAPHIQUE 256*256

*

6DD3 0F   9B       GR      clr    GMODE

6DD5 96   9D       GRENT   lda    GCONTR

6DD7 8A   04               ora    #4

6DD9 97   9D       GRRET   sta    GCONTR

6DDB B7   F358             sta    GCTR

6DDE 20   F0               bra    GRTMN0

*

* SELECTION MODE GRAPHIQUE 512*256

*

6DE0 0F   9B       GRH     clr    GMODE

6DE2 0C   9B               inc    GMODE

6DE4 20   EF               bra    GRENT

6DE6 96   9D       GTEXT   lda    GCONTR

6DE8 84   FB               anda   #$FB

6DEA 20   ED               bra    GRRET

6DEC 96   AB       GCLRG   lda    GTRCL

6DEE 97   AA               sta    GSCOL

6DF0 BD   739C             jsr    GSCLR

6DF3 86   06               lda    #6

6DF5 CE   F300             ldu    #GF9366

6DF8 BD   7632             jsr    GCMD

6DFB 20   D3               bra    GRTMN0

6DFD A6   61       GCOLOR  lda    1,s

6DFF 97   AB               sta    GTRCL

6E01 20   CD               bra    GRTMN0

6E03 A6   61       GDASH   lda    1,s

6E05 84   03               anda   #3

6E07 97   9C               sta    GTRAIT

6E09 20   C5               bra    GRTMN0

6E0B BD   7391     GMASK   jsr    GSETYU

6E0E 32   7F               leas   -1,s

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE  160

CARTE GRAPHIQUE

6E10 96   9D               lda    GCONTR

6E12 84   C7               anda   #$C7

6E14 97   9D               STA    GCONTR

6E16 A6   21               lda    1,y

6E18 84   01               anda   #1

6E1A 48                    asla

6E1B A7   E4               sta    ,s

6E1D A6   22               lda    2,y

6E1F 84   01               anda   #1

6E21 AA   E4               ora    ,s

6E23 48                    asla

6E24 A7   E4               sta    ,s

6E26 A6   A4               lda    ,y

6E28 84   01               anda   #1

6E2A AA   E4               ora    ,s

6E2C 48                    asla

6E2D 48                    asla

6E2E 48                    asla

6E2F 9A   9D               ora    GCONTR

6E31 97   9D               sta    GCONTR

6E33 B7   F358             sta    GCTR

6E36 32   61               leas   1,s

6E38 20   96               bra    GRTMN0

6E3A BD   7391     GSCOLR  jsr    GSETYU

6E3D 32   7E               leas   -2,s

6E3F 6F   61               clr    1,s

6E41 A6   23       GECOL   lda    3,y

6E43 84   06               anda   #6

6E45 48                    asla

6E46 48                    asla

6E47 A7   E4               sta    ,s

6E49 A6   21               lda    1,y

6E4B 84   07               anda   #7

6E4D AA   E4               ora    ,s

6E4F 48                    asla

6E50 48                    asla

6E51 48                    asla

6E52 A7   E4               sta    ,s

6E54 A6   22               lda    2,y

6E56 84   07               anda   #7

6E58 AA   E4               ora    ,s

6E5A D6   9D               ldb    GCONTR

6E5C CA   04               orb    #4

6E5E F7   F358             stb    GCTR

6E61 E6   A4               ldb    ,y

6E63 C4   07               andb   #7

6E65 8E   F320             ldx    #GRAM

6E68 6D   61               tst    1,s

6E6A 26   02               bne    GSECD

6E6C A7   85               sta    b,x

6E6E CB   08       GSECD   addb   #8

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE  161

CARTE GRAPHIQUE

6E70 A7   85               sta    b,x

6E72 D6   9D               ldb    GCONTR

6E74 F7   F358             stb    GCTR

6E77 32   62               leas   2,s

6E79 20   5C               bra    GRTMN1

6E7B BD   7391     GSBLNK  jsr    GSETYU

6E7E 32   7E               leas   -2,s

6E80 86   01               lda    #1

6E82 A7   61               sta    1,s

6E84 20   BB               bra    GECOL

6E86 BD   7391     GWINDO  jsr    GSETYU

6E89 AE   A4               ldx    ,y

6E8B BD   761E             jsr    GMODX

6E8E 8C   0200             cmpx   #$200

6E91 25   03               bcs    GSTX1

6E93 8E   01FF             ldx    #$1FF

6E96 9F   9E       GSTX1   stx    GTBWD

6E98 AE   22               ldx    2,y

6E9A 8C   0100             cmpx   #$100

6E9D 25   03               bcs    GSTY1

6E9F 8E   00FF             ldx    #$00FF

6EA2 9F   A0       GSTY1   stx    GTBWD+2

6EA4 AE   24               ldx    4,y

6EA6 BD   761E             jsr    GMODX

6EA9 8C   0200             cmpx   #$0200

6EAC 25   03               bcs    GSTX2

6EAE 8E   01FF             ldx    #$01FF

6EB1 9F   A2       GSTX2   stx    GTBWD+4

6EB3 AE   26               ldx    6,y

6EB5 8C   0100             cmpx   #$0100

6EB8 25   03               bcs    GSTY2

6EBA 8E   00FF             ldx    #$00FF

6EBD 9F   A4       GSTY2   stx    GTBWD+6

6EBF 9E   9E               ldx    GTBWD

6EC1 9C   A2               cmpx   GTBWD+4

6EC3 23   06               bls    GNSWBX

6EC5 DE   A2               ldu    GTBWD+4

6EC7 9F   A2               stx    GTBWD+4

6EC9 DF   9E               stu    GTBWD

6ECB 9E   A0       GNSWBX  ldx    GTBWD+2

6ECD 9C   A4               cmpx   GTBWD+6

6ECF 23   06               bls    GRTMN1

6ED1 DE   A4               ldu    GTBWD+6

6ED3 9F   A4               stx    GTBWD+6

6ED5 DF   A0               stu    GTBWD+2

6ED7 7E   4206     GRTMN1  jmp    RETMON

6EDA BD   7391     GPLOTP  jsr    GSETYU

6EDD AE   A4               ldx    ,y

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE  162

CARTE GRAPHIQUE

6EDF BD   761E             jsr    GMODX

6EE2 9F   A6               stx    GCRX

6EE4 9C   9E               cmpx   GTBWD

6EE6 2D   22               blt    GRPTP

6EE8 9C   A2               cmpx   GTBWD+4

6EEA 2E   1E               bgt    GRPTP

6EEC AF   48               stx    8,u

6EEE AE   22               ldx    2,y

6EF0 9C   A0               cmpx   GTBWD+2

6EF2 2D   16               blt    GRPTP

6EF4 9C   A4               cmpx   GTBWD+6

6EF6 2E   12               bgt    GRPTP

6EF8 AF   4A               stx    10,u

6EFA 96   AB               lda    GTRCL

6EFC BD   739C             jsr    GSCLR

6EFF 86   80               lda    #$80

6F01 0D   9B               tst    GMODE

6F03 26   02               bne    GEXPT

6F05 86   A0               lda    #$A0

6F07 BD   7632     GEXPT   jsr    GCMD

6F0A AE   22       GRPTP   ldx    2,y

6F0C 9F   A8               stx    GCRY

6F0E 20   C7               bra    GRTMN1

6F10 BD   7391     GPLOTS  jsr    GSETYU

6F13 32   78               leas   -8,s

6F15 AE   A4               ldx    ,y

6F17 BD   761E             jsr    GMODX

6F1A AF   E4               stx    ,s

6F1C AE   22               ldx    2,y

6F1E AF   62               stx    2,s

6F20 AE   24               ldx    4,y

6F22 BD   761E             jsr    GMODX

6F25 AF   64               stx    4,s

6F27 9F   A6               stx    GCRX

6F29 AE   26               ldx    6,y

6F2B AF   66               stx    6,s

6F2D 9F   A8               stx    GCRY

6F2F 96   AB       GPLTR   lda    GTRCL

6F31 BD   739C             jsr    GSCLR

6F34 96   9C               lda    GTRAIT

6F36 A7   42               sta    2,u

6F38 BD   73BC             jsr    GTRACE

6F3B 32   68               leas   8,s

6F3D 20   98               bra    GRTMN1

6F3F BD   7391     GPLOTT  jsr    GSETYU

6F42 32   78               leas   -8,s

6F44 9E   A6               ldx    GCRX

6F46 AF   E4               stx    ,s

6F48 9E   A8               ldx    GCRY

6F4A AF   62               stx    2,s

6F4C AE   A4               ldx    ,y

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE  163

CARTE GRAPHIQUE

6F4E BD   761E             jsr    GMODX

6F51 AF   64               stx    4,s

6F53 9F   A6               stx    GCRX

6F55 AE   22               ldx    2,y

6F57 AF   66               stx    6,s

6F59 9F   A8               stx    GCRY

6F5B 20   D2               bra    GPLTR

6F5D BD   7391     GMOVE   jsr    GSETYU

6F60 AE   A4               ldx    ,y

6F62 BD   761E             jsr    GMODX

6F65 9F   A6               stx    GCRX

6F67 AE   22               ldx    2,y

6F69 9F   A8               stx    GCRY

6F6B 20   0E               bra    GRTMN2

6F6D BD   7391     GPOS    jsr    GSETYU

6F70 DC   A6               ldd    GCRX

6F72 BD   762B             jsr    GADJX

6F75 ED   A4               std    ,y

6F77 9E   A8               ldx    GCRY

6F79 AF   22               stx    2,y

6F7B 7E   4206     GRTMN2  jmp    RETMON

6F7E BD   7391     GSYMB   jsr    GSETYU

6F81 E6   26               ldb    6,y

6F83 58                    aslb

6F84 58                    aslb

6F85 C4   0C               andb   #$0C

6F87 34   04               pshs   b

6F89 E6   42               ldb    2,u

6F8B C4   03               andb   #$03

6F8D EA   E0               orb    ,s+

6F8F E7   42               stb    2,u

6F91 A6   24               lda    4,y

6F93 0D   9B               tst    GMODE

6F95 26   05               bne    GSYBHR

6F97 C4   08               ANDB   #$8

6F99 26   01               BNE    GSYBHR

6F9B 48                    LSLA

6F9C 84   0F       GSYBHR  anda   #$F

6F9E 48                    asla

6F9F 48                    asla

6FA0 48                    asla

6FA1 48                    asla

6FA2 34   02               pshs   a

6FA4 A6   25               lda    5,y

6FA6 0D   9B               tst    GMODE

6FA8 26   04               bne    GSYBVT

6FAA 5D                    tstb

6FAB 27   01               beq    GSYBVT

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE  164

CARTE GRAPHIQUE

6FAD 48                    asla

6FAE 84   0F       GSYBVT  anda   #$0F

6FB0 AA   E0               ora    ,s+

6FB2 A7   43               sta    3,u

6FB4 AE   A4               ldx    ,y

6FB6 BD   761E             jsr    GMODX

6FB9 AF   48               stx    8,u

6FBB AE   22               ldx    2,y

6FBD AF   4A               stx    10,u

6FBF EC   29               ldd    9,y

6FC1 27   43               beq    GRTSMB

6FC3 5D                    tstb

6FC4 27   01               beq    GCTROK

6FC6 4C                    inca

6FC7 34   06       GCTROK  pshs   a,b

6FC9 AE   27               ldx    7,y

6FCB BD   4D28             jsr    ACUMEM

6FCE 1F   12               tfr    x,y

6FD0 96   AB               lda    GTRCL

6FD2 BD   739C             jsr    GSCLR

6FD5 AE   48       GBSYMB  ldx    8,u

6FD7 9C   9E               cmpx   GTBWD

6FD9 2D   0E               blt    GSBLC

6FDB 9C   A2               cmpx   GTBWD+4

6FDD 2C   0A               bge    GSBLC

6FDF AE   4A               ldx    10,u

6FE1 9C   A0               cmpx   GTBWD+2

6FE3 2D   04               blt    GSBLC

6FE5 9C   A4               cmpx   GTBWD+6

6FE7 2D   06               blt    GSCAR

6FE9 31   21       GSBLC   leay   1,y

6FEB 86   20               lda    #$20

6FED 20   0A               bra    GACAR

6FEF A6   A0       GSCAR   lda    ,y+

6FF1 81   20               cmpa   #$20

6FF3 25   07               bcs    GNSYMB

6FF5 81   80               cmpa   #$80

6FF7 24   03               bcc    GNSYMB

6FF9 BD   7632     GACAR   jsr    GCMD

6FFC 6A   61       GNSYMB  dec    1,s

6FFE 26   D5               bne    GBSYMB

7000 6A   E4               dec    ,s

7002 26   D1               bne    GBSYMB

7004 32   62               leas   2,s

7006 20   4D       GRTSMB  bra    GRTMN3

7008 BD   7391     GPOINT  jsr    GSETYU

700B 32   7C               leas   -4,s

700D AE   A4               ldx    ,y

700F BD   761E             jsr    GMODX

7012 AF   E4               stx    ,s

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE  165

CARTE GRAPHIQUE

7014 AE   22               ldx    2,y

7016 AF   62               stx    2,s

7018 BD   764B             jsr    GRDCPT

701B 32   64               leas   4,s

701D A7   61               sta    1,s

701F 20   34               bra    GRTMN3

7021 BD   7391     GPEN    jsr    GSETYU

7024 A6   61               lda    1,s

7026 26   1A               bne    GPTEST

7028 86   09       GPENWT  lda    #9

702A BD   763E             jsr    GCDPEN

702D 27   F9               beq    GPENWT

702F C4   FC       GRTPEN  andb   #$FC

7031 C0   02               subb   #$02

7033 4F                    clra

7034 58                    aslb

7035 49                    rola

7036 BD   762B             jsr    GADJX

7039 ED   A4               std    ,y

703B 4F                    clra

703C E6   4D               ldb    13,u

703E ED   22               std    2,y

7040 20   13               bra    GRTMN3

7042 81   02       GPTEST  cmpa   #$02

7044 22   08               bhi    GNOPEN

7046 40                    nega

7047 8B   0A               adda   #$08+2

7049 BD   763E             jsr    GCDPEN

704C 26   E1               bne    GRTPEN

704E CC   FFFF     GNOPEN  ldd    #-1

7051 ED   A4               std    ,y

7053 ED   22               std    2,y

7055 7E   4206     GRTMN3  jmp    RETMON

7058 BD   7391     GFILL   jsr    GSETYU

705B 32   73               leas   -13,s

705D AE   A4               ldx    ,y

705F BD   761E             jsr    GMODX

7062 AF   E4               stx    ,s

7064 AE   22               ldx    2,y

7066 AF   62               stx    2,s

7068 31   6A               leay   10,s

706A AE   E4               ldx    ,s

706C 9C   9E               cmpx   GTBWD

706E 2D   3D               blt    GRFILL

7070 9C   A2               cmpx   GTBWD+4

7072 2E   39               bgt    GRFILL

7074 AE   62               ldx    2,s

7076 9C   A0               cmpx   GTBWD+2

7078 2D   33               blt    GRFILL

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE  166

CARTE GRAPHIQUE

707A 9C   A4               cmpx   GTBWD+6

707C 2E   2F               bgt    GRFILL

707E BD   764B             jsr    GRDCPT

7081 91   AB               cmpa   GTRCL

7083 27   28               beq    GRFILL

7085 A7   21               sta    1,y

7087 6F   A4               clr    ,y

7089 86   10       GFILLE  lda    #16

708B A7   22               sta    2,y

708D 6F   42               clr    2,u

708F 96   AB               lda    GTRCL

7091 BD   739C             jsr    GSCLR

7094 BD   76A8             jsr    GFILLS

7097 6D   64               tst    4,s

7099 27   07               beq    GNFLU

709B AE   66               ldx    6,s

709D AF   E4               stx    ,s

709F BD   7858             jsr    GFILLU

70A2 6D   65       GNFLU   tst    5,s

70A4 27   07               beq    GRFILL

70A6 AE   68               ldx    8,s

70A8 AF   E4               stx    ,s

70AA BD   7875             jsr    GFILLD

70AD 32   6D       GRFILL  leas   $D,s

70AF 20   A4               bra    GRTMN3

70B1 BD   7391     GFILLC  jsr    GSETYU

70B4 32   73               leas   -$D,s

70B6 AE   A4               ldx    ,y

70B8 BD   761E             jsr    GMODX

70BB AF   E4               stx    ,s

70BD AE   22               ldx    2,y

70BF AF   62               stx    2,s

70C1 A6   24               lda    4,y

70C3 A7   6B               sta    $B,s

70C5 31   6A               leay   $A,s

70C7 86   01               lda    #1

70C9 A7   A4               sta    ,y

70CB BD   7892             jsr    GTESTP

70CE 26   DD               bne    GRFILL

70D0 20   B7               bra    GFILLE

70D2 BD   7391     GCIRCL  jsr    GSETYU

70D5 AE   26               ldx    6,y

70D7 BD   761E             jsr    GMODX

70DA 9F   A6               stx    GCRX

70DC AE   28               ldx    8,y

70DE 9F   A8               stx    GCRY

70E0 20   03               bra    GCIRCE

70E2 BD   7391     GCIRCW  jsr    GSETYU

70E5 32   E8 EB    GCIRCE  leas   -21,s

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE  167

CARTE GRAPHIQUE

70E8 96   AB               lda    GTRCL

70EA BD   739C             jsr    GSCLR

70ED 6F   42               clr    2,u

70EF AE   A4               ldx    ,y

70F1 BD   761E             jsr    GMODX

70F4 AF   E8 12            stx    18,s

70F7 DC   A6               ldd    GCRX

70F9 A3   E8 12            subd   18,s

70FC ED   68               std    8,s

70FE 6F   6A               clr    10,s

7100 DC   A8               ldd    GCRY

7102 A3   22               subd   2,y

7104 ED   6B               std    11,s

7106 6F   6D               clr    13,s

7108 6F   6F               clr    15,s

710A 6F   E8 10            clr    16,s

710D AE   24               ldx    4,y

710F 1027 0194             lbeq   GCIRRT

7113 AF   E4               stx    ,s

7115 2E   0C               bgt    GCIRAP

7117 63   E4               com    ,s

7119 60   61               neg    1,s

711B 25   02               bcs    GCIRAX

711D 6C   E4               inc    ,s

711F 6C   6F       GCIRAX  inc    $F,s

7121 AE   E4               ldx    ,s

7123 8C   0E10     GCIRAP  cmpx   #3600

7126 24   46               bcc    GCIRAL

7128 A6   E4               lda    ,s

712A C6   0E               ldb    #$E

712C 3D                    mul

712D E7   6E               stb    14,s

712F A6   E4               lda    ,s

7131 C6   4C               ldb    #$4C

7133 3D                    mul

7134 E7   E8 11            stb    17,s

7137 AB   6E               adda   14,s

7139 A7   6E               sta    14,s

713B A6   61               lda    1,s

713D C6   0E               ldb    #$0E

713F 3D                    mul

7140 EB   E8 11            addb   17,s

7143 E7   E8 11            stb    17,s

7146 A9   6E               adca   $E,s

7148 A7   6E               sta    $E,s

714A A6   61               lda    1,s

714C C6   4C               ldb    #$4C

714E 3D                    mul

714F AB   E8 11            adda   17,s

7152 A7   E8 11            sta    17,s

7155 24   02               bcc    GCIRM1

7157 6C   6E               inc    14,s

7159 A6   61       GCIRM1  lda    1,s

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE  168

CARTE GRAPHIQUE

715B C6   0E               ldb    #$E

715D 3D                    mul

715E AB   E8 11            adda   $11,s

7161 A7   E8 11            sta    $11,s

7164 24   02               bcc    GCIRM2

7166 6C   6E               inc    $E,s

7168 6D   6E       GCIRM2  tst    $E,s

716A 27   71               beq    GCIRIP

716C 20   07               bra    GCIRBT

716E 86   C7       GCIRAL  lda    #$C7      ; 'ǧ

7170 A7   6E               sta    $E,s

7172 6C   E8 10            inc    $10,s

7175 EC   E8 12    GCIRBT  ldd    $12,s

7178 E3   68               addd   8,s

717A ED   E4               std    ,s

717C EC   22               ldd    2,y

717E E3   6B               addd   $B,s

7180 ED   62               std    2,s

7182 A6   6D               lda    $D,s

7184 A7   E8 14            sta    $14,s

7187 EC   6B               ldd    $B,s

7189 BD   7918             jsr    GDIV16

718C 6D   6F               tst    $F,s

718E 26   03               bne    GCIRMX

7190 BD   792D             jsr    GNEGL

7193 34   02       GCIRMX  pshs   a

7195 A6   E8 15            lda    $15,s

7198 AB   6B               adda   $B,s

719A A7   6B               sta    $B,s

719C 35   02               puls   a

719E E9   69               adcb   9,s

71A0 A9   68               adca   8,s

71A2 ED   68               std    8,s

71A4 E3   E8 12            addd   $12,s

71A7 ED   64               std    4,s

71A9 A6   6A               lda    $A,s

71AB A7   E8 14            sta    $14,s

71AE EC   68               ldd    8,s

71B0 BD   790E             jsr    GDIV64

71B3 6D   6F               tst    $F,s

71B5 27   03               beq    GCIRMY

71B7 BD   792D             jsr    GNEGL

71BA 34   02       GCIRMY  pshs   a

71BC A6   E8 15            lda    $15,s

71BF AB   6E               adda   $E,s

71C1 A7   6E               sta    $E,s

71C3 35   02               puls   a

71C5 E9   6C               adcb   $C,s

71C7 A9   6B               adca   $B,s

71C9 ED   6B               std    $B,s

71CB E3   22               addd   2,y

71CD ED   66               std    6,s

71CF BD   73BC             jsr    GTRACE

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE  169

CARTE GRAPHIQUE

71D2 6A   6E               dec    $E,s

71D4 26   9F               bne    GCIRBT

71D6 6D   E8 10            tst    $10,s

71D9 1026 00B2             lbne   GCIRFR

71DD 6D   E8 11    GCIRIP  tst    $11,s

71E0 1027 009C             lbeq   GCIRSC

71E4 EC   E8 12            ldd    $12,s

71E7 E3   68               addd   8,s

71E9 ED   E4               std    ,s

71EB EC   22               ldd    2,y

71ED E3   6B               addd   $B,s

71EF ED   62               std    2,s

71F1 A6   6F               lda    $F,s

71F3 A7   6E               sta    $E,s

71F5 EC   6B               ldd    $B,s

71F7 BD   7918             jsr    GDIV16

71FA ED   64               std    4,s

71FC 2E   0E               bgt    GCIRYP

71FE 40                    nega

71FF 50                    negb

7200 82   00               sbca   #0

7202 ED   64               std    4,s

7204 A6   6E               lda    $E,s

7206 88   01               eora   #1

7208 A7   6E               sta    $E,s

720A A6   64               lda    4,s

720C 34   06       GCIRYP  pshs   a,b

720E EC   6A               ldd    $A,s

7210 34   06               pshs   a,b

7212 A6   69               lda    9,s

7214 E6   E8 15            ldb    $15,s

7217 3D                    mul

7218 A7   69               sta    9,s

721A A6   68               lda    8,s

721C E6   E8 15            ldb    $15,s

721F 3D                    mul

7220 EB   69               addb   9,s

7222 89   00               adca   #0

7224 6D   E8 12            tst    $12,s

7227 26   0C               bne    GCIRIX

7229 40                    nega

722A 50                    negb

722B 82   00               sbca   #0

722D 60   62               neg    2,s

722F 60   63               neg    3,s

7231 24   02               bcc    GCIRIX

7233 6A   62               dec    2,s

7235 E3   6C       GCIRIX  addd   $C,s

7237 ED   6C               std    $C,s

7239 E3   E8 16            addd   $16,s

723C ED   68               std    8,s

723E A6   E8 13            lda    $13,s

7241 A7   E8 12            sta    $12,s

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE  170

CARTE GRAPHIQUE

7244 35   06               puls   b,a

7246 E3   E1               addd   ,s++

7248 BD   790E             jsr    GDIV64

724B ED   66               std    6,s

724D 2E   0C               bgt    GCIRXP

724F 40                    nega

7250 50                    negb

7251 82   00               sbca   #0

7253 ED   66               std    6,s

7255 A6   6E               lda    $E,s

7257 88   01               eora   #1

7259 A7   6E               sta    $E,s

725B A6   67       GCIRXP  lda    7,s

725D E6   E8 11            ldb    $11,s

7260 3D                    mul

7261 A7   67               sta    7,s

7263 A6   66               lda    6,s

7265 E6   E8 11            ldb    $11,s

7268 3D                    mul

7269 EB   67               addb   7,s

726B 89   00               adca   #0

726D 6D   6E               tst    $E,s

726F 27   04               beq    GCIRIY

7271 40                    nega

7272 50                    negb

7273 82   00               sbca   #0

7275 E3   6B       GCIRIY  addd   $B,s

7277 ED   6B               std    $B,s

7279 E3   22               addd   2,y

727B ED   66               std    6,s

727D BD   73BC             jsr    GTRACE

7280 EC   E8 12    GCIRSC  ldd    $12,s

7283 E3   68               addd   8,s

7285 DD   A6               std    GCRX

7287 EC   22               ldd    2,y

7289 E3   6B               addd   $B,s

728B DD   A8               std    GCRY

728D 20   18               bra    GCIRRT

728F EC   E8 12    GCIRFR  ldd    $12,s

7292 E3   68               addd   8,s

7294 ED   E4               std    ,s

7296 EC   22               ldd    2,y

7298 E3   6B               addd   $B,s

729A ED   62               std    2,s

729C 9E   A6               ldx    GCRX

729E AF   64               stx    4,s

72A0 9E   A8               ldx    GCRY

72A2 AF   66               stx    6,s

72A4 BD   73BC             jsr    GTRACE

72A7 32   E8 15    GCIRRT  leas   $15,s

72AA 7E   4206             jmp    RETMON

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE  171

CARTE GRAPHIQUE

72AD BD   7391     GDRAW   jsr    GSETYU

72B0 32   E8 EE            leas   -18,s

72B3 AE   A4               ldx    ,y

72B5 BD   761E             jsr    GMODX

72B8 AF   68               stx    8,s

72BA AE   22               ldx    2,y

72BC AF   6A               stx    $A,s

72BE A6   28               lda    8,y

72C0 84   07               anda   #7

72C2 48                    asla

72C3 A7   E8 11            sta    $11,s

72C6 EC   26               ldd    6,y

72C8 1027 00A3             lbeq   GRTDRW

72CC 5D                    tstb

72CD 27   01               beq    GDPTR

72CF 4C                    inca

72D0 ED   6E       GDPTR   std    $E,s

72D2 AE   24               ldx    4,y

72D4 BD   4D28             jsr    ACUMEM

72D7 1F   12               tfr    x,y

72D9 6F   6C               clr    $C,s

72DB 6F   6D               clr    $D,s

72DD 86   01               lda    #1

72DF A7   E8 10            sta    $10,s

72E2 A6   A0       GBDRW   lda    ,y+

72E4 80   30               suba   #$30      ; '0'

72E6 81   08               cmpa   #8

72E8 22   10               bhi    GDRWX

72EA 26   05               bne    GDRCLR

72EC 6F   E8 10            clr    $10,s

72EF 20   72               bra    GNDRW

72F1 97   AB       GDRCLR  sta    GTRCL

72F3 86   01               lda    #1

72F5 A7   E8 10            sta    $10,s

72F8 20   69               bra    GNDRW

72FA 80   11       GDRWX   suba   #$11

72FC 81   19               cmpa   #$19

72FE 22   06               bhi    GDRWY

7300 80   0D               suba   #$D

7302 A7   6C               sta    $C,s

7304 20   5D               bra    GNDRW

7306 80   20       GDRWY   suba   #$20

7308 81   19               cmpa   #$19

730A 22   57               bhi    GNDRW

730C 80   0D               suba   #$D

730E A7   6D               sta    $D,s

7310 34   40               pshs   u

7312 E6   E8 13            ldb    $13,s

7315 AE   6A               ldx    $A,s

7317 AF   62               stx    2,s

7319 CE   7379             ldu    #$7379

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE  172

CARTE GRAPHIQUE

731C A6   6E               lda    $E,s

731E AD   D5               jsr    [b,u]

7320 30   86               leax   a,x

7322 0D   9B               tst    GMODE

7324 26   02               bne    GDRH1

7326 30   86               leax   a,x

7328 CE   737D     GDRH1   ldu    #$737D

732B A6   6F               lda    $F,s

732D AD   D5               jsr    [b,u]

732F 30   86               leax   a,x

7331 0D   9B               tst    GMODE

7333 26   02               bne    GDRH2

7335 30   86               leax   a,x

7337 AF   66       GDRH2   stx    6,s

7339 AF   6A               stx    $A,s

733B AE   6C               ldx    $C,s

733D AF   64               stx    4,s

733F CE   7375             ldu    #GDRYDX

7342 A6   6E               lda    $E,s

7344 AD   D5               jsr    [b,u]

7346 30   86               leax   a,x

7348 CE   7379             ldu    #GDRYDY

734B A6   6F               lda    $F,s

734D AD   D5               jsr    [b,u]

734F 30   86               leax   a,x

7351 AF   68               stx    8,s

7353 AF   6C               stx    $C,s

7355 35   40               puls   u

7357 6D   E8 10            TST    16,S

735A 27   07               beq    GNDRW

735C 96   AB               lda    GTRCL

>735E BD   739C             jsr    GSCLR

7361 8D   59               bsr    GTRACE

7363 6A   6F       GNDRW   dec    $F,s

7365 1026 FF79             lbne   GBDRW

7369 6A   6E               dec    $E,s

736B 1026 FF73             lbne   GBDRW

736F 32   E8 12    GRTDRW  leas   $12,s

7372 7E   4206             jmp    RETMON

7375 738D 738E     GDRYDX  fdb    GNUL,GPLUS

7379  GDRYDY  EQU    *

7379 738E 738E     GDRXDX  fdb    GPLUS,GPLUS

737D 738D 738F     GDRXDY  fdb    GNUL,GMOINS,GMOINS,GMOINS

7381 738F 738F

7385 738D 738E             fdb    GNUL,GPLUS,GPLUS,GPLUS

7389 738E 738E

*

738D 4F            GNUL    CLRA

738E 39            GPLUS   rts

738F 40            GMOINS  nega

7390 39                    rts

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE  173

CARTE GRAPHIQUE

7391 AE   66       GSETYU  ldx    6,s

7393 BD   4D28             jsr    ACUMEM

7396 1F   12               tfr    x,y

7398 CE   F300             ldu    #GF9366

739B 39                    rts

739C 91   AC       GSCLR   cmpa   GCUCL

739E 27   1B               beq    GRCLR

73A0 97   AC               sta    GCUCL

73A2 C6   03               ldb    #3

73A4 8E   F340             ldx    #GROUGE

73A7 44            GBCOL1  lsra

73A8 25   04               bcs    GSETO

73AA 6F   84               clr    ,x

73AC 20   08               bra    GNCOL1

73AE 34   02       GSETO   pshs   a

73B0 86   FF               lda    #$FF

73B2 A7   84               sta    ,x

73B4 35   02               puls   a

73B6 30   08       GNCOL1  leax   8,x

73B8 5A                    decb

73B9 26   EC               bne    GBCOL1

73BB 39            GRCLR   rts

73BC 34   16       GTRACE  pshs   a,b,x

73BE 32   7D               leas   -3,s

73C0 6F   62               clr    2,s

73C2 9E   9E               ldx    GTBWD

73C4 AF   E4               stx    ,s

73C6 BD   7476             jsr    GINTRX

73C9 1024 00A5             lbcc   GRPLOT

73CD 6C   62               inc    2,s

73CF 9E   A2               ldx    GTBWD+4

73D1 AF   E4               stx    ,s

73D3 BD   7476             jsr    GINTRX

73D6 1024 0098             lbcc   GRPLOT

73DA 6F   62               clr    2,s

73DC 9E   A0               ldx    GTBWD+2

73DE AF   E4               stx    ,s

73E0 BD   7505             jsr    GINTRY

73E3 1024 008B             lbcc   GRPLOT

73E7 6C   62               inc    2,s

73E9 9E   A4               ldx    GTBWD+6

73EB AF   E4               stx    ,s

73ED BD   7505             jsr    GINTRY

>73F0 1024 007E             LBCC   GRPLOT

73F4 6F   E4               CLR    ,S

73F6 EC   6D               ldd    $D,s

73F8 A3   69               subd   9,s

73FA 2C   06               bge    GDXPOS

73FC 40                    nega

73FD 50                    negb

73FE 82   00               sbca   #0

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE  174

CARTE GRAPHIQUE

7400 6C   E4               inc    ,s

7402 ED   6D       GDXPOS  std    $D,s

7404 EC   6F               ldd    $F,s

7406 A3   6B               subd   $B,s

7408 2C   08               bge    GDYPOS

740A 40                    nega

740B 50                    negb

740C 82   00               sbca   #0

740E 6C   E4               inc    ,s

7410 6C   E4               inc    ,s

7412 ED   6F       GDYPOS  std    $F,s

7414 A6   E4               lda    ,s

7416 48                    asla

7417 8A   11               ora    #$11

7419 A7   E4               sta    ,s

741B 86   02               lda    #2

741D A7   61               sta    1,s

741F AE   69       GBTRAK  ldx    9,s

7421 AF   48               stx    8,u

7423 AE   6B               ldx    $B,s

7425 AF   4A               stx    $A,u

7427 6D   6D               tst    $D,s

7429 26   09               bne    G2STEP

742B A6   6E               lda    $E,s

742D A7   45               sta    5,u

742F A6   E8 10            lda    $10,s

7432 20   29               bra    GTRRTS

7434 6F   62       G2STEP  clr    2,s

7436 EC   6D               ldd    $D,s

7438 44                    lsra

7439 56                    rorb

743A 24   02               bcc    GNOCX

743C 6C   62               inc    2,s

743E A6   E8 10    GNOCX   lda    $10,s

7441 44                    lsra

7442 24   04               bcc    GNOCY

7444 6C   62               inc    2,s

7446 6C   62               inc    2,s

7448 E7   45       GNOCY   stb    5,u

744A A7   47               sta    7,u

744C A6   E4               lda    ,s

744E BD   7632             jsr    GCMD

7451 BD   7632             jsr    GCMD

7454 A6   62               lda    2,s

7456 27   0C               beq    GNTRAC

7458 5F                    clrb

7459 44                    lsra

745A 59                    rolb

745B E7   45               stb    5,u

745D A7   47       GTRRTS  sta    7,u

745F A6   E4               lda    ,s

7461 BD   7632             jsr    GCMD

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE  175

CARTE GRAPHIQUE

7464 0D   9B       GNTRAC  tst    GMODE

7466 26   0A               bne    GRPLOT

7468 6C   6A               inc    $A,s

746A 26   02               bne    GCTRAC

746C 6C   6B               inc    $B,s

746E 6A   61       GCTRAC  dec    1,s

7470 26   AD               bne    GBTRAK

7472 32   63       GRPLOT  leas   3,s

7474 35   96               puls   pc,x,b,a

7476 32   78       GINTRX  leas   -8,s

7478 AE   6A               ldx    $A,s

747A AC   E8 13            cmpx   $13,s

747D 2D   15               blt    GSUPX1

747F 27   59               beq    GEQUX1

7481 AC   E8 17            cmpx   $17,s

7484 2D   08               blt    GITSX2

7486 27   6E               beq    GX2IX1

7488 6D   6C               tst    $C,s

748A 26   11               bne    GPINTX

748C 20   14               bra    GNINTX

748E 6D   6C       GITSX2  tst    $C,s

7490 27   19               beq    GINTX1

7492 20   2D               bra    GINTX2

7494 AC   E8 17    GSUPX1  cmpx   $17,s

7497 2E   0E               bgt    GITSX1

7499 6D   6C               tst    $C,s

749B 26   05               bne    GNINTX

749D 1A   01       GPINTX  orcc   #1

749F 32   68               leas   8,s

74A1 39                    rts

74A2 1C   FE       GNINTX  andcc  #$FE

74A4 32   68               leas   8,s

74A6 39                    rts

74A7 6D   6C       GITSX1  tst    $C,s

74A9 27   16               beq    GINTX2

74AB AE   E8 17    GINTX1  ldx    $17,s

74AE AF   E4               stx    ,s

74B0 AE   E8 19            ldx    $19,s

74B3 AF   62               stx    2,s

74B5 30   E8 13            leax   $13,s

74B8 AF   64               stx    4,s

74BA 30   E8 15            leax   $15,s

74BD AF   66               stx    6,s

74BF 20   14               bra    GEXITX

74C1 AE   E8 13    GINTX2  ldx    $13,s

74C4 AF   E4               stx    ,s

74C6 AE   E8 15            ldx    $15,s

74C9 AF   62               stx    2,s

74CB 30   E8 17            leax   $17,s

74CE AF   64               stx    4,s

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE  176

CARTE GRAPHIQUE

74D0 30   E8 19            leax   $19,s

74D3 AF   66               stx    6,s

74D5 BD   75A9     GEXITX  jsr    GINTER

74D8 20   C3               bra    GPINTX

74DA AC   E8 17    GEQUX1  cmpx   $17,s

74DD 27   BE               beq    GPINTX

74DF 2D   0F               blt    GX1SX2

74E1 6D   6C               tst    $C,s

74E3 26   B8               bne    GPINTX

74E5 AF   E8 17    GP2XP1  stx    $17,s

74E8 AE   E8 15            ldx    $15,s

74EB AF   E8 19            stx    $19,s

74EE 20   AD               bra    GPINTX

74F0 6D   6C       GX1SX2  tst    $C,s

74F2 26   F1               bne    GP2XP1

74F4 20   A7               bra    GPINTX

74F6 6D   6C       GX2IX1  tst    $C,s

74F8 26   A3               bne    GPINTX

74FA AF   E8 13            stx    $13,s

74FD AE   E8 19            ldx    $19,s

7500 AF   E8 15            stx    $15,s

7503 20   98               bra    GPINTX

7505 32   78       GINTRY  leas   -8,s

7507 AE   6A               ldx    $A,s

7509 AC   E8 15            cmpx   $15,s

750C 2D   17               blt    GSUPY1

750E 27   6E               beq    GEQUY1

7510 AC   E8 19            cmpx   $19,s

7513 2D   0A               blt    GITSY2

7515 1027 0081             lbeq   GY2IY1

7519 6D   6C               tst    $C,s

751B 26   11               bne    GPINTY

751D 20   14               bra    GNINTY

751F 6D   6C       GITSY2  tst    $C,s

7521 27   19               beq    GINTY1

7523 20   2D               bra    GINTY2

7525 AC   E8 19    GSUPY1  cmpx   $19,s

7528 2E   0E               bgt    GITSY1

752A 6D   6C               tst    $C,s

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE  177

CARTE GRAPHIQUE

752C 26   05               bne    GNINTY

752E 1A   01       GPINTY  orcc   #1

7530 32   68               leas   8,s

7532 39                    rts

7533 1C   FE       GNINTY  andcc  #$FE

7535 32   68               leas   8,s

7537 39                    rts

7538 6D   6C       GITSY1  tst    $C,s

753A 27   16               beq    GINTY2

753C AE   E8 19    GINTY1  ldx    $19,s

753F AF   E4               stx    ,s

7541 AE   E8 17            ldx    $17,s

7544 AF   62               stx    2,s

7546 30   E8 15            leax   $15,s

7549 AF   64               stx    4,s

754B 30   E8 13            leax   $13,s

754E AF   66               stx    6,s

7550 20   14               bra    GEXITY

7552 AE   E8 15    GINTY2  ldx    $15,s

7555 AF   E4               stx    ,s

7557 AE   E8 13            ldx    $13,s

755A AF   62               stx    2,s

755C 30   E8 19            leax   $19,s

755F AF   64               stx    4,s

7561 30   E8 17            leax   $17,s

7564 AF   66               stx    6,s

7566 8D   41       GEXITY  bsr    GINTER

7568 0D   9B               tst    GMODE

756A 26   C2               bne    GPINTY

756C A6   E8 14            lda    $14,s

756F 84   FE               anda   #$FE

7571 A7   E8 14            sta    $14,s

7574 A6   E8 18            lda    $18,s

7577 84   FE               anda   #$FE

7579 A7   E8 18            sta    $18,s

757C 20   B0               bra    GPINTY

757E AC   E8 19    GEQUY1  cmpx   $19,s

7581 27   AB               beq    GPINTY

7583 2D   0F               blt    GY1SY2

7585 6D   6C               tst    $C,s

7587 26   A5               bne    GPINTY

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE  178

CARTE GRAPHIQUE

7589 AF   E8 19    GP2YP1  stx    $19,s

758C AE   E8 13            ldx    $13,s

758F AF   E8 17            stx    $17,s

7592 20   9A               bra    GPINTY

7594 6D   6C       GY1SY2  tst    $C,s

7596 26   F1               bne    GP2YP1

7598 20   94               bra    GPINTY

759A 6D   6C       GY2IY1  tst    $C,s

759C 26   90               bne    GPINTY

759E AF   E8 15            stx    $15,s

75A1 AE   E8 17            ldx    $17,s

75A4 AF   E8 13            stx    $13,s

75A7 20   85               bra    GPINTY

75A9 32   78       GINTER  leas   -8,s

75AB 86   10               lda    #$10

75AD A7   E4               sta    ,s

75AF EC   6A               ldd    $A,s

75B1 A3   F8 0E            subd   [$E,s]

75B4 2C   04               bge    GSDEN

75B6 40                    nega

75B7 50                    negb

75B8 82   00               sbca   #0

75BA ED   62       GSDEN   std    2,s

75BC EC   6A               ldd    $A,s

75BE A3   E8 14            subd   $14,s

75C1 2C   04               bge    GBDIV

75C3 40                    nega

75C4 50                    negb

75C5 82   00               sbca   #0

75C7 68   65       GBDIV   asl    5,s

75C9 69   64               rol    4,s

75CB 58                    aslb

75CC 49                    rola

75CD 25   05               bcs    GGDIV

75CF 10A3 62               cmpd   2,s

75D2 25   04               bcs    GNDIV

75D4 A3   62       GGDIV   subd   2,s

75D6 6C   65               inc    5,s

75D8 6A   E4       GNDIV   dec    ,s

75DA 26   EB               bne    GBDIV

75DC 6F   61               clr    1,s

75DE EC   F8 10            ldd    [$10,s]

75E1 A3   6C               subd   $C,s

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE  179

CARTE GRAPHIQUE

75E3 2C   06               bge    GSMULT

75E5 6C   61               inc    1,s

75E7 40                    nega

75E8 50                    negb

75E9 82   00               sbca   #0

75EB ED   62       GSMULT  std    2,s

75ED 6F   66               clr    6,s

75EF E6   65               ldb    5,s

75F1 3D                    mul

75F2 A7   67               sta    7,s

75F4 A6   63               lda    3,s

75F6 E6   64               ldb    4,s

75F8 3D                    mul

75F9 AB   67               adda   7,s

75FB A7   67               sta    7,s

75FD 24   02               bcc    GCMULT

75FF 6C   66               inc    6,s

7601 A6   62       GCMULT  lda    2,s

7603 E6   64               ldb    4,s

7605 3D                    mul

7606 E3   66               addd   6,s

7608 6D   61               tst    1,s

760A 27   04               beq    GADDI2

760C 40                    nega

760D 50                    negb

760E 82   00               sbca   #0

7610 E3   6C       GADDI2  addd   $C,s

7612 ED   F8 10            std    [$10,s]

7615 AE   E8 14            ldx    $14,s

7618 AF   F8 0E            stx    [$E,s]

761B 32   68               leas   8,s

761D 39                    rts

761E 0D   9B       GMODX   tst    GMODE

7620 26   08               bne    GRMODX

7622 34   10               pshs   x

7624 68   61               asl    1,s

7626 69   E4               rol    ,s

7628 35   10               puls   x

762A 39            GRMODX  rts

762B 0D   9B       GADJX   tst    GMODE

762D 26   02               bne    GRADJX

762F 44                    lsra

7630 56                    rorb

7631 39            GRADJX  rts

7632 A7   C4       GCMD    sta    ,u

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE  180

CARTE GRAPHIQUE

7634 34   02               pshs   a

7636 A6   C4       GBCMD   lda    ,u

7638 84   04               anda   #4

763A 27   FA               beq    GBCMD

763C 35   82               puls   pc,a

763E A7   C4       GCDPEN  sta    ,u

7640 A6   C4       GBCDPN  lda    ,u

7642 84   01               anda   #1

7644 27   FA               beq    GBCDPN

7646 E6   4C               ldb    $C,u

7648 C5   01               bitb   #1

764A 39                    rts

764B 4F            GRDCPT  clra

764C 34   36               pshs   a,b,x,y

764E A6   68               lda    8,s

7650 81   01               cmpa   #1

7652 22   4A               bhi    GRETZ

7654 6D   6A               tst    $A,s

7656 26   46               bne    GRETZ

7658 AE   68               ldx    8,s

765A AF   48               stx    8,u

765C AE   6A               ldx    $A,s

765E AF   4A               stx    $A,u

7660 96   9D               lda    GCONTR

7662 8A   01               ora    #1

7664 B7   F358             sta    GCTR

7667 86   0F               lda    #$F

7669 8D   C7               bsr    GCMD

766B A6   49               lda    9,u

766D 84   07               anda   #7

766F 108E 76A0             ldy    #GTBMSK

7673 31   A6               leay   a,y

7675 C6   03               ldb    #3

7677 8E   F350             ldx    #GBLEU

767A 68   E4       GBRDC1  asl    ,s

767C A6   84               lda    ,x

767E 27   05               beq    GNRDC1

7680 4C                    inca

7681 26   0C               bne    GBRDCE

7683 6C   E4               inc    ,s

7685 30   18       GNRDC1  leax   -8,x

7687 5A                    decb

7688 26   F0               bne    GBRDC1

768A 4F                    clra

768B 35   B6               puls   pc,y,x,b,a

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE  181

CARTE GRAPHIQUE

768D 68   E4       GBRDC2  asl    ,s

768F A6   84       GBRDCE  lda    ,x

7691 A4   A4               anda   ,y

7693 27   02               beq    GNRDC2

7695 6C   E4               inc    ,s

7697 30   18       GNRDC2  leax   -8,x

7699 5A                    decb

769A 26   F1               bne    GBRDC2

769C 1A   01               orcc   #1

769E 35   B6       GRETZ   puls   pc,y,x,b,a

76A0 80 40 20 10   GTBMSK  fcb    $80,$40,$20,$10,8,4,2,1

76A4 08 04 02 01

76A8 32   7B       GFILLS  leas   -5,s

76AA 6F   6B               clr    $B,s

76AC 6F   6C               clr    $C,s

76AE 6A   22               dec    2,y

76B0 1027 0143             lbeq   GRFLS

76B4 AE   67               ldx    7,s

76B6 AF   E4               stx    ,s

76B8 AE   69               ldx    9,s

76BA AF   62               stx    2,s

76BC BD   78ED             jsr    GFILLP

76BF BD   78DD             jsr    GTESTU

76C2 26   06               bne    GTDFS

76C4 6C   6B               inc    $B,s

76C6 AE   E4               ldx    ,s

76C8 AF   6D               stx    $D,s

76CA BD   78E5     GTDFS   jsr    GTESTD

76CD 26   06               bne    GBFLL

76CF 6C   6C               inc    $C,s

76D1 AE   E4               ldx    ,s

76D3 AF   6F               stx    $F,s

76D5 AE   E4       GBFLL   ldx    ,s

76D7 30   1F               leax   -1,x

76D9 AF   E4               stx    ,s

76DB 6F   64               clr    4,s

76DD A6   61               lda    1,s

76DF 84   07               anda   #7

76E1 81   07               cmpa   #7

76E3 26   04               bne    GTSTPL

76E5 86   01               lda    #1

76E7 A7   64               sta    4,s

76E9 BD   7892     GTSTPL  jsr    GTESTP

76EC 26   66               bne    GFILLR

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE  182

CARTE GRAPHIQUE

76EE A6   6B               lda    $B,s

76F0 26   0D               bne    GTFLL1

76F2 BD   78DD             jsr    GTESTU

76F5 26   1F               bne    GTFLL3

76F7 6C   6B               inc    $B,s

76F9 AE   E4               ldx    ,s

76FB AF   6D               stx    $D,s

76FD 20   17               bra    GTFLL3

76FF 81   01       GTFLL1  cmpa   #1

7701 26   09               bne    GTFLL2

7703 BD   78DD             jsr    GTESTU

7706 27   0E               beq    GTFLL3

7708 6C   6B               inc    $B,s

770A 20   0A               bra    GTFLL3

770C BD   78DD     GTFLL2  jsr    GTESTU

770F 26   05               bne    GTFLL3

7711 6A   6B               dec    $B,s

7713 BD   7858             jsr    GFILLU

7716 A6   6C       GTFLL3  lda    $C,s

7718 26   0D               bne    GTFLL4

771A BD   78E5             jsr    GTESTD

771D 26   21               bne    GTFLL6

771F 6C   6C               inc    $C,s

7721 AE   E4               ldx    ,s

7723 AF   6F               stx    $F,s

7725 20   19               bra    GTFLL6

7727 81   01       GTFLL4  cmpa   #1

7729 26   09               bne    GTFLL5

772B BD   78E5             jsr    GTESTD

772E 27   10               beq    GTFLL6

7730 6C   6C               inc    $C,s

7732 20   0C               bra    GTFLL6

7734 BD   78E5     GTFLL5  jsr    GTESTD

7737 26   07               bne    GTFLL6

7739 6A   6C               dec    $C,s

773B BD   7875             jsr    GFILLD

773E 20   0F               bra    GTFLL7

7740 6D   64       GTFLL6  tst    4,s

7742 27   0B               beq    GTFLL7

7744 BD   78FA             jsr    GFILLB

7747 AE   E4               ldx    ,s

7749 30   18               leax   -8,x

774B AF   E4               stx    ,s

774D 20   9A               bra    GTSTPL

774F BD   78ED     GTFLL7  jsr    GFILLP

7752 20   81               bra    GBFLL

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE  183

CARTE GRAPHIQUE

7754 AE   67       GFILLR  ldx    7,s

7756 AF   E4               stx    ,s

7758 6D   6B               tst    $B,s

775A 27   0D               beq    GTDFR

775C BD   78DD             jsr    GTESTU

775F 26   04               bne    GTGFR

7761 86   01               lda    #1

7763 20   02               bra    GSFFR

7765 86   02       GTGFR   lda    #2

7767 A7   6B       GSFFR   sta    $B,s

7769 6D   6C       GTDFR   tst    $C,s

776B 27   0D               beq    GBFLR

776D BD   78E5             jsr    GTESTD

7770 26   04               bne    GTGFL

7772 86   01               lda    #1

7774 20   02               bra    GSFFL

7776 86   02       GTGFL   lda    #2

7778 A7   6C       GSFFL   sta    $C,s

777A AE   E4       GBFLR   ldx    ,s

777C 30   01               leax   1,x

777E AF   E4               stx    ,s

7780 6F   64               clr    4,s

7782 A6   61               lda    1,s

7784 84   07               anda   #7

7786 26   04               bne    GTSTPR

7788 86   01               lda    #1

778A A7   64               sta    4,s

778C BD   7892     GTSTPR  jsr    GTESTP

778F 26   66               bne    GRFLS

7791 A6   6B               lda    $B,s

7793 26   0D               bne    GTFLR1

7795 BD   78DD             jsr    GTESTU

7798 26   1F               bne    GTFLR3

779A 6C   6B               inc    $B,s

779C AE   E4               ldx    ,s

779E AF   6D               stx    $D,s

77A0 20   17               bra    GTFLR3

77A2 81   01       GTFLR1  cmpa   #1

77A4 26   09               bne    GTFLR2

77A6 BD   78DD             jsr    GTESTU

77A9 27   0E               beq    GTFLR3

77AB 6C   6B               inc    $B,s

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE  184

CARTE GRAPHIQUE

77AD 20   0A               bra    GTFLR3

77AF BD   78DD     GTFLR2  jsr    GTESTU

77B2 26   05               bne    GTFLR3

77B4 6A   6B               dec    $B,s

77B6 BD   7858             jsr    GFILLU

77B9 A6   6C       GTFLR3  lda    $C,s

77BB 26   0D               bne    GTFLR4

77BD BD   78E5             jsr    GTESTD

77C0 26   21               bne    GTFLR6

77C2 6C   6C               inc    $C,s

77C4 AE   E4               ldx    ,s

77C6 AF   6F               stx    $F,s

77C8 20   19               bra    GTFLR6

77CA 81   01       GTFLR4  cmpa   #1

77CC 26   09               bne    GTFLR5

77CE BD   78E5             jsr    GTESTD

77D1 27   10               beq    GTFLR6

77D3 6C   6C               inc    $C,s

77D5 20   0C               bra    GTFLR6

77D7 BD   78E5     GTFLR5  jsr    GTESTD

77DA 26   07               bne    GTFLR6

77DC 6A   6C               dec    $C,s

77DE BD   7875             jsr    GFILLD

77E1 20   0F               bra    GTFLR7

77E3 6D   64       GTFLR6  tst    4,s

77E5 27   0B               beq    GTFLR7

77E7 BD   78FA             jsr    GFILLB

77EA AE   E4               ldx    ,s

77EC 30   08               leax   8,x

77EE AF   E4               stx    ,s

77F0 20   9A               bra    GTSTPR

77F2 BD   78ED     GTFLR7  jsr    GFILLP

77F5 20   83               bra    GBFLR

77F7 6C   22       GRFLS   inc    2,y

77F9 32   65               leas   5,s

77FB 39                    rts

77FC 32   7B       GFILSU  leas   -5,s

77FE 6F   6B               clr    $B,s

7800 6A   22               dec    2,y

7802 27   F3               beq    GRFLS

7804 AE   67               ldx    7,s

7806 AF   E4               stx    ,s

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE  185

CARTE GRAPHIQUE

7808 AE   69               ldx    9,s

780A AF   62               stx    2,s

780C BD   78ED             jsr    GFILLP

780F BD   78DD             jsr    GTESTU

7812 26   06               bne    GTDFU

7814 6C   6B               inc    $B,s

7816 AE   E4               ldx    ,s

7818 AF   6D               stx    $D,s

781A BD   78E5     GTDFU   jsr    GTESTD

781D 26   04               bne    GTGFU

781F 86   01               lda    #1

7821 20   02               bra    GSFFU

7823 86   02       GTGFU   lda    #2

7825 A7   6C       GSFFU   sta    $C,s

7827 7E   76D5             jmp    GBFLL

782A 32   7B       GFILSD  leas   -5,s

782C 6F   6C               clr    $C,s

782E 6A   22               dec    2,y

7830 27   C5               beq    GRFLS

7832 AE   67               ldx    7,s

7834 AF   E4               stx    ,s

7836 AE   69               ldx    9,s

7838 AF   62               stx    2,s

783A BD   78ED             jsr    GFILLP

783D BD   78DD             jsr    GTESTU

7840 26   04               bne    GTGFD

7842 86   01               lda    #1

7844 20   02               bra    GSFFD

7846 86   02       GTGFD   lda    #2

7848 A7   6B       GSFFD   sta    $B,s

784A BD   78E5             jsr    GTESTD

784D 26   06               bne    GTRFD

784F 6C   6C               inc    $C,s

7851 AE   E4               ldx    ,s

7853 AF   6F               stx    $F,s

7855 7E   76D5     GTRFD   jmp    GBFLL

7858 32   76       GFILLU  leas   -$A,s

785A AE   6C               ldx    $C,s

785C AF   E4               stx    ,s

785E AE   6E               ldx    $E,s

7860 30   01       GBFLU   leax   1,x

7862 AF   62               stx    2,s

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE  186

CARTE GRAPHIQUE

7864 8D   96               bsr    GFILSU

7866 6D   64               tst    4,s

7868 27   08               beq    GRFLU

786A AE   66               ldx    6,s

786C AF   E4               stx    ,s

786E AE   62               ldx    2,s

7870 20   EE               bra    GBFLU

7872 32   6A       GRFLU   leas   $A,s

7874 39                    rts

7875 32   76       GFILLD  leas   -$A,s

7877 AE   6C               ldx    $C,s

7879 AF   E4               stx    ,s

787B AE   6E               ldx    $E,s

787D 30   1F       GBFLD   leax   -1,x

787F AF   62               stx    2,s

7881 8D   A7               bsr    GFILSD

7883 6D   65               tst    5,s

7885 27   08               beq    GRFLD

7887 AE   68               ldx    8,s

7889 AF   E4               stx    ,s

788B AE   62               ldx    2,s

788D 20   EE               bra    GBFLD

788F 32   6A       GRFLD   leas   $A,s

7891 39                    rts

7892 32   7C       GTESTP  leas   -4,s

7894 AE   68               ldx    8,s

7896 9C   A0       GTESTE  cmpx   GTBWD+2

7898 2D   37               blt    GTESTN

789A 9C   A4               cmpx   GTBWD+6

789C 2E   33               bgt    GTESTN

789E AF   62               stx    2,s

78A0 AE   66               ldx    6,s

78A2 1F   10               tfr    x,d

78A4 C4   F8               andb   #$F8

78A6 1093 9E               cmpd   GTBWD

78A9 2D   07               blt    GTSTNB

78AB CA   07               orb    #7

78AD 1093 A2               cmpd   GTBWD+4

78B0 2F   0A               ble    GTESTW

78B2 6F   6A       GTSTNB  clr    $A,s

78B4 9C   9E               cmpx   GTBWD

78B6 2D   19               blt    GTESTN

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE  187

CARTE GRAPHIQUE

78B8 9C   A2               cmpx   GTBWD+4

78BA 2E   15               bgt    GTESTN

78BC AF   E4       GTESTW  stx    ,s

78BE BD   764B             jsr    GRDCPT

78C1 24   02               bcc    GTESTM

78C3 6F   6A               clr    $A,s

78C5 6D   A4       GTESTM  tst    ,y

78C7 26   04               bne    GTESTC

78C9 A1   21               cmpa   1,y

78CB 20   0D               bra    GTSTRT

78CD A1   21       GTESTC  cmpa   1,y

78CF 26   04               bne    GTESTT

78D1 86   FF       GTESTN  lda    #$FF

78D3 20   05               bra    GTSTRT

78D5 91   AB       GTESTT  cmpa   GTRCL

78D7 27   F8               beq    GTESTN

78D9 4F                    clra

78DA 32   64       GTSTRT  leas   4,s

78DC 39                    rts

78DD 32   7C       GTESTU  leas   -4,s

78DF AE   68               ldx    8,s

78E1 30   01               leax   1,x

78E3 20   B1               bra    GTESTE

78E5 32   7C       GTESTD  leas   -4,s

78E7 AE   68               ldx    8,s

78E9 30   1F               leax   -1,x

78EB 20   A9               bra    GTESTE

78ED AE   62       GFILLP  ldx    2,s

78EF AF   48               stx    8,u

78F1 AE   64               ldx    4,s

78F3 AF   4A               stx    $A,u

78F5 86   80               lda    #$80      ; ''

78F7 7E   7632             jmp    GCMD

78FA AE   62       GFILLB  ldx    2,s

78FC AF   48               stx    8,u

78FE AE   64               ldx    4,s

7900 AF   4A               stx    $A,u

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE  188

CARTE GRAPHIQUE

7902 96   9D               lda    GCONTR

7904 84   FE               anda   #$FE

7906 B7   F358             sta    GCTR

7909 86   0F               lda    #$F

790B 7E   7632             jmp    GCMD

790E 47            GDIV64  asra

790F 56                    rorb

7910 66   E8 16            ror    $16,s

7913 47                    asra

7914 56                    rorb

7915 66   E8 16            ror    $16,s

7918 47            GDIV16  asra

7919 56                    rorb

791A 66   E8 16            ror    $16,s

791D 47                    asra

791E 56                    rorb

791F 66   E8 16            ror    $16,s

7922 47                    asra

7923 56                    rorb

7924 66   E8 16            ror    $16,s

7927 47                    asra

7928 56                    rorb

7929 66   E8 16            ror    $16,s

792C 39                    rts

792D 40            GNEGL   nega

792E 50                    negb

792F 82   00               sbca   #0

7931 60   E8 16            neg    $16,s

7934 C2   00               sbcb   #0

7936 82   00               sbca   #0

7938 39                    rts

7939 CE   F300     GOUT    ldu    #$F300

793C 1F   98               tfr    b,a

793E 84   7F               anda   #$7F

7940 27   24               beq    GFINI

7942 0D   AD               tst    GFSEQ

7944 26   2E               bne    GSEC

7946 81   20               cmpa   #$20

7948 25   24               bcs    GCTRL

794A BD   7C75     GDCAR   jsr    GDISPL

794D 0D   B4       GDSPCR  tst    GFLGCR

794F 27   15               beq    GFINI

7951 86   01               lda    #1

7953 97   B5               sta    GFCAFF

7955 86   07               lda    #7

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE  189

CARTE GRAPHIQUE

7957 BD   739C             jsr    GSCLR

795A 86   21               lda    #$21

795C A7   43               sta    3,u

795E BD   7D3D             jsr    GPCSCR

7961 86   0A               lda    #$A

7963 BD   7632             jsr    GCMD

7966 8E   0000     GFINI   ldx    #0

7969 AF   48               stx    8,u

796B AF   4A               stx    $A,u

796D 39                    rts

796E 8E   7DFA     GCTRL   ldx    #GCTR0

7971 48                    asla

7972 6E   96               jmp    [a,x]

7974 0F   AD       GSEC    clr    GFSEQ

7976 6E   9F EDAE          jmp    [GADDR]

797A 35   10       GWAIT   puls   x

797C 9F   AE               stx    GADDR

797E 0C   AD               inc    GFSEQ

7980 20   E4               bra    GFINI

>7982 7E   7966     GNOP    jmp    GFINI

7985 BD   54BA     GBELL   jsr    XBEEP

>7988 7E   7966             jmp    GFINI

798B BD   7D52     GAPB    jsr    GEFFCR

798E 0A   BC               dec    GCOLON

7990 2C   BB               bge    GDSPCR

7992 86   27               lda    #$27

7994 97   BC               sta    GCOLON

7996 BD   7D91             jsr    GTSTWD

7999 26   43               bne    GAPBU

799B 0F   BC               clr    GCOLON

>799D 7E   794D             jmp    GDSPCR

79A0 BD   7D52     GAPF    jsr    GEFFCR

79A3 0C   BC               inc    GCOLON

79A5 96   BC               lda    GCOLON

79A7 81   28               cmpa   #$28

79A9 25   A2               bcs    GDSPCR

79AB 0F   BC               clr    GCOLON

79AD BD   7D91             jsr    GTSTWD

79B0 26   0F               bne    GAPFD

79B2 86   27               lda    #$27

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE  190

CARTE GRAPHIQUE

79B4 97   BC               sta    GCOLON

>79B6 7E   794D             jmp    GDSPCR

79B9 BD   7D52     GAPD    jsr    GEFFCR

79BC BD   7D91             jsr    GTSTWD

79BF 27   06               beq    GLFTRO

79C1 BD   7DD0     GAPFD   jsr    GSCRLL

>79C4 7E   794D             jmp    GDSPCR

79C7 9E   C1       GLFTRO  ldx    GSRANG

79C9 9F   BB               stx    GRANGE

79CB 9E   C3               ldx    GSHAUT

79CD 9F   BD               stx    GHAUT

79CF 9E   BF               ldx    GSCRCL

79D1 9F   B9               stx    GCRCL

79D3 7E   794D             jmp    GDSPCR

79D6 BD   7D52     GAPU    jsr    GEFFCR

79D9 BD   7D91             jsr    GTSTWD

79DC 27   0B               beq    GDSPUP

79DE 4A            GAPBU   deca

79DF 97   BB               sta    GRANGE

79E1 91   B2               cmpa   GWINDU

79E3 24   04               bcc    GDSPUP

79E5 96   B3               lda    GWINDD

79E7 97   BB               sta    GRANGE

79E9 7E   794D     GDSPUP  jmp    GDSPCR

79EC BD   7D91     GCS     jsr    GTSTWD

79EF 26   03               bne    GXCS

79F1 BD   7D52             jsr    GEFFCR

79F4 BD   7D0C     GXCS    jsr    GCLRW

79F7 7E   7A88             jmp    GCSPH

79FA BD   7D52     GAPR    jsr    GEFFCR

79FD 0F   BC               clr    GCOLON

79FF 7E   7966             jmp    GFINI

7A02 86   0A       GSUB    lda    #$A

7A04 7E   794A             jmp    GDCAR

7A07 86   01       GCON    lda    #1

7A09 97   B4               sta    GFLGCR

7A0B 7E   794D             jmp    GDSPCR

7A0E BD   797A     GRPT    jsr    GWAIT

7A11 84   3F               anda   #$3F

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE  191

CARTE GRAPHIQUE

7A13 27   0D               beq    GRRPT

7A15 34   02               pshs   a

7A17 96   B8       GBREP   lda    GLSTCR

7A19 BD   7C75             jsr    GDISPL

7A1C 6A   E4               dec    ,s

7A1E 26   F7               bne    GBREP

7A20 35   02               puls   a

7A22 7E   794D     GRRPT   jmp    GDSPCR

7A25 BD   7D52     GCOFF   jsr    GEFFCR

7A28 0F   B4               clr    GFLGCR

7A2A 7E   7966             jmp    GFINI

7A2D BD   797A     GSS2    jsr    GWAIT

7A30 8E   7EFA             ldx    #$7EFA

7A33 6D   84       GBSS2   tst    ,x

7A35 1027 FF2D             lbeq   GFINI

7A39 A1   81               cmpa   ,x++

7A3B 26   F6               bne    GBSS2

7A3D A6   1F               lda    -1,x

7A3F 7E   794A             jmp    GDCAR

7A42 DC   BB       GCAN    ldd    GRANGE

7A44 34   06               pshs   a,b

7A46 96   BC       GBCAN   lda    GCOLON

7A48 81   27               cmpa   #$27

7A4A 27   07               beq    GTCAN

7A4C 86   20               lda    #$20

7A4E BD   7C75             jsr    GDISPL

7A51 20   F3               bra    GBCAN

7A53 86   20       GTCAN   lda    #$20      ; ' '

7A55 BD   7C75             jsr    GDISPL

7A58 35   06               puls   b,a

7A5A DD   BB               std    GRANGE

7A5C 7E   794D             jmp    GDSPCR_0

7A5F BD   797A     GESC    jsr    GWAIT

7A62 80   20               suba   #$20

7A64 1025 FEFE             lbcs   GFINI

7A68 81   20               cmpa   #$20

7A6A 24   05               bcc    GESC1

7A6C 8E   7E3A     GESCG   ldx    #$7E3A

7A6F 20   08               bra    GXESC

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE  192

CARTE GRAPHIQUE

7A71 80   20       GESC1   suba   #$20

7A73 81   20               cmpa   #$20

7A75 24   F5               bcc    GESCG

7A77 9E   B0               ldx    GC1TAB

7A79 48            GXESC   asla

7A7A 6E   96               jmp    [a,x]

7A7C BD   797A     GIPAR2  jsr    GWAIT

7A7F BD   797A     GIPAR1  jsr    GWAIT

* GWPAR1 jmp GFINI

7A82 7E   7966             jmp    GFINI

7A85 BD   7D52     GAPH    jsr    GEFFCR

7A88 0F   BC       GCSPH   clr    GCOLON

7A8A 96   B2               lda    GWINDU

7A8C 97   BB               sta    GRANGE

7A8E 96   B3               lda    GWINDD

7A90 97   B7               sta    GRSCRL

7A92 BD   7D6A             jsr    GCLRAT

7A95 7E   794D             jmp    GDSPCR

7A98 BD   7D52     GUS     jsr    GEFFCR

7A9B BD   797A             jsr    GWAIT

7A9E 80   30               suba   #$30

7AA0 25   35               bcs    GUSK

7AA2 81   10               cmpa   #$10

7AA4 24   19               bcc    GCABS1

7AA6 C6   0A               ldb    #$A

7AA8 3D                    mul

7AA9 D7   C5               stb    GTEMP1

7AAB BD   797A             jsr    GWAIT

7AAE 80   30               suba   #$30

7AB0 81   09               cmpa   #9

7AB2 23   02               bls    GBDUS1

7AB4 86   09               lda    #9

7AB6 9B   C5       GBDUS1  adda   GTEMP1

7AB8 BD   7D75             jsr    GSETRG

7ABB 0F   BC               clr    GCOLON

7ABD 20   12               bra    GFINUS

7ABF 80   10       GCABS1  suba   #$10

7AC1 BD   7D75             jsr    GSETRG

7AC4 BD   797A             jsr    GWAIT

7AC7 80   41               suba   #$41

7AC9 81   27               cmpa   #$27

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE  193

CARTE GRAPHIQUE

7ACB 23   02               bls    GBDUS2

7ACD 86   27               lda    #$27

7ACF 97   BC       GBDUS2  sta    GCOLON

7AD1 BD   7D6A     GFINUS  jsr    GCLRAT

7AD4 7E   794D     GDSPUS  jmp    GDSPCR

7AD7 BD   797A     GUSK    jsr    GWAIT

7ADA 20   F8               bra    GDSPUS

7ADC BD   797A     GSC22   jsr    GWAIT

7ADF 8E   7EBA             ldx    #GCTR1

7AE2 84   3F               anda   #$3F

7AE4 81   3F               cmpa   #$3F

7AE6 26   03               bne    GC1DFT

7AE8 8E   7E7A             ldx    #GCTRG

7AEB 9F   B0       GC1DFT  stx    GC1TAB

7AED 7E   7966             jmp    GFINI

7AF0 BD   54B4     GHCS    jsr    ECHON

7AF3 7E   7966             jmp    GFINI

7AF6 BD   54B7     GHCT    jsr    ECHOFF

7AF9 7E   7966             jmp    GFINI

7AFC 86   01       GCPOS   lda    #1

7AFE BD   4D82             jsr    INSCAR

7B01 26   16               bne    GPOSOV

7B03 96   BB               lda    GRANGE

7B05 8B   40               adda   #$40

7B07 BD   4D82             jsr    INSCAR

7B0A 26   0D               bne    GPOSOV

7B0C 96   BC               lda    GCOLON

7B0E 8B   41               adda   #$41

7B10 BD   4D82             jsr    INSCAR

7B13 26   04               bne    GPOSOV

7B15 86   06               lda    #6

7B17 20   02               bra    GPOSOK

7B19 86   15       GPOSOV  lda    #$15

7B1B BD   4D82     GPOSOK  jsr    INSCAR

7B1E 7E   7966             jmp    GFINI

7B21 96   BC       GCLLN   lda    GCOLON

7B23 34   02               pshs   a

7B25 0F   BC               clr    GCOLON

7B27 BD   7DA1             jsr    GCLRER

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE  194

CARTE GRAPHIQUE

7B2A 35   02               puls   a

7B2C 97   BC               sta    GCOLON

7B2E 7E   794D             jmp    GDSPCR_0

7B31 BD   7DA1     GCLESC  jsr    GCLRER

7B34 BD   7D91             jsr    GTSTWD

7B37 27   14               beq    GRTESC

7B39 91   B3               cmpa   GWINDD

7B3B 27   10               beq    GRTESC

7B3D D6   B2               ldb    GWINDU

7B3F 34   06               pshs   a,b

7B41 4C                    inca

7B42 97   B2               sta    GWINDU

7B44 BD   7D0C             jsr    GCLRW

7B47 35   06               puls   b,a

7B49 97   BB               sta    GRANGE

7B4B D7   B2               stb    GWINDU

7B4D 7E   794D     GRTESC  jmp    GDSPCR

7B50 BD   7D6A     GRESAT  jsr    GCLRAT

7B53 7E   7966             jmp    GFINI

7B56 BD   7D52     GCABS2  jsr    GEFFCR

7B59 BD   797A             jsr    GWAIT

7B5C 80   20               suba   #$20

7B5E BD   7D75             jsr    GSETRG

7B61 BD   797A             jsr    GWAIT

7B64 80   21               suba   #$21

7B66 81   27               cmpa   #$27

7B68 23   02               bls    GSETC2

7B6A 86   27               lda    #$27

7B6C 97   BC       GSETC2  sta    GCOLON

7B6E 7E   794D             jmp    GDSPCR

7B71 0F   C5       GCSI    clr    GTEMP1

7B73 BD   797A             jsr    GWAIT

7B76 80   30               suba   #$30

7B78 25   2D               bcs    GFCSI

7B7A 81   0A               cmpa   #$A

>7B7C 1024 0076             lbcc   GTOUCH

7B80 97   C6               sta    GTEMP2

7B82 BD   797A             jsr    GWAIT

7B85 80   30               suba   #$30

7B87 25   1E               bcs    GFCSI

7B89 81   0A               cmpa   #$A

7B8B 25   1D               bcs    GWINDS

7B8D 81   0B               cmpa   #$B

7B8F 27   37               beq    GUPPER

7B91 81   30               cmpa   #$30

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE  195

CARTE GRAPHIQUE

7B93 26   12               bne    GFCSI

7B95 96   C6               lda    GTEMP2

7B97 81   03               cmpa   #3

7B99 27   0A               beq    GSCROF

7B9B 81   02               cmpa   #2

7B9D 26   08               bne    GFCSI

7B9F 86   01               lda    #1

7BA1 97   B6               sta    GFSCRL

7BA3 20   02               bra    GFCSI

7BA5 0F   B6       GSCROF  clr    GFSCRL

7BA7 7E   7966     GFCSI   jmp    GFINI

7BAA 34   02       GWINDS  pshs   a

7BAC 96   C6               lda    GTEMP2

7BAE C6   0A               ldb    #$A

7BB0 3D                    mul

7BB1 EB   E0               addb   ,s+

7BB3 D7   C6               stb    GTEMP2

7BB5 BD   797A     GWINDW  jsr    GWAIT

7BB8 80   30               suba   #$30

7BBA 25   EB               bcs    GFCSI

7BBC 81   0A               cmpa   #$A

7BBE 25   EA               bcs    GWINDS

7BC0 0D   C5               tst    GTEMP1

7BC2 26   16               bne    GDOWN

7BC4 81   0B               cmpa   #$B

7BC6 26   DF               bne    GFCSI

7BC8 96   C6       GUPPER  lda    GTEMP2

7BCA 26   02               bne    GBDCS1

7BCC 86   01               lda    #1

7BCE 81   18       GBDCS1  cmpa   #$18

7BD0 23   02               bls    GBDCS2

7BD2 86   18               lda    #$18

7BD4 97   C5       GBDCS2  sta    GTEMP1

7BD6 0F   C6               clr    GTEMP2

7BD8 20   DB               bra    GWINDW

7BDA 81   25       GDOWN   cmpa   #$25

7BDC 26   C9               bne    GFCSI

7BDE BD   7D52             jsr    GEFFCR

7BE1 96   C5               lda    GTEMP1

7BE3 97   B2               sta    GWINDU

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE  196

CARTE GRAPHIQUE

7BE5 91   C6               cmpa   GTEMP2

7BE7 24   08               bcc    GWINDF

7BE9 96   C6               lda    GTEMP2

7BEB 81   18               cmpa   #$18

7BED 23   02               bls    GWINDF

7BEF 86   18               lda    #$18

7BF1 97   B3       GWINDF  sta    GWINDD

7BF3 7E   7A88             jmp    GCSPH

7BF6 80   10       GTOUCH  suba   #$10

7BF8 25   3F               bcs    GFTOUC

7BFA 81   20               cmpa   #$20

7BFC 24   3B               bcc    GFTOUC

7BFE 97   C5               sta    GTEMP1

7C00 0F   C6               clr    GTEMP2

7C02 0F   C7       GBCODT  clr    GTEMP3

7C04 BD   797A     GBDIGT  jsr    GWAIT

7C07 80   30               suba   #$30

7C09 25   2E               bcs    GFTOUC

7C0B 81   0A               cmpa   #$A

7C0D 34   02               pshs   a

7C0F 24   0B               bcc    GFDIGT

7C11 96   C7               lda    GTEMP3

7C13 C6   0A               ldb    #$A

7C15 3D                    mul

7C16 EB   E0               addb   ,s+

7C18 D7   C7               stb    GTEMP3

7C1A 20   E8               bra    GBDIGT

7C1C D6   C6       GFDIGT  ldb    GTEMP2

7C1E C1   1F               cmpb   #$1F

7C20 24   09               bcc    GNDIGT

7C22 96   C7               lda    GTEMP3

7C24 8E   EB61             ldx    #$EB61

7C27 A7   85               sta    b,x

7C29 0C   C6               inc    GTEMP2

7C2B 35   02       GNDIGT  puls   a

7C2D 81   0B               cmpa   #$B

7C2F 27   D1               beq    GBCODT

7C31 81   25               cmpa   #$25

7C33 26   04               bne    GFTOUC

7C35 DC   C6               ldd    GTEMP2

7C37 3F                    swi

7C38 50                    negb

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE  197

CARTE GRAPHIQUE

7C39 7E   7966     GFTOUC  jmp    GFINI

7C3C BD   797A     GBPLV   jsr    GWAIT

7C3F 84   3F               anda   #$3F

7C41 48                    asla

7C42 BD   54BE             jsr    SBEEP

7C45 7E   7966     GRFIN1  jmp    GFINI

7C48 44            GSTCRC  lsra

7C49 97   B9               sta    GCRCL

7C4B 20   F8               bra    GRFIN1

7C4D 0F   BD       GCRNO   clr    GHAUT

7C4F 0F   BE               clr    GLARG

7C51 20   F2               bra    GRFIN1

7C53 86   01       GCRDH   lda    #1

7C55 97   BD               sta    GHAUT

7C57 0F   BE               clr    GLARG

7C59 20   EA               bra    GRFIN1

7C5B 0F   BD       GCRDL   clr    GHAUT

7C5D 86   01               lda    #1

7C5F 97   BE               sta    GLARG

7C61 20   E2               bra    GRFIN1

7C63 86   01       GCRDT   lda    #1

7C65 97   BD               sta    GHAUT

7C67 97   BE               sta    GLARG

7C69 20   DA               bra    GRFIN1

7C6B 0F   BA       GSLOFF  clr    GFSLN

7C6D 20   D6               bra    GRFIN1

7C6F 86   01       GSLON   lda    #1

7C71 97   BA               sta    GFSLN

7C73 20   D0               bra    GRFIN1

7C75 97   B8       GDISPL  sta    GLSTCR

7C77 34   02               pshs   a

7C79 C6   21               ldb    #$21

7C7B 96   BC               lda    GCOLON

7C7D 81   27               cmpa   #$27

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE  198

CARTE GRAPHIQUE

7C7F 27   06               beq    GDBHT

7C81 0D   BE               tst    GLARG

7C83 27   02               beq    GDBHT

7C85 CB   20               addb   #$20

7C87 BD   7D91     GDBHT   jsr    GTSTWD

7C8A 27   0A               beq    GSSIZE

7C8C 91   B2               cmpa   GWINDU

7C8E 27   06               beq    GSSIZE

7C90 0D   BD               tst    GHAUT

7C92 27   02               beq    GSSIZE

7C94 CB   01               addb   #1

7C96 E7   43       GSSIZE  stb    3,u

7C98 BD   7D3D             jsr    GPCSCR

7C9B 96   AA               lda    GSCOL

7C9D BD   739C             jsr    GSCLR

7CA0 AE   48               ldx    8,u

7CA2 86   0A               lda    #$A

7CA4 BD   7632             jsr    GCMD

7CA7 AF   48               stx    8,u

7CA9 96   B9               lda    GCRCL

7CAB BD   739C             jsr    GSCLR

7CAE 35   02               puls   a

7CB0 81   20               cmpa   #$20

7CB2 27   0B               beq    GTSLN

7CB4 81   5F               cmpa   #$5F

7CB6 27   10               beq    GXSLN

7CB8 AE   48               ldx    8,u

7CBA BD   7632             jsr    GCMD

7CBD AF   48               stx    8,u

7CBF 0D   BA       GTSLN   tst    GFSLN

7CC1 26   05               bne    GXSLN

7CC3 96   AA               lda    GSCOL

7CC5 BD   739C             jsr    GSCLR

7CC8 6A   4B       GXSLN   dec    $B,u

7CCA C6   0C               ldb    #$C

7CCC 96   BC               lda    GCOLON

7CCE 81   27               cmpa   #$27

7CD0 27   05               beq    GSSLN

7CD2 0D   BE               tst    GLARG

7CD4 27   01               beq    GSSLN

7CD6 58                    aslb

7CD7 5A            GSSLN   decb

7CD8 E7   45               stb    5,u

7CDA 6F   42               clr    2,u

7CDC 86   10               lda    #$10

7CDE BD   7632             jsr    GCMD

7CE1 96   BC               lda    GCOLON

7CE3 4C                    inca

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE  199

CARTE GRAPHIQUE

7CE4 9B   BE               adda   GLARG

7CE6 97   BC               sta    GCOLON

7CE8 81   28               cmpa   #$28

7CEA 25   1A               bcs    GRDSPL

7CEC 0F   BC               clr    GCOLON

7CEE BD   7D91             jsr    GTSTWD

7CF1 27   14               beq    GBUTE

7CF3 BD   7DD0             jsr    GSCRLL

7CF6 0D   BD               tst    GHAUT

7CF8 27   0C               beq    GRDSPL

7CFA BD   7DD0             jsr    GSCRLL

7CFD 96   BB               lda    GRANGE

7CFF 91   B2               cmpa   GWINDU

7D01 26   03               bne    GRDSPL

7D03 BD   7DD0             jsr    GSCRLL

7D06 39            GRDSPL  rts

7D07 86   27       GBUTE   lda    #$27

7D09 97   BC               sta    GCOLON

7D0B 39                    rts

7D0C 96   AA       GCLRW   lda    GSCOL

7D0E BD   739C             jsr    GSCLR

7D11 96   B3               lda    GWINDD

7D13 97   BB               sta    GRANGE

>7D15 BD   7D3D             jsr    GPCSCR

7D18 6A   4B               dec    $B,u

7D1A 96   B3               lda    GWINDD

7D1C 90   B2               suba   GWINDU

7D1E 4C                    inca

7D1F C6   0A               ldb    #$A

7D21 3D                    mul

7D22 86   F0               lda    #$F0

7D24 A7   45               sta    5,u

7D26 6F   42               clr    2,u

7D28 8E   0010             ldx    #$10

7D2B AF   48       GBCS    stx    8,u

7D2D 86   10               lda    #$10

7D2F BD   7632             jsr    GCMD

7D32 86   10               lda    #$10

7D34 BD   7632             jsr    GCMD

7D37 6C   4B               inc    $B,u

7D39 5A                    decb

7D3A 26   EF               bne    GBCS

7D3C 39                    rts

7D3D 96   BC       GPCSCR  lda    GCOLON

7D3F C6   0C               ldb    #$C

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE  200

CARTE GRAPHIQUE

7D41 3D                    mul

7D42 C3   0010             addd   #$10

7D45 ED   48               std    8,u

7D47 96   BB               lda    GRANGE

7D49 C6   0A               ldb    #$A

7D4B 3D                    mul

7D4C 50                    negb

7D4D CB   F5               addb   #$F5

7D4F E7   4B               stb    $B,u

7D51 39                    rts

7D52 0D   B5       GEFFCR  tst    GFCAFF

7D54 27   13               beq    GREFCR

7D56 0F   B5               clr    GFCAFF

>7D58 BD   7D3D             jsr    GPCSCR

7D5B 86   21               lda    #$21

7D5D A7   43               sta    3,u

7D5F 96   AA               lda    GSCOL

7D61 BD   739C             jsr    GSCLR

7D64 86   0A               lda    #$A

7D66 BD   7632             jsr    GCMD

7D69 39            GREFCR  rts

7D6A 86   07       GCLRAT  lda    #7

7D6C 97   B9               sta    GCRCL

7D6E 0F   BA               clr    GFSLN

7D70 0F   BD               clr    GHAUT

7D72 0F   BE               clr    GLARG

7D74 39                    rts

7D75 81   18       GSETRG  cmpa   #$18

7D77 23   02               bls    GTOUTW

7D79 86   18               lda    #$18

7D7B 1F   89       GTOUTW  tfr    a,b

>7D7D BD   7D91             jsr    GTSTWD

7D80 27   0C               beq    GSNWRG

7D82 9E   B9               ldx    GCRCL

7D84 9F   BF               stx    GSCRCL

7D86 9E   BB               ldx    GRANGE

7D88 9F   C1               stx    GSRANG

7D8A 9E   BD               ldx    GHAUT

7D8C 9F   C3               stx    GSHAUT

7D8E D7   BB       GSNWRG  stb    GRANGE

7D90 39                    rts

7D91 96   BB       GTSTWD  lda    GRANGE

7D93 91   B2               cmpa   GWINDU

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE  201

CARTE GRAPHIQUE

7D95 25   07               bcs    GRETWZ

7D97 91   B3               cmpa   GWINDD

7D99 22   03               bhi    GRETWZ

7D9B 1C   FB               andcc  #$FB

7D9D 39                    rts

7D9E 1A   04       GRETWZ  orcc   #4

7DA0 39                    rts

7DA1 96   AA       GCLRER  lda    GSCOL

7DA3 BD   739C             jsr    GSCLR

>7DA6 BD   7D3D             jsr    GPCSCR

7DA9 A6   4B               lda    $B,u

7DAB 8B   08               adda   #8

7DAD A7   4B               sta    $B,u

7DAF 86   28               lda    #$28

7DB1 90   BC               suba   GCOLON

7DB3 C6   06               ldb    #6

7DB5 3D                    mul

7DB6 E7   45               stb    5,u

7DB8 C6   0A               ldb    #$A

7DBA 6F   42               clr    2,u

7DBC AE   48               ldx    8,u

7DBE AF   48       GBCR3   stx    8,u

7DC0 86   10               lda    #$10

7DC2 BD   7632             jsr    GCMD

7DC5 86   10               lda    #$10

7DC7 BD   7632             jsr    GCMD

7DCA 6A   4B               dec    $B,u

7DCC 5A                    decb

7DCD 26   EF               bne    GBCR3

7DCF 39                    rts

7DD0 96   BB       GSCRLL  lda    GRANGE

7DD2 4C                    inca

7DD3 91   B3               cmpa   GWINDD

7DD5 23   02               bls    GASCRL

7DD7 96   B2               lda    GWINDU

7DD9 97   BB       GASCRL  sta    GRANGE

7DDB 91   B7               cmpa   GRSCRL

7DDD 26   1C               bne    GRTSCR

7DDF 4C                    inca

7DE0 91   B3               cmpa   GWINDD

7DE2 23   02               bls    GTSCRL

7DE4 96   B2               lda    GWINDU

7DE6 97   B7       GTSCRL  sta    GRSCRL

7DE8 0D   B6               tst    GFSCRL

7DEA 27   0F               beq    GRTSCR

7DEC 9E   BB               ldx    GRANGE

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE  202

CARTE GRAPHIQUE

7DEE 34   10               pshs   x

7DF0 97   BB               sta    GRANGE

7DF2 0F   BC               clr    GCOLON

>7DF4 BD   7DA1             jsr    GCLRER

7DF7 35   10               puls   x

7DF9 9F   BB               stx    GRANGE

7DFB 39            GRTSCR  rts

*

* TABLE JEU DE COMMANDES

*

* JEU C0

7DFA  GCTR0   EQU    *-2

7DFC 7982                  fdb    GNOP

7DFE 7982                  fdb    GNOP

7E00 7982                  fdb    GNOP

7E02 7982                  fdb    GNOP

7E04 7982                  fdb    GNOP

7E06 7982                  fdb    GNOP

7E08 7985                  fdb    GBELL

7E0A 798B                  fdb    GAPB

7E0C 79A0                  fdb    GAPF

7E0E 79B9                  fdb    GAPD

7E10 79D6                  fdb    GAPU

7E12 79EC                  fdb    GCS

7E14 79FA                  fdb    GAPR

7E16 7982                  fdb    GNOP

7E18 7982                  fdb    GNOP

7E1A 7A02                  fdb    GSUB

7E1C 7A07                  fdb    GCON

7E1E 7A0E                  fdb    GRPT

7E20 7982                  fdb    GNOP

7E22 7A25                  fdb    GCOFF

7E24 7982                  fdb    GNOP

7E26 7A2D                  fdb    GSS2

7E28 7982                  fdb    GNOP

7E2A 7A42                  fdb    GCAN

7E2C 7A2D                  fdb    GSS2

7E2E 7982                  fdb    GNOP

7E30 7A5F                  fdb    GESC

7E32 7A2D                  fdb    GSS2

7E34 7A7F                  fdb    GIPAR1

7E36 7A85                  fdb    GAPH

7E38 7A98                  fdb    GUS

7E3A 7982          GESCT   fdb    GNOP

7E3C 7A7F                  fdb    GIPAR1

7E3E 7ADC                  fdb    GSC22

7E40 7A7C                  fdb    GIPAR2

7E42 7982                  fdb    GNOP

7E44 7982                  fdb    GNOP

7E46 7982                  fdb    GNOP

7E48 7982                  fdb    GNOP

7E4A 7A7F                  fdb    GIPAR1

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE  203

CARTE GRAPHIQUE

7E4C 7A7F                  fdb    GIPAR1

7E4E 7A7F                  fdb    GIPAR1

7E50 7A7F                  fdb    GIPAR1

7E52 7A7F                  fdb    GIPAR1

7E54 7A7F                  fdb    GIPAR1

7E56 7A7F                  fdb    GIPAR1

7E58 7A7F                  fdb    GIPAR1

7E5A 7982                  fdb    GNOP

7E5C 7982                  fdb    GNOP

7E5E 7982                  fdb    GNOP

7E60 7982                  fdb    GNOP

7E62 7982                  fdb    GNOP

7E64 7982                  fdb    GNOP

7E66 7982                  fdb    GNOP

7E68 7982                  fdb    GNOP

7E6A 7982                  fdb    GNOP

7E6C 7AF0                  fdb    GHCS

7E6E 7AF6                  fdb    GHCT

7E70 7982                  fdb    GNOP

7E72 7982                  fdb    GNOP

7E74 7982                  fdb    GNOP

7E76 7982                  fdb    GNOP

7E78 7982                  fdb    GNOP

7E7A 7982          GCTRG   fdb    GNOP

7E7C 7AFC                  fdb    GCPOS

7E7E 7982                  fdb    GNOP

7E80 7982                  fdb    GNOP

7E82 7982                  fdb    GNOP

7E84 7982                  fdb    GNOP

7E86 7982                  fdb    GNOP

7E88 7982                  fdb    GNOP

7E8A 7982                  fdb    GNOP

7E8C 7982                  fdb    GNOP

7E8E 7982                  fdb    GNOP

7E90 7982                  fdb    GNOP

7E92 7982                  fdb    GNOP

7E94 7982                  fdb    GNOP

7E96 7982                  fdb    GNOP

7E98 7982                  fdb    GNOP

7E9A 7B21                  fdb    GCLLN

7E9C 7B31                  fdb    GCLESC

7E9E 7982                  fdb    GNOP

7EA0 7982                  fdb    GNOP

7EA2 7982                  fdb    GNOP

7EA4 7B50                  fdb    GRESAT

7EA6 7982                  fdb    GNOP

7EA8 7982                  fdb    GNOP

7EAA 7982                  fdb    GNOP

7EAC 7982                  fdb    GNOP

7EAE 7B56                  fdb    GCABS2

7EB0 7B71                  fdb    GCSI

7EB2 7982                  fdb    GNOP

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE  204

CARTE GRAPHIQUE

7EB4 7C3C                  fdb    GBPLV

7EB6 7A7F                  fdb    GIPAR1

7EB8 7982                  fdb    GNOP

* JEU C1 PAR DEFAUT

7EBA 7C48          GCTR1   fdb    GSTCRC

7EBC 7C48                  fdb    GSTCRC

7EBE 7C48                  fdb    GSTCRC

7EC0 7C48                  fdb    GSTCRC

7EC2 7C48                  fdb    GSTCRC

7EC4 7C48                  fdb    GSTCRC

7EC6 7C48                  fdb    GSTCRC

7EC8 7C48                  fdb    GSTCRC

7ECA 7982                  fdb    GNOP

7ECC 7982                  fdb    GNOP

7ECE 7982                  fdb    GNOP

7ED0 7982                  fdb    GNOP

7ED2 7C4D                  fdb    GCRNO

7ED4 7C53                  fdb    GCRDH

7ED6 7C5B                  fdb    GCRDL

7ED8 7C63                  fdb    GCRDT

7EDA 7982                  fdb    GNOP

7EDC 7982                  fdb    GNOP

7EDE 7982                  fdb    GNOP

7EE0 7982                  fdb    GNOP

7EE2 7982                  fdb    GNOP

7EE4 7982                  fdb    GNOP

7EE6 7982                  fdb    GNOP

7EE8 7982                  fdb    GNOP

7EEA 7982                  fdb    GNOP

7EEC 7C6B                  fdb    GSLOFF

7EEE 7C6F                  fdb    GSLON

7EF0 7B71                  fdb    GCSI

7EF2 7982                  fdb    GNOP

7EF4 7982                  fdb    GNOP

7EF6 7982                  fdb    GNOP

7EF8 7982                  fdb    GNOP

* TABLE CODES SS2 RECONNUS

7EFA 24 24         GTBSS2  fcb    $24,$24

7EFC 26 23                 fcb    $26,$23

7EFE 00                    fcb    0

7EFF 1E                    fcb    $1E

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE  205

AFFICHAGE VIDEOTEX

C000                       ORG    VDXROM

* LIB G3C_VDTX

C000  IGVDTX  EQU    *

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE  206

GESTION DES INTERRUPTIONS

FF00                       ORG    MONRO2

* INTERFACE DE GESTION INTERRUPTIONS

*

* CET INTERFACE SE TROUVE DANS LES 256 OCTETS DE TOUS LES ESPACES

* LOGIQUES. IL GERE LES TRANSFERTS DE DONNEES ENTRE ESPACE UTILISATEUR

* ET ESPACE SYSTEME ET APPELLE LE SYSTEME DE GESTION MEMOIRE;

*

* -SWI-

*

* L'INTERRUPTION PROVOQUEE PAR L'INSTRUCTION SWI SERT A LA GESTION

* DES POINTS D'ARRET ET A L'APPEL DES FONCTIONS DU MONITEUR. SI PC EST

* L'ADRESSE D'UN POINT D'ARRET, LA MAIN EST DONNEE AU MONITEUR DE

* M.A.P. SINON LE SWI EST TRAITE COMME UN APPEL MONITEUR.

*

FF00 C1   7F       SWIX    cmpb   #NBFONC-1 $7F TEST CODE DE FONCTION VALIDE

FF02 25   02               bcs    MONSPC

FF04 C6   7F               ldb    #NBFONC-1 CODE FONCTION INVALIDE

FF06 7D   ED05     MONSPC  tst    >FSPACE   TEST COMMUTATION D'ESPACE

FF09 1026 428E             lbne   JPFMON    NON

FF0D F7   ED06     XSPACE  stb    >SAVECD   SAUVEGARDE CODE DE FONCTION

FF10 86   F4               lda    #PPREST

FF12 B7   FFF4             sta    TDA+PLREST ADRESSABILITE PROM

FF15 7E   410A             jmp    INTX

*

* -IRQ-

*

* LE TRAITEMENT DES INTERRUPTIONS NECESSITE LA COMMUTATION VERS

* L'ESPACE SYSTEME. APRES TRAITEMENT L'ESPACE COURANT EST RESTITUE.

*

FF18 C6   81       IRQX    ldb    #NBFONC+1 CODE IRQ

FF1A 20   EA               bra    MONSPC

*

* -FIRQ-

*

* MEME TRAITEMENT QUE IRQ

*

FF1C C6   82       FIRQX   ldb    #NBFONC+2 CODE FIRQ

FF1E 20   E6               bra    MONSPC

*

* -NMI-

*

* LA TOUCHE 'ABORT' PROVOQUE L'INTERRUPTION NMI. LE TRAITEMENT EFFECTUE

* SIMULE L'EXECUTION D'UN POINT D'ARRET. SI IL INTERVIENT DURANT L'EXECUTION

* D'UNE FONCTION MONITEUR CELLE-CI EST ABANDONNEE. LA MAIN EST DONNEE

* AU POINT CHAUD DU PROGRAMME DE MISE AU POINT.

*

FF20 C6   80       NMIX    ldb    #NBFONC   CODE BREAK

FF22 7D   ED05             tst    >FSPACE   TEST ESPACE ACTIF

FF25 27   E6               beq    XSPACE

FF27 86   F4               lda    #PPREST

FF29 B7   FFF4             sta    TDA+PLREST ADRESSABILITE PROM

FF2C 7E   41CD             jmp    XNMI

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE  207

GESTION DES INTERRUPTIONS

* RETOUR ESPACE UTILISATEUR

FF2F 8D   4E       RTMONX  bsr    LDSUSR    RESTAURATION ESPACE UTILISATEUR

FF31 35   7C               puls   u,y,x,dp,b RESTAURATION AUTRES REGISTRES

FF33 10EE 66               lds    6,s       RESTAURATION SP UTILISATEUR

FF36 32   7C               leas   -4,s      AJUSTEMENT

FF38 7F   ED05             clr    >FSPACE   FLAG ESPACE UTILISATEUR

FF3B B6   ECEE             lda    >USPACE+PLRMON

FF3E B7   FFFE             sta    TDA+PLRMON RESTAURATION DERNIERE PAGE

FF41 35   83               puls   pc,a,cc   RETOUR

* SOUS PROGRAMME DANS ESPACE UTILISATEUR

FF43 8D   3A       XJSRU   bsr    LDSUSR

FF45 0F   05               clr    FSPACE

* STS SPMON deja fait

FF47 10EE 3B               lds    -5,y      RESTAURATION SP UTILISATEUR

FF4A 32   78               leas   -8,s      SAUT REGISTRES A RESTAURER

FF4C B6   ECEE             lda    USPACE+PLRMON

FF4F B7   FFFE             sta    TDA+PLRMON

FF52 35   87               puls   pc,b,a,cc RESTAURATION ET BRANCHEMENT

*

* -SWI2-

*

FF54 BE   EFE4     SWI2X   ldx    SWI2RT

FF57 B6   ECEE     SWINE   lda    >USPACE+PLRMON

FF5A B7   FFFE             sta    TDA+PLRMON

FF5D 6E   84               jmp    ,x

*

* -SWI3-

*

FF5F BE   EFE6     SWI3X   ldx    SWI3RT

FF62 20   F3               bra    SWINE

* ROUTINE SWIN PAR DEFAUT

FF64 3B            RTRTI   RTI

*

* -RETOUR ROUTINE UTILISATEUR-

*

FF65 35   28       RETUSR  puls   y,dp      RESTAURATION

FF67 34   07               pshs   cc,a,b

FF69 1A   50               orcc   #$50

FF6B CC   F4EF             ldd    #PPREST*256+PPRMON

FF6E B7   FFF4             sta    TDA+PLREST ADDRESSABILITE PROM

FF71 F7   FFFE             stb    TDA+PLRMON ADDRESSABILITE VARIABLES

FF74 7E   41AB             jmp    XRETU

*

* -RESET-

*

* CETTE FONCTION INITIALISE LES TABLES D'ESPACE, APPELLE LES ROUTINES

* D'INITIALISATION ET DE CONFIGURATION DANS L'ESPACE MONITEUR ET, ENFIN

* DONNE LA MAIN AU PROGRAMME DE MISE AU POINT.

*

FF77 86   F4       RESETX  lda    #PPREST   ADDRESSABILITE DEBUT PROM

FF79 B7   FFF4             sta    TDA+PLREST

FF7C 7E   402B             jmp    INICFG

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE  208

GESTION DES INTERRUPTIONS

* CHARGEMENT ESPACE UTILISATEUR

FF7F 34   60       LDSUSR  pshs   y,u

FF81 CE   FFFE             ldu    #TDA+PLRMON

FF84 10BE ECEC             ldy    USPACE+12

FF88 BE   ECEA             ldx    USPACE+10

FF8B FC   ECE8             ldd    USPACE+8

FF8E 36   36               pshu   a,b,x,y

FF90 BE   ECE6             ldx    USPACE+6

FF93 FC   ECE4             ldd    USPACE+4

FF96 36   16               pshu   a,b,x

FF98 BE   ECE2             ldx    USPACE+2

FF9B FC   ECE0             ldd    USPACE

FF9E 36   16               pshu   a,b,x

FFA0 B6   ECEF             lda    USPACE+15

FFA3 A7   4F               sta    15,u

FFA5 35   E0               puls   pc,u,y

* VECTEURS D'INTERRUPTIONS

FFA7 86   EF       JPNMI   lda    #PPRMON

FFA9 B7   FFFE             sta    TDA+PLRMON ADDRESSABILITE VARIABLES MONITEUR

FFAC 6E   9F EFF4          jmp    [VTNMI]

FFB0 E6   F8 0A    JPSWI   ldb    [10,s]    LECTURE CODE FONCTION

FFB3 86   EF               lda    #PPRMON

FFB5 B7   FFFE             sta    TDA+PLRMON ADDRESSABILITE VARIABLES MONITEUR

FFB8 6E   9F EFF6          jmp    [VTSWI]

FFBC 86   EF       JPIRQ   lda    #PPRMON

FFBE B7   FFFE             sta    TDA+PLRMON ADDRESSABILITE VARIABLES MONITEUR

FFC1 6E   9F EFF8          jmp    [VTIRQ]

FFC5 32   7F       JPFIRQ  leas   -1,s      SIMULATION IRQ

FFC7 34   3E               pshs   a,b,dp,x,y STACK FRAME AVEC

FFC9 A6   68               lda    8,s

FFCB EF   67               stu    7,s

FFCD 8A   80               ora    #$80      FLAG PILE ENTIERE

FFCF 34   02               pshs   a

FFD1 86   EF               lda    #PPRMON

FFD3 B7   FFFE             sta    TDA+PLRMON ADDRESSABILITE VARIABLES MONITEUR

FFD6 6E   9F EFFA          jmp    [VTFIRQ]

FFDA 1A   10       JPSWI2  orcc   #$10

FFDC 86   EF               lda    #PPRMON

FFDE B7   FFFE             sta    TDA+PLRMON ADDRESSABILITE VARIABLES MONITEUR

FFE1 6E   9F EFFC          jmp    [VTSWI2]

FFE5 1A   10       JPSWI3  orcc   #$10

FFE7 86   EF               lda    #PPRMON

FFE9 B7   FFFE             sta    TDA+PLRMON ADDRESSABILITE VARIABLES MONITEUR

FFEC 6E   9F EFFE          JMP    [VTSWI3]

*

FFF0  FINROM  EQU    *

*

FFF0                       ORG    $FFF0

FFF0 FF65                  fdb    RETUSR    $FF65

FFF2 FFE5                  fdb    JPSWI3    $FFE5

FFF4 FFDA                  fdb    JPSWI2    $FFDA

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE  209

GESTION DES INTERRUPTIONS

FFF6 FFC5                  fdb    JPFIRQ    $FFC5

FFF8 FFBC                  fdb    JPIRQ     $FFBC

FFFA FFB0                  fdb    JPSWI     $FFB0

FFFC FFA7                  fdb    JPNMI     $FFA7

FFFE FF77                  fdb    RESETX    $FF77

*

end    RESETX

0 ERROR(S) DETECTED

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE  210

GESTION DES INTERRUPTIONS

SYMBOL TABLE:

AALFA  5EBE   ABORT  5D68   ACARA  46D6   ACCMEM 000A   ACIA0  F004

ACIA1  F000   ACKCH  0006   ACPPAG 4D6E   ACTBEG EF9E   ACTEND EFA2

ACTMID EFA0   ACTPEN 0030   ACUMEM 4D28   ADDFIN 46AC   ADDR   ED47

ADDVIA ED0E   ADIGIT 4B7D   ADPHYS 4D4F   ADRPHS 000B   ALFA   5EBC

AM1    6A8A   AM2    6A8C   AM3    6A91   AM4    6AA3   AMASK  0002

ANSWER 6742   AOFFW  5E97   APA3   616B   APB    609D   APBOFF 60AD

APD    60E8   APDCH  000A   APDIN  60F7   APF    60B2   APFOFF 60C3

APH    612B   APH0   612F   APH1   6131   APR    6110   APRCH  000D

APU    60C8   APUIN  60CE   ASKMAT 6A6B   ATT    ED5B   ATTG   ED6F

ATTRIB 0000   ATTTAB 6CDA   AUTOBT 432A   AW0    6740   AW1    674F

AW15   675B   AW2    675D   AW3    6767   BACIA0 ED1B   BACIA1 ED1D

BACUMM 4D3A   BBS1   6825   BBS2   6829   BBS3   6840   BBS4   6843

BCOM1  4A4F   BCOM2  4A57   BCREG  4724   BDELAY 64EB   BDELET 4AA7

BDISK  447A   BDRCS  ED7E   BDTDA  49B9   BDVECT 4A31   BEDCC  4815

BEDISK 44A7   BEEP   000E   BEGRMB ED5B   BEGVEC EFA8   BEHAVE ED3F

BEL    64E0   BELEND 64E3   BEMEM1 46B2   BEMEM2 46CA   BEREG  47DC

BEXPR  4AF2   BFBOOT C100   BHEX   4B50   BHVTAB 6CC1   BIAS   ED49

BIESTB 4094   BIEVTR 4070   BIMSP  4038   BINICF 40C4   BINMSG 4A82

BIPBIT 0020   BISWIA 4089   BIUSP  4050   BIUVCT 4062   BIVTFC 4CE3

BIVTIT 4077   BKPTNB ED1A   BKPTOP EE35   BKPTTB EE25   BLANK  ED7A

BLDBIT 0008   BLEVEL 000F   BM1    5E40   BM2    5E4E   BMATCH 5E3C

BMEM   467B   BMTEST 5E48   BOOTRD 4340   BOUMSG 4907   BP     ED43

BP2580 64E6   BPORT  489B   BREMB  4293   BRKCH  ED0C   BSOUT  4AD8

BSREG  4798   BTDA   496D   BTSEPA 4A88   BVECTU 49E3   BXIRQ  425E

BYTE_1 ED4E   B_BYTE 69C7   CACIA0 ED1C   CACIA1 ED1E   CAN    61C6

CANCEL 61CC   CAR    ED5C   CB1    68C4   CBASIC 4A67   CBKPT  438D

CC1    61D4   CC2    61DC   CC3    61E0   CCOM   4A45   CCOUNT 0000

CCR    438C   CCTAB  485B   CDISK  4411   CDY    624A   CDYBIT 0020

CFFT   6CD7   CGO    44B6   CHABT  009B   CHAR   69B5   CHAR1  69BB

CHBAS  00BA   CHBOOT 00DA   CHBRK  00D7   CHBS   0008   CHCGR  00C9

CHCOM  00D8   CHCR   000D   CHDC1  0011   CHDC3  0013   CHDEL  007F

CHDOWN 000A   CHEQ   000C   CHGR   00D9   CHLOC  00CA   CHPRPT 002B

CHUP   000B   CINTC  44EC   CIRCLC 0034   CIRCLF 0033   CK7    45DC

CK7_2  45F4   CK7_21 4609   CK7_3  4624   CK7_31 463E   CK7_32 4649

CKNER1 4621   CKNERR 461E   CKR    4572   CKR1   4578   CKR2   4588

CKR3   459C   CKR4   459F   CKRERR 45AD   CKRH   4550   CKRH1  4552

CKRH2  4563   CKROK  45A3   CKW    45B5   CKW1   45BB   CKW2   45CB

CKW3   45DA   CKWM   456C   CLF    6233   CLF1   6235   CLF2   6237

CLFBIT 0010   CLOC   4A61   CLRBIT 68C3   CLRGR  0023   CLRS1  69A0

CLRS2  69A6   CLRSET 699C   CMDBUF ECA0   CMDTBL 435B   CMEM   4659

CN1    4532   CN2    453D   CNC1   6850   CNSTR  4546   CODE   ED42

COF    647A   COL    ED6D   COMNAM 452E   CON    646D   CON1   6473

CONCEA 684C   COUT   4863   CPORT  487C   CPR    ED30   CREG   4710

CRLF   0041   CRTC   FFF8   CRTCT  5DED   CS     61A3   CS1    61B1

CS2    61B5   CSA    0055   CSI    639E   CSIEND 63C4   CSITB  6CB5

CSITE  6CC1   CSIZE  64A8   CSPEED 48AC   CSR    ED24   CSZ1   64D4

CTDA   4957   CTGBIT 0040   CTRGR  4DB4   CTRL   5F10   CTRLT  6B75

CTROK  46B0   CURF   ED78   CURPOS 002E   CVECTU 49CD   DACT1  5736

DACTIO 5759   DADHRG F140   DAIE   583D   DAIE1  583F   DAJOUR 5716

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE  211

GESTION DES INTERRUPTIONS

DATARD 5961   DATAVA ED55   DATAVB ED58   DATAWT 59A7   DATREG 0003

DATRET 5829   DATVIA ED8E   DAUTOS 5B0B   DAUTOT 5B9A   DBANK0 0003

DBCULY 56E3   DBH    6298   DBH1   629A   DBHBIT 0002   DBKPT  43A5

DBREG  4754   DBS    62AC   DBW    628C   DBW0   6293   DBW1   6295

DBWBIT 0001   DCB    EDFC   DCBKPT 440E   DCHKWP 5AA2   DCKRAZ 5AB2

DCKSTA 5ACB   DCM2   69D8   DCMDBY 0001   DCMRSV 5887   DCMSEL 5A6F

DCMSL0 5A70   DCMSL1 5AE3   DCMSL2 5AE8   DCOMRG 0000   DCTBEG 6CCD

DCTEND 6CD7   DCTRL  0002   DCURTR 0004   DCURUN EDC8   DDISK  4474

DDMAXF 0003   DEBBUF 4A81   DECAL  5BE1   DEFATT 00A1   DEFCPR 0050

DEFCUR 6009   DEFFCH 002D   DEL    ED5D   DEL1   ED5E   DEL20  5877

DEL40  5875   DELAI  5945   DELAY  588F   DELF   ED73   DELSEC 59E7

DEXCEP 5925   DEXCP1 592B   DEXCP3 5937   DFMT1  5971   DFMT2  5A4F

DFMT3  5BBA   DFMTV  57A5   DFNBLK 0028   DFNCLR 0027   DFTBEG 6B4A

DFTCMD 00F0   DFTEND 6B77   DFTMID 6B71   DGDEL  59E9   DGEND  5E7E

DGEND1 5E84   DHOP1  0085   DHOP2  008C   DIDC   5AD7   DIDCRT 5AD0

DIDCV  57B9   DIGI   564A   DIGIT  4B6F   DINEX  57DF   DINIRG 57E3

DINTER 56D6   DISREG 4827   DKCNF  5696   DKFMT  5767   DKITG  56B7

DKMDCK 5778   DKNUM  0001   DKREA  5756   DKRST  574D   DKSEL  572F

DKSIK  576C   DKVARF EE15   DKVRF  5762   DKWRI  575D   DLIT6  5958

DLSTER 0004   DMAAD0 F100   DMAAD1 F104   DMACH0 F110   DMACH1 F111

DMALG0 F102   DMALG1 F106   DMAPRI F114   DMARST 599D   DMASAS 5B5C

DMATFR 5987   DMEM   4674   DMODE  48DB   DMODIF 4BF7   DMOVDC 577D

DMOVXU 577F   DMOVY  5BB2   DMULFE 5A39   DNBSPP 0003   DNEWUL 56F3

DNIV2  5775   DNOCNT 5AD1   DNOCT1 5A72   DNOPAR 4941   DNOSTO 5B4B

DOGSET ED61   DPASPR 5841   DPHSAD 59F0   DPORT  4891   DRAD1  59BF

DRAD2  5B73   DRAD2R 5B99   DRAD3  5BBC   DRADV  57B1   DRCS   6918

DRCS2C 6980   DRCSC  697C   DRCSCH 0023   DRCSFL ED41   DRCSGF ED68

DRDAOK 59D4   DRDART 59E6   DRDCMD 0088   DRDDMA 0000   DREA1  5948

DREA2  5A26   DREA3  5BAA   DREAV  5793   DRECCC 59B5   DRETCC 573C

DRETS  5A25   DRETSB 5A24   DRSCMD 0008   DRSRTS 5874   DRST1  585B

DRST2  5A03   DRST3  59FD   DRSTV  578D   DRT001 5B37   DRTCHK 5AC9

DRTERR 59BE   DRTMN1 56DC   DRTMON 574A   DRTOK  5833   DRVCAR EE06

DRVNEW 57CA   DRVNRT 5AD4   DRVREG 0004   DRWRT  59B9   DSA    0056

DSASCA 5704   DSASI  5724   DSASI1 5726   DSASI2 5729   DSASUT 5A5D

DSBIT  492E   DSCTRL EE14   DSECP  5BC7   DSECRG 0002   DSEEK1 58D6

DSEEK2 58E4   DSEEK3 58EF   DSEEK4 5906   DSEL1  57BB   DSEL2  59FD

DSEL3  59FD   DSEL5  5809   DSEL8  57FC   DSELBD 5835   DSELEC 57EE

DSELV  5787   DSERIE 48ED   DSETSZ 5B96   DSGV   57B7   DSIK1  5895

DSIK2  5A32   DSIK3  5BBA   DSIKCD 0018   DSIKRT 5913   DSIKV  57AB

DSIKWA 5903   DSKCAR 001A   DSKCNF 0010   DSKFMT 0017   DSKITG 0011

DSKREA 0014   DSKRST 0013   DSKSAS 0019   DSKSEL 0012   DSKSIK 0018

DSKVRF 0016   DSKWRI 0015   DSMAXF 0002   DSMODE 4918   DSPARI 493F

DSPEED 48E4   DSSDAT F160   DSSEN0 5AB1   DSSEND 5AAE   DSSSEL F150

DSSSTA F150   DSSTOP 494C   DST000 5B1E   DST001 5B2C   DST011 5B3D

DST101 5B38   DST111 5B50   DSTARG 0000   DSTBCU 56AB   DSTIVD 5B1A

DSTRY  58AC   DSTSEC 58CC   DSVITE 48FC   DSWITD 56CC   DSYNC  581D

DTABUN EDCC   DTBCNF 5671   DTDA   49A6   DTRKRG 0001   DTSBRT 5939

DTSBS1 5919   DTSBSY 5916   DTSDID 58BE   DTSDNS 58B8   DTSTRG 57D4

DTSWP  5A93   DTVEC  56F9   DTVEC1 56FC   DTYPE  0000   DULUP  EDF4

DUSRVC EFC2   DUTADR 593F   DUTRWS 593A   DUTSR  5A0D   DUTUNF 56DE

DVECTB 5657   DVECTU 4A1E   DVNBS  0001   DVRCMD 0088   DVRF1  5882

DVRF2  5A01   DVRF3  5BBA   DVRFV  579F   DVRMSK 00B9   DVSIK3 5BC0

DVSIZ  0002   DWACMD 5B6C   DWAIRD 5965   DWAIWR 59AB   DWD    F3D0

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE  212

GESTION DES INTERRUPTIONS

DWDDMA F12C   DWDRES F170   DWDVEC EDCA   DWR1   5848   DWR200 5845

DWRD   5856   DWRET  585A   DWRFT  5983   DWRI1  597B   DWRI2  5A2C

DWRI3  5BAE   DWRISM 59A3   DWRIV  5799   DWTCMD 00A8   DWTDMA 0001

D_B1   69FA   D_B2   6A1B   D_B3   6A1D   D_BYTE 69F1   EB1    64F1

EBANK  00FE   EBKPT  43D7   ECHOFF 54B7   ECHON  54B4   EDBYTE 0042

EDCC   480C   EDCCS  481D   EDISK  4489   EDMONM 42DD   EDREG  47EB

EDUCAR 47F5   EDUREG 4759   EEDISK 44A9   EFIFOC 4DBE   EIRQ   4270

EMEM   469F   EMODIF 4BDE   ENDRMB ED9B   EOD    003B   EORBIT 64EF

EPOINT 46D4   ERCMD  434F   EREG   47CD   ERLK7  00F6   ERNCNL 00F2

ERNPAG 00F3   ERNVCT 00F4   ERPVAL 00F5   ERROR  4BA7   ERTNP  00F7

ESC    6379   ESCC1  6395   ESCHA0 EC40   ESCHA1 EC60   ESCHA2 EC80

ESCHD0 ED02   ESCHD1 ED03   ESCHD2 ED04   ESCHN0 ED07   ESCHN1 ED08

ESCHN2 ED09   ESCT   6BB5   ESCT1  6C35   ESCT1G 6BF5   ESCVTX 638D

ESERIE 48F4   ESTB   EC40   EUBIAS 0040   EUNKF  00F0   EUNKP  00F1

EUTBEG EF98   EUTEND EF9C   EUTMID EF9A   EV1    6390   EVBRK  000F

EVIN   000B   EVPR   000C   EVRS   000D   EVTBRK EFF2   EVTIN  EFEA

EVTPR  EFEC   EVTRO  000A   EVTRS  EFEE   EVTS   000E   EVTTRO EFE8

EVTTS  EFF0   EXEC   434A   EXPR   4AEA   F2440  690D   FACTHX 4B49

FACTPC 4B37   FACTS  4B3F   FBKPT  43FB   FCDY   68BB   FCLF   68B3

FDC13  ED21   FECHO  ED0D   FEMEM  46FF   FFF    5FDF   FFFF   5FDB

FFFFF  5FE1   FFSH   68A3   FIFO0  EB80   FIFO1  EBE0   FIFOSZ 005E

FILLC  0032   FILLER EE84   FILLSZ 0014   FILLZ  0031   FINCMD 4B85

FINICF 40DA   FINROM FFF0   FINSCR 4DE6   FIPO   689B   FIRQR  0007

FIRQRT EFE2   FIRQX  FF1C   FIVTFC 4CF6   FLGTIM ED10   FM1    5E2E

FM2    5E3A   FMATCH 5E2A   FMNRAM F000   FMTEST 5E34   FNPO   6897

FOLLOW 5E50   FORMAT 68FE   FOVF0  EBDF   FOVF1  EC3F   FRAME  ED3A

FRAVIA 5522   FRBVIA 5596   FRDYS1 ED20   FRP    65D5   FRTS1  ED1F

FSCD   68B7   FSH    6242   FSHBIT 0002   FSP    65F9   FSPACE ED05

FSPL   68A7   FSTD   689F   FSTL   68AB   FULLP  65DE   FULLP1 65E0

FULLP2 65E4   FULLR  6882   FULLS  687A   FULLT  6C75   FWHF   68AF

FXIRQ  4272   F_DOFF 68FB   F_DRCS 68F3   G0SET  ED3B   G2STEP 7434

GACAR  6FF9   GADDI2 7610   GADDR  EDAE   GADJX  762B   GAPB   798B

GAPBU  79DE   GAPD   79B9   GAPF   79A0   GAPFD  79C1   GAPH   7A85

GAPR   79FA   GAPU   79D6   GASCRL 7DD9   GBCAN  7A46   GBCDPN 7640

GBCMD  7636   GBCODT 7C02   GBCOL1 73A7   GBCR3  7DBE   GBCS   7D2B

GBDCS1 7BCE   GBDCS2 7BD4   GBDIGT 7C04   GBDIV  75C7   GBDRW  72E2

GBDUS1 7AB6   GBDUS2 7ACF   GBELL  7985   GBFLD  787D   GBFLL  76D5

GBFLR  777A   GBFLU  7860   GBINI  6DAF   GBIVAR 6D0F   GBLEU  F350

GBPLV  7C3C   GBRDC1 767A   GBRDC2 768D   GBRDCE 768F   GBREP  7A17

GBSS2  7A33   GBSYMB 6FD5   GBTRAK 741F   GBUTE  7D07   GC1DFT 7AEB

GC1TAB EDB0   GCABS2 7B56   GCAN   7A42   GCDPEN 763E   GCIRAL 716E

GCIRAP 7123   GCIRAX 711F   GCIRBT 7175   GCIRCE 70E5   GCIRCL 70D2

GCIRCW 70E2   GCIRFR 728F   GCIRIP 71DD   GCIRIX 7235   GCIRIY 7275

GCIRM1 7159   GCIRM2 7168   GCIRMX 7193   GCIRMY 71BA   GCIRRT 72A7

GCIRSC 7280   GCIRXP 725B   GCIRYP 720C   GCLESC 7B31   GCLLN  7B21

GCLRAT 7D6A   GCLRER 7DA1   GCLRG  6DEC   GCLRW  7D0C   GCMD   7632

GCMULT 7601   GCOFF  7A25   GCOLON EDBC   GCOLOR 6DFD   GCON   7A07

GCONTR ED9D   GCPOS  7AFC   GCRCL  EDB9   GCRDH  7C53   GCRDL  7C5B

GCRDT  7C63   GCRNO  7C4D   GCRX   EDA6   GCRY   EDA8   GCS    79EC

GCSI   7B71   GCSPH  7A88   GCTR   F358   GCTR0  7DFA   GCTR1  7EBA

GCTRAC 746E   GCTRG  7E7A   GCTRL  796E   GCTROK 6FC7   GCUCL  EDAC

GDASH  6E03   GDBHT  7C87   GDCAR  794A   GDISPL 7C75   GDIV16 7918

GDIV64 790E   GDOWN  7BDA   GDPTR  72D0   GDRAW  72AD   GDRCLR 72F1

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE  213

GESTION DES INTERRUPTIONS

GDRH1  7328   GDRH2  7337   GDRWX  72FA   GDRWY  7306   GDRXDX 7379

GDRXDY 737D   GDRYDX 7375   GDRYDY 7379   GDSPCR 794D   GDSPUP 79E9

GDSPUS 7AD4   GDXPOS 7402   GDYPOS 7412   GECOL  6E41   GEFFCR 7D52

GENBIT 0080   GENCAR ED91   GENMOS 5DA8   GEQUX1 74DA   GEQUY1 757E

GESC   7A5F   GESC1  7A71   GESCG  7A6C   GESCT  7E3A   GETPNT 6994

GETSET 633F   GEXITX 74D5   GEXITY 7566   GEXPT  6F07   GF9366 F300

GFCAFF EDB5   GFCSI  7BA7   GFDIGT 7C1C   GFILL  7058   GFILLB 78FA

GFILLC 70B1   GFILLD 7875   GFILLE 7089   GFILLP 78ED   GFILLR 7754

GFILLS 76A8   GFILLU 7858   GFILSD 782A   GFILSU 77FC   GFINI  7966

GFINUS 7AD1   GFLGCR EDB4   GFSCRL EDB6   GFSEQ  EDAD   GFSLN  EDBA

GFTOUC 7C39   GGDIV  75D4   GGGG   5FFE   GHAUT  EDBD   GHCT   7AF6

GINTER 75A9   GINTRX 7476   GINTRY 7505   GINTX1 74AB   GINTX2 74C1

GINTY1 753C   GINTY2 7552   GINVAR 6D3C   GIPAR1 7A7F   GIPAR2 7A7C

GITSX1 74A7   GITSX2 748E   GITSY1 7538   GITSY2 751F   GK000  531A

GK001  52BE   GK002  52B9   GK003  52B5   GK004  52B7   GK005  52E5

GK0051 5308   GK0052 530C   GK0053 52FF   GK0054 52FB   GK006  52D0

GK007  52DA   GK008  5310   GK009  52DE   GK1    4E2F   GK2    4E60

GK21   4E44   GK22   4E4A   GK23   4E56   GK24   4E59   GLARG  EDBE

GLFTRO 79C7   GLMRG  0010   GLSTCR EDB8   GM1    5DAC   GM11   5DB2

GM12   5DB7   GMASK  6E0B   GMODE  ED9B   GMODX  761E   GMOINS 738F

GMOVE  6F5D   GNBCOL 0028   GNBRG  0019   GNCOL1 73B6   GNDIV  75D8

GNDRW  7363   GNEGL  792D   GNFLU  70A2   GNINTX 74A2   GNINTY 7533

GNOCX  743E   GNOCY  7448   GNOGRP 6D3B   GNOP   7982   GNOPEN 704E

GNRDC1 7685   GNRDC2 7697   GNSWBX 6ECB   GNSYMB 6FFC   GNTRAC 7464

GNUL   738D   GOCOL1 617B   GOPC   44BE   GOUKEY 4E2C   GOUT   7939

GP2XP1 74E5   GP2YP1 7589   GPCSCR 7D3D   GPEN   7021   GPENWT 7028

GPINTX 749D   GPINTY 752E   GPLOTP 6EDA   GPLOTS 6F10   GPLOTT 6F3F

GPLTR  6F2F   GPLUS  738E   GPOINT 7008   GPOS   6F6D   GPOSOK 7B1B

GPOSOV 7B19   GPTEST 7042   GR     6DD3   GRADJX 7631   GRAFIC F300

GRAM   F320   GRANGE EDBB   GRAZ   6DCE   GRCINI 6D92   GRCLR  73BB

GRDCPT 764B   GRDRAW 0036   GRDSPL 7D06   GREFCR 7D69   GRENT  6DD5

GRESAT 7B50   GRETWZ 7D9E   GRETZ  769E   GRFILL 70AD   GRFLD  788F

GRFLS  77F7   GRFLU  7872   GRH    6DE0   GRINI  0037   GRMODX 762A

GROUGE F340   GRPLOT 7472   GRPROG EB61   GRPT   7A0E   GRPTP  6F0A

GRRET  6DD9   GRRPT  7A22   GRSCRL EDB7   GRSET  4DAB   GRSYMB 0035

GRTDRW 736F   GRTESC 7B4D   GRTMN0 6DD0   GRTMN1 6ED7   GRTMN2 6F7B

GRTMN3 7055   GRTPEN 702F   GRTSCR 7DFB   GRTSMB 7006   GS1    6360

GS2    6370   GS3    6376   GSBLC  6FE9   GSBLNK 6E7B   GSC22  7ADC

GSCAR  6FEF   GSCLR  739C   GSCOL  EDAA   GSCOLN EDC2   GSCOLR 6E3A

GSCRCL EDBF   GSCRLL 7DD0   GSCROF 7BA5   GSDEN  75BA   GSEC   7974

GSECD  6E6E   GSET   ED63   GSETC2 7B6C   GSETO  73AE   GSETRG 7D75

GSETYU 7391   GSFFD  7848   GSFFL  7778   GSFFR  7767   GSFFU  7825

GSFSLN EDC0   GSHAUT EDC3   GSLARG EDC4   GSLOFF 7C6B   GSLON  7C6F

GSMULT 75EB   GSNWRG 7D8E   GSRANG EDC1   GSS2   7A2D   GSSIZE 7C96

GSSLN  7CD7   GSTCRC 7C48   GSTX1  6E96   GSTX2  6EB1   GSTY1  6EA2

GSTY2  6EBD   GSUB   7A02   GSUPX1 7494   GSUPY1 7525   GSYBHR 6F9C

GSYBVT 6FAE   GSYMB  6F7E   GTBCD  6D60   GTBCOL 6DBE   GTBMSK 76A0

GTBSS2 7EFA   GTBWD  ED9E   GTCAN  7A53   GTCAR  4AE1   GTDFR  7769

GTDFS  76CA   GTDFU  781A   GTEMP1 EDC5   GTEMP2 EDC6   GTEMP3 EDC7

GTESTC 78CD   GTESTD 78E5   GTESTE 7896   GTESTM 78C5   GTESTN 78D1

GTESTP 7892   GTESTT 78D5   GTESTU 78DD   GTESTW 78BC   GTEXT  6DE6

GTFLL1 76FF   GTFLL2 770C   GTFLL3 7716   GTFLL4 7727   GTFLL5 7734

GTFLL6 7740   GTFLL7 774F   GTFLR1 77A2   GTFLR2 77AF   GTFLR3 77B9

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE  214

GESTION DES INTERRUPTIONS

GTFLR4 77CA   GTFLR5 77D7   GTFLR6 77E3   GTFLR7 77F2   GTGFD  7846

GTGFL  7776   GTGFR  7765   GTGFU  7823   GTNAM  4505   GTNAM1 4506

GTNAM2 4519   GTNAM3 4521   GTNAM4 4523   GTNAM5 452C   GTOUCH 7BF6

GTOUTW 7D7B   GTRACE 73BC   GTRAIT ED9C   GTRCL  EDAB   GTRFD  7855

GTRRTS 745D   GTSCRL 7DE6   GTSLN  7CBF   GTST   0000   GTSTNB 78B2

GTSTPL 76E9   GTSTPR 778C   GTSTRT 78DA   GTSTWD 7D91   GUMRG  0003

GUPPER 7BC8   GUS    7A98   GUSK   7AD7   GVAR   ED9B   GVARSZ 0024

GVERT  F348   GVT    5DFD   GVTEND 5E1A   GWAIT  797A   GWINDD EDB3

GWINDF 7BF1   GWINDO 6E86   GWINDS 7BAA   GWINDU EDB2   GX1SX2 74F0

GX2IX1 74F6   GXCS   79F4   GXESC  7A79   GXSLN  7CC8   GY1SY2 7594

GY2IY1 759A   HCOFF  0008   HCON   0007   HCS    650E   HCT    6513

HCW    64E3   HINDEX ED45   HPOS   ED7C   ICS1   6930   ICS2   6942

IDELET 4AA3   IEXPR  4B14   IG2580 5D16   IGDISK 5646   IGEND  5D58

IGGARB 5636   IGGRPH 6D00   IGK7   5C03   IGNUCL 4DF8   IGTIME 55AB

IGVDTX C000   IMSPTB 40DD   IN1    0002   INCH   0000   INCRCR 4AAE

ING0   ED64   ING1   ED65   ING2   ED66   ING3   ED67   INICFG 402B

INIMIN 4EAC   INIPR0 4EB8   INIPR1 4EBF   INITC  5D59   INITC0 5D69

INITC1 5D6D   INITS  5D77   INITS1 5D80   INITV  5DD3   INITV2 5DE5

INMSG  4A7C   INSCAR 4D82   INSCH  0043   INSS   0044   INSSS  4DEE

INTFLG ED0B   INTOFF 004A   INTON  0049   INTTB  41A3   INTX   410A

INUS1  EFD8   INUS2  EFDA   IOBANK 000F   IOPAGE F000   IPO    6255

IPOBIT 0001   IRAVIA 5518   IRBVIA 558C   IRQR   0006   IRQRT  EFE0

IRQX   FF18   IRTS   4EAB   ITAVIA 54C3   ITBVIA 5537   IVINTC 44FB

IVITTB 40ED   IVTES  4CF8   IVTFNC 4CD8   IVTITR 4D16   JEDREG 47D2

JPFIRQ FFC5   JPFMON 419B   JPFONC 4180   JPINT  4193   JPIRQ  FFBC

JPSWI  FFB0   JPSWI3 FFE5   JSRUSR 423A   K7     F003   KBITIN 0001

KBITOU 0001   KDL309 5C8B   KDL318 5C87   KHEAD1 5C5C   KHEADR 5C57

KRD0   5C9A   KRD2   5CAD   KRD2BI 5D00   KRD3   5CBE   KRD4   5CC8

KRD5   5CE6   KRDBI1 5D04   KRDBIT 5D02   KRDBY2 5CF2   KRDBYT 5CEF

KREADF 5C91   KTADR  5C0A   KTAPIN F003   KTAPOU F003   KUNDLY 5C76

KWR0   5C19   KWR1   5C32   KWRBIT 5C68   KWRBY2 5C51   KWRBYT 5C4E

KWRITF 5C10   KWRTAP 5C79   KZRDLY 5C6D   LASTCH ED37   LCMDBU 0040

LDSMON 41E2   LDSUSR FF7F   LIN    ED6E   LOCK   5EC6   LOCK1  5ED9

LOCK2  5EDB   LOGATT ED34   LPR    000C   LREGTB 0024   LS2    6337

LS3    633B   LVBEEP ED13   LVECTU 4A2C   MAXMB  ED4A   MAXRMB ED89

MBKPT  4403   MBRKCH 004B   MDACIA 000D   MDSTCK 475E   MDUREE EE3E

MDVECT 000C   MENVPT EE42   MEVSIZ 0040   MEXPR  4667   MFREE  EFD0

MGLISS EE41   MGPMON 4C18   MHAUTE EE3F   MINIF1 EB60   MMASK  0001

MNBENV 0008   MNBSEG 0007   MOCTAV EE40   MODCNS 4B91   MODIF  4BAD

MODSS  0047   MONCMD 42E2   MONPAG ED00   MONRAM E960   MONRO1 4000

MONRO2 FF00   MONSPC FF06   MOS1   5D92   MOS2   5D96   MOSAIC 5D88

MOVE   002D   MSG1SB 4C7C   MSG2SB 4C70   MSG7   4C3E   MSG8   4C46

MSGBDS 4CD1   MSGBLC 4C28   MSGBLO 4C38   MSGBS  4C2C   MSGDSP 4910

MSGERR 4C30   MSGEVN 4C4E   MSGODD 4C5E   MSGRGO 4C33   MSGVIT 4C87

MSKBIT 0010   MSPACE ECF0   MSPEED 48D1   MSTACK E960   MSYSEV EE44

MTEMPO EE3D   MTOP   EFD2   MUSIC  0039   NACMEM 5035   NADPHS 504A

NAKCH  0015   NBBRK1 5477   NBCAR0 EBDE   NBCAR1 EC3E   NBEEP  5077

NBFONC 0080   NBITRT ED0A   NBIVCT 4E0E   NBKPT  0008   NBMSG  509F

NBPARP 0003   NBRK1  5469   NBSS2  531D   NBTRA  533D   NBUPAG 000F

NBUVCT 0010   NCINSC 4DEA   NCRLF  50AF   NCTERM 4B45   NDFPUR 4FDF

NDIGIT 4B7F   NEDBYT 50B9   NEDDIG 50C7   NEMEM  46E7   NENPAG 5087

NENVCT 508B   NEPIL  508F   NERNCN 5083   NETVAL 55EC   NEVTA1 5416

NEXTUP 4332   NFIFOM 4F5B   NFIVCT 4E1B   NFSS2  533A   NHCOFF 5030

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE  215

GESTION DES INTERRUPTIONS

NHCON  502B   NIAVIA 5531   NIBVIA 55A5   NINCH  4F2C   NINIAC 5276

NINICF 40D6   NINS0  51B3   NINS1  520F   NINSA0 5364   NINSCH 50D4

NINSCR 5335   NINSS  50DD   NINTOF 5142   NINTON 513C   NINU1  5262

NINU2  5267   NIOROG 5349   NIP3   534F   NIP4   535B   NIP5   5362

NIPTAB E960   NISEPA 4A98   NISS2  5329   NITAC0 5285   NITAC1 53AF

NITIME 5607   NITTA1 53FD   NJSRU  525A   NKP    5150   NKP1   5171

NKP2   5190   NKPERR 5195   NKPLOO 5189   NLEVEL 507C   NLSTCR 5331

NMBKCH 5146   NMDACI 51C4   NMDCTR 51E2   NMDVCT 5055   NMIX   FF20

NMODCH 506B   NMODIF 4BFA   NMODSS 5105   NMP0   5159   NNITA0 5337

NNITA1 541D   NNRTIM 562D   NOCMD  4307   NOFULL 68F0   NOITA1 545A

NOKCSS 5134   NOKIN  4FBB   NOP    6128   NOPROT 68DB   NOTAC0 5423

NOTAC1 542E   NOTIME 55BE   NOTNI1 5441   NOTRD1 545D   NOUTCH 4F7E

NOUTMG 5094   NOUTPR 4F8D   NOUTS0 51A1   NOUTS1 51A6   NOUTSS 50EE

NOUTU1 5257   NOUTU2 525D   NOVFA1 53D8   NPDC3  53F0   NPDISK 4457

NPITA1 53DE   NPO    6259   NPRECH 4F94   NPRNEV 4F88   NPRS1  5222

NPRTCH 4F91   NPRTFP 5247   NPRU1  526C   NPRU2  5271   NRDBDR 51D7

NRDCTR 5202   NRDPOR 5017   NRDYA1 544A   NRDYS1 5234   NRDYSS 5110

NRFIFO 4F4C   NRINS0 5374   NRITA0 5339   NRITIM 562F   NRMSG  50AB

NRTACI 520E   NRTERR 5091   NRTMN0 4F49   NRTMN2 5117   NRTMN3 5199

NRTNM1 5028   NRTNOZ 4FA0   NRTNS1 5255   NRTRA1 5467   NRTRFF 4F7C

NRTSA1 53C2   NRTTIN 4FC1   NRTTSS 513A   NRTUF1 54AC   NSDBRK 519C

NSELA1 54AE   NSITA1 53F8   NSLPOR 4FCA   NSLPRT 500F   NSPAC1 53C8

NSZ    6252   NTBFN1 4EC8   NTBFN2 4EEA   NTBFN3 4F04   NTBFNT 5630

NTBSS2 5375   NTBTRA 5391   NTBVCT 4F0A   NTERM  4B6C   NTIMOF 55F1

NTIMON 55BF   NTMRTM 55E9   NTNBSS 512A   NTSTCH 4F9E   NTSTIN 4FA6

NTSTPR 4FC3   NTSTRS 511A   NTSTSS 50FD   NTUDS1 4F42   NTUNDF 4F64

NUDFA0 5482   NUDFA1 5491   NUMBER ED4B   NURTIM 5627   NVCTIT 0008

NVITR1 54A3   NWOTS1 51A8   NWPRS1 522B   NXITA1 5244   NZITA1 5420

N_BYTE 69EC   ODISK  4467   OFFW   5E95   OFFWN  5EA2   OFFWY  5E9F

OINSCR 4DD8   OKBKPT 43DB   OKCMD  4354   OKREG  4732   ONCURF ED7B

ONECHA 68D3   ONEROW 68CD   OTAVIA 54D4   OTBVIA 5548   OUT1   0000

OUTASC 4BFC   OUTBLC 4BA2   OUTCH  0001   OUTCUR 6112   OUTDIG 50CF

OUTHX2 4B9E   OUTHX4 4B9A   OUTMSG 0040   OUTSS  0045   OUTUS1 EFD4

OUTUS2 EFD6   PADDR  ED18   PAGEFL ED32   PAGF   ED69   PAGPAR 0001

PAP    65CE   PAP1   65D4   PCOUNT ED14   PLOTP  002A   PLOTS  002B

PLOTT  002C   PLREST 0004   PLRMON 000E   PLRTRM 0000   PLRTST 000A

PMC    6605   PMI    6608   PMI1   6610   PMIFL  ED36   PMS    65C0

POBKPT 43AD   POLRAM E000   PPREST 00F4   PPRMON 00EF   PPRTRM 00F4

PPRTST 00F0   PPRUSR 00E0   PRACIA 563E   PRECAR ED70   PROT   68E5

PROTEC 65C2   PROTFL ED35   PRT1   0004   PRTCH  0002   PRTUS1 EFDC

PRTUS2 EFDE   PSTACK ED16   PTOU   0050   R      ED6B   RACPAG 4D80

RAMSIZ 0800   RBKPT  43DA   RC1    6990   RC2    6991   RDISK  4481

RDPDL  0038   RDPORT 0006   RDSPU1 4718   RDSPU2 482F   RDYSS  0048

REDISK 4484   REGER  478D   REGTAB 4836   REPORF ED74   RESCAN 5F22

RESETX FF77   RETDA  49C7   RETERR 4230   RETMON 4206   RETNOZ 4232

RETUSR FF65   REVECT 4A3F   REXPR  4B2A   RFCMD  4B90   RGO    44C3

RHEX   4B68   RINSCR 4DEC   RINSCZ 4DB0   RINTC  44FA   RIVTES 4D14

RIVTIT 4D26   RK7    003B   RL     0050   RMDCNS 4B99   RMEM   470E

RNEXPR 4B28   ROLF   ED6A   ROUT   4871   ROWBEG 5E8C   RPOINT 002F

RPORT  48AB   RPP    0019   RPT    62B4   RPT21  62C0   RPT22  62CB

RPT31  62D4   RREG   4790   RSBKPT 44CC   RSPEED 48DA   RSTART ED4C

RSTCC  4788   RTDA   49CA   RTERM  4B6E   RTFONC 422D   RTMONX FF2F

RTRTI  FF64   RVECTU 4A42   Rn     6A42   Rn_1   6A51   Rn_2   6A58

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE  216

GESTION DES INTERRUPTIONS

Rn_3   6A5A   S0     6A3B   S1     6A3E   SAR_H  ED25   SAVECD ED06

SAVEPC 417E   SBEEP  54BE   SBKPT  43E1   SBRMRF ED75   SBYTES 6CE0

SCD    624E   SCNCMD 42FB   SCOLOR 0024   SCRD   66A4   SCRD11 66B1

SCRD12 66BA   SCRD21 670D   SCRD22 6715   SCRO1  6613   SCROFF 6611

SCROLL 6619   SCRON  6616   SCRU   662B   SCRU11 6638   SCRU12 6641

SCRU21 6694   SCRU22 669C   SCR_A  ED53   SCR_C  ED51   SDASH  0025

SELDFT 4C0C   SEPF   ED76   SEQ    5F18   SEQ1   5F30   SEQF   ED77

SEQFL  ED31   SETBIT 68BF   SETCPR 690F   SETROW 5EA5   SETSP1 471C

SETSP2 4832   SETXA  6887   SET_A  6889   SEXPR  4B02   SFTBEG 6ACE

SFTEND 6B4A   SFTMID 6AEA   SGR    0020   SGRH   0021   SHIFT  6A15

SI     630C   SI1    630D   SI2    631C   SI3    6322   SIZATT ED33

SKIPCD 4176   SLAVIA 550C   SLBVIA 5580   SLPORT 0005   SMASK  0026

SMEM   4691   SO     6333   SOBKPT 43F1   SOHCH  0001   SOUT   4872

SPB    6283   SPL    626A   SPMON  ED00   SPS    6273   SR1    5EB7

SRAVIA 5516   SRBVIA 558A   SREG   4793   SS2    62D7   SS2_1  62D9

SS2_2  62EE   SS3    6308   SSHFL  ED39   STB    6277   STB1   6280

STBYTE 6A5B   STD    6246   STDA   498E   STEXT  0022   STL    625D

STLBIT 0004   STORCR 4AC2   STPCAR ED8C   STS    6266   SUB    6082

SVECTU 4A06   SVSPUS 476E   SWI2R  0008   SWI2RT EFE4   SWI2X  FF54

SWI3R  0009   SWI3RT EFE6   SWIATB EE98   SWIBB  4168   SWINB  4171

SWINDO 0029   SWINE  FF57   SWIX   FF00   S_BYTE 69E2   Sf     6A1E

Sf1    6A20   Sf2    6A22   Sr     6A2E   Sr1    6A36   Ss     6A2A

TABMOD 494F   TABSEP 4AC7   TACC   6037   TACC0  6041   TACC00 603F

TACC1  6058   TACC11 605F   TACC12 606F   TACC13 6071   TACC14 6073

TACC15 6075   TACCSP 6078   TAE    F007   TAS1   6000   TAS2   6002

TASCII 5FCB   TBANK  00FE   TBITRT EE15   TBOTP  ED2A   TBOTR  ED2F

TBUNLG 40F9   TBUVCT EFD4   TC01   6452   TC0TAB EFA4   TC11   6465

TC12   6468   TC1TAB EFA6   TCHBRK 4D95   TCHECK 5D5B   TCHEQ  4BCF

TCHGR  4DA3   TCHTWN 4BD6   TCHUP  4BC7   TCOL   ED2D   TDA    FFF0

TDATA  ED24   TDEL   6099   TDELAY 6000   TDG1   5E5B   TDG2   5E5F

TDIGIT 5E55   TDISP  5F34   TDRCS1 608F   TDRCS2 6094   TELBEG 6AC2

TELEND 6ACE   TELTEL 5FE6   TEMP   ED85   TEMPA  ED86   TEMPD  ED83

TEMPS  ED87   TEMPW  ED7F   TEMPX  ED81   TEOL   657A   TERM   4B2B

TERR   6084   TEU1   6013   TEU11  601B   TEU12  601D   TEU13  6033

TEUROP 6007   TEXIT  5F03   TEXIT1 5F0D   TEXIT2 5F0F   TFRTAB 47C3

TIMOFF 004D   TIMON  004C   TITVIA 65AE   TMEM   470C   TMO1   608F

TMODIF 4BE6   TMOS   6087   TOUCH  0046   TOUT   5EEE   TPAVIA 54E8

TPBVIA 555C   TPERIF F388   TPOS   ED26   TPOUTA 659A   TPOUTB 65A4

TPRT   6539   TPRT1  6547   TPRTS1 654C   TPRTS2 6550   TPRTS3 656A

TRAVIA 54D7   TRBVIA 554B   TROW   ED2C   TSC21  6445   TSC22  6455

TSC23  686C   TSC7D  6503   TSC7E  6486   TSC_a  671D   TSC_a1 673E

TSC_b  676B   TSC_c  67FC   TSC_d0 6223   TSC_f  6848   TSC_g  6867

TSC_p  6206   TSC_q  620D   TSC_q1 6232   TSC_x  6518   TSC_x1 651F

TSC_x2 6526   TSC_x3 6537   TSC_z  61E6   TSP    609B   TSTCH  0003

TSTERM 42C0   TSTPR  0004   TSTSS  0046   TTAB   656C   TTAB1  6573

TTAB2  6578   TTEST  0000   TTOPP  ED28   TTOPR  ED2E   TTST1  658C

TTST2  6597   TV1    65BF   TVEC   EF98   TVIA   0008   TW11   5F5F

TW12   5F6B   TW21   5F79   TW22   5F9E   TW3    5FA3   TW31   5FB3

TW4    5FC7   TWRITE 5F48   Tb10   6789   Tb2    678F   Tb20   67AB

Tb21   67B5   Tb22   67BD   TbR1   67D7   TbR11  67E3   TbR2   67E9

TbR20  67EE   TbR21  67F4   TbR3   67F8   TbRAM  67C7   Tc1    680C

Tc21   6813   Tc22   681A   UACIA1 ED22   UNCAR  473E   UNKFUN 422E

UNLOCK 5EDC   UPCRTC 5EE4   US     6140   USBIAS 0020   USPACE ECE0

MONITEUR GOUPIL 3                     4-3-18 TSC ASSEMBLER   PAGE  217

GESTION DES INTERRUPTIONS

USTACK F000   UXIRQ  426D   VADDR  ED8A   VBIAS  ED88   VBKPT  43CF

VBROW  ED60   VC0    EFBA   VC1    EFBC   VC1F   EFBE   VDXROM C000

VEC    5E1A   VECEND 5E2A   VINDEX ED46   VNORME EFC0   VPOS   ED7D

VSETB  EFB4   VSETE  EFB8   VSETM  EFB6   VSPEED 48C6   VSS22B EFA8

VSS22E EFAC   VSS22M EFAA   VSS23B EFAE   VSS23E EFB2   VSS23M EFB0

VTBIP  ED11   VTFIRQ EFFA   VTIRQ  EFF8   VTITTB EFF4   VTNMI  EFF4

VTROW  ED5F   VTSWI  EFF6   VTSWI2 EFFC   VTSWI3 EFFE   WARM   0009

WD     63F3   WDELF  ED72   WHF    623C   WHF1   623E   WINDF  ED79

WINDOW 63C7   WK7    003C   WORD_1 ED4F   WPAVIA 54EC   WPBVIA 5560

WRAPD  610A   WRAPU  60E1   XBEEP  54BA   XBREAK 427E   XBRKNM 4279

XCOLD  42A1   XEMEM  4709   XFIRQ  4274   XGO    44E7   XIFIFO 4DC4

XINSCR 4DDD   XIRQ   4259   XJSRU  FF43   XNMI   41CD   XRAVIA 54E3

XRBVIA 5557   XRD1   5CAB   XRETU  41AB   XSPACE FF0D   XTERM  42CD

XWARM  428A   XXXXXX 6564   Y0     ED6C   YYYYYY 6566   ZDIGIT 4B82

ZIAVIA 5534   ZIBVIA 55A8   andre  62FE   apptab 53A5   csi00  63AD

protou 640E   pt1    6416   pt2    6434